ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Қ.И.СƏТБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІ
ӘОЖ 621.01(043) Қолжазба құқығында
Танжарикова Гаухар Панабековна
ИІНТІРЕКТІ МЕХАНИЗМДЕРДІ ОПТИМАЛДЫ КҮШ БЕРІЛІСІ
КРИТЕРИІ БОЙЫНША СИНТЕЗДЕУ
Мамандық: 60071200 - «Машинажасау»
РҺр философия ғылымдарының докторы
ғылыми дәрежесін алуға дайындалған диссертация
Ғылыми жетекшілер:
т.ғ.Д., профессор Косболов С.Б. (ҚазҰТУ),
РАБ доктор Килит О. (Еге университеті,
Түркия).
Алматы, 2013
4.6 Тігін станогындағы екі жетекті буынды ГУ класты орыналмастырушы
механизмді синтездеу.............................2..2....:..22.20.2..05:2 2520
4 бөлімнің қорытындысы............................... Ш..лш
ҚОРЫТЫНДЫ..........2..2........4.2.242.,.2.222.02020220 0000200:200000022
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР............2..2.2....2..2.2.0....00.0020020
99
1101
103
112
АНЫҚТАМАЛАР
Диссетрациялық жұмыста анықтамаларына сәйкес келесі терминдер
қолданылды:
Звено - механизмдердің құрамына енетін бір немесе бірнеше өз ара
салыстырмалы қозғалыста болмайтын қатаң қосылған қатты денелер жүйесі.
Кинематикалық жұп - өз ара салыстырмалы қозғалыста болатын, екі
немесе одан да көп звенолар қосылысы.
Төменгі жұп - элементтері өз ара бет арқылы жанасатын кинематикалық
жұптар.
Кинематикалық тізбек - өз ара кинематикалық жұп арқылы байланысқан

звенолар жүйесі.
Жазық механизм - звенолары қозғалмайтын жазықтыққа қарағанда
параллель қозғалыс жасайтын механизм.
Иінтіректі механизм - звенолары өз ара иінтірек құрайтын механизм.
Қысым бұрышы - Ж) рсакциясының і буынының / буынына қарай
бағытталатын және сол күштің әсер еткен нүктесінің жылдамдығынан
құралатын сүйір бұрыш.
Беріліс бұрышы - қысым бұрышымен 90” құрайтын бұрыш.
Батанды тоқыма станогы - маталарды тоқу барысында тоқыма жіптерін
үйлестіруші станок.
шектеулерін ескере отырып, сандық параметрлер арқылы механизмдерді
синтездеуге мүмкіндік беретіндігі көрсетілді. БКТ-ің қолданысына негізделе
отырып бағдарлаушы және жылжығыш механизмдерінің берілген
функциясының жаңғырту дәлдігінің жоғарылауына байланысты қарапайым
механизм құрылымынан күрделіге өте алатын мүмкіншілігін беретін синтез
әдістері келтірілген. Синтез есебін шешу үшін ұсынылған әдіс пен
алгоритмдердің тиімділігін сипаттайтын параметрлеріне шектеу қойылған
нақты механизмдердің синтез мысалдары келтірілген. Синтез нәтижесінде
алынған механизмнің класы кіріс буынының қозғалыс заңдылығына тәуелді
болатын шығыс буынының қозғалыс заңдылығына байланысты болатындығы
негізделген. Жұмыс атқарушы звеносы үш және төрт рет тоқтамалы көптүсті
тоқыма станогында тоқыма жіптерін үйлестіру үшін қолданылатын
механизмдер синтезделінді.
Диссертациялық жұмыс мазмұны мен мақсат-міндеттеріне сәйкес
кіріспеден, төрт бөлімнен, қорытынды, пайдаланылған әдебиеттер тізімі мен
қосымша беттерден тұрады. Жұмыс көлемі 111 бет, 48 сурет, 5 кесте, 145
библиография, 11 қосымша келтірілген.
П
ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР
Диссетрациялық жұмыста келесі қысқартулар қолданылды:
БКТ - бастапқы кинематикалық тізбек;
ЖКМ - жоғарғы класты механизм;
ЭЕМ- электронды есептеуіш машина;
п.ә.к. - пайдалы әсер коэффициенті;
кл.- класс;
АА-айналмалы айналмалы;
ІА- ілгерлемелі айналмалы;
АІ-айналмалы ілгерлемелі;
МОС- механизмдердің оптимизациялық синтезі;
БТС- батанды тоқыма станогы;
БЖ-бірлік жүйесі.
Диссетрациялық жұмыста келесі шартты белгілер қолданылды:
9 - қысым бұрышы;
4. қысым бұрышының мүмкін шектік мәні;
У - беріліс бұрышы;
Үҙ - мүмкінді У бұрышының беріліс бұрышы;
4А - элементар жұмыс, Дж;
Ғ-күш,Н;
48- өсімше;

Е.(М.)-шығыс буынындағы кедергі күші (моменті);
Е,(М,)- кіріс буынындағы жалпыланған күш;
в - бұрыштық жылдамдық, сек”;
1 - буын ұзындығы, см;
КЕ; --і және Іі буындарын қосатын кинематикалық жүұптардағы реакциялар;
Х,.У, - А нүктесінің координатасы;
ху.Ур - В нүктесінің координатасы;
х,у» - С нүктесінің координатасы;
х,.Ү; - Ор нүктесінің координатасы;
О - козғалмайтын жазықтық;
0, - А нүктесіне қатысты Х,,У, координатасымен ф айналу
анықталатын айналмалы қозғалыс жасайтын жазықтық;
0, - В нүктесінің Х,,У, координаталарымен және у/ айналу
анықталатын жазық параллельді қозғалыс жасайтын жазықтық;
Е - ара қашықтық, см;
а,Б,с - түзу теңдеуінің коэффициенттері;
А, - салыстырмалы айырым;
“
8 - айырымның квадраттарының қосындысы;
М- қолданылатын тізбек саны;
М- шектеулі берілген қозғалыс орындарының саны.
бұрышымен
бұрышымен
МАЗМҰНЫ
АНЫҚТАМАЛАР...
ҚЫСҚАРТУЛАР ЕН ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР.
КІРІСПЕ..
1 Оптималды. күш берілісі критериі бойынша жазық иінтіректі механизмдерді
талдау мен синтездеу әдістеріне шолу.. еее еее ы 212
1.1 Механизм синтезінің қазіргі таңдағы 1 мәселелері. ааа аа 212
122 Оптималды күш берілісі критериі бойынша | МЕХЕНИІМДЕР | синтезінің
алгебралық және геометриялық әдістері.. 22. 22... 214
1.3 Оптималды күш берілісі критериі “бойынша, ОРНЫ. класты жазық
иінтіректі механизмдердің синтез әдістері... ә. -. 218
1.4 Оптималды күш берілісі критериі бойынша жазық ІННРЕЕЕ МЕХАНИяМДЕрді
жобалаудың автоматтандырылған әдістері мен амалдары......................20
1.5 Оптималды күш берілісі критериі бойынша жоғарғы класты иінтіректі
механизмдердің (ЖКМ) талдау әдістері
1 тарау бойынша тұжырым...
2 Иінтіректі миазнизмдердің 2 қозғалыс күші берлілініңі күлшердін

анықтау.. 2. : : 2......27
24 Төртбуынды мехазнизмдердің қозғалыс күші ші берілісінің: критериі... на
2.2 Жоғары класты алтыбуынды механизмдердің қозғалыс күші үрійбінің
критерилері... ы қшшықын нсрвйі Ұйжыйыйр шайлыра мойырра жйғрта тшысшд жанағға жалдық ұзшана жекайа киме Қ
2 тарау бойыншақорытынды.... лде стек әйелде шиғязы ашаяыы сбалдау гешелік калын оасан танай 0)
3 Төртбуынды рінтірешгі механизмдерді оптималды күш 2 Беріліс критериі
бойынша синтездеу.. 2. 2. 241
3.11. Бастапқы кинематикалық -тібектерді быт), оптималды күш: беріісі
критериі бойынша синтездеу.. егін шш шерді алде 241
3.2 Оптималды күш берілісі критериі бойынша. айналмалы жұпты 1 бастапқы
кинематикалық тізбек синтезі.. өле ад өл 245
3.3. Оптималды күш берілісі критерлі бойынша а айналмалы Н жұпты ; бастапқы
кинематикалық тізбектер модификациясының синтезі.........................55
3 бөлімнің қорытындысы селді соуяна оуелнайасыасадына ойынын ойишы Мата олт осман ен б02
4 Иінтіректі механизмдерді оптималды күш ЕЕЕ ІШЕДІ бойынша
синтездеу.. зтеаан зе ненеЕб3
41 Жазық пінтіректі механизмдерді басапқы кинематикалық стізбектер
негізінде синтездеуінің жалпы әдісі
4.2 Беріліс механизмдерінің синтезі
4.3 Бағыттаушы механизмдердің синтезі.......
4.4 Орыналмастырушы механизмдерінің синтезі езе
4.5 Тоқыма станогында көптүсті тоқыма жіптерін Қ ІЕЕНІру үшін
қолданылатын механизмдерді оптималды күш берілісі критериі синтездеу.....91
етеді. Оптималды күш берілісі критериі бойынша жазық иінтіректі
механизмдердің синтез есептерін шешу үшін кез-келген жазық иінтіректі
механизмдерді, сонымен қатар кіріс және шығыс буындарының қозғалыс
заңдылықтары берілген жоғарғы класты механизмдерді жобалау барысында
пайда болатын төртбуынды бастапқы кинематикалық тізбектер мен олардың
модификацияларының кинематикалық синтез есебін шешу қажет. Бастапқы
кинематикалық тізбектер модификациялары арқылы жұмыс атқарушы звеносы
үш рет тоқтамалы және механизм жұмыс атқарушы звеносының одан да
күрделі қозғалыс заңдылықты механизмдерді синтездеуге болады.
Кіріс және шығыс буындарының қозғалыс заңдылықтары берілген
механизмдерді, жоғарғы класты механизмдерді зерттеу және жобалау күрделі
болып келеді, әрі көп еңбекті қажет етеді. Қолданылып жүрген механизмдердің
оптималды күш берілісі критериі бойынша синтез алгоритмдері мен
программалары мұндай механизмдердің барлық зерттеу кезеңдерін
қамгымайды.
Осыған байланысты иінтіректі механизмдерді оптималды күш берілісі
критериі бойынша синтез әдістері мен программаларын жасау өзекті мәселе
болып табылады. Бұл ғылыми мәселені шешудің ғылыми-техникалық маңызы
бар.
Зерттеу обьектісі болып көп буынды жоғары класты жазық иінтіректі
механизмдер болып табылады.
Зерртеу нысаны болып көп буынды жазық иінтіректі механизмдердің
кинематикалық, кинетостатикалық анализі мен синтезі және күш берілісі
табылады.
Зерттеу әдісі Кинематикалық синтездеу арқылы механизмнің
параметрлеріне кинетостатикалық талдау жүргізе күш берілісін оптималдау
әдісін қолданып синтездеу жүргізілді. Анықталған нақты нәтижелер негізінде

ең тиімді күш берілісі критериіне сүйене механизмнің тиімді сұлбасы
ұсынылды.
Диссертациялық жұмыстың мақсаты: иінтіректі механизмдерді
оптималды күш берілісі критериі бойынша синтездеу әдістерін жасау мен
программалық пакаттермен қамтамасыз ету.
Жұмыста қойылған мақсатқа сәйкес келесі мәселелер қарастырылып
шешілді:
- оптималды күш берілісі критериі бойынша жазық иінтіректі
механизмдердің анализі мен синтезіне әдеби шолу жасау және механизмдердің
синтез есебін қою;
- Иінтіректі механизмдердің динамикалық синтезінің заманауи әдістерін
және кіріс буынынан шығыс буынына күш берілісінің оптимизациясын зерттеу;
- Иінтіректі механизмдердің оптималды күш берілісі критерилерін
дәлелдеу, тұжырымдау және белгілеу;
- оптималды күш берілісі критериі бойынша төрт буынды жазық
иінтіректі механизмдердің синтездеу әдістерін жасау;
- оптималды күш берілісі критериі бойынша П және ІП класты алты
буынды жазық иінтіректі механизмдердің синтездеу әдістерін жасау;
- жазық иінтіректі механизмдерді оптималды күш берілісі критериі
бойынша синтездеу алгоритмдерін жасау жоне межелі функцияны
минимизациялаудың бағдарламасын құру;
- жасалынған синтез алгоритмдердің нақты механизмдерді шешуде
жұмысқа қабілеттілігі мен тиімділігін тексеру.
Диссертациялық жұмыстың ғылыми жаңалықтары:
- жазық иінтіректі механизмдердің кинематикалық және динамикалық
синтездеу және кіріс буынынан шығыс буынына күш берілісінің
оптимизациялау критериіне сүйенген әдістері жасалды;
- төрт және алты буынды жоғарғы класты иінтіректі механизмдердің
күш берілісі критерилері анықталды;
-- оптималды күш берілісі критериі бойынша төрт буынды бастапқы
кинематикалық тізбектердің (БКТ) және олардың модификацияларының
кинематикалық синтездеу есептері құрастырылып оларды шешу әдістері
жасалды;
- айналмалы жұпты бастапқы кинематикалық Тізбектердің және
олардың модификацияларын қолдануға негізделген, кіріс және шығыс
буындарының қозғалыс заңдылықтары берілген жазық иінтіректі
механизмдердің жалпы синтездеу әдісі жасалынды;
-- оптималды күш берілісі критериі бойынша төрт және алты буынды
иінтіректі механизмдерді синтездеу әдістері жасалынды;
-- Бо”гап бағдарламасын қолдану арқылы төрт және алты буынды
механизмдер негізінде оптималды күш берілісі критериі бойынша иінтіректі
механизмдерді синтездеу бағдарламасы жасалынды.
Қорғауға ұсынылған ғылыми зерттеу нәтижелері:

- жазық иінтіректі механизмдердің кинематикалық және динамикалық
синтездеу және кіріс буынынан шығыс буынына күш берілісінің
оптимизациялау критериіне сүйенген әдістері;
-- оптималды күш берілісі критериі бойынша төрт буынды бастапқы
кинематикалық тізбектердің (БКТ) және олардың модификацияларының
кинематикалық синтездеу есептері мен оларды шешу әдістері;
- айналмалы жұпты бастапқы кинематикалық Тізбектердің және
олардың модификацияларын қолдануға негізделген, кіріс жоне шығыс
буындарының қозғалыс заңдылықтары берілген жазық иінтіректі
механизмдердің жалпы синтездеу әдісі;
-- оптималды күш берілісі критериі бойынша төрт және алты буынды
иінтіректі механизмдерді синтездеу әдісі;
- жазық Иінтіректі механизмдерді оптималды күш берілісі критериі
бойынша синтез алгоритмдері мен межелі функцияны минимизациялаудың
бағдарламалары;
Диссертациялық жұмыстың практикалық және теориялық
маңыздылығы.
өндірілетін қисықтың берілгеннен ауытқу ретінде қолданылады. Жаңадан
өндірілетін механизм нүктелер координаталары механизм қозғалысы көмегімен
ізделініп отырған парметрлер арқылы сипатталады.
Муратов А.М. (96-98| өз еңбектерінде бағыттаушы және беріліс
механизмдер синтезінің геометриялық әдісін ұсынды. Бұл әдістің негізгі мәні
бойынша берілген функционалды тәуелділіктің жаңғыртуы үшін ең қарапайым
төртбуынды механизм қарастырылады. Бірақ бұл қажеттілікке байланысты
механизм бұлғағы «құрама» бұлғақпен алмастырылу арқылы күрделене түседі.
Бұның нәтижесінде екі немесе бұдан да көп еркіндік дәрежесі бар механизм
құрылғандықтан бұл механизмнің функционалды тәуелділігі бойынша
қосымша жаңғырту мүмкіндіктері жасалады. Артық еркіндік дәрежелерін ең
кіші бұлғақ теоремасы негізінде дәлелденген «тұйықтайтын контур» арқылы
алып тастауға болады. Бұл жағдайда графикалық тұрғызулардың дәлдігі үлкен
емес, дегенменде шешімдерді іздеу көрнектілігі қойылған есепті шешудегі
көптеген қиындықтардан өтуге мүмкіндік береді.
Жоғарғы класты механизмдер синтезі әдістері аумағында жасалған
зерттеулер анализі келесі қорытындыларға әкеледі. Механизмдердің
кинематикалық синтез есептерінің барлығы үшбуынды БКТ синтезіне
әкелмейді. Кинематикалық есептерде кіріс буынның қозғалысына тәуелді
дененің күрделі қозғалыс заңын немесе дененің бөлек нүктесінің қозғалыс
заңын қайта өңдеу керек. Мысалы, кіріс буынының бір айналу циклінде
берілген қозғалыс аумағында үш тоқтамасы бар болуы қажет. Сонымен қатар
практикада П класты механизмдердің көмегімен жеткілікті дәрежедегі
дәлдікпен жүзеге асырылмайтын шарттары бар есептерді кездестіруге болады.
Берілген шарттарды жеткілікті дәлдікпен қайта өңдеу үшін ІП класты
механизмдер синтезіне немесе жоғарғы класты механизмдер синтезіне өту
қажет.
Дегенмен үшбуынды БКТ талап етілетін кіріс және шығыс буындарының
қозғалыс координаталарымен қамтамасыз етпейді, өйткені қозғалып бара
жатқан дене мен тірек бір буыннан артық буындардан тұратын тұйықталмаған
кинематикалық тізбек арқылы қосылған болуы керек. Сондықтан ЖКМ синтезі
мен кіріс және шығыс буындарының берілген қозғалыс заңдары бар
механизмдер негізінде үштен көп буындар саны бар БКТ қойылуы және
берілген синтез шарттары бойынша олардың параметрлерінің синтез әдістері
мен алгоритмдері жасалуы қажет.

1.44 Оптималды күш берілісі критериі бойынша жазық иінтіректі
механизмдерді жобалаудың автоматтандырылған әдістері мен амалдары
ЭЕМ көмегімен жаңа механизмдер мен машиналарды автоматтандырылған
жобалау жүйесінің жасалуы иінтіректі механизмдердің анализі мен синтез
әдістерінің одан әрі дамуы болып табылады. Келесі екі бағыт бақылап
отырылады: І) арнайы программалар пакеттерінің жасалуы; 2) проблемалық-
бағытталған программалар пакеттерінің жасалуы.
20
КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасының «Қазақстан-2050» және индустриальды даму
стратегияларына, 2010-2014 жылдарға арналған үдемелі индустриялық-
инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасына сәйкес, өндірістің
машинажасау саласына, елдің экономикалық өркендеу тұғырнан, ерекше маңыз
берілген. Сондай-ақ, машинажасау индустриясына Қазақстан Республикасының
да басымдық берілген. Машинажасау өнімінің жаңа түрлерін шығару, олардың
ассортиментін кеңейту, икемді өндірістер құру, жұмыс істеп тұрған
кәсіпорындарды жаңа технологиялық жабдықтармен жаңғырту мен машина
конструкцияларын, бөліктерін жасаудың жаңа өндірісін игеру және ірі
құрастыру өндірістерін ұйымдастыру бұл бағдармалар мен стратегиялардың
негізгі мазмұны болып табылады. Машинажасау саласын жаңарту, дамыту
және қайта жаңғырту қазіргі экономика талаптарына сай келетін жаңа
инновациялық технологияларды енгізудің басты салаларының бірі болып
есептеледі. Жаңа машиналар мен қондырғыларды жасауда, олардың негізгі
механизмдерін жобалау мен конструкциялау әдістерін зерттеп жетілдіру
маңызды болып табылады. Ал, қазіргі заманның талабына сай, әр түрлі салада
қолданылатын және көп мақсатты машиналар мен механизмдерді жобалау
жаңа конструкциялық шешімдерді, есептеу әдістері мен әдістемелерін
қолдануды талап етеді. Сонымен қатар машиналар мен механизмдер жылдан
жылға күрделенілуде және оларға қойылатын техниклық талаптар күшейтілуде.
Машиналар мен механизмдер ішінде жазық иінтіректі механизмдер өзінің
конструкциялық қарапайымдылығымен, қолданылу қолайлығымен, ішкі-
сыртқы кеңістікте жұмыс істеуге ыңғайлылығымен және көп мақчаттылығымен
ерекшеленеді жан-жақтылы сұранысқа ие.
Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Диссертациялық жұмыс иінтіректі
механизмдерді оптималды күш берілісі критериі бойынша синтездеу әдістері
жасауға және осы әдістерді бағдарламалық пакаттерімен қамтамасыз етуге
арналған. Жұмыс теориялық бағытта орындалған.
Осы тақырыпта зерттеулер жүргізу негізідемесі болып иінтіректі
механизмдерді оптималды күш берілісі критериі бойынша синтездеу әдістерін
жасау қажеттілігі мен олардың жұмысын инженерлік талдау, күш берілісін
оптималдау әдістерін жетілдіру керектігіне сүйенген.
Бастапқы мәліметтер ретінде көп звенолы жазық Иінтіректі механизм
конструкциялары мен кинематикалық және кинетостатикалық мәліметтері
алынды.
Жұмыстың өзектілігі. Қазіргі кездегі автоматтандырудың қарқынды
дамуында машина мен механизмдерді оптималды күш берілісі критериі
бойынша жобалау зерттеуін автоматтандыру қажеттілігіне байланысты машина
механикасында жаңа есептер пайда болуда. Бұл есептеу механикасының қазіргі
таңдағы әдістерінің негізінде оптималды күш берілісі критериі бойынша
көпбуынды механизмдердің анализ және синтез есептерін кешенді шешу үшін
заманауи математикалық құрылғыларды жасауды, сонымен қатар бұл есептерді
шешуді автоматтандыру үшін заманауи программалық қамтамасыз етуді қажет

6
1 Оптималды күш берілісі критериі бойынша жазық иінтіректі
механизмдерді талдау мен синтездеу әдістеріне шолу
1.1 Механизм синтезінің қазіргі таңдағы мәселелері
Машина механикасы мен машинажасауда автоматтандыру есептерін
байланыстыратын «механикалық және электрондық жүйелерді перспективті
механизмдерде, машиналарда және құрылғыларда, машинажасаудағы
экстремалдық, интеллектуалдық және ақпараттық жүйелерді қоса оператор мен
машинаның әртүрлі жағдайдағы өзара әсерлесу мәселелері болып табылады».
Мұнда көрсетілгендей қазіргі таңдағы машина механикасының есебі мен зертеу
обьектісі машиналарды буындар мен кинематикалық жұптардан тұратын
жабық кинематикалық тізбек түрінде қабылдау дәстүрлі ұсынуларға жатпайды
1. Машинажасау дамуының қазіргі үрдісі «жеке машиналардың үздіксіз
байланысқан энергетикалық, транспорттық, технологиялық, бақылау-басқару
және логикалық машиналардың жиынтығы болатын автоматтандырылған
машиналар жүйесіне көшу» болып табылады.
Қазіргі таңдағы машиналар түсінігіндегі машиналарды орнықталған
режимде қатаң түрде екпін уақыты және шығу уақыты мінездемелілермен
берілген циклдік қозғалысты орындайтын механикалық жүйелер ретіндегі
дәстүрлі түсінік қатаң түрде дұрыс емес болып табылады |2). Тіпті еркіндік
дәрежесі бірге тең механизмдерге де технологиялық операциялар арқылы
жасалатын өзгеріс шарттырына қайта түзетілу, бейімділік сияқты қосымша
талаптар қойылады. Дәстүрлі механизмдердің жұмыс істеулеріне тән циклдік
және күш берілісі мен қуат бойынша кіріс буынның тиімді айналу бұрыштық
жылдамдығы бар орнықталған қозғалыс режимі қазіргі машиндардың көп
түрлеріне, әсіресе еркіндік дәрежелері көп механизмдерге тән келмейді. Әдетте
мұндай механизмдердегі қозғалтқыштар қарқынды үдету және тежеу
режимдерінде жұмыс істейді, демек режимнің энергетикалық тұрғыдан
қарағанда олардың қозғалыстары көп қуаттың жоғалуымен байланысты.
Осыған байланысты механизмнің сапа критерилерін ескере отырып
параметрлеріне негіздеме жасалатын механизм құрылымдарын тиімді тандау
есептері шығады. Сондықтан бір (функционалды) критериді минимизациялауға
негізделетін механизмдер синтезі әдістері қазіргі таңдағы механизмдерді тиімді
жобалауға жеткіліксіз болып табылады. Қазіргі механизмдер және техникада
жиі қолданылатын мехатронды құрылғылар механизмнің дәстүрлі
анықтамасына жатқызуға келмейді. Қазіргі механизмдерді жобалауда негізгі
қиындық осында жатыр. Егер синтез әдістерінде берілген қозғалыс дәлдігін
сипаттайтын межелі функцияны минимизациялау есебі қойылған болса, онда
қазіргі механизмдердің синтез есебі бірнеше критерилерді есепке ала отырып
құралады.
Академик Фролов К.В. айтуынша: «ХХ ғасырға сәйкес ғылыми -
техникалық ілгерілеудің алға басу қарқынды дамуы ғылыми мәселелерді терең
зерттеумен айналысатын, ғылыми мекемелердегі және ұйымдардағы
ғалымдарды біріктіре отырып, алдыңғы ұрпақтардың машиналар туралы
12
қалады. Көпретті анализге негізделген синтез әдістері айтарлықтай үлкен
болып табылады.
Мұның орнына сапа критериін қолдану орынды болып табылады, ал
оптимизациялау бірнеше критерилер арқылы орындалады (поликритериалдық,

көппараметрлік оптимизациялау) |71.
Келтірілген әдістердің көбісі жеткілікті түрде сандық дәлелдер
келтірілмейді және оптималдық шешім іздеу процедурасының күрделілігімен
сипатталады. Сонымен қатар, механизмдерді зерттеуде жетектен жұмыс
органына күш берілісін оптимизациялау мәселесі айтарлықтай үлкен мәселе
болып табылады. Бұл бағытта елеулі жұмыс ретінде профессорларар
Г.В.Крейнин мен С.Ю.Мисюрин жұмыстарын |3| есептеуге болады.
Дегенменде практикалық тұрғыдан берілген алгоритм жүйелікке қарағанда
эвристикалық деп есептеуге болады.
Жоғарыда талдалған зерттеу бағыттары механизмдерді синтездеуде өте
маңызды мәселе болып табылады, алдыңғы уақытта дамытуды, жетілдіруді
және әр түрлі инженерлік есептерде қолдану әдістерін жасауды талап етеді.
1.2 Оптималды күш берілісі критериі бойынша механизмдер синтезінің
алгебралық және геометриялық әдістері
Механизмдер синтезінің алгебралық және геометриялық әдістері
механизмдер синтезінің классикалық әдістері болып табылады.
Механизм синтезінің алгебралық (аналитикалық) әдістерінің пайда болуы
математик, әрі механик П.Л. Чебышевтың фундаменталдық зерттеулерімен
байланысты. П.Л. Чебышевтың жұмыстарында |8-16| алғаш рет жақындау
функциясының есептері түрінде механизмдердің синтез есептерінің қойылымы
мен шешімдері берілген.
Механизмнің алгебралық (аналитикалық) синтез есебін алғаш рет Чебышев
П.Л. құрастырды. Кинематикалық сұлбасының параметрлерін табу әдісін және
ең тиімді жақындаудың қажетті және жеткілікті шарттарын құрастырды.
Механизм синтезі есебін шешуде қолданылатын ең тиімді жақындау әдісі
аппроксимациялаушы қисықтың берілген қисыққа бірқалыпты жақындауын
қамтамасыз ету үшін қолданылады.
Дегенменде механизм синтезі үшін ең тиімді жақындау әдісі
зерттеушілердің жұмыстарында үлкен қолданыс таппады, өйткені механизм
синтезі есептеріндегі ауытқу Чебышев функция жүйесі бойынша полиномдар
түрінде берілуі қажет. Көп жағдайда Чебышев бойынша ауытқу функциясы
иінтіректі механизмдердегі буындардың салыстырмалы орын
ауыстыруларының байланысын сипаттауға мүмкіндік бермейді.
Чебышев бойынша механизм синтезінің аналитикалық әдістері Блох 3.Ш.
П7-19), Артоболевский И.И. (19-22), Баранов Г.Г. |231, Левитский Н.И. |20, 24-
281, Семенов М.В. |29), Добровольский Б.В. |19), Черкудинов С.А. |20, 30-321,
Геронимус Я.Л. |33| және басқа авторлардың жұмыстарында жалғасын тапты.
Чебышев идеясы механизм синтезінің интерполяциясы арқылы ең тиімді
жақындауын аналитикалық және графикалық әдістер арқылы табу бағытында өз
14
Оптималды күш берілісі критериі бойынша, кіріс және шығыс
буындарының қозғалыс заңдылығы берілген жазық иінтіректі механизмдердің
зерттелінген құрылымдық-кинематикалық синтез әдістері белгісіз қасиеттері
бар жобалаудың ғылыми негізі бола алады. Сондықтан да әртүрлі
кинематикалық жұптары бар тұйықталмаған төртбуынды бастапқы
кинематикалық Тізбек пен олардың модификациялары негізінде, кіріс және
шығыс буындарының қозғалыс заңдылығы берілген иінтіректі механизмдердің
бір мезетте құрылымдық және кинематикалық синтездеу әдісі инженерлік
практикада және жобалауда кеңінен қолданыс табады.

Оптималды күш берілісі анықтамасы бойынша механизмдер синтезінде
әртүрлі кинематикалық жұптары бар тұйықталмаған бастапқы кинематикалық
тізбектер мен олардың модификациялары үшін синтездің бір межелі
функциясын қолдану ұсынылған.
Иінтіректі механизмдердің құрылымдық-кинематикалық синтездеу
процессін берілген М-орындары бойынша автоматизациялау мүмкіндігін
беретін алгоритмдер мен бағдарламалар кешені өндіріс кәсіп орындарының,
ғылыми зерттеу мен жобалау институттарының инженерлік-техникалық
мамандары қолдана алады.
Жұмыстың негізділігі және ғылыми жетістіктердің дәйектілігі.
Ғылыми жұмыста алынған нәтижелер мен тұжырымдар математикалық анализ,
теориялық және қолданбалы механика, сызықтық алгебра, оптимизациялау
теориясына, қатты денелердің кинематикалық геометриясын аппроксимациялау
әдістеріне сүйене алынған, сондықтан да олар негізделген деп санауға болады.
Синтездеу әдістерін қолдану және синтезделіп алынған механизмнің
талдау нәтижелері және механизмнің жұмысқа қабілеттілігі ғылыми
жетістіктердің өндіріске енгізілуімен дәйектілінеді.
Ғылым және өндіріс саласындағы жоспарлармен диссертациялық
жұмыстың байланысы. Диссертациялық жұмыс Хе 747 «Решение новыми
математическими методами нелинейных дифференциальнвых и интегро-
дифференциальных уравнений фундаментальных и прикладных задач механики
твердого и деформируемого твердого тела» тақырыбындағы ғылыми жұмыс
негізінде жасалды, Білім және ғылым Министрілігі жанындағы Ғылым
комитетімен түзілген Хе 512 келісім шарт, 02 наурыз 2012 ж.
Зерттеу нәтижелерін өндіріске енгізу. Диссертациялық жұмыс
нәтижелері «Вент Каркара Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде
және Ы.Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми-зерттеу
институтында өндірістік және ғылыми зерттеулерінде қолдану көзделіп отыр.
Енгізуде күтілетін жылдық экономикалық эффект 3 млн. теңгеден жоғары.
Сонымен қатар жұмыс нәтижелері «Ақмешіт» гуманитарлық-техникалық
институтының 050901 - «Тасымалдау, жол қозғалысын ұйымдастыру және
көлікті пайдалану» мен 050713 - «Көлік, көлік техникасы және
технологиялары» мамандықтары студенттеріне «Машина механизмдерінің
теориясы» мамандандыру пәнін оқытуда қолдану көзделіп отыр.
Автордың ғылымға жеке үлесі Жұмысты орындауда алынған
нәтижелер мен тұжырымдар автордың жеке үлесі болып табылады. Олар
9
жалғасын тапты. Новодворский ЕЛ. |34| мен Зиновьев В.А. (35, 36| арқылы
тұйықталған кинематикалық тізбектің теңдеуін векторлық әдіс негізінде
құрылатын механизм синтезінің аналитикалық әдістері ұсынылды. Ал
Степановтың Б.И. |37| жұмысында параметрлерді аналитикалық нақтылау
негізінде графикалық шешу әдісі ұсынылды.
Жазық иінтіректі механизмдердің құрылымдық, кинематикалық және
динамикалық анализ, сонымен қатар құрылымдық-кинематикалық синтезіндегі
зерттеулер Ассур Л.В. |38, 391, Кожевников С.Н. |40), Доронин В.И. |А1-441,
Саркисян Ю.Л. (|451, Пейсах Э.Е. |46| және т.б. ғалымдардың еңбектерінде
кездеседі. Бұл зерттеулер тек П, Ш класты механизмдер үшін, ал сирек жағдайда
ГУ класты механизмдер үшін Артоболевскийдің И.И. классификациясы
бойынша жүргізілген болатын. Бұл үлкен өндірістерде механизмдердің
әртүрлілігіне, сондай-ақ Ассурдың ГУ және жоғарғы класты механизмдері үлкен
функционалды мүмкіншіліктері бар болуына қарамастан көбінесе П және ІП

класты механизмдердің қолданылатынын көрсетеді.
Чебышев әдісінің дамуы Блохтың З.Ш. |18| еңбектерінде кездеседі.
Қарастырылып отырған жұмыста механизм параметрлері арқылы сипатталған
айнымалылардың мәндері берілген функцияның мәндеріне қойылады. Ең
тиімді жақындау негізінде межелі функцияны минимизациялау шарты
бойынша кинематикалық сұлбаның белгісіз параметрлері анықталады.
Дегенменде әрқашанда айнымалы шамаларды ізделініп отырған механизм
параметрлері арқылы сипаттауға болмайды. Сондықтан Черкудиновтың С.А.
(201 еңбегінде Чебышев жақындауын механизм синтезінде таңбасы алмасатын
ауытқуларды алудың итерациялық алгоритмі сияқты әдісі ұсынылды.
Механизм синтезінде квадраттық жақындау әдісі үлкен қолданысқа ие.
Механизм синтезі үшін квадраттық жақындау әдісін қолдану сонымен бірге
Левитскийдің Н.И. (|24-28| еңбектерімен байланысты. Левитский Н.И.
параметрлік салмақты өлшенген айырым түрінде берілген тәуелділіктен
функцияның ауытқуының аналитикалық мәнін алды. Қарастырылып отырған
әдісте квадраттық жақындауды шешуге арналған теңдеулер механизм
орындарын қарастыру санына қатысты инварианттық түрде шығарылады. Егер
берілген механизм орындарының саны механизмнің кинематикалық
сұлбасындағы ізделініп отырған параметрлердің санына тең болса, квадраттық
жақындау инварианттық түрге өтеді. Бұл жағдайда берілген механизм
орындарының өлшенген айырым мәні нөлге тең болады. Төртбуынды
механизмдердің синтез есептерін шешу үшін арналған квадраттық жақындау
әдісінің дамуы мен қолданылуы Барановтың Г.Г. |Р3| еңбектерінде жалғасын
тапты.
Черкудиновтың С.А. |30-32| еңбектерінде алғаш рет екі еселі түйіндермен
интерполяцияның ерекше түрі қолданылған. Қарастырылып отырған екі еселі
түйіндермен интерполяцияның бұл түрі жай интерполяциялаудан берілген
қозғалысты жаңғыртудың дәлдігі бойынша айырмашылығы жоқ, дегенменде
интерполяциялық қозғалысты дәлдікпен басқаруды ықшамдайды және
механизмнің кинематикалық сұлбасының параметрлерін есептейді.
15
және сандық әдістері жасалған |82-94| және бұлардың негізінде жаңа
манипуляторлар, көтергіш және жүкті тиеп-түсіретін құрылғылар жобаланды.
Бірконтурлы және көпконтурлы ЖКМ-дің құрылымдық, кинематикалық
және күштік талдау мен синтездеудің әмбебап графо-аналитикалық әдістері
У.А. Джолдасбеков |82, 83, 84| монографиялары мен жұмыстарында
келтірілген.
Атап айтқанда |83| жұмыста алгебралық жоғарғы дәрежелі теңдеулерді
сандық әдіспен шешу арқылы дөңгелек квадраттық нүктелерді анықтау
алгоритмі ұсынылған. Келтірілген зерттеу негізінде беріліс және бағдарлаушы
бірконтурлы жазық иінтіректі ЖКМ-дің құрылымдық-кинематикалық
синтезінің сандық әдістері өңделген |851.
Жетектері бірқалыпты таралған Ассур тобы бар беріліс ЖКМ-дің синтез
әдісі |86| жұмыста келтірілген. Келтірілген әдіс бойынша берілген беріліс заңы
бойынша бір мезетте олардың құрылымдары мен буындарының өлшемдері
анықталады. Жетектері бірқалыпсыз таралған берілісі: ЖКМ-нен
айырмашылығы синтез екі жетекші буындардың қозғалыс заңдылығымен
анықталады.
Жоғарыда келтірілген жұмыстарда кіріс және шығыс буындарының
бұрыштық орын ауыстыру қозғалысының заңдары мен беріліс және
бағдарлаушы механизмдердің кіріс буынының қозғалысымен бұлғақ нүктесінің
қозғалыс заңдылықтарын келістіру үшін бастапқы кинематикалық тізбек (БКТ)

ретінде тұйықталмаған төртбуынды, жабық бесбуынды тізбектерді қолдану
ұсынылып отыр. Бірақ бұл БКТ параметрлер синтезі қарастырылмайды,
құрылымдық пікірлерге сүйене отырып беріледі.
Бастапқы кинематикалық тізбек жазық буындарында дөңгелек нүктелердің
бар болуы негізінде әртүрлі құрылымды жоғары класты механизм жобаланады.
Нөлдік ретті көп айнымалылардың функциясының минимумын іздеу әдістері,
сонымен бірге бірінші және екінші ретті |87, 88| әдістері дөңгелек квадраттық
нүктелерді анықтау үшін қолданылады.
Тербелмелі қозғалысты толық айналмалы қозғалысқа түрлендіретін және
екі жұмыс атқарушы буыны координаталарының қозғалыс заңдылығының
шарты бойынша екіконтурлы Ассур тобымен тиегіш аударушы механизм
үшінші ретті төртінші класты мехнизмдер синтезінің алгоритмі |89, 90)
еңбектерінде келтірілген. Жетекші буындары ілгерлемелі және тербелмелі
қозғалатын ГУ класты бағыттаушы менханизмдер синтезі сонымен бірге БКТ
жазықтықтағы буындарындағы дөңгелек квадраттық нүктелерін анықтау |911
арқылы жүргізіледі.
Джолдасбеков У.А., Иванов К.С. |92| еңбегінде бір немесе екі жетекші
буындардың күрделі қозғалыс заңдылығы (бір немесе екі тоқтамасы берілген
буынның орын ауыстыруын қосудан басқа) іске келтіретін есептің шешімі
ұсынылған.
Иванов К.С. |95| өз еңбегінде функцияның жақындау әдісі негізінде
бағыттаушы және беріліс механизмдердің синтез әдісін ұсынды. Механизмнің
нүкте координатасын берілген функция өрнегіндегі ағымдағы нүкте
координатасының орнына қойылғаннан кейін алынған шама жаңадан
19
ғылымның дамуына байланысты бейнеге және ұқсастыққа сәйкес жаңа
машиналарды жасауымен белгіленеді».
Жоғарыда көрсетілген сұрақтарға байланысты тұйық кинематикалық
тізбектерді қолдану негізінде күрделі программдық қозғалыстарды орындайтын
механизмдердің синтезіне қатысты есептер туындайды. Крейнин Г.В. (31,
Статников Р.Б. |4| және Лунев В.В. |5| жұмыстарында жетек жүйелеріндегі
үрдіске қарамастан машиналардың құрылымдарында беріліс механизмдерін
қолданбау өте қиын екені көрсетіледі. Олардың айтуынша <..жетекті
механизмсіз қолдану жетек-механизм комбинациясы сияқты сапалы
көрсеткіштер алуға мүмкіндік бермейді...»
Көрсетілген жұмыстардың циклінде белгіленгендей, обьектіні
(көтергіштер, робототехникалық және басқалар) манипуляциялауға арналған
машиналарда тұйықталған кинематикалық тізбекті жазық және кеңістік
механизмдер үлкен қолданыс табуда. Мұндай механизмдер контрукцияны
жоғары қатаңдықпен әрі обьектіні сенімді ауыстырылатын орындармен
қамсыздандырады. Авторлар көрсеткендей соңғы он жылдықта төрт және одан
да көп кинематикалық тізбектері бар, тұйық контурлы, жоғарғы класты
топтардың құрылымына негізделген жуықтап бағыттайтын механизмдердің
жаңа бір түрі пайда болды. Профессор Крейнин Г.В. олардың маңызды
ерекшелігі «құрылымдарының күрделігіне қарамастан шығыс буынының
жұмысшы нүктесінің маңызды қадамын алуға мүмкіндік беретіндігінде» деп
белгілейді. Олардың арасында көп таралғаны сызыққа, шеңбер доғасына немесе
басқа типтік заңға таяу траекториямен қозғалыс алуына арналған, еркіндік
дәрежесі бірге тең механизмдер. Бір жетек және бір механизм көмегі арқылы
есептердің шешімдерінің оңай әрі үнемділігі арқасында бұл механизмдерге
үлкен маңыз беріледі.
Авторлар белгілегендей, жуықтап бағыттайтын механизмдердің синтезі

жоғарғы класты Ассур құрылымдық топтарымен күрделі есепті ұсынады:
механизм құрылымын таңдау жүйелі әдістері жоқ, сондықтан жобалаушының
тәжірибесімен және интуициясы шешуші роль ойнайды. Осыдан кейін
буындардың ұзындықтарын анықтау есептерін шығару керек. Мұндай қиын
құрылымдарда шығатын буынның қозғалыс сипаттамасы түбегейлі өзгеруі
мүмкін, тіпті кез-келген буын ұзындығының өте аз өзгеруі де үлкен әсер етеді.
Синтез әдістерін жүйелеу негізінде синтез критериін негіздеу талпынысы
профессор Шенхер Ю. |6| жұмыстарында кездеседі. Ол бір немесе одан да көп
еркіндік дәрежесі бар механизмдерге қолданылатын методологиялық
жақындауды қолдану арқылы дизайн концепциясын ұсынды. Алғаш рет
тұйықталмаған және тұйықталған тізбекті механизмдерге қолданылатын күш
және қозғалыс берілісі критериіне негіздеме жасалды.
Көптеген ғалымдар механизмдердің синтезі кезінде көп ретті анализ
әдісіне сүйенеді: оптимизациялау тәртібінің әрбір итерациясында механизмнің
анализі орындалып, межелі функция есептелінеді. Негізінде критерилердің
біреуі орындалады, кейбір жұмыстарда құрама критериі орындалады.
Дегенменде соңғы жағдайда салмақ коэффициентін таңдау мәселесі шешілмей
13
механизмдер мен жоғарғы класты механизмдер синтезделінетін зерттеменің
модульдік ұстанымы жүйені сипаттайды.
Дөңгелек квадраттық нүктелерді қолдану арқылы жоғарғы класты
механизмдердің автоматтандырылған жобалау жүйелері үшін алгоритмдер
(121| жұмыста келтірілген. Әрбір нүкте екі буынның салыстырмалы берілген
қозғалыстарын өңдеудің жақындату шарты бойынша анықталады. Бұл өз
кезегінде үшбуынды кинематикалық тізбек параметрлерін анықтауға әкеледі.
Осы түрлі тізбектердің Тізбектей қосылуы ізделініп отырған құрылымды
жоғарғы класты механизмдерді құрайды.
Иінтіректі механизмдерді автоматтандырылған синтез үрдісінде екі түрлі
әдіс бар: І) механизм синтезі берілген механизм құрылымы кезінде
кинематикалық параметрлерді автоматизациялау процессі сияқты жасалады; 2)
бұл әдісте бір мезетте механизмдердің құрылымдық және кинематикалық
параметрлері анықталады. Көрініп тұрғандай, тек екінші әдіс арқылы ғана
механизмдер синтезінің барлық кезеңдерін толықтай автоматтандыруға болады.
Бірақ қазіргі кездегі механизмдер синтезі әдістері кіріс буынының қозғалыс
заңдылығы берілген механизмдер мен ЖКМ автоматизацияланған синтезі
кезінде екінші әдісті орындауға мүмкіндік бермейді.
Жоғарыда айтылып кеткендерден жобалаушыға жазық иінтіректі
механизмдердің синтез әдістерін өңдеуде автоматтандыруға мүмкіндік беретін
келесі есептерді шығару қажеттілігі туындайды:
- берілген синтез шарттары бойынша қарапайым сұлбалардан күрделіге
өту арқылы механизмдер құрылымын жасау;
- негізгі және қосымша синтез шарттарын қанағаттандыратын
механизмдердің барлық кинематикалық параметрлерін анықтау.
5 Оптималды күш берілісі критериі бойынша жоғарғы класты иінтіректі
механизмдердің (ЖКМ) талдау әдістері
інтіректі механизмдердің кинематикалық талдау есебі кинематикалық
синтез есебімен тығыз байланысты. Талдау және синтез әдістерінің бірлігі
механизмдердің орындарының координаталары мен параметр мәндерінің өзара
байланыстарының теңдеулерін анықтайтын теңделердің бірдей болуында.
Бұл өлшемдердің өзара қатынасы күрделі иінтіректі механизмдерінің
әсіресе ЖКМ-ді талдау және синтездеу есептерін шешу барысында күрделене

түседі. ЖКМ синтездеу барысында тұйықталмаған бастапқы кинематикалық
тізбектерден (БКТ) механизмдердің құрылымдық қасиеттерін қолдана отырып,
әрбір шығыс буын орындарының берілген синтездеу шарттары үшін бұл
тізбектердің талдауын жүргізу қажет. Мысалы, беріліс, бағыттаушы және орын
ауыстырушы механизмдер синтезі кезінде бұлғақ жазықтығының орнын
анықтау үшін талдау қолданылады. Сонымен қатар берілген траекторияны
қаншалықты дәлдікпен жасайтын жобаланған механизмді тексеру үшін
кинематикалық талдауды жүргізу қажет.
Көптеген ғалымдардың жұмыстары көпбуынды иінтіректі механизмдердің
кинематикалық мәселелеріне арналған. Кинематикалық параметрлерді анықтау
22
Төртбуынды топсалы бағыттаушы механизмдерді синтездеу үшін көпретті
түйіндерді интерполяциялау Белецким В.Я. мен Супруновтың А.С. (47, 481
еңбектерінде кездеседі. Ватанабе Катсуми |49) беріліс механизмдерінің синтезі
үшін қарапайым және еселенген түйіндерді интерполяциялауды қолданды, ал
Карелин В.С. (|50, 51| матрицалық әдіс бойынша бағдарлаушы механизмдердің
синтезі үшін қолданды.
Фреуденштейн |52| еңбегінде төртбуынды иінтіректі механизмдердің
аппроксимациялық синтезі қарастырылады.
Механизм синтезінің дамуында берілген функциядан ауытқуының
аналитикалық тұрғыдағы жаңа әдістер маңызды роль атқарды: Семенов М.В.
І29| гармоникалық анализ әдісін ұсынды, Свобода А. |53| және Пинскер И.Ш.
І54| қатардың бірінші мүшелерін ұстап қалу арқылы ауытқудың аналитикалық
өрнегін қатарға жіктеуді қолданса, Мейер-Цур-Капеллен |55| өз еңбегінде екі
өлшемді Фурье қатарын ұсынды. Абрамов Б.М. |56| әдісі нүктеден түзуге
дейінгі арақашықтықты минимизациялауға негізделсе, Фокс Р.Л. мен Уилмерт
КД. (|57| әдісі бойынша берілген және жасалатын жанама қисықтың көлбеу
бұрыштарының айырымдарының квадраттарының қосындысы жақындау
өлшемі ретінде қолданылады.
Сазерланд Г.Х. пен Карв Н.Р. |58| жұмыстарында бұлғақтың берілген
нүктелерінің орындарын жасау үшін интерполяциялық немесе квадраттық
жақындауды қолдану арқылы тұйық векторлық контурды ажыратудың
аналитикалық әдісі қолданылған. Мұндай есеп (|59, 60| еңбектерде де
есептелінген. Бірақ бұл жұмыстарда бұлғақтың берілген нүкте орындарының
салыстырмалы аз саны және ізделініп отырған параметрлердің салыстырмалы
аз саны анықталады.
Левенберг әдісі арқылы түрлендірілген, жақындау өлшемі ретінде ең кіші
квадраттау әдісін қолдану арқылы ортаквадраттық ауытқу Льюис Д.У. және
Джоари С.К. |61| еңбектерінде қолданылды. Бұл бастапқы мәндері есептің
шешіміне жетерліктей жақын болмаған кездегі параметр мәндерінің шашылуын
алдын алады.
Вандермонд анықтауыштарын қолдана отырып жасалған Карелин В.С. |621
әдісі: Чебышевтың бағыттаушы механизмдерінің синтезінде өзінің
бірқилығымен ерекшеленеді.
Жоғарыды қарастырылған механизм синтезінің алгебралық әдістері
механизмнің жеке құрылымдық сұлбасына қарай жасалды. Кей жағдайларда
механизм синтезі есептерінің қатарында негізгі синтез операциялары
қайталанып отырғандықтан бұл әртүрлі белгі жағдайында ұсынылған
қайталанбалы нәтижелерге әкеліп отырды.
Доронин В.И. |И2, 63-67| еңбектеріндегі квадраттық жақындау әдісі жазық
және кеңістік иінтіректі механизмдерді синтездеуде қарқынды дамыды. Жалпы

принциптер негізінде шығыс обьектісінің кез-келген берілген қозғалысын
жасайтын иінтіректі механизмдердің кез-келген сұлбасының синтездеуге
мүмкіндік беретін синтездің жалпы теориясын жасау қарастырылып отырған
зерттеу жұмысының негізгі нәтижесі болып табылады. Әртүрлі қосындысы
арқылы кез-келген күрделі иінтіректі механизмдерді синтездеуге мүмкіндік
16
Арнайы программалар пакеттерінің жасалуы ЭЕМ-дердің пайда болуымен
байланысты. Механизмдердің анализ және синтез мәліметтер
программаларының тар ауқымды бағытталған сипаттамалары бар болатын және
механизмдер сұлбасы мен жеке есептер үшін өңделген болатын |99-1011.
Екінші бағытқа механизмнің кинематика, динамика және синтез есептерін
шығаруға болатын әмбебеп программалар жатады. Барлық иінтіректі
механизмдер жалпы құрылымдық компоненттерден тұрады, яғни жетектер,
диадтар, Ассур топтары және т.б. Бұл құрылымдық компоненттерге стандартты
анализ және синтез ішкі программаларын құрастыруға болады. Диалогтық
режимде бұл ішкі праграммалар басқарылатын программа арқылы бір
комплекске жинақталады немесе модульдық принцип арқылы жинақталады.
Механизмдерді жобалауға арналған бұл қолданбалы программалар пакеттері
дол осы мақсат үшін жасалынған. Қолданбалы программалар пакеттерінің
жұмыс істеу принциптері |102-111| еңбектерінде толығырақ келтірілген.
Шетелдерде программа жүйесінің қатары шығарылған |112-118|, бұл
жерде механизмдер кинематикасы мен динамикасының математикалық
модульдерінің автоматты құрастырылулары ескерілген. Бастапқы мағлұматты
енгізу арнайы мәселе-бағытталған программалау тілі көмегімен зерттеліп
отырылған обьектінің құрылымын матрицалық түрде алу негізінде жасалады.
Иінтіректі механизмдер синтезі процессінің автоматтандырылуында
автоматтандырылған АПСИН (|119| жүйесін айта кеткен жөн. Мұнда
механизмдердің әртүрлі сұлбаларының синтез программалары қарастырылып
отырылған, бір-бірінен тәуелсіз жобаланатын механизмдердің жеке
құрылымдық бірліктердің (АА, ІА, АІ және диадтар) программалық
модульдерін жинақтау арқылы жасалады. Мұндай құрылымдық бірліктердің
синтезі әртүрлі жақындау әдістерімен жүргізіледі.
Жалпы жүйелік КАМА математикалық қамтамасыздандыруының шегінде
функционалданатын Б топтамасының ЭЕМ базасындағы механизмдер
синтезінің диалогтық жүйесі Закиров Г.Ш. |103, 104| еңбектерінде өңделген
болатын. Сәйкес диадтарды қосу және қосылатын диад координаталары
арасындағы рекурренттік қатынастар көмегі арқылы бұлғақ қисықтық теңдеуін
автоматты құрастыру арқылы механизмнің құрылымын дамыту негізінде
бағыттаушы механизмдердің синтез есептерінің шешімдерін автоматтандыру
сұрақтары қарастырылды.
Кез-келген құрылымды механизмдердің толық математикалық модельдерін
тұрғызуға, бір математикалық үлгіден келесі түріне өтуге мүмкіндік беретін,
иінтіректі механизмдерді жобалаудың декомпозициялық әдісі |104, 107)
еңбектерде кездеседі.
Оптимизациялау әдісі арқылы кез-келген құрылымды иінтіректі
механизмдердің кинематикалық синтезі үшін программалар жүйесі Пейсахтың
Э.Е. (120) жұмыстарында кездеседі. Қарастырылып отырған программалар
жүйесі көп ретті анализдер арқылы жасалатын, иінтіректі механизмдердің
оптимизациялық синтез (МОС) программаларының ішікі жүйелерін және бос
параметрлер мәндерінің оптимизациясымен иінтіректі механизмдердің
аналитикалық синтез (АСТО) программаларын қамтиды. П класты жазық
21

беретін жалпы элементар операциялар шығарылды. Синтездің элементар
операцияларының математикалық құрылғылары өндірілді және есептеуіш
әдістерді және олардың әдістерінің механизм синтезінің әртүрлі есептерінің
рационалдық таңдау бойынша ұсыныс берілді. Келтірілген әдіс негізінде
механизмдерді жобалау таңдалған бастапқы кинематикалық тізбектер үшін
қосылған тізбектерді “жетекке кіріс” және “жұптарды алмастыру” түрінде
синтездеуге әкеледі. Қосылған тізбектерді синтездеуде алынған әрбір есеп жеке
есептеледі. Сондықтан механизмдерді жобалау процессін автоматтандыру үшін
жалпыланған межелі функция жоқ болып табылады және алдын-ала механизм
параметрлері бөлігінің берілуі қажет.
Әрі қарай синтездің геометриялық әдістерін қарастырайық.
Синтездің геометриялық әдістері негізінде Шоенфлис А. және
Бурместердің Л. |68, 69| өңделген жазық фигура орындарының шектік санының
кинематикалық геометриясы жатыр, бұл арқылы шеңберде берілген орындарда
орналасқан жазық фигурадағы нүктені табуға болады. Бурместердің теориясы
негізінде берілген орындардың нақты қозғалысы шарты бойынша жазық
иінтіректі механизмдер синтезінің аналитикалық және графикалық әдістері
жасалған. |19, 22, 33, 45| монографияларда тиісті жұмыстардың толық шолуы
келтірілген.
Черкудинов С.А. өз зерттеулерінде алғаш рет Бурместердің ойларын
аналитикалық түрде қорытып, дамытты. Өз жазықтығында қозғалатын жазық
фигураның алшақ орналасқан орындарының кинематикалық геометриясының
аналитикалық шешімі |20| еңбегінде келтірілген. Жазық механизмдер
синтезінің негізгі интерполяциялық есептерді шешудің аналитикалық әдістері
келтірілген. Бұл есептер осыған дейін графикалық әдістермен шешілген
болатын. Жазық фигураның төрт орындарымен байланысты шекті бұрылысты
бес полюсты тікбұрышты координаталарға тәуелді қисықтың центрлері мен
қисықтың дөңгелек нүктелерінің теңдеулері шығарылған. Төртінші дәрежелі
теңделердің шешімінен екі қисықтың центрлер қиылысында жатқан Бурместер
центрлері анықталады.
Бурместер есептерінің аналитикалық шешімдерінің одан әрі дамуы Спаркс
И.У. мен Вальтерс У.Т. |72), Дийксман Е. |73|, Озол О.Г. мен Галвановский
В.Я. |74, 75|, Доронин В.И. |76| еңбектерінде жалғастырылды. Келтірілген
еңбектерде шекті бұрылысты полюстердің аналитикалық координаталарын,
Бурместер қисықтарын, Бурместердің нүкте орындарын, Болл нүктелерін |73,
75, 76| анықтауға және көмекші полюстерді |76| таппай-ақ есептің шешімін
алуға мүмкіндік беретін аналитикалық тәуелділіктерді қолдануға немесе Сомов
(74| формуласын шешуде қолдануға болатын әртүрлі әдістер баяндалады.
(77| еңбекте Бурместер есептерінің жалпы аналитикалық шешімі
қарапайым түрде келтірілген. Қисықтың шеңбер нүктелер теңдеуінің барлық
координаталары үшінші дәрежелі анықтауыштар арқылы сипатталады. Көп
жағдайларда фигура үшін де, нүкте үшін де шекті орындар бойынша синтез
есептерінің шешімі қозғалысқа негізделеді.
Механизм синтезінде механизм синтез есептерін шешу барысында
геометриялық әдістер алгебралық әдістерге қарағанда жобаланып отырған
17
механизмнің ізделініп отырған параметрлеріне тікелей сүйенеді, бұл өз
кезегінде синтездің негізгі теңдеулерінің көрнекті геометриялық
интерпретациясын беруге мүмкіндік береді. Жеке жағдайда центрлердің мүмкін

орындарының немесе кинематикалық жұптардың өстерінің геометриялық орны
түрінде беру. Есептеулер барысында бақылау үшін қазіргі таңдағы ЭЕМ-ды
қолдана отырып, геометриялық орындарын экранға шығаруға немесе қағазға
басып шығаруға болады, бұл өз кезегінде ЭЕМ-де механизмдерді жобалау
процессінің көрнектілігін қамтамасыз етеді.
Механизмдер синтезінің геометриялық әдістері интерполяциялыққа
жатады және есептік орындарының тек шектеулі санында (ізделініп отырған
парметрлер санынан көп емес) қолданылады. Механизмдер синтезінің
геометриялық әдістері орындардың саны көбейген сайын күрделене түседі.
Квадраттық және Чебышев жақындауларына негізделген механизм
синтезінің алгебралық әдістерінде мұндай кемшіліктер кездеспейді.
Кинематикалық геометрия негізгі орындары шекті орындар мен
механизмдердің аппроксимациялық синтезінің алгебралық әдістер негізінде
жататын квадраттық және чебышев жақындауларының концепциясын
біріктіретін кинематикалық геометрияның аппроксимациондық теориясы
Саркисянның Ю.Л. |78-81| еңбектерінде кездеседі.
Бұл теория қатты дененің нүктелері мен түзулерін анықтауымен
байланысқан аппроксимациалық есептердің арнаулы бөлімін зерттейді. Олар
қарастырылатын жағдайлардағы кез келген сан үшін жобаланатын
кинематикалық тізбектер арқылы жасалынатын байланыстар шартымен
сипатталатын қисықтар мен беттерге жақындайды. Келтірілген теория негізінде
жобаланатын механизм бір шеткі буыны қозғалмайтын, ал келесі шеткі
буынының қозғалысын жасауға тура келетін үшбуынды кинематикалық
тізбектердің синтезіне әкеледі.
Жобалаудағы бұл тәсілдің кемшілігі үшбуынды кинематикалық тізбек
негізінде кіріс буынының қозғалыс заңдылығы берілген механизмдердің
синтезделмейтіні болып табылады.
Шолуда талданған оптималды күш берілісі критериі бойынша
механизмдер синтезінің алгебралық және геометриялық әдістері көпбуынды
механизмдердің анализ және синтез есептерін кешенді шешу үшін заманауи
математикалық құрылғыларды жасауды, сонымен қатар бұл есептерді шешуді
автоматтандыру үшін заманауи программалық қамтамасыз етуді қажет
ететіндігін көрсетеді.
1.3. Оптималды күш берілісі критериі бойынша жоғарғы класты жазық
иінтіректі механизмдердің синтез әдістері
Қазіргі таңда екінші класты механизмдермен салыстырғанда кең ауқымды
функцияналдық мүмкіншіліктері бар жоғарғы класты механизмдердің (ЖКМ)
синтез әдістері кеңінен қолданылуда. Мысалы, ЖКМ бір жетекші буыны бар
өзара әсерлесетін бірнеше жұмыс атқарушы буыны қажетті қозғалысын беруге
мүмкіндік береді |82|, ЖКМ-дің анализі мен синтезінің графо-аналитикалық
18
автордың жеке және ғылыми жетекшімен бірлесіп жариялаған жұмыстарымен
негізделеді.
Жұмыс апробациясы. Диссертациялық жұмыстың негізгі ғылыми
нәтижелері келесі халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларында
талқыланды: «Молодежь и наука: реальность и будушее» (Невинномысск,
2010), «Ола УУогіа Сопіегепсе оп Ейисайопа! Тесһпоіюву Кевеагсһ (УУСЕТК-
2012)» (Кипр, 2012), «Ешоргап ӛсіепсе апа Тесһпо!ову» (Германия, 2012),
«Наука и образование в современном мире (Қарағанды, 2013).

Зерттеу нәтижелерінің басылымдарда жарық көруі. Диссертацияның
негізгі мазмұны бойынша 10 ғылыми жұмыс жарық көрді, оның ішінде 3-еуі ҚР
БжҒМ-нің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған ғылыми
басылымдарда, 3-еуі сәйкесінше РИНЦ, Әсорив және нөлдік емес импакт-
факторы бар Тһотзоп Кешегв мәліметтер базасына кіретін басылымдарда
жарияланды. Бір әдістемелік нұсқау жазылды.
Диссертацияның құрылымы мен көлемі. Диссертациялық жұмыс төрт
бөлімнен құралған. Бірінші бөлімде жазық иінтіректі механизмдердің анализ
және синтез әдістеріне шолу және салыстырмалы анализіне арналған. Бар
синтез әдістері құрылымдық-кинематикалық синтезінің барлық кезеңдерін
толық түрде автоматтандыру мүмкіндігін, кіріс және шығыс буындарының
қозғалыс заңдылығы берілген күрделі механизмдердің құрылымдық сұлбасын
көрсету мүмкіндігін және ЖКМ автоматтандыру мүмкіндігін бермейді. Жаңа
механизмдер мен машиналардың автоматизацияланған жобалау жүйесін
жасаудың негізгі бағыттары қарастырылған. Жаңа механизмдер мен
машиналардың синтез әдістерін жетілдірілу қажеттілігі көрсетілген.
Қарастырылып отырған жұмыстың анализ бен шолу нәтижелері негізінде
есептің қойылымы мен негіздемесі берілген.
Екінші бөлімде төртбуынды және көпбуынды жоғарғы класты
механизмдердің қозғалыс күші берілісінің критерилері анықталып негізделген.
Оларды анықтаудағы қиындықтарға шолу жасалған.
Үшінші бөлімде кез-келген жазық Иінтіректі механизмдерді, сонымен
бірге кіріс және шығыс буындарының қозғалыс заңдылықтары берілген
жоғарғы класты механизмдерді жобалау барысында пайда болатын оптималды
күш берілісі критериі бойынша төртбуынды бастапқы кинематикалық
тізбектердің (БКТ) және олардың модификацияларының кинематикалық синтез
есептері құрастырылып, шешілген. Оптималды күш берілісі критериі бойынша
бастапқы кинематикалық тізбектердің және олардың модификацияларының
синтез есептерінің шешімі екі қозғалатын қатты дененің үшінші қозғалмайтын
қатты денеге қатысты жазықпараллель қозғалысының берілуіне және
кинематикалық геометрияның аппроксимациялау теориясына негізделген.
Төртінші бөлімде айналмалы жұпты БКТ және олардың
модификацияларын қолдануға негізделген, кіріс және шығыс буындарының
қозғалыс заңдылықтары берілген жазық иінтіректі механизмдердің жалпы
синтез әдісі жасалған. Келтірілген сингез әдіс арқылы жазық механизмдердің
барлық құрылымдарын алуға, БКТ және оның модификациялары үшін
мақсаттық функциясын тұрғызуға, механизм параметрлерінің барлық
10
барысында иінтіректі механизмдердің кинематикасын зерттеу әдістері
графикалық және аналитикалық түрлерге бөлінеді.
Жазық иінтіректі механизмдердің күрделі сұлбаларын зерттеудің
графикалық әдісінің негізін салушы Мор О. (Маһг) болып табылады. Мордың
«инверсия» әдісі |122, 123| кейбір механизмдердегі жетекші буынның өзгерісі
Ассур бойынша механизм құрылымының өзгерісіне әкеледі. Сонда жетекші
буын ретінде механизм екінші класты механизмге айналатындай буын таңдалу
керек. Осы жағдайда жаңа жетекші буын пайда болады, сонымен қатар сәйкес
шартты жалпыланған координата пайда болады. Зерттелініп отырған
механизмнің жалған орындарын құрастыру барысында шын орындары
табылады.
Баранов Г.Г. өз еңбегінде |124| барлық иінтіректі механизмдер үшін «буын
қосу» әдісін кеңінен таратты. Бұл әдісті алғаш рет В.В. Добровольский топсалы
механизмдер үшін қолданған болатын. Бұл әдіс бойынша екінші класты
механизмді алғанға дейін топтан жетектер алынып отырады. Бұл әдіс екінші

класты механизм буындардың орындарын анықтауында өзінің
қарапайымдылығымен ерекшеленеді.
Муратов А.М. (125| көпретті кертілген таңба әдісі бойынша механизмнің
алдын-ала орындарының мәндері қажет. Муратов А.М. айтуы бойынша бұл
әдісті Ассур тобының кез-келген классына және ретіне қолдануға болатынын
айтады. Бұл әдіс графикалық әдіс болып табылады және үлкен көлемді
тұрғызуды қажет етеді.
Алғаш рет Ассур Л.В. (|89| еңбегінде ІП класты алтыбуынды
механизмдердің кинематикалық анализ әдісі «арнайы нүктелер» және «жалған
пландар» қолданылған болатын.
Көпбуынды механизмдерді «жалған тұрғызулар» әдісі арқылы
кинематикалық зерттеулер өз дамуын Артоболевский И.И. |1261, Баранов Г.Г.
(127), Добровольский В.В. |128| және т.б. еңбектерінде кездеседі.
Доронин В.И. (|129| еңбегінде Ассурдың Л.В. механизмдерді
кинематикалық зерттеу кезінде «ерекше нүктелер» пікірін қолданды.
Механизмдердің жылдамдықтар мен үдеулер планын «ерекше нүктелерді» табу
арқылы жобалау әдісі бойынша теңдеулерді шешу негізінде өзгермелі тұйық
контур арқылы тұрғызуды ұсынды.
Жегалиев Т.С. |130| еңбегінде И.И.Артоболевскийдің қосымша топ әдісін
қолдана отырып, өзгермелі контуры бар кейбір механизмдердің кинематикалық
зерттеу әдісін жасады.
Джолдасбеков У.А. (131| жұмысында жетекші буынды ауыстыру әдісі
арқылы класы төмендемейтін, бірқалыпсыз таралған жетектері бар Ассур
топтарының жоғарғы класты механизмдері қарастырылған және олардың
кинематикалық зерттеуінің графо-аналитикалық әдісі келтірілген. Ассур
топтарының бірконтурлы және көпконтурлы анализінің графо-аналитикалық
әдістері |82| еңбекте келтірілген. Бұл жерде лездік жылдамдықтар центрлерінің
қасиеттері, Артоболевскийдің И.И. контурдың даму әдісі, Ассурадың ерекше
нүктелері және Жуковскийдің Н.Е. жетекші буынды ауыстыру әдісі
қолданылған.
23
Зиновьевтің В.А. векторлық түрдегі тұйықалған контурлар әдісінің мәні
механизмді тәуелсіз тұйықталған контурлар түрінде алуында жатыр |1321.
Сызықты емес теңдеулер жүйесі бұл контурларды координат өстеріне
проекциялағаннан алынады, осы жерден буындардың орындарын сипаттайтын
бұрыштарды анықтауға болады. Зиновьев В.А. еңбегінде осы бұрыштарды
анықтау үшін арнайы Ассур топтарының жиыны беріледі. Жалпыланған
координатаның жаңа мәні үшін жақындауы үшін алдында табылған нақты мәні
алынады.
Жоғарғы класты механизмдер орнының анализін зерттеудің матрицалық
әдісі |133| еңбекте келтірілген. Бұл жұмыста механизмнің тұйықталған
контурларының теңдеулері координаталар түрлендірілуін қолдану арқылы
матрицалық түрде берілген. Алынған сызықты емес теңдеулер жүйесі әрбір
матрицаны Тейлор қатарына жіктеумен және ең кіші кадраттар әдісі арқылы
табылатын ізделініп отырған параметрлердің алғашқы дұрыстауларға қатысты
сызықты теңдеулерді құрумен шешіледі.
Байгученков Ж.Ж. |134| еңбегінде шартты жалпыланған координаталар
әдісіне негізделген жоғарғы класты және ретті Ассур тобының жиынының саны
анықтау туралы есептің шешімі келтірілген. Бұл шартты жалпыланған
координаталардың әдісі арқылы жоғарғы класты Ассур тобының топсадан

ажырату арқылы бір буыны алынып тасталады. Осы жағдайда бір еркіндік
дәрежесі пайда болады және шартты жалпыланған координаталар Ассур
тобының кейбір буынын шартты жетекші буын ретінде қабылдап, орнын беруге
болады. Жасалған зерттеулер негізінде ЖКМ-дің сандық кинематикалық
зерттеу әдісі ұсынылады.
ЖКМ-нің кинематикалық талдау есебіне сплайн функция әдістерін қолдану
(135| еңбекте қарастырылады. Барлық жиындардың бар болу аймағын анықтау
әдісі мен ЖКМ үшін Ассурдың ерекше нүктелерін анықтау әдісі ұсынылады.
ЖКМ-нің берілген бір орны бойынша механизм жиынының бірдейлестіру есебі
қарастырылған. Бұлғақ қисықтығының аналитикалық түрінің және ЖКМ-нің
жылдамдықтар мен үдеулер аналогтарының анықталу мүмкіндіктері
көрсетілген.
(136-138| жұмыстарда Иінтіректі механизмдерде күш берілісін оптималдау
мәселесі зерттелінген. |139, 140| жұмыстарда және Косболов С.Б. |1411
еңбегінде бастапқы кинематикалық тізбектер және оны механизмдерді
синтездеу барысында қолданылуы көрсетілген.
Қарастырылып отырған жұмыста оптималды күш берілісі критериі
бойынша иінтіректі механизмдердің синтез әдістері қарастырылған. Бұл
жағдайда күш беріліс шартын сипаттайтын маңызды параметрді яғни
механизмнің беріліс бұрышы немесе қысым бұрышын ескеру керектігі
айтылған. Қысым бұрышының артуымен кинематикалық жұптардағы үйкелісті
тудыратын құраушының өсуімен механизмнің тістесіп қалу қаупі өсетіндігі
айтылған. Қысым бұрышы 9<90% кезінде тістесіп қалуы, ал қысым бұрышы
19-90% кезінде механизмнің ерекше жағдайы пайда болатындығы ескертілген.
Бұл кезде беріліс бұрышы 0 немесе 180 мәндеріне тең болмауы, әрі бұл
мәндерге жақын болмау қажеттілігі дәлелденген.
24
Механизмдердің синтез әдістерімен бірге қолдану мүмкіндігін ескермей
тек механизмдерді талдау кезеңдерін жүргізу жоғарыда қарастырылған
ЖКМ-нің талдау әдістерінің ерекшелігі болып табылатындығын көрсетті.
Оларды синтез процессінде өтпелі кезең ретінде қолдану қосымша
операцияларды жасаумен, синтез айнымалылары тұрғысынан «артық» есептеу
операцияларын жасаумен байланысты үлкен қолайсыздықтар тудыратыны
анықталды. Көрсетілген келіспеушілік қарастырылған синтез және талдау
әдістері бойынша бірдей айнымалыларды қолдануында автоматтандырылған
алгоритмдер мен ұсынылып отырған әрбір итерациядағы механизм немесе
кинематикалық тізбек талдау негізінде автоматтандырылған жобалау
программасының тиімділігін азайтадығы ескертілді.
1 тарау бойынша тұжырым
Иінтіректі механизмдердің синтез әдістерін өңдеу жалғыз принцип
негізінде кез-келген механизмнің сұлбасын синтездеуге болатын синтез
теориясын жасауға негізделген. Көптеген зерттеулерде иінтіректі
механизмдердің құрылымдық және кинематикалық синтез есептерін шешу
негізінде «кірпіштерден» тұратын сияқты, белгілі бастапқы кинематикалық
тізбектерден тұратын механизмді құрастыру пікірінің жатқаны көрсетіледі.
Бұл екі қозғалмалы буындары бар үшбуынды тұйықталмаған кинематикалық
тізбектер мен үш қозғалмалы буындары бар төртбуынды кинематикалық
тізбектер. Тұйықталған кинематикалық тізбектері бар механизмдер синтезі
белгілі салыстырмалы қозғалысты екі қозғалмалы буындарымен бөлек
тұйықталмаған тізбектер синтезі процедурасына бөлінеді. Екі қозғалмалы
буындардың қозғалыстарын жалпы жағдайда үшінші қозғалмайтын
жазықтыққа қатысты екі қозғалмалы жазықтықтың қозғалысы ретінде
қарастыруға болады. Дегенменде бұл жағдайда кіріс және шығыс буындардың
қозғалыс заңдылықтары берілген көпбуынды (күрделі) механизмдер мен
жоғарғы класты механизмдердің синтездеу әдістері жобаланып отырған

механизмнің параметрлері мен құрылымын анықтау кезеңдерін толық
қамтымайды. Мысалы, жоғарғы класты механизмдердің синтезінің сандық
әдістері жобаланып отырған механизмнің немесе қолданылып отырған БКТ
кейбір параметрлерінің берілгенін қадағалайды. Иінтіректі механизмдерді
синтездеу барысында сандық әдістерді қолдану шектеуі бар межелі
функцияның глобалдық минимумын табуға кепілдік бермейді. Мұның барлығы
ЖКМ мен кіріс буынының қозғалыс заңдылығы берілген механизмдердің
толық құрылымдық-кинематикалық синтезін жүргізу үшін автоматтандырылған
жобалау жүйесін құруға кедергі келтіреді.
Жоғарыдағы әдебиеттік шолудан анықталған қорытындыға сүйене
диссертациялық жұмыстың негізгі мақсаты болып Иінтіректі механизмдерді
оптималды күш берілісі критериі бойынша синтездеу әдістерін жасау мен
программалық пакаттермен қамтамасыз ету болып табылды.
Жұмыста қойылған мақсатқа сәйкес келесі мәселелер қарастырылып
шешілді:
25
Сурет 2.4- Үш тіректі алтыбуынды үшінші классты
топсалы механизм
Сурет 2.5 - Екі тіректі алтыбуынды үшінші классты
топсалы механизм
32
Жоғарыдағы теңдеулерге сүйене отырып, оптималды күш берілісі
критериін келесі түрде жазуға болады
С.-7ь.- шіп (д.л-д)->пак (2.3)
«2
«іа
(2.1) формуласындағы С) функциясының максимумын толық қамтамасыз
ететін болса, онда толық жұмыстың да мәні максимум мәнге жетеді.
2.2в суретінде бейнеленгеніндей механизмнің күш берілісі бойынша ең
тиімсіз күйі (.9- 90% және у - 0”) оның ерекше күйімен сәйкес келеді.
Сурет 2.2- Төртбуынды механизмнің қозғалыс берілісі
Көптеген зерттеушілер кіріс буынынан шығыс буынына бағытталған
қозғалыс беріліс критериі ретінде тікелей критерияны қарастырады:
с> шах немесе С,- с> шах (2.4)
де
28
мұндағы Ғ. (М.,)-шығыс буынындағы кедергі күші (моменті), Е, (М,)-
кіріс буынындағы жалпыланған күш.

Механизмнің кірісіндегі және шығысындағы қуаттың теңдік шартына
сәйкес, 2.2а суретке сәйкес, М,,-ө- М,:,. Осыдан
0.5)
Төртбуынды топсалының кинематикалық таладауынан 3-ші буынның
бұрыштық жылдамдығын анықтау жеңіл
ау з.А/зіқФу-9). оө
і;-5іп(Ф; - Ф;)
мұндағы /|,1; - 1-ші және 3-ші буындарының ұзындығы, Ф,ф; және Ф;- АВ, ВС
және РС буындарының бұрыштық жағдайы.
(2.6) формуласынан біп(ф, - Ф))-0 бөлімін нөлге айналдырғанда
механизмнің ерекше жағдайына Ф; - Фҙ немесе Ф, - Фу “-т сәйкес екенін
аңғаруға болады. Олай болса
с.-ӘБімо-ФЛ
ШЕ, 27
ШЕТІ 6.7
Осы критерия бойынша, 2.3 суретіне сәйкес, механизм жағдайының
оптималды күш берілісі мына шарттарға сәйкес болады: віп(ф,-Ф)- 0, яғни
Ф,-Ф(Ф,-Ф%л).
Сурет 2.3- (2.7) критериіне сәйкес ең тиімді кескін
29
- оптималды күш берілісі критериі бойынша жазық иінтіректі
механизмдердің анализі мен синтезіне әдеби шолу жасау және механизмдердің
синтез есебін қою;
- Иінтіректі механизмдердің динамикалық синтезінің заманауи әдістерін
және кіріс буынынан шығыс буынына күш берілісінің оптимизациясын зерттеу;
- Иінтіректі механизмдердің оптималды күш берілісі критерилерін
дәлелдеу, тұжырымдау және белгілеу;
- оптималды күш берілісі критериі бойынша төрт буынды жазық
иінтіректі механизмдердің синтездеу әдістерін жасау;
- оптималды күш берілісі критериі бойынша П және ІП класты алты
буынды жазық иінтіректі механизмдердің синтездеу әдістерін жасау
- жазық иінтіректі механизмдерді оптималды күш берілісі критериі
бойынша синтездеу алгоритмдерін жасау және межелі функцияны
минимизациялаудың бағдарламасын құру;
- жасалынған синтез алгоритмдердің нақты механизмдерді шешуде
жұмысқа қабілеттілігі мен тиімділігін тексеру.
26
б)

Сурет 2.8 - Төртінші классты механизмнің екі құрамасы
38
Н
о; үеетеее кене.
метті
0,5
і 8 170 1%0 240 --5іп М. 50
Е -0,5 -ш-іасобіап
е
із
(1
-1,5
бұрыштар
25
|
|
|
8 - біп МІ) |
|
і 18 ---іасоБіап | 7
е |
3
5; |
н |
в!
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
1 вП 120 180 240 300 ЕГЕ
бұрыштар
5)
Сурет 2.9- Механизмнің екі құрамасы үшін С: (нормаланбаған)
мен С; мәндерінің өзгеру графигі
39

мәнге ие болған жағдайдың өзінде де, қозғалыс беріліс сапасының жақсы
болатындығын білдірмейді. Өйткені бұл жерде аралық топса қарастырылуда.
Екі тіректі алтыбуынды үшінші классты топсалы механизм үшін, 2.5
суретіне сәйкес, автор Ж,; және К;; реакциялары 2 және 4 топсалар бойымен
бағытталған С және | топсаларындағы қысым бұрыштарын қарастыруды
ұсынады. Бұл жағдайда (9: мен (9, төмендегі формулалар арқылы анықталады:
Ус -совф) “УҘ -віпф,
9--ассов
(е) Үс
(2.15)
Ф%- жесов/2 совФ, --Үр >Біп Ф,
Ур
Ал критерий ретінде келесі формула ұсынылады
ж 2.
С->-тіпк(4,9;). (216)
Алтыбуынды төртінші классты топсалы механизм үшін 2.6 суретке сәйкес
жоғарыда көрсетілген тәрізді Е және Ғ топсаларындағы қысым бұрышын келесі
формулалар арқылы қарастырылады:
Ұр -совр)-- ҰР -віп Ф
9; - агссов
Е у;
(2.17)
/- зіп Фу
Екі бұрыштан қайтадан ең кішісін таңдау ұсынылады, сонда
Лл.
с 7 шің(0.9) (218)
2.7 суретіне сәйкес, төртінші классты механизм үшін екі тәуелсіз
контурлардың тұйықтықталған векторлар теңдеуінен,
1-1
І
54
5
1
1
|
І
54
із -І,
--
4
жі
34

2 Иінтіректі мехазнизмдердің қозғалыс күші берілісінің критериін анықтау
Зерттеудің бұл сатысында төртбуынды және көпбуынды жоғарғы класты
механизмдердің қозғалыс күші берілісінің критерилерін анықтау жоспарланған.
2.1 Төртбуынды мехазнизмдердің қозғалыс күші берілісінің критериі
Иінтіректі механизмдерді зерттеу және жобалау кезінде қысым бұрышына
үлкен маңыз беріледі. 2./1а суретінде төртбуынды топсалы механизм
көрсетілген. Мұнда 1- кіріс буыны, 9 - қысым бұрышы, ц- қозғалыс беріліс
бұрышы ретінде белгіленген. 2-ші буынның 3-ші буынға Ғ күшімен 4
қашықтығындағы әсерінің элементар жұмысы төмендегі теңдеумен
сипатталады
аА- Ғ-Совз9-48- Ғ-біпу- аз о.)
ғ
/
а. б.
Сурет 2.1 - Топсалы төртбуынның қозғалысының беріліс бұрышы
Соныменен, 1-ші кіріс буынынан 3-ші шығыс буынына күш берілісі
оптималды болуы үшін 9-07 (немесе у - 907) болуы тиіс. Бірақ механизмнің
қозғалыс барысында осы бұрыштардың мәндері өзгеріп тұрады. Сол себепті
механизмдерді жобалау барысында оптималды күш беріліс” шарт”. эменгідей
9,,-шах|4-> шіп (02.2)
«<і41.43
мұнда 4 - механизмнің жалпыланған координатасы (2.1а суретінде 4 - 1-ші
айналшақтың айналу бұрышы ).
Егер шартты түрде иш-8СРр қабылданса, онда у- шіп(ш,л-ш) екеңдігін
дәлелдеу оңай.
27
Х,.Ү,,Е,х,,Ун Х,У
9%
ж
Ж
р 5%; 405, ре
1 Ж СА усы)
|9 / г а) із
9 5“ У,с
| 3сееу,)
о
21 5%,
Сурет 3.1 - Айналмалы жұпты АВСР төртбуынды бастапқы кинематикалық
тізбек
ТАРЫ

/ ақан жс-0;
ТӨЗБЕГЕН
о
Сурет 3.2 - Айналмалы және ілгерлемелі жұпты АСР төртбуынды
бастапқы кинематикалық тізбек
42
РЕ %,
а ЫЫ
І зы, --і
Жо
Ж өт
Жеті Злын енен е-е- 4
ж- Б
Сурет 2.6 - Екі тіректі алтыбуынды төртінші классты
топсалы механизм
Бұл кинематикалық жұптардағы реакцияның көбеюіне және механизмнің
пайдалы әсер коэффициентінің (п.ә.к.) азаюына байланысты. 18 мәні 909-қа
жуықтағанда механизмнің қозғалыс берілісі мүмкін болмайды.
Алайда жоғарғы классты механизмдердің геометриялық критериін көрсету
екінші классты механизмдерге қарағанда едәуір қиын. Мысалы, төртінші
классты механизмді қарастырсақ, шығыс буынға қозғалыс екі топса (Е, Е)
арқылы беріледі. Ал, үшінші классты механизмде бұлғақ ретінде үш топсалы
СБЕ буыны қарастырылады. Сол себепті Ю,; реакция бағыты белгісіз болып
келеді.
Сондықтан профессор Э.Е.Пейсах 2.4 суретіне сәйкес үш тіректі
алтыбуынды үшінші классты механизмдегі С топсасындағы қысым бұрышын
9- (в,,./.) арқылы анықтауды ұсынады. Бұл кезде
А -т)- 4; -Ф
с-2анбт! Созу - ф)- 4Сов(Ф- Ф))
-- қ (4)
т УА?» А-244.Созу-;)
мұндағы
4- (хр -Хв »; біпф, -(әғ -“Әв »; СовФ, -1,5іл(ф, “Ф ),
Аҙ-(хо-х)<біпу-(уа-ув):Созу-15іл(у - ,).
Автор бұл жағдайда егер қысым бұрышы 4 қолайсыз мәнге ие болса, қысым
беру сапасының төмен болатынын айтады. Бірақ егер “9 бұрышы қолайлы
33
Алайда бүл критерияның механизмдерді жобалаудағы қолайсыздығы С;
мәнінің 0<С,<%2 аралығында өзгеріп тұруы, сол себепті оны нормалдау
0<С,,ожт <1 мүмкін емес. Сондықтан оптималды күш беріліс жайы ВСР

диадасының кескінін ескермегенде, яғни критерияға сәйкес (С; мәнінің
максимум болатын жайы) қозғалыстың беріліс бұрышы 909-тан басқа болуы
мүмкін.
Механизмдерді өз-ара сандық тұрғыда салыстыру тәсілі ретінде С)
критериін таңдаған абзал болады. Өз кезегінде тиісті нормалау қолданғанда С;
мәні 0<С),,, <1 арасында өзгереді. Мұнда С),,» (2.8) формуласымен
аныОталатын өлшемсіз шама:
іп ІШ л-ш)
С. ғ
Саот- тах (2.8)
Молдабеков М., Шенхер Ю. және басқалар қозғалыс беріліс критериі
ретінде буындардың жылдамдығын анықтауға арналған теңдеулер жүйесінің
Якобианды /А қарастыруды ұсынады.
А, А,
ОӨ,---, Өаұ---. 2.9
зат (2.9)
А-1,.5іп(р, -ф),
Ау-ай,,8іт(ф,-Ф).
(2,10)
А,- ай.,8ін(ф, т ф).
Бұл ретте авторлар дәл сол Якобиан кинетостатика теңдеулерінде де
қолданылатынын айқын аңғарылатынын айтады (кинематикалық жұптардағы
реакцияны анықтау мақсатында).
А-д0 шарты механизмнің ерекше жағдайына сәйкес келеді. Мұнда Ф,- Ф
немесе ф,-ф,“л болады. Сұ критериі ретінде өлшемсіз шаманы қарау
ұсынылады
тіп ІМ
12 ,йэ
6-7 141,421
-> шах 2.11
тт? о.)
Бұл критеридің мәні 0 мен 1 арасында 0<С, <1 өзгеретін болғандықтан,
С, критериі С критериімен жақсы корреляцияланады.
1лоғт
30
Кинематикалық жұптардағы реакциялардың шекті мәндері белгісіз
болғандықтан, бұл критериді нормаланған түрге әкелуге мүмкін емес. Бұл
критеридің кемшілігі болып табылады.
2 тарау бойынша қорытынды
Зерттеу жұмысының бұл тарауында төртбуынды және көпбуынды
жоғарғы класты механизмдердің қозғалыс күші берілісінің критерилері

анықталды.
Төртбуынды жоғарғы класты механизмдердің қозғалыс күші берілісінің
критерилері С тат іп (ш,2-Д)->шах түрінде жазылды. Бұл кезде С)
функциясының максимумын толық қамтамасыз ететін болса, онда толық
жұмыстың да мәні максимум мәнге жетеді деп есептелінеді.
Алтыбуынды жоғарғы класты механизмдердің қозғалыс күші берілісінің
) 22. )) (А(Соғ(у- »)- А:Соз(Ф,- >)
критерилері жалпы түрі ретінде С) ---ағс5іп - -
л УАР %42-2414;Соғ(у-;)
ал екі тіректі алтыбуынды үшінші классты топсалы механизм үшін
В
С- ган тіп(4-,9) критериі ұсынылды.
40
аламыз. Мұндағы (-АВ, Һ-ВС, 1, -ВР,1,-СЕ,1,-ВЕ,І,-ЕС,|!- ЕС
және 4- АС.
Сурет 2.7- Төртінші классты механизмнің және оның қозғалыс беру
бұрышын ауыстыратын механизм
Жалпыланған координата 4-ф бойынша дифференциалдау әдісімен
буындардың жылдамдықтар аналогтарын анықтау үшін сызықтық теңдеулер
жүйесін аламыз:
а
т. (2.19)
А
мұндағы Ф-|р,,ф.Ф АТ.
Детерминантты 1-44А-0 нөлге айналдыру механизмнің ерекше
жағдайына сәйкес келеді. Бұл анықтауыштың қарапайым түрлендіруден кейін
төмендегідей түрге келетінін көруге болады
ТЕ (ЕЛ! -І ЗІН (всхсЕ|, -(6ғхсЕ|
: 5 Б 1 -Һ (рәхрк|, -|ве-оЕ|, (220)
мұндағы
Б «51 -ІЫ, віп(ф,-Ф.). г «4| ше 2 віп(ф, -ф.). ә, -Ф, “0,
Е «1 -Ы,зшф- фу. (д ЛЕК ә). т, -Ф, 0;
Анықтауыштың осы түрінен анықтауыштың / нөлге айналдырғанда 1,, 1,
және 4 векторларының бір нүктеде (СҒ, РЕ және АС түзулерінде) қиылысуына
сәйкес екенін көруге болады.
Ал Сэ критерийі ретінде келесі өлшемсіз шама енгіземіз
35
Р нүктесінің координаталары анықталғаннан кейін ізделіп отырған

индексті мына формуламен есептейміз
(Х,-ХЬХУ; -У,)-(Х6 -Х,Х9,-ҮЬ)
зпш-
ІРҢІРО
(2.25)
Үлгі ретінде төртінші классты механизмді төмендегі өлшемдермен
қарастырайық:
14 (АВ): 0,3359
АС: 2,0152.
І2 (ВС): 1,7512
І2 1(Вр): 1,512
Бейа2: 45%
ІЗ (СЕ); 1,0000
14 (РЕ): 1,3438
15 (СЕ): 1,2537
15 1(ЕСб): 0,7562
Бейа5: 1359
2.8 суреттіне сәйкес механизмде екі айналшақ құрама бар.
С; (нормаланбаған) мен Сҙ критерилерінің тиісті графиктері 29 суретінде
бейнеленген. Суреттерде көрсетілгендей С; критериінің мәні азайғанда С; мәні
де аз болады. Бірақ С» мәнінің азаюы Су критери мәнінің азаюын білдірмейді.
Екінші классты механизмдерге енгізілген Са критериі аналогиясы бойынша
осы бұрышты қолдана отырып келесі критериді енгізейік
|БРАГ “(ОРЫ -|вс/
Сұл-
ут 2ВРА-СРЬ
«е-е»
тіп (2.26)
Көріп тұрғандай енгізілген критерилер мәндері 0 мен 1 аралығында
өзгереді: 0<С; <1,0<С, <1.
Одан кейін екінші классты механизм аналогы бойынша төмендегі
критерилерді енгізейік
М2
Сұ- тіп Сұ- шіп |-<-> шах (2.27)
«вас. ЖЕ, ««а“ААМ я "
к ,Е,
С - шах С - 1 “шах
6 к. немесе 6 “М2 » (2.28)
37
шіп |Д
с,- а“ “1! еуфла (2.21)
2

мұндағы
, ,
1-іру- безі -4)- Ззіңру - өзіне -60).
2 5
Осылайша төртінші классты механизмнің ерекше жағдайы СЕ, РЕ және
ВС түзулерінің бір нүктеде қиылуысына сәйкес келеді. Онда қарастырып
отырған төртінші классты механизмнің қозғалыс беру бұрышының аналогы
ретінде ш- ВР,;б бұрышын қарастырайық. Мұндағы Р- - 2-ші буынның 5-ші
буынға қатысты лездік жылдамдықтар центрі. Ол 3 және 4 буындарының (яғни,
РЕ и СЕ) түзулерінің қиылысуы ретінде анықталады. Ағымдағы механизм
жағдайына ВР,; шартты бұлғағы бар төртбуынды топсалы АВР,;С ауыстыратын
механизмді енгізуге болады. Бұл “бұлғақтың” ұзындығы ОР, шартты
“күйентенің” ұзындығы сияқты жағдайдан жағдайға өзгеріп отырады. Сонымен
қозғалыс берілісі 1 кіріс буынынан 5 шығыс буынына шартты “бұлғақ” АР,;
арқылы жүзеге асады. Шынында да, жүйенің анықтауышын нөлге І-0
теңестірілуі АВР,,/С ауыстыратын механизмнің ерекше жағдайына сәйкес
келеді, бұл жағдайда ВР,; және ВС түзулері сәйкес келеді (В, Р,, және б
нүктелері бір түзудің бойында орналасқан).
Сонымен, қозғалыс берілісінің критериі ретінде келесі критериді енгіземіз
ш(ш,л-и)
Сұ- 2Утіп ЕО тах (0.22)
л
мұндағы ш- ВР,;б, немесе
Сұ,- іпіп ріп >-> шах (0.23)
«віз-аз!
Берілген критериді есептеу үшін топсалардың абсолютті
координаталарының мәндері арқылы келесі формулалармен есептеуге болады.
Р нүктесінің абсолютті координатасын РЕ және СҒ түзулерінің қиылысы
ретінде анықтаймыз
%, -АТЬ 2,24
ЖЕ й (2.24)
А 575 Сг
ү-%, Х,-%;
мұндағы
36
Үү Х.,Ү,,а,5,с,хр, Ур
В(х.у.)
пр, 9)
АСАУ)
Сурет 3.3 - Айналмалы және ілгерлемелі жұпты АВР төртбуынды
бастапқы кинематикалық тізбек
АВСО, АСР және АВР бастапқы кинематикалық тізбектердің сызықты
өлшемдерін анықтау келесі үш есептерге әкеледі:

1. В және С нүктелерінің арасындығы арақашықтық О, және 0,
жазықтықтарындағы барлық орындарындында В тұрақты шамасынан аз
мөлшерде өзгеретіндей 0 қозғалмайтын координата жүйесінде А(Х,.Ұ,)
нүктесін, О, жазықтығында В(х,,у,) нүктесін және О, жазықтығында С(х,у)
нүктесін табу керек.
ОХҮ жүйесінде В нүктесінің Х а:У, мен С нүктесінің Х..Үс айнымалы
координаталары Аху және Р,ху” жүйелеріндегі тұрақты координаталар х,,у,
және х,у). арқылы белгілі сызықты түрлендіру формулаларымен өрнектеледі:
Х, совФф -вілр Х,Д(х,
Ү, |-|вілф, совф Ү, |), (3.2)
1 9 9 1 1
Хо созу, -віп, Х, (|х
Үс |-|віпш ов; /Ү) |у21. (3.3)
1 9 9 1 1
Біз 0) және 0, қозғалмалы координата жүйелерінің арасындағы
байланысты екітопсалы буын түрінде іздеп отырғандықтан, бұл есепті
айналмалы жұпты БКТ синтезінің есебі деп атаймыз.
43
3.2 Оптималды күш берілісі критериі бойынша айналмалы жұпты бастапқы
кинематикалық тізбек синтезі
Жазықтықтың і-ші орны үшін салыстырмалы айырымды келесі түрде
енгізейік:
ж.-фв|-ғ-о4-х ы а-,у-,(-13) (3.8)
Ол жеті параметрдің функциясы болып табылады: Х,,У,, х,у,» Б, хо,уы
(З.1суретіне қарағыз). Бұл параметрлерді ортақ ЕР параметрі арқылы топтайтын
болсақ, онда А, айырымын үш түрлі формада келтіруге болады.
Егер А,-ды Х,,Ү, және В арқылы өрнектейтін болсақ, онда бірінші форма
келесі түрде болады
ао-(%,- хы Ф,-,у-а, (-1У) (3-9)
мұндағы
Х, совф -віпрф 0(|х, созу, -віпш, Х, (|х
Ү, --|віпф сор 01), |%| зін; созы, / Ұ, | уо (3.10)
1 9 9 1|1 9 9 1 1
М жағдай үшін айырымның квадраттарының қосындысын құрастырайық,
онда:
8-2) (341)
Х..Ү, және Ю айнымалылары арқылы айырымның квадраттарының
қосындысының қажетті минимум шарттарын ескере
28 , 05 , 005.
х, дү, 2
0; (3.12)
және (3.9) бен (3.11) ескерсек:
хАУ-р, -ү,)-о (543)

45
Профессор Э.Е.Пейсах (|А7| еңбегінде төмендегі критериді енгізуді
ұсынады:
555-і»
с, БЕТТЕН -әшіһ (212)
Мұнда ә (-хь) а (у,-2ы) ,
Бұл жердегі се - жобалаушының тағайындаған параметрі және 0<С? <1,
ал С,>1 шарты орын алса, механизмде үзілудің бар болуын сипаттайды (бұл
жағдайда механиз болмайды). Иінтіректі механизмдердің тәжірибелік
қолданысы көрсеткендей жалпыланған координатаның барлық мәндерінде
4 (4-41 механизмнің бар болуы үшін се -со5100- 0,985 мәнін беру
жеткілікті.
Көрсетілгендерден басқа, қозғалыс берілісінің критериі ретінде келесі
өлшемсіз шаманы енгізуге болады
Ссұ-ааЗ (2.13)
К,,- і және / буындарын қосатын кинематикалық
мұндағы Қақ -пақ|В, , Қ;
һ
жұптардағы реакциялар.
Бірақ бұл кезде осы критериді нормалауда қиындықтар туындайды. Себебі
кинематикалық жұптардағы реакциялар мәндерінің шегі белгісіз. Ал
критеридің өзі 0 < С; <59 аралығында өзгеруде. Бұл да критеридің кемшілігі
болып табылады.
2.2 Жоғары класты алтыбуынды механизмдердің қозғалыс күші берілісінің
критерилері
Жоғары класты механизмдерді қарастырғанда, қысым бұрышын анықтау
қиындықтарымен байланысты. Себебі шығыс буыны бұлғақпен екі немесе одан
да көп кинематикалық жұптар арқылы байланысады. Мысалы, 2.4 және 2.5
суреттерінде үшінші классты механизмнің екі түрі ал 2.6 суретінде төртінші
классты механизм бейнеленген. Бұл суреттерде 1-мен жетекші буын
белгіленген. Белгілі болғандай, қысым бұрышы 48 деп Ев, реакциясының і
буынының / буынына қарай бағытталатын және сол күштің әсер еткен
нүктесінің жылдамдығынан құралатын сүйір бұрышты айтады.
Егер 499 қысым бұрышы 49 мүмкін шектік мәнінен асып кетсе, кіріс
буынынан шығыс буынына қозғалыс берілісі қиындай түседі. Кей жағдайларда
механизмнің өздігінен тежелуі орын алу мүмкін (461.
31
Е ғ0 деп ұйғарайық. Онда (3.13) жүйесінің соңғы қатарынан
2 (1)
ХА, -0

(3.14) ескере (3.13) теңдеулер жүйесі келесі түрде жазылады:
А үшін (3.9)-дағы мәнді (3.15) жүйесіне қойсақ:
М ІБә2 же. Т 2 2 2 М сә атас
Хр ах қ н-хі-үА, БУ а?
"Һрс 22 2 2 22552 М се агыр
хр5,е,х, ағу, а (-Хі -ҰДЕ Уа ағ,
н н
ӘОТРЛАРЕ ТЕЛ ХЕ
гі гі
(314)
(3.15)
(3.16)
Х,.У, айнымалыларына қатысты (3.16) жүйесі сызықты болып келеді
1. 2. 5 сом е
және Н, -2(е -Хі-ҮР), егер жаңа және ескі айнымалылардың арасында айқын
емес түрлендіру бар болса, онда осы айнымалыларға көшу орынды болып
келеді. Мұндай түрлендірудегі Якобиан келесі түрде болады
жалыны
ЕЕФЕЛЕЗІ
Е ғ0 кезінде нолден өзге мәнге ие, сәйкесінше (3.16) жүйесі келесі түрде
жазылады:
І“з
1
>»
42%
2 кі
кШшоа
ы)
ынаы
і, кі
>
х
1
Із
кі
>
г
шох
МИ
бе!
МИ
ж

ЕЕ
мұндағы
гі
П
ка
Еее
-
кн
46
(3.17)
о 1
Сурет 3.5 - Айналмалы жұпты АСР екібуынды бастапқы кинематикалық
тізбек
Х.,.Ү,.Б,х,,Ур
Сурет 3.6 - Айналмалы жұпты АВР үшбуынды бастапқы кинематикалық
тізбек
53
(3.17) жүйесі Х,,У, және В белгісіздерін х,,у,, х.у. айнымалылардың
мәндері берілген кезде анықтауға мүмкіндік береді, яғни В, С және.4 нүктелері
мен 0,, 0, және О жазықтықтарының арасындағы кейбір сәйкестіктерді
сипаттайды.
Бұл жүйенің теңдеулерін Крамер ережесімен шешетін болсақ, онда:
(.уын-20,, Ә.Ә) при Вғ0 (3418)
мұнда
Е-(Хізур ану).
Егер А,-ДЫ х,,у, және В арқылы өрнектейтін болсақ, онда екінші
форманы келесі түрде болады
А?-(%,-хынф-қл-ж,(-гм) (519)
мұндағы
Х, соврф віпф 0|Х,-Х, сов(р,-Ф) -5сіту,-Ф) 0) хо
Ү, |-|-вілф совф 0| Ү,-Ү, || віш,-Ф) соз(у,-Фф) 01у-
1 9 0.1 1 9 9 1|1
х,у, және В айнымалылары арқылы минимум шарттары жоғарыда
келтірілген әдіс арқылы анықталады
082-205 28
-бО; ---0; ---0 (3.20)
дх, ду, ӘР

нн. Ж 2 ғы мі ы
Хх Ххе% ХХ. Х%-Х,
Гама "ы, 5НЯІыЦЗы 2
2,Х5.-%, 22% 2% |1» -% Хы, 6.21)
І:
ьч
т
ІМ:
е;
Ж
Із
әзі
мұндағы
5а 22 22 еон..22 2
,-Х, 1, Н,-2(-х-у)).
Егер А,-ды х,у). және К арқылы өрнектейтін болсақ, онда үшінші форма
келесі түрде жазылады
47
А9- (Ж, - ха, -у-т, (-У) (3.22)
мұндағы
Хе созу; іп, 0| Х,-Х, соз(ф-у)) -вімф-уиу) 0(|х,
Ү;. --|-віпш, созу, 01 Ү,-Ү, || віі -ш) соз(ф-у) 01у,
1 9 9 1 1 9 9 1|1
х,у; және В айнымалылары арқылы минимум шарттары жоғарыда
келтірілген әдіс арқылы анықталады
2.
ЯР 0; (3.23)
ғ. гі ə-. 2. гі
м. ІМ Ерен МУ 1 (быт
хх... А ҒАРЫ (324)
мұндағы
т" 192 ж 0а
Қ-%-6,ң---ж%-у).
Барлық жеті айнымалылар арқылы (3.11) суммасының минимумының
қажетті шартын алу үшін
25
Ғы (/- Х,У, Б, уы ЖыУ,) (3.25)
(3.12), (3.20) және (3.23) теңдеулер жүйесін бірге қарастыру қажет. (3.17)
теңдеулер жүйесі негізінде алғашқы үш айнымалыларды Х,,У, және ЕК алып
тастасақ, онда х,,у,, Х.у) төрт белгісізі бар төрт теңдеулі жүйеге келеміз.
Жүйені келесі түрде жазуға болады

48
3 Төртбуынды иінтіректі механизмдерді оптималды күш берілісі критериі
бойынша синтездеу
Бұл тарауда кез-келген иінтіректі механизмдерді, сонымен қатар кіріс және
шығыс буындарының қозғалыс заңдылығы берілген жоғарғы классты
механизмдерді жобалағанда пайда болатын оптималды күш берілісі критериі
бойынша төртбуынды бастапқы кинематикалық тізбектерді кинематикалық
синтез есптері қарастырылған.
Есептерді шешу аппроксимациялық кинематикалық геометрия теориясын
қолдану арқылы үшінші қозғалмайтын қатты денеге салыстырмалы екі қатты
дененің жазық-параллелель қозғалысының берілуіне негізделген.
3.1. Бастапқы кинематикалық тізбектерді (БКТ) оптималды күш берілісі
критериі бойынша синтездеу
Есептің қойылымы: 0, және О, (қатты денелер қимасы) екі жазықтықтың
О қозғалмайтын жазықтыққа салыстырмалы / шекті орындары берілсін
О(Х,.Ү,,ө) және О,(Х,.У,у» (і-іМ) (31)
ц,.Ф, - О қозғалмайтын жазықтығына қатысты Эйлер бұрыштары. О, 0,
және О, жазықтықтарымен тығыз байланыстырайық. Сәйкесінше тікбұрышты
координаталар жүйесі ОХУ, Аху және Р,ху” түрінде болады. О, жазықтығы А
нүктесінің айналасында Х,,Ү, координатасымен ф айналу бұрышымен
анықталатын айналмалы қозғалыс жасайды. О, жазықтығы - Р нүктесінің
х,.Ү; координаталарымен және у/ айналу бұрышымен анықталатын жазық
параллельді қозғалыс жасайды.
0, және О, екі қозғалмалы жазықтығының сәйкес қозғалысын алу үшін
оларға геометриялық байланыстарды орнату керек. Мұны екі тәсіл арқылы
жасауға болады:
1) Екі топсалы буын түрінде. Нәтижесінде, 3.1 суретке сәйкес айналмалы
жұпты, үш еркіндік дәрежелері бар АВСР тұйықталмаған төртбуынды бастапқы
кинематикалық тізбектерді аламыз.
Қозғалмалы жазықтықтардың берілген қозғалыс заңдылықтарының
шартынан А 0, Ве0, және С е0, нүктелерінің орындарын анықтау қажет.
2) Кулиса тобы түрінде. Бұл жағдайда бағыттаушы кулиса бір
жазықтықпен байланысқан, ал кулиса тасы басқа жазықтықпен топса арқылы
байланысқан. Нәтижесінде, 3.2 және 3.3 суреттерге сәйкес, үш еркіндік
дәрежелері бар, айналмалы және ілгерлемелі жұпты АСОИ және АВО
тұйықталмаған төртбуынды кинематикалық тізбектің екі нұсқасын аламыз.
Түзу теңдеуінің коэффициенттерін, сәйкесінше 0) немесе 0,
жазықтықтарындағы В немесе С топсалары мен А е0 топсасының орындарын
анықтау керек.
41
Бұл есепте жеті белгісіз параметр бар. Олар АвеО нүктесінің Х,,,
координаталары, Ве0, нүктесінің х,,у, координаталары, С «0, нүктесінің
х.,у- координаталары мен В және С нүктелерінің арасындағы Ю ара
қашықтығы.

2. 0 жазықтығында А(Х,,Уд) нүктесін, 0, жазықтығында
ах-ву-с-0 (3.4)
түзуін және 0, жазықтығында С(х-,у)) нүктесін табу керек. Бұл белгісіздер
С.о-,у:) нүктесінің траекториясы өзінің қозғалысында 0, жазықтығына
қатысты ізделініп отырған түзуге (3.4) жақындайтындай етіп табылуы қажет.
0 қозғалмайтын жазықтығындағы (3.4) түзу теңдеуі сызықты түрлендіру
формуласымен анықталады
АО-Х.Усоөвф-(Ұ-Үувіл>і-«-(Х-Х.увіпф(Ұ-Ұ,Усовф|-с-0 (3.5)
Бұл есепте де жеті белгісіз параметр бар. Олар түзу теңдеуінің а, Ә, с
коэффициенттері, Ав0О0 нүктесінің Х,.У, координаталары және С «0,
нүктесінің х,у). координаталары.
Бұл есепті шығарғанда айналмалы және ілгерлемелі жұпты АСР
тұйықталмаған БКТ аламыз (Сурет 3.2).
3. 0 жазықтығында А(Х,,Уд) нүктесін, О, жазықтығында В(х,,у,) нүктесін
және О, жазықтығында
ах--ву-с-0 (3.6
түзуін табу керек. Бұл белгісіздер, 3.3 суретіне сәйкес, В,(х,.уь) нүктесінің
траекториясы өзінің қозғалысында О, жазықтығына қатысты ізделініп отырған
түзуге (3.6) жақындайтындай етіп табылуы қажет.
0 қозғалмайтын жазықтығындағы (3.6) түзу теңдеуі сызықты түрлендіру
формуласымен анықталады
а(х -Х,Усови (Ү-Ұ, звіпш |а: (Х-Х,)віпш а (У-Ү, Әсовш |-с -0 (3.7)
Бұл есепте де жеті белгісіз параметр бар. Олар түзу теңдеуінің а, Ә, с
коэффициенттері, Ав0О нүктесінің Х,,У, координаталары және Ве<0,
нүктесінің х,,у, координаталары.
Екінші және үшінші есептерде қозғалмалы жазықтықтағы байланыс кулиса
жұбы ретінде ізделініп отырғандықтан, құрамында ілгерлемелі жұптармен бірге
айналмалы жұптарының бар болғанына қарамастан бұл есепті ілгерлемелі
жұпты БКТ синтезінің есебі деп атаймыз.
Бұл есептердің шешімдерін аппроксимациялық кинематикалық геометрия
негізінде қарастырайық.
ха.УвХс,У--8
Сурет 3.7 - Айналмалы жұпты АВСР төртбуынды бастапқы
кинематикалық тізбек
Сурет 3.8 - Айналмалы жұпты АВР екібуынды бастапқы кинематикалық
тізбек
54
95-0, 25-0 28-ф; (3.32)

дх, ду, 224
(3.29) және (3.31) ескерсек (Ез-0 екенін ескерсек), келесі теңдеулер
жүйесін аламыз
%- аса ш-
Хх. Ххе% ХХ. Х%Х,
- "ы, Аа үне
2,Х,-%, 92 ХУ 1» 5% ХУ, (3.33)
Б;
мұндағы
(3.34)
(3.35)
(3.33) жүйесі х,,у, және ВЕ белгісіздерін х., у) айнымалыларының мәндері
берілген кезде анықтауға мүмкіндік береді, яғни В және С нүктелері мен 0,
және О, жазықтықтарының арасындағы кейбір сәйкестіктерді сипаттайды.
(3.33) теңдеулер жүйесін Крамер ережесімен шешетін болсақ, онда:
(8ы уыНу--. (0,9, .р,) при 2 ғ0 (3.36)
мұнда к-(4-у)ән.)е. (3.37)
0, қозғалмалы жазықтығының қозғалысын 0, жазықтығына қатысты
қарастырайық. Егер А,-ды х., у және Ю арқылы өрнектейтін болсақ, онда
екінші форманы келесі түрде аламыз
А2-(%-жуы%,-уу-ж, (-ЕУ) (3.38)
мұнда
Хе созу; 5іпш, 0| Х,-Х, соз(/, -Ф) -віһу-Ф) 0|х,
Ү, --|-віпш, сов,, 0| Ү,-Ү, || віп(ш-Ф) сов(у4-Ф) 90|у, (3.39)
1 9 9 1 1 9 9 1|1
2, 9; және Е айнымалылары арқылы минимум шарттары жоғарыда
келтірілген әдіс арқылы анықталады
56
М (2)
(1) Ел Ж 0
Ржұсттн
1 дх,
(2)
а 24% -0
“
шо“ ду,
М (3)
(1) 2 -0
“ Әже. Т“
м КЕ)
(1) “4 өші 0
ше“ ду,
(3.26)
(3.19) және (3.22) негізінде мынаған келеміз
(2)

д с
(>
да.
(9
ЛУДЫ
а, 5% ?у,
(3.16), (3.17) ескере отырып,
8,
де.
(3.9) теңдеуіндегі А) формуласы мен
мәндерін (3.26) жүйесіне қоятын болсақ, онда
М
с
гі
е; 2 1
(5,х, ағ, ҮН,
М
2%
(%,х, ж? Ү,-н,
В, 0 екенін ұйғарсақ және (3.18) теңдеуіндегі Х,У, и Н,
теңдеулер жүйесіне қойсақ, онда
Із
ЕС «Рр, «р,-
Із
(5а, ай, %р,-
|
(5,0,5, %р,-
Із
АБ», Ү.Б, Ә,-
Әбен
2%
-Іт
2
-Х

В,
|
“?,
з
А
(3.27)
мәндерін (3.27)
іг |4, -0,
іеір
іре), еқ
2254 |1Һ,
1 (3.28)
Ізкі |
20 ДЕ
(3.28) жүйесінің теңдеулері Ве0, нүктесінің х,,у, екі белгісіз
параметрлеріне қатысты тоғызыншы д:
Көрсетілген еңбектен айырмашылығы, бұл жағдайда х,, у,,
әрежелі екі теңдеумен сәйкес келеді |46).
%, 9; төрт
белгісіздерге қатысты төрт теңдеуден түратын жүйеміз бар.
49
1 1 1 1 1 0. 0 ж. 1 1 0 0. 5, 1 1 1 1
КЕРСЕТТІ (1)
АТ ИЕЛЕ
Жоғарыда көрсетілгендей (3.24) жүйесі Р, 0 кезінде А”е0 және В”е0,
нүктелері үшін (уу!) жалғыз шешімін, х,у; және Ю айнымалылары
арқылы 8 суммасының сәйкес минимумдарын анықтайды:
ДЕНИЕТ ЛАДЕЛКАЕТТДЙ АЙ
былай, ы, 5507,
Бұдан шығатын қорытынды,
5057517,
5 функциясын минимизациялау алгоритмі:
1. Еркін түрде В”е0, С”е0, нүктелерін береміз және Г,-0 шартын
тексереміз.
2. (317) сызықты теңдеулер жүйесін шешеміз және хОу),

анықтаймыз.
3. А"е0, С” е0, нүктелерін береміз және Р, »-0 шартын тексереміз.
4. (3.21) теңдеулер жүйесін шешеміз және хі), у/), р.) анықтаймыз.
5. А"е0, В” е0, нүктелерін береміз және Р), 0 шартын тексереміз.
6. (3.24) теңдеулер жүйесін шешеміз және х)”, уу, 6) анықтаймыз.
7. 1-6 қадамдарын циклдік түрде қайталаймыз, бұл жерде
А9-АФ) р0-рө) сӨ- сө) ҙ-012,..
деп қабылдаймыз.
Межелі функция мәндерінің 5/7, 8), 80, 89, 89, 859, 89... кему ретін
аламыз. Ал шегі локалды минимум нүктесіндегі 5 функциясының мәніне тең
болады.
5 функциясының минимумын табуының итерациялық процессін келесі
теңсіздікті орындау арқылы тоқтатуға болады
|ЕР-жеЧс-, Е-хе ее, (8-ке <г,
мұндағы «-берілген қателік.
Берілген алгоритм айналмалы жұпты АВСР БКТ синтез есептерін шешу
үшін қолданылады. Бұл тек параметрлеріне ешқандай шектеу қойылмаған
жағдайда ғана орындалады.
Қарастырылып отырған есепті шешу нәтижесінде келесі нүктелер
анықталады
51
А(Х..Ү,)е0, Б(у,у,)е 0, С(«.у2е0,
Бұларды жазық топсалармен біріктіру арқылы ізделініп отырған бастапқы
кинематикалық тізбекті үш еркін дәрежелі тұйықталмаған АВСР тізбегін
аламыз.
8. Күш беріліс критериін анықтау. Иінтіректі механизмдерді жобалау
барысында механизмнің күш беріліс шартын сипаттайтын маңызды параметр
болып табылатын қысым бұрышын ескеру қажет.
Белгілі болғандай, қысым бұрышы 19 деп ЕК, реакциясының і буынының /
буынына қарай бағытталатын және сол күштің әсер еткен нүктесінің
жылдамдығынан құралатын сүйір бұрышты айтады. Қысым бұрышының
артуымен механизмнің тістесіп қалу қаупі де өседі, өйткені кинематикалық
жұптардағы үйкелісті тудыратын құраушы да өседі. Қысым бұрышы 19 < 907
кезінде тістесіп қалу орын алады, ал қысым бұрышы 9-902 кезінде
механизмнің ерекше жағдайына сәйкес болады. Қысым бұрышын 90%-қа дейін
толықтыратын бұрыш беріліс бұрышы деп аталады. Беріліс бұрышы 0 немесе
180 мәндеріне тең болмауы, әрі бұл мәндерге жақын болмау қажет.
Айналмалы жұпты АВСР БКТ синтез есептерін шешкеннен кейін күш
беріліс критериіне келеміз. Беріліс бұрышын ескере отырып, күш берілісі
оптималды болатын төртбуынды иіртіректі механизмнің тиімді нұсқасын
аламыз.

Ізделініп отырған синтез параметрлерінің бөлігін әртүрлі тәсілде беріп
немесе белгілеп, 3.4...3.8 суреттерінде көрсетілген, БКТ-нің келесі
модификацияларын алуға болады.
Ү,.Б,хе,уе
о
Сурет 3.4 - Айналмалы жұпты АСР екібуынды бастапқы кинематикалық
тізбек
52
Сондықтан (3.28) жүйесінің әрбір теңдеуі х,, у,, %, у). координаталарына
қатысты тоғызыншы дәрежелі алгебралық теңдеу болып табылады. Жалпы
шешімдер саны 9" -6561, бұлардың ішінде нақты саны 5 - 625 |46). Дегенменде
бұл шешімдер 5-8(х,,у,,.у,) беттің минимум нүктелері секілді максимум
нүктелеріне және әртүрлі нүктелеріне сәйкес болуы мүмкін. Экстремалды
нүктені орналастыру үшін қосымша 8 функциясының екінші туындыларының
матрицасын зерттеу қажет.
(3.28) сызықты емес теңдеулер жүйесінің шешімі өз алдына үлкен
ауқымды есепті береді, сондықтан мұндай жолмен 8 функциясының минимум
нүктелерін табу мақсатқа сәйкес емес болып табылады. 8 функциясының
минимум нүктелерін табу үшін төменде көрсетілген алгоритмді қолдану тиімді
болып табылады.
Теорема. Егер 5), 8), 9) - 9 суммасының минималды мәндері болса,
сәйкесінше нүкте жұптарының / орындары үшін
вы) 9) е о,” уе) о4 ЛЕ ДАУШЕ ос”, уе) А:
ШЕРУДЕН
болатындай
(1) г) (0) (0) 40) (0) (1 үй) р/! 0) (0) 40) 1/0)
ЕНГ ЕЛВЛЕДЕЕСРАР ЕТЕ
(1) р (1 ұй) (0) (0) () ұй) р(! 40) 44! ,40) (0)
АҒЫ
хозуск
онда
(2 << еі)
5%7<5,7<5”,
Дәлелі. (3.17) жүйесі /), 0 кезінде ерікті түрде алынған В”е0, және
СФ”е0, нүктелері үшін (х/”,у!,) жалғыз шешімін, Х,У, және Р
айнымалылары арқылы 8 суммасының сәйкес минимумдарын анықтайды |381.
Сондықтан берілген жүп үшін (в%, с”) келесі теңдік орындалады:
(1) гі (0) 01 40) 2/10) (0 ұй! рһій 0) 1/0) (40) ./(0)
59- шіп 5Х,, 5, Б.ж, уі, йі, уі) е, үу, аң, ы, уін, 00) у09))
Жоғарыда көрсетілгендей (3.21) жүйесі Р, 0 кезінде А"!еО және С” е0,
нүктелері үшін (х,у!) а!) жалғыз шешімін, х,,у, және Ю айнымалылары
арқылы 8 суммасының сәйкес минимумдарын анықтайды |38|. Сондықтан
берілген жұп үшін (в, с!) келесі теңдік орындалады:

50
95.0; 2 о 9-о, (3.40)
ду. ду. 25
бұл өз кезегінде сызықты теңдеулерге әкеледі
м.
Х
гі
Б 11.5»
Хх 4 Ч% Х-Ү, (3.40
Іт
І-з
ЕРТЕ 1 а 0а
Мұнда Ко -Х2-«Ұ;, Н, -2(6-2-у2.
(3.41) жүйесі х,, у, айнымалыларының мәндері берілген кездегі ізделініп
отырған х, у және Е параметрлерін анықтауға мүмкіндік береді, яғни В және
С нүктелері мен 0, және 0, жазықтықтарының арасындағы кейбір
сәйкестіктерді сипаттайды.
0, жазықтығының 0, жазықтығына қатысты және керісінше О,
жазықтығының 0, жазықтығына қатысты қозғалысын қарастырғанда алынған
шешімдерінің арасындағы сәйкестікті орналастыру үшін бес айнымалы
8%, УХ,» К) функциясын минимизациялау қажет.
5 суммасының минимумының қажетті шартын алу үшін
5--о, (-хыуыХы УВ) (342
(3.42) жүйесін алу үшін (3.33) және (3.41) теңдеулер жүйесін бірге
қарастыру қажет. (3.42) теңдеулер жүйесі негізінде алғашқы үшеуі (3.33)
жүйесіне әкеледі, ал соңғы екеуі келесі түрде берілсін:
әл” м дАФ
Шы. -о, АРЫ -0 (3.43)
еі де е” до
ЕЕ 209 р 5 5
(3.29) теңдігіндегі А) мәнін қойып, (3.38) негізінде дербес туындыларды
есептейік
дА) 00220 2А8-00--
Т4--2Х,, --“--2).,
де. 4 дуы ,
(3.43) жүйесін мына түрге келтірейік
57
3.3. Оптималды күш берілісі критериі бойынша айналмалы жұпты
бастапқы кинематикалық Тізбектер модификациясының синтезі

Берілген және ізделініп отырған параметрлерінің әртүрлі тәсілдегі
бастапқы кинематикалық тізбектер (БКТ) синтезі есебінің шешімін
қарастырайық.
1. А нүктесінің Х,,Ү, координаталары, О, жазықтығының ф бұрылу
бұрышы, ) нүктесінің Х,.У;, координаталары мен О, жазықтығының уу;
бұрылу бұрышы берілсін.
В және С нүктелерінің арасындығы арақашықтық (3.1) арқылы
анықталатын О, және О, жазықтықтарындағы барлық орындарындында К
тұрақты шамасынан аз мөлшерде өзгеретіндей 0, жазықтығында В(х,,у,)
нүктесін және О, жазықтығында С(х“,у).) нүктесін табу керек.
Есеп айналмалы жұпты АВСО тұйықталмаған үшбуынды бастапқы
кинематикалық тізбектің белгісіз бес параметрін х,, у,, х., у және КЕ
анықтауға әкеледі (Сурет 3.7). А нүктесінің Х,,У, координаталары (3.2)-де
келтірілген.
А а салыстырмалы айырымы (3.8) теңдігі арқылы анықталады және оны екі
түрлі формада келтіруге болады. Егер А,-ды х,, у, және ЮК арқылы
өрнектейтін болсақ, онда бірінші форма келесі түрде болады
А -(5,-ы ла ,--Ж, (-ых) (3.29)
Х, сор віпш 0| Х,-Х, соз(/,-Ф) -віһ,-шт) 0(х.
Ү, -|-віплф соз 0) Ү,-ҮҰ, |5 | віп(ш,-Ф) соз(/-Ф) 0 КА (3.30)
1 9 0.1 1 9 9 1|1
М жағдай үшін айырымның квадраттарының қосындысын құрастырайық,
онда:
5- >) (3.3)
х» 9, және ЮК айнымалылары арқылы айырымның квадраттарының
қосындысының қажетті минимум шарттары
55
-э3->
Сурет 4.2- 0->1-»>22220 кинематикалық жұп сұлбасы
-94
я
Сурет 4.3 - 0->1->2->3->4->0 тұйықталған кинематикалық тізбек
сұлбасы
66
В және Р нүктелерінің арасындығы арақашықтық Е тұрақты шамасынан аз
мөлшерде өзгеретіндей 0 және О, жазықтықтарында сәкесінше А(Х,,У,) және
В(х,,у,) нүктелерін табу керек.
Есеп, 3.6 суретіне сәйкес, Х,, Ү, х,, у, және Ж бес белгісіз параметрлері
бар тұйықталмаған АВР үшбуынды тізбек синтезіне әкеледі.

(3.2) және (3.3) ескере отырып, (3.8) салыстырмалы айырымның есебін
шешу үшін ортақ В параметрлі екі түрлі формада көрсетуге болады. Егер А,
салыстырмалы айырымды Х,,У, және В арқылы өрнектейтін болсақ, онда
бірінші форма келесі түрде болады
А-А, -ұу-к, (-гм) (3.46)
Х, совф, -віһф, Х, |х,
Мұндағы Ү, --|віп со Ү, (|у,
1 9 9 1 1
Х.Ү, және Ю айнымалылары арқылы салыстырмалы айырымның
квадраттарының қосындысының қажетті минимум шарттары
28 2. 485 , 080 (3.47)
әХ, дү, әк
сызықты теңдеулер жүйесіне әкеледі
-1 ХЕР, (3.48)
(3.48) жүйесі Х,,У, және В белгісіздерін х,.у, айнымалылардың мәндері
берілген кезде анықтауға мүмкіндік береді, яғни В және 4 нүктелері мен 0,
және О жазықтықтарының арасындағы сәйкестікті сипаттайды.
(3.48) жүйесін Крамер ережесімен шешетін болсақ, онда:
П, «0 болғанда ЕЛ ЕЛІЛЕЛЕГЕ (3.49)
Мұндағы Е-(Хізуа2н))).
59
М - -
5а. Аы, ӘН,-
ғ1
2 (3.4)
(3.36)-дегі х,, у, және Н, белгісіздер мәндерін (3.44) қоятын болсақ, онда
мг. - 1.-,1-
9 2 %Ү,р, ар, ЕЕ -0,
ғ
(3.45)
МЕ. - ӚƏДе
5 а,ш, «Рр, «Б, -тоқ |9, -0.
(3.29), (3.36) және (3.39) ескере отырып түрлендірілген (3.45) жүйесі х.., у/
қатысты тоғызыншы дәрежелі екі теңдеудің жүйесі болып табылады. Бұл
жағдайда |45| еңбектен айырмашылығы 0, және 0, жазықтықтарының
салыстырмалы қозғалыстары қарастырылады. Қосымша 0, жазықтығындағы
Х,.Ү,,Ф параметрлерінің қозғалысын қарастыру қажет. Бұл жүйенің
шешімдерінің арасында нақты түбірлер саны 5!-25. 8(х,,у,,Х.,у;.В)
функциясының тек минимум нүктелері қажет болғандықтан, оларды табу үшін
Х, және Ү, параметрлерінің берілгенін немесе кинематикалық инверсияға
негізделген итеративтік әдіс ескерілетін 3.26. келтірілген алгоритмді қолдануға
болады |451.

Берілген 0(Х,.У,,0) және О,Х,.У,.), (і-і,М) жазықтықтарының
қозғалысының сипаттарына қарай келесі механизмдер мен кинематикалық
тізбектерге келеміз:
а) Егер А(Х,,У,) және ҒХ(Х,,У,) нүктелері 0 жазықтығында белгіленген
болса, онда БКТ синтезі нәтижесінде топсалы беріліс АВСР төртбуындысын
аламыз. Айта кететін жайт, бұл тәсілде қозғалыстың айналдыруы
қолданысының қажеті жоқ, яғни ф және уу бұрыштары үшін сәйкесінше АР
сызығы мен ф, және у, бұрыштары бар АВ және СР тығыз байланысқан АХ
және Пх өстері арасындағы бұрыштарын қабылдап, Ф%, Ф және %,
бұрыштарының орынауыстыруын жасау және одан кейін ху және Аху
жүйелерінің орындарын анықтау.
6) Егер у;-сопя және Г(Х,,У,) нүктесі түзу бойымен қозғалатын болса,
онда ілгерлемелі жұпты тұйықталмаған үшбуынды АВСР тізбегін аламыз. Егер
мұнда %-сопя, ал А(Х,,Ү,) нүктесі түзу бойымен қозғалатын болса, онда екі
ілгерлемелі жұпты АВСР кинематикалық тізбегін аламыз.
2. с(х.,уДе0, нүктесінің х. - у;. -0 координаталары, 0, жазықтығындағы |
нүктесінің координаталары Х,,У, және О, жазықтығындағы ф айналу бұрышы
берілсін. Ізделініп отырған параметрлер Х,., Ү, х,, у, және В.
58
Егер А, салыстырмалы айырымды х,,у, және Ю арқылы жоғарыда
көрсетілгендей өрнектейтін болсақ, онда екінші форманы келесі түрде аламыз
А9-(,-а а А,-ул-, (-ЫА) (3.50)
Х, совф біп 0| Х,-Х,
Мұндағы | У, |-|-віпф созф 0| Ү,-Ү,
1 9 9 1 1
х,у, және К айнымалылары арқылы 8 қажетті минимум шарттарынан х,,
1/22 з Малі
у, және Н, -з(е -х)-у2) қатысты сызықты теңдеулер жүйесін аламыз:
Ү,
В,
І“з
кі
ж»
І“з
кі
Із
ка
к
І“:
в
гі
М
узЕ
Х, 5% М он;

0 жазықтығына қатысты О, жазықтығының қозғалысын қарастырғанда
және кері жағдай қарастырылғанда алынған шешімдерінің арасында сәйкестікті
орнату үшін (3.48) және (3.51) жүйелерін бірге шешу қажет. Барлық бес
параметр арқылы 8 қажетті минимум шарттарын алу үшін
к
і
ІМ
кі
т
ы
(3.51)
ІМ:
т
-
із
І
өі-
Із:
әзі
а
Мы
ЫЗ
5
Із
Фа... ыу) (3:52)
2
(3.47) және (3.51) жүйелерінің теңдеулерін бірге қарастыру қажет. (3.51)
теңдеулер жүйесі негізінде Х,, Ү, және В үш белгісіздерді алып тастау арқылы
х,, У, екі белгісіздері бар екі теңдеулер жүйесіне келеміз. Оны келесі түрде
көрсетуге болды
, 2Д4 > 2Аа А2)
Ж -0, Ж -0. 2,53
5 % да, > ду, Ір53)
(3.46), (3.49) және (3.50) теңдеулерін (3.53) теңдеулер жүйесіне апарып
қоятын болсақ, онда
” 1 (3.54)
ІЗ,
60
х
Е
в
%
54
%

%
е
рі
ж
0.84
54
%
5
020 30-40 50 60 70 80 90 100
4 өлшемі
Сурет 4.9- х,(ғ) функция графигі
4 өлшемі
Сурет 4.10- х,(4) функция графигі
75
саннан үш тәсілді алып тастау қажет және осыдан бірінші геометриялық
байланыстың мүмкін әдістер саны үшке тең. Олар 4.1 суретіне сәйкес келесі
буындардың жұптарына сәйкес болып келеді:
І-(0:2); П-(0;3); Ш- (1,3)
Сурет 4.1- Кинематикалық байланыс жұптарының сұлбасы
Екінші геометриялық байланысты орнату барысында кинематикалық
тізбекте бірінші геометриялық байланысты іске асыратын бесінші буынның
пайда болуын ескеру қажет. Сондықтан соңғы тәсілді жеке-жеке қарастырамыз.
2 4 м -э3-»,
Гтәсіл - 4.2 суретіне сәйкес 0-»>1-»2:270 кинематикалық жұбын аламыз.
Ферманың құрылуына әкелмейтін байланыспайтын буындар жұбының
саны үшке тең: (0:3), (1,3), (3:4), яғни, П класты үш түрлі механизмдерге
әкелетін екінші геометриялық байланысты орнатудың үш тәсілін аламыз.
П тәсіл - 4.3 суретіне сәйкес 0->1->2->3->4->0 тұйықталған
кинематикалық Тізбек аламыз (). Байланыспайтын буындар жұбының саны
төртке тең: (0:2), (0:3), (1:3), 0:4), яғни екінші геометриялық байланысты
орнатудың төрт тәсілін аламыз.
Ең соңында төрт түрлі бір қозғалысты механизмді аламыз, оның ішінде
біреу - П класты, екеуі - ПІ класты және біреуі - ГУ класты, бірақ бұл жерде
алынған П класты механизм І тәсілде кездескен болатын.
65
Кесте 4.5- Аш функциясының у/ қозғалыс тудыратын функциясынан
ауытқулары
АФі--0,284863 107 Афз-0,122452 10: АФіз--0,548363 107 А0Фі9-0,684738 107

АФҙ--0,104141 107 А0Фҙ-0,968933 107 АФі4--0,652313 107 АФ>-0,0130177 107
АФҙ-0,1688 107 А%о-0,638008 107 АФі5--0,638962 107 АФә-0,209081 102
АФз-0,901222 107 АФіа-0,282288 107 АФі6--0,497818 107
АФ<-0,126362 107 АФіа--0,553131 101 АФі7--0,226974 107
А06-9,134563 107 АФі2--0,342369 107 АФі8-0,169754 107
І-.
Ф,- 80”
Сурет 4.13-лу/ функциясының у/ қозғалыс тудыратын функциясынан ауытқу
графигі
Ос
1
Сурет 4.114-ш- 2% функциялы қозғалысты механизм сұлбасы
78
(3.54) жүйесіндегі әрбір теңдеу х,, у, белгісіз параметрлеріне қатысты
тоғызыншы дәрежелі алгебралық теңдеуді береді. Бұл жүйенің шешімдерінің
арасында нақты түбірлер саны 51-25. %(Х,,У,,х,,у,.8) функциясының
минимумын табу үшін |45 | еңбекте келтірілген немесе х.- у; -0 екенін ескеріп,
3.26. келтірілген алгоритмді қолдануға болады.
Егер ІХХ,.Ү,) нүктесі түзу бойымен қозғалатын болса, онда синтез
нәтижесінде айналшақты-жылжымалы АВР төртбуынды беріліс механизмін
сипаттайтын АВР кинематикалық тізбекті аламыз.
3. 0, қозғалмалы жазықтығында В нүктесінің х,- у,-0 координаталары
және О, жазықтығында у/, айналу бұрышы берілсін, ал .А нүктесінің Х,.У,
координаталары белгісіз болсын. Онда бұл есеп О, жазықтығындағы С(х.,у))
нүктесі мен 0 жазықтығындағы берілген Х,.У, 4, ( -Гм) параметрлері
арқылы центрін анықтауға әкеледі.
(3.2) және (3.3) формулаларын ескере отырып, (3.8) келесі түрде жазылады
Түрлендірулер жасау арқылы (3.55) салыстырмалы айырымды келесі түрде
алуға болады
А,- Б жақоқан-1қ |(-іМ) (3.56)
2--
Мұндағы 6% -Х2 -у2, -а(е-хі- Ұр).
Бұл жағдайда да 5 функциясы бес белгісіз параметрлерге тәуелді. Олар 0,
жазықтығындағы С нүктесінің х,у. координаталары, О жазықтығындағы
ізделініп отырған шеңбер центрі болатын .4 нүктесінің Х,.У, координаталары
және К - А және С нүктелерінің арасындағы арақашықтық.
Келтірілген есеп |45 | еңбегінде толықтай зерттелінген. Оның шешімі үшін
х,-У,-0 екенін ескеріп, 3.26. келтірілген алгоритмді қолдануға болады. Бұл
жағдайда келтірілген алгоритм |45| еңбегіндегі кинематикалық инверсия
әдісімен толықтай сәйкес келеді.
4. 0, қозғалмалы жазықтығында В нүктесінің х,-у, -0 координаталары,
0. жазықтығының уу; айналу бұрышы, 4 нүктесінің Х,.У, координаталары, О
нүктесінің Х,.У, координаталары берілсін: А нүктесі мен 0,
жазықтықтарындағы барлық орындарындында А және С нүктелерінің
арасындығы тұрақты Р арақашықтық шамасынан аз мөлшерде өзгеретіндей О,
жазықтығындағы С(х.,у;.) нүктесін табу керек.
Есеп х.,у, және В үш белгісіз параметрлері бар тұйықталмаған АСР

екібуынды тізбек синтезіне әкеледі (Сурет 3.5). Бұл БКТ модификациясы
Х,-Х,, Ү,-Ұ, және х,-у,-0 шарттарына сәйкес 3.4 және 3.7 суреттерінде
61
а-үхі зу) ,ь-В, ф- ағар ы,
Ха
Келесі мысалдарды қарастырайық.
Мысал 1. 4.5 суретте көрсетілген АВСО топсалы төртбуынды беріліс
4 ы аз ы 1
механизмнің синтез есебін қарастырайық. Механизм берілген цу- 2ФФе бғ0%
функция арқылы қозғалыс жасайды, СО шығыс пен АВ кіріс буындарына
сәйкес бұрылу бұрыштары уу және Ф (|57). АВСО механизм буындарының
өлшемдеріне келесі шектеулер қойылған:
0<а<12; 1<ЬБ5<2; 2 <с<3; 0 <00<л; 0<%, <л,
Сурет 4.6 - Төртбуынды беріліс механизмнің синтез есебінің сұлбасы
АВ буыны қозғалысының интервалын 20 бірдей бөліктерге бөліп,
1 ТТ ы І )
цм- 2Фыі- 121, Фі-0, 0 -800 табайық. Онда механизмнің синтез есебі
(4.9) шектеуді ескере отырып, 3.7 суретінде көрсетілген тізбектің межелі
функциясын минимизациялауға әкеледі.
Есептің шешімін қолайлы түрде алу үшін 3.7 суретінде көрсетілген
тізбектің межелі функциясын механизм параметрлері арқылы сипаттайық
21 20м 2
5- РИПТЕАЛ ОЗАР )) т ХАа (а. с,фоғуо )) (4.12)
і-і і-і
72
жек х-
ж
Сурет 4.11- х,(4) функция графигі
Сурет 4.12- х,(4) функция графигі
Чебышев полиномы арқылы ул,;,.4ю мәндерін аппроксимациялау
арқылы оның коэффициенттерін анықтайық:
уе) - 3,179565 54 -0,430332 52 -0,016271 “2 - 0,004272 < (413)
Аппроксимацияланатын қисық у(6) - < өсін шамамен 4“ - 0,5201
нүктесінде қиып өтеді 5(Х,Х2...,5)-4 -0,5201 глобалды минимумның
жуықтық мәні болып табылады. Глобалды минимумының координата мәндерін
анықтау үшін ж(4),..,хз(Е) мәндерін аппроксимациялауды, 4.8 - 4.12 суреттерге
сәйкес, Чебышев полиномы арқылы жүргізейік:

х(4)- 0,96762144 -0,01319443 - 000041642 - 0,0000054% (4.14)
х(5)-1,31119784 -0,0948795 --0,00037152 - 0,0000022 (4115)
хз(“)- 2,3819144 -.0,0045742 - 000004542 (4.16)
76
Келесі
сатыда негізгі зерттеулер
жүргізіп,
5(х,...,55)
мәндерін
анықтаймыз. Бұл есептеудің нәтижелерінің бір бөлігі 4.3 кестесінде келтірілген.
Одан кейін у(ғ) и Х(<)(і-1,5) функцияларының мәндерін анықтаймыз. 4.4
кестесінде бұл есептеулердің нәтижелері келтірілген.
Кесте 4.3- Есептеулердің нәтижелері
Х у ҒА ҒА > за >%
П 91584 23724419 | 0,42 ТЕН 129 2,45
2 82,279 1157,69 0,34 ТЕН 1,9 2,45
3 72,975 128,57: | 0,4389 1,4 1,48 2,45
4 63,6707 841,031 0,3369 1,5 1,7 2,45
5 52,366 527,542. 0,3345 1,6 1,6 2,45
6 25,061 208,297 0,3318 1,7 1,45 2,44
? 35,1569 144,49 0,5284 1,50 1,43 2,44
8 26,454 52212 0,525 1,56 1ДІ 2,43
9 17,148 11,935 0,3358 1,66 1,28 2,43
10 7,343 0413 0,388 1,82 1,4 24
Кесте 4.4- ұ(е)и Х(4)(і-1,5) функцияларының мәндері
ұ(Ә) х(6) х2(6) х(6) ха(9) х5(2)
%, 31795565 | 0,967621 199081 1311197 2381914 2,50275
рл 20,430332 20,013194 -0,024175 0,004879 0,004557 -0,019125
Ей 20016271 0,000416 0,000371 20,00045 20,000143 0,000386
Ел 0,004127: | -0,000005 -0,00(%02 0,000002 -0,000003
ЕЛ 0,0000 1
4.4. кестесінен у/(е) және х(<) мәндеріне 4.7 - 4112 суреттеріне сәйкес
графиктер тұрғызылды.
в
Е
өлді
өлшеміне то
үз
,
2500

2000
1500
1000
500
90 390-400 5006
Сурет 4.7- у(%) функция графигі
74
70 80
көрсетілген БКТ-нің екі модификациясының кез-келгенінің дербес жағдайы
ретінде қарастырылуы мүмкін. Сондықтан х..у;., Е параметрлерін анықтау үшін
БКТ-нің екі модификациясында көрсетілген межелі функцияның минимум
шарттары қолданылуы мүмкін. Бұл екі шарттардың ішінен (3.41) сызықты
теңдеулер жүйесіне әкелетін (3.39) шартын қолдану тиімдірек. (3.41) жүйе
шешімі ретінде х,-у,-0 екенін ескере отырып, белгісіз параметрлердің
оптималды мәндері анықталады.
5. се0, нүктесінің х.-у;-0 координаталары, А нүктесінің Х,.У,
координаталары, 0, жазықтығында Ф айналу бұрышы және 0,
жазықтығындағы | нүктесінің Х,У, координаталары берілсін.
Б нүктесі мен О, жазықтықтарындағы барлық орындарындында В және |
нүктелерінің арасындығы тұрақты Е арақашықтық шамасынан аз мөлшерде
өзгеретіндей О, жазықтығындағы В(хҙ, Ур.) нүктесін табу керек.
Есеп, 3.8 суретке сәйкес, Хр, Ув және В үш белгісіз параметрлері бар
тұйықталмаған АВО екібуынды тізбек синтезіне әкеледі. Бұл БКТ-і
модификациясы х.-у,-0 және Х,-Х,, Ү,-Ұ, шарттарына сәйкес 3.6 және
3.7 суреттерінде көрсетілген БКТ-нің екі модификациясының кез-келгенінің
Дербес жағдайы ретінде қарастырылуы мүмкін. Сондықтан Хҙ, Ув және К
параметрлерін анықтау үшін көрсетілген БКТ-нің модификацияларының
межелі функцияның минимум шарттары қолданылуы мүмкін. Бұл екі
шарттардың ішінен (3.33) сызықты теңдеулер жүйесіне әкелетін (3.30) шартын
қолдану тиімдірек. (3.33) жүйе шешімі ретінде х.- у; -0 екенін ескере отырып,
белгісіз параметрлердің мәндері анықталады.
3 бөлімнің қорытындысы
1 Қозғалмайтын жазықтыққа қатысты екі қозғалмалы жазықтықтың
жазық-параллель қозғалысы негізінде үш еркіндік дәрежесі және жеті белгісіз
параметрлері бар, айналмалы жұпты төртбуынды бастапқы кинематикалық
тізбектер синтезінің математикалық есептері құрастырылды.
2 Аппроскимациялық жақындау негізінде бастапқы кинематикалық
тізбектер параметрлерінің синтез есептерін шешу алгоритмі жасалды және
ұсынылып отырған алгоритмнің жинақталуы негізделді.
3 Берілген және ізделініп отырған бастапқы кинематикалық тізбектер
параметрлерін әр тұрғыда комбинациялау арқылы әртүрлі модификацияларын
алуға болатындығы көрсетілді. Айналмалы жұпты бастапқы кинематикалық
тізбектер модификацияларының сұлбалары жасалды.

4 Берілген синтез шарттарына тәуелді бастапқы кинематикалық тізбектер
және оның модификацияларының синтезі тікелей механизм синтезіне әкелу
мүмкіндігі көрсетілді.
62
берілісі бойынша), айналшақтың бар болу шарты және т.б. Бұл қосымша
шарттар негізінде құрамына механизмдердің ізделініп отырған параметрлеріне
тәуелді кейбір сызықты немесе сызықты емес функциялар кіретін теңсіздіктер
түрінде беріледі:
ЕЛ! (4.2)
Мұнда Х,; - механизмнің ізделініп отырған параметрлері, (-112 5, -
өлшемдер; 4. - ізделініп отырған параметрлер саны; К - шектеулер саны.
6. Синтез есебін шешудегі сандық әдісті таңдау. Механизмнің алғашқы
синтез есебі келетін шартты минимизациялау есебі (4.1), (4.2) шығыңқы емес
эсктремалды есептер класына жатады. Мұнда глобалды минимумды іздеу әдісі
жоқ. Сондықтан мұндай класты есептер екі сатыда шығарылады. Бірінші
сатыда статикалық әдіс арқылы глобалды минимумның ең мүмкін аумағы
анықталып, алғашқы жақындау таңдалынады, ал екінші сатыда таңдалған
алғашқы жақындау арқылы межелі функция минимизацияланады.
Дегенменде мұндай әдіс глобалды минимумды анықтаудың жеткілікті
мүмкіндігіне жету үшін үлкен көлемді есептеуді қажет етеді. Бұл кемшіліктен
құрамында минимизациялаудың статикалық және регулярлық әдістерін
қамтитын және сол арқылы глобалды минимумның анықталуының үлкен
сандық есептеулер жүргізбей-ақ бірге жақын мүмкіндігін қамтамасыз ететін у/
- түрлендіру әдісін |93| алып тастауға болады. Төменде көрсетілгендей у/ -
түрлендіру әдісі механизмдердің талдау және синтез есептерін шешуде тиімді
әдіс болып саналады.
4.2 Беріліс механизмдерінің синтезі
Қозғалыс тудыратын функцияның берілуінің екі жағдайын қарастырайық.
І. Синтезделінетін механизмнің қозғалысқа келтірілуі у/- ур) 0<ш<Ф,
функциясымен берілсін. 4.16. келтірілгендей екі бұрыштық қозғалысты
сәйкестендіру үшін 3.7 суретінде келтірілген бастапқы кинематикалық тізбек
қолданылуы қажет.
4.5 суретіне сәйкес белгісіз 4 жоне ) топсаларының координаталары
берілсін, олардың арасындағы арақашықтықты бірге тең деп алайық:
Х,-Ү,-Ү,-0, Х,- (4.3)
(0,ө, | интервалын (М-1) бөлікке бөлейік және у;-у() і-1,М анықтайық.
Онда (3.3) өрнегіндегі межелі функцияны минимизациялау арқылы АВСР
төртбуындының синтез есебі тізбектің х,у, Е,х.,у. параметрлерін анықталуына
әкеледі.
69
ІП тәсіл - 4.4 суретіне сәйкес 0->1->2->3->4->0 кинематикалық тізбегін
аламыз. Ферманың құрылуына әкелмейтін байланыспайтын буындар жұбының

саны үшке тең: (0:2), (0:4), (0:3), яғни үш түрлі бір қозғалысты механизмдерге
әкелетін екінші геометриялық байланысты орнатудың үш тәсілін аламыз,
мұның ішінде екеуі - П класты және біреуі - ІШ класты, бірақ мұның барлығы І
және П тәсілдерде кездескен болатын.
Сурет 4.4- 0->1->2->3->4->0 кинематикалық тізбегі
Осылайша, үш еркіндік дәрежесі бар төртбуынды бастапқы кинематикалық
тізбектерді қолдану кезінде екі геометриялық байланыстарды орнатудың 10
әдісін аламыз. Бұл өз кезегінде алты түрлі механизмдерге әкеледі, мұнда үшеуі
-П класты, екеуі - ШІ класты және біреуі ГУ класты.
Жоғарыда айтылып кеткендей, БКТ-і модификациясын қолдану барысында
әртүрлі механизмдерді алуға болады.
4. Механизм параметрлерінің оптимизациялық синтезі үшін жалпы межелі
функцияны құру. Геометриялық байланыстарды орнату әдісін таңдау механизм
құрылымын анықтауға және механизм параметрлерінің синтезіне көшуге
мүмкіндік береді. Геометриялық байланыстарды орнату тек белгілі |62, 69)
әдістермен ғана емес, сонымен қатар еркіндік дәрежесі У/ - -І тең тізбектерді -
31, 3.4, 3,2, 3115 жоне 3.17 суреттерінде көрсетілген сұлбаларды қолдану
арқылы жүзеге асыруға болады. Автоматтандырылған синтез кезінде
қолдануының қолайлығы бастапқы кинематикалық тізбектер үшін
құрастырылған және оның кез-келген модификациясына қолданылатын межелі
67
Механизм параметрлеріне шектеу қойылмаған жағдайда БКТ-і
параметрлерін жұмыстың 3.26. келтірілген алгоритмді қолдана отырып,
анықтауға болады:
а-Ұжф» уф, Ь-В8, с-үх- )2,
Ф-ағса 28, ш-ағаа 22. (4.4)
Хр
2с
Практикалық есептерде механизм параметрлеріне әртүрлі шектеулер
қойылуы мүмкін:
а) буындар ұзындықтарына
ад<а<а; 8,<Ь<һ; с0<с<с; Ф-<Ф<Ф; Уу0<у<уЯ; (4.5)
6) беріліс бұрыштарына
ү,<7; 51800-ү,, (4.6)
мұнда Үү, - мүмкінді У бұрышының беріліс бұрышы.
в) айналшақтың бар болу шарты
2а -ЦУ е -(І- а? <25ссовү, (4.7)
Синтез есебін шешу үшін межелі функция мен шектеулерді бір
айнымалылар арқылы сипаттау қажет. Мұны екі тәсіл арқылы жасауға болады.
Біріншісі - 5(хв,Ув,В,х.,у,) межелі функцияны арасындағы байланысты ескере
отырып, механизмнің параметрлері арқылы жазу:
Х-асовф), У,-авіпф, Е-Ь, х.-ссовфу, У. - свіпФ, (4.8)
Екіншісі - (4.5), (4.6) және (4.7)-ні (4.2) қатынасын ескере отырып, тізбек
параметрлері арқылы жазу. Алынған есепті шешу үшін у/-түрлендіру
модификацияланған алгоритмді қолдану қажет.

Егер синтез кезінде екі байланысқан буындар басқаларына қарағанда
салыстырмалы үлкен өлшемдері бар болса, онда механизм параметрлеріндегі
(4.5) шектеулері орындалмауы мүмкін, сондықтан кулиса механизмінің
синтезіне көшу қажет |20). Мысалы, 4.5 суретіне сәйкес, АВС) топсалы
төртбуындының 8 топсасы шексіздікке кететін болса, онда ол АСР кулиса
механизміне айналады.
70
Сурет 4.5- Төртбуынды бір топсасы шексіздікке кететін механизм сұлбасы
АСр төртбуынды кулиса механизмін жобалайық. Ол үшін,
4.16.қарастырылған механизмдер синтезінің жалпы әдісіне сәйкес 3.2
суреттінде көрсетілген тізбекті қолданамыз. р топсасының координаталарын
берейік. Онда кулисалы механизм синтезі (1.62) түрдегі межелі функциясы
арқылы минимизациялау БКТ-і Хл.Ұд,а,с,х.,у. параметрлерін анықтауға
әкеледі.
2. Механизм арқылы іске келтіру үшін бұрылу бұрышына қатысты
5- 5()0<%<%,орынауыстыру функциясы берілсін дейік. Ілгерлемелі және
бұрыштық қозғалысының сәйкестігін орындау үшін 3.6 суретте көрсетілген
тізбекті қолданамыз. Бағыттаушы жылжыма теңдеуі келесі түрде берілсін
у-0. (4.9)
(б.е, | интервалын М-1 бөліктерге бөліп,
5-6(р)і-1М анықтаймыз (410
Мұнда Хр,-5, У, -0,і-1,м (411)
Онда 4.6 суретінде көрсетілген айналшақты-жылжымалы төртбуынның
синтез есебі (1.8) түріндегі межелі функцияны минимизациялау арқылы
БКТ-нің Хд.Үд,К,, Ур параметрлерін анықтауға әкеледі. Ізделініп отырған
механизм параметрлері тізбек параметрлері арқылы келесі формулалармен
анықталады:
71
х(<)-1,31119744 --0,00487943-0,00014342 --0,000024 (417)
:(е)- 2,50273544- 00191254 - 0,00038642-- 0,/000014 (4.18)
Бұдан 8 функциясының глобалды минимумына жақын координаталарды
анықтауға болады:
21 -%0-1990811, ху -5-1,311197, х; -с-2,436064,
Хә-а-0967621, х)/-у,-2,205035.
ж) хә, ху, ха), х/ нүктелерінің координаталарын нақтылау үшін
локалды минимумды іздеудің кез-келген әдісі қолданылады. Бұл және басқа
мысалдарда екі әдіс қолданылды: у/ жазықтығында вариация әдісі, содан кейін
конфигурация әдісі (координаталық түсіру әдісінің модифицияланған
алгоритмі).
Вариация әдісін қолдана отырып, глобалды минимум мәнін анықтаймыз:

ж ) ы
5 (х,Х2....,Х) - 0,094 келесі нүктелер координаталарына сәйкес
2 -%-1,560555 х;! -0-1,414835 хұ-с-2,43064
>-а-0922997 х/-,-2,205035
Конфигурация әдісі арқылы у(%) және х/(ғ) (-15) мәндерін анықтау
8 (хі,х,..х)Е 0,085 глобалды минимум мәніне әкеледі, ал нүктелер
координаталары келесіге тең:
Х.-%-2,099626-1209377, хұ->-1,311407, х, -с-2,262872,
Ха та -0,988847, х,-у -2,005707-11517.
Мұнда минимум координаталарын есептеу дәлдігі 107 -ті құрайды және
функцияны есептеу саны 602-ге тең.
4.5 кестесінде Лу/ функциясының уу қозғалыс тудыратын функциясынан
ауытқулары көрсетілген. Ал 4.13 суретінде ауытқу графигі көрсетілген. Бұл
графиктен және кестеден алынған жақындау берілген функцияға жақын екенін
көрсетеді. Максималдық ауытқу Ау, -17. 4.14 суретінде у- 2% функциялы
қозғалысты механизм сұлбасы көрсетілген.
Механизм параметрлеріне қойылатын шекараларды өзгертейік және келесі
түрде қабылдайық
078<%, <2.349;; 12<Ь<2; 2<с<3.
0.5<а<1.20; 3.1415 <% <6.28;
77
Бұл шартты минимизациялау есебін шешу үшін ретінде
модификацияланған уу - түрлендіру алгоритімін қолданайық. Мұнда
айнымалалыр саны М-5, алдын-ала зерттеулер саны М - 10, негізгі зерттеулер
саны М - 500, деңгейлер саны К- 10, жақындау дәлдігі 1,- 2.
Алдыңғы статикалық зерттеулер бойынша, 4.1 кестесіне сәйкес, 10
кездейсоқ Х- (х,х2,хз,Ха,х5) векторларын анықтайық. Әрбір Х мәні үшін
504.25) межелі функция мәндерін анықтайық. Бұл есептеудің нәтижелері 4.2
кестеде де келтірілген. Табылған 8 мәндері арасында ең кіші және ең үлкен
мәндері анықталады. 4.2 кестесінде көрсетілгендей, бұл мәндер мынадай
ім 8-7.843221 және 5ир5- 256,135986. Осылайша, 8 өзгеру интервалы
248,292765 тең.
есте 4.1- Кездейсоқ векторлар мәні
М хұ-Фо хға ху-Ф ха а ха-С 5
1 045 157 1,50 2,50 157 29,059
2 0,675 2,355 1,25 2,75 0,785 256,136
3 1,025 0,785 1,5 2,25 2,355 34,542
4 0,586 1,963 1,875 2,875 1,963 7,843
5 0,938 0,393 1,375 2,375 0,393 87,599
6 0,763 1,78 1,625 2,125 2,747 28,629
7 113 2,47 1,125 2,625 1177 151,515
8 0,544 2,644 1,687 2,313 0,588 200,958
9 0,894 1,374 1,187 213 2,138 9,265
10 0,719 0,589 1,937 2,563 1,374 15,298
есте 4.2 - Есепті шығару нәтижелері
ы хі-фФа х-й ху- ха- х-С 5
1 104 1,815 1,2968 2,6406 2,015 2593
2 0,9867 1,9 1,3359 2,3203 2,87015 4,8282
3 0571 2,5757 1,3672 2,039 2,1833 6,5678
4 0,932 1,9379 1164 2,48 3,1185 0,6625

5 0,864 2,1955 123 2,746 2,3673 4,0349
6 0,6012 1,503 1,355 2,871 2,7597 5,5555
7 0,8199 1,9992 1,668 2,308 1,7785 2,2692
8 0,58 1,1407 1,1289 2,285 1,7539 6,4929
9 0,873 1,6742 1,92 2,388 1,9686 7,6304
10 1,1248 2,1158 1,236 2,842 2,9989 3,1795
Пп 0,9935 1,9195 1,7988 2,279 1,6252 4,7107
12 09717 2,8027 1,0801 2,186 2,5083 4,4098
13 0,7255 0,325 1,619 2,162 2,6819 7,7214
14 0,5287 1,9931 1,025 2,506 2,1281 2,134
15 0,5259 3,0357 18П 2,439 2,7168 7,0797
16 0,7447 2,4469 1,248 2,877 1,1468 3,3095
17 199 0,87699 1,748 2,377 2,079 1,8605
18 0,908 2,3979 1,3887 2,205 2,5696 1,7609
19 0,9306 0,926 1,0449 2,049 2,962 3,7729
20 0,6682 1,3185 1,4199 2,424 2,7414 6,2036
21 1,0783 1,2449 1,3184 2,229 2,7904 4,7056
73
4 Иінтіректі механизмдерді оптималды күш берілісі критериі бойынша
синтездеу
41 Жазық иінтіректі механизмдерді бастапқы кинематикалық тізбектер
негізінде синтездеуінің жалпы әдісі
Айналмалы жұпты бастапқы кинематикалық тізбектерін (БКТ) синтездеу
есептерінің шешімдерін жазық иінтіректі механизмдердің әртүрлі кластары мен
типтері үшін қолданайық. Берілген және ізделініп отырған бастапқы
кинематикалық тізбектерінің параметрлерін бірге қосу арқылы 3 тарауда, 3.4-
3.18 суреттеріне сәйкес, олардың он бес түрлі модификациясы алынды.
Механизмдер синтезі барысында БКТ-нің немесе олардың
модификацияларын қолдану берілген синтез шартына тәуелді. Синтездің
берілген шарттары жалпы жағдайда механизмнің кіріс және шығыс
буындарының қозғалыс заңдылығы болып табылады. Берілген шарттар
бойынша механизмдерді синтездеуге болатын әдістердің бірін келесі түрде
құрастыруға болады.
Бірінші сатыда механизм түрін (беріліс; бағыттаушы немесе
орыналмастырушы) таңдау қажет. Екіншіде, таңдалған механизм түріне сәйкес
бастапқы кинематикалық тізбектерді немесе оның модификациясы таңдалады.
Үшіншіде, егер де таңдалған бастапқы кинематикалық тізбектердің
еркіндік дәрежесі қажетті синтезделінетін механизмнің еркіндік дәрежесінен
артық болса, онда оның артық еркіндік дәрежелерін тізбек буындарының
салыстырмалы қозғалысына геометриялық байланыстарды орнату арқылы алып
тастау қажет. Геометриялық байланыстарды әртүрлі әдістермен орнатуға
болады, тізбек буындарының бір-біріне сәйкес буындарын топтап және сәйкес
механизмдердің құрылымдық сұлбасына әкелу арқылы орындауға болады.
Төртіншіде механизмнің алынған құрылымдық сұлбасы бойынша
механизм параметрлерінің оптималды синтезі үшін межелі фукцияны
құрастырады, яғни құрылымдық синтезден параметрлік синтезге өтеді.
Бесінші сатыда, синтездің қосымша шарттарын ескеру үшін оптималды
синтез есебінде механизм параметрлеріне шектеу қойылады.
Синтез есептерінің шекті сандық нәтижелерге дейін жеткізу үшін
көрсетілген шарттар бойынша синтездің межелі функциясының глобалдық
экстремум нүктесін іздейтін әдіс анықталады.

Механизм синтезі үрдісінің талдауынан шығатын көрсетілген реттегі
механизмдер синтезі бастапқы кинематикалық тізбектердің және оның
модификациясын қолдану негізінде механизмдер синтезінің келесі жалпы
әдісін ұсынуға мүмкіндік береді:
1. Берілген синтез шарттарына тәуелді механизм түрін таңдау. Егер
синтез шарттары ретінде механизмнің екі буынының бұрыштық немесе
сызықтық орынауыстыру шарты берілсе, онда механизм түрін берілісті түрде
анықтаймыз, ал егер бұлғақ нүктесінің траекториясы мен кіріс буынының
қозғалыс заңдылығы берілсе, онда механизм түрін бағыттаушы түрде
анықтаймыз.
63
Бұл жағдайда глобалды минимум мәні 5(х1,..,х5) - 0.0938482 тең. Глобалды
минимум нүкте координаталарының мәні
х1<%;-2,062996-118920 ,х, -а -1.009463, х,-»-1672771,
х4-%0-3,329731-190047,х, -с-2,508449
Функцияны есептеу саны 1913, ал минимум координаттарын есептеу
дәлдігі 10% құрады.
Енді Ф) және у/бастапқы есептеу бұрыштары шекараларын келесі түрде
өзгертейік 1,57 < фу <6.28; 3.1415<у/, <6.28.
Онда 8-0.1250137 глобалды минимум мәнінде нүкте координаталары
келесі болады:
Х-%о-3.347672- 19104827", х,-а-0.630629, х-Р- 0,314435,
Х,-70-3,719807-2139745", х;-с-1,2197818.
Сонымен, синтездеудің нәтижелері қойылған шектеулер сипатына елеулі
түрде тәуелді.
Мысал 2. уұ- 2”. 0<<50% функциялы қозғалыстағы Кулиса
механизмінің синтез есебін қарастырайық (|201. (0, 507 интервалын 10 тең
; 2 192. -- 4 ш ;
бөлікке бөліп чу; ТЫ і-ШІ, Ф-0,0,-50” есептеп алайық. Механизмді
синтездеу үшін алты белгісіз параметрлері бар бастапқы кинематикалық
тізбектің, 3.2 суретке сәйкес, бірінші нұсқасын қолданайық.
Белгісіз параметрлерді анықтау үшін сызықтық теңдеулер жүйесі (1.69)
түріндегі тізбектің межелі функциясының минимум шартын қолданайық. р
топсасының координаталары Хр-Үрн-0 берілген болса, ізделіп отырған
механизмнің параметрлерін (1.69) формуласына сәйкес анықтай аламыз.
Х,--0.237022:У, -1.06855770,,-
болат! 5-0, ф-90, уу--1205237” (4.19)
Табылған АСИ кулиса механизм сұлбасы 4.15 суретіне сәйкес
бейнеленген. Ауытқудың максималды мәні Ауа - 2715" -ке тең. Ал, бұл болса
І20| жұмысында табылған ауытқудың максималды мәнінен әлде қайда кем.
Мысал 3. у-5/р сызықты функция қозғалысындағы Кулиса механизмін
0<<1000 интервал арасында жобалау |19|. Қарастырылып отырған

интервалды тең 11 бөлікке бөліп, у; -5/р (і-ЦП, Фф -0,Ф, -100%) есептеп
алайық. Механизмді синтездеу үшінб 3.2 суретіне сәйкес БКТ-нің екінші
79
Егер синтез шарттары ретінде бұлғақ қозғалыс заңдылығы мен кіріс
буынының қозғалыс заңдылығы берілсе онда механизм түрін
орыналмастырушы түрде анықтаймыз.
2. Механизм түріне байланыстты бастапқы кинематикалық тізбектерді
таңдау. Әрбір үш түрлі механизмге сәйкес бастапқы кинематикалық тізбектерді
таңдауды жеке-жеке қарастырайық. Кіріс. буынының және бұлғақ
жазықтығының (шығыс буыны) берілген қозғалыс заңдылығы бойынша
орыналмастырушы механизмдер синтезі кезінде тізбекті -3.1 суретке сәйкес
таңдау қажет. Егер тізбек параметрлері 3.1 суретке сәйкес қосымша синтез
шарттарын қанағаттандырмайтын болса, онда тізбек 3.2 суретке сәйкес және
одан кейін тізбек 3.3 суретіне сәйкес таңдалады. Егер тек бұлғақ
жазықтығының қозғалыс заңдылығы берілген болса, онда тізбек 3.4 суретіне
сәйкес таңдау қажет. Егер бастапқы кинематикалық тізбектердің параметрлері -
3.4 суретіне сәйкес қосымша синтез шарттарын қанағаттандырмайтын болса,
онда тізбек 3.9 суретіне және одан кейін 3.14 суретіне сәйкес өтумен
орындалады.
Бағыттаушы механизмдер синтезі кезінде берілген бұлғақ нүктесінің
траекториясы мен кіріс буынының қозғалыс заңдылығы бойынша кіріс буыны
айналшақ немесе күйенте болатын болса, онда тізбек 3.6 суретіне сәйкес, ал
егер кіріс буыны жылжыма болатын болса, онда тізбек 3.8 суретіне сәйкес
таңдалады. Егер бұл бастапқы кинематикалық тізбектің параметрлері қосымша
синтез шарттарын қанағаттандырмайтын болса, онда 3.2, 3.3, 3.9,,3,18
суреттерінде көрсетілген тізбектеріне сәйкес көшу қажет.
Беріліс механизмдер синтезі кезінде шығыс және кіріс буындарының
бұрыштық орынауыстыруларының сәйкестігі үшін тізбекті 2.7 суретте
көрсетілген тізбектерін таңдау қажет, ал бұл өз кезегінде төртбуынды беріліс
механизміне әкеледі. Егер алынған механизмнің параметрлері қосымша синтез
шарттарын қанағаттандырмайтын болса, онда тізбек 3.12 суретте көрсетілген
және одан кейін 3.17 суретінде көрсетілген сұлбаға сәйкес көшу қажет, ал бұл
өз кезегінде кулиса механизміне әкеледі. Екі буынның бұрыштық және
сызықтық орынауыстыруларының сәйкестігі үшін тізбек 3.6 суретіндегі
сұлбаны таңдауымыз қажет, ал бұл өз кезегінде айналшақты-жылжымалы
төртбуынға әкеледі.
3.Буындардың салыстырмалы қозғалыстарына геометриялық
байланыстарды қою арқылы БКТ-нің артық еркіндік дәрежесін алып тастау.
Геометриялық байланыс екі буынның салыстырмалы қозғалыстарына
қойылатын болғандықтан, оның барлық мүмкін қойылуын бастапқы
кинематикалық тізбектері буындарының сыңарларының барлық байланыстарын
қарастыру қажет. Үш еркіндік дәрежесі бар төртбуынды тізбекті қолдану
барысында 3.1, 3.2 немесе 3.3 суреттеріндегі сұлбаларға сәйкес, бір қозғалмалы
механизмді алу үшін екі геометриялық байланысты рет-ретімен қою арқылы екі
артық еркіндік дәрежесін алып тастау қажет. Теориялық тұрғыда бірінші
геометриялық байланысты қою тәсілі С?-6 тең. Дегенменде жақын
буындардың жұптарын қарастыру арқылы қозғалмайтын фермаға әкелетін бұл
64
функция тізбек параметрінің синтезі мен геометриялық байланыстар орнату

кезінде бір межелі функцияны қолдануға мүмкіндік береді. бастапқы
кинематикалық тізбектер модификациясын қолдану ережесі келесі түрде болуы
мүмкін. Егер геометриялық байланыс қозғалмалы буындар жұптарының
салыстырмалы қозғалысына орнатылатын болса онда, онда тізбек 3.7 суреттегі
одан кейін 3.9, 3.15 суреттерінде көрсетілген сұлбалар негізінде, жоғарыдағы
шарттар бойынша қолдану қажет. Бұл жағдайда, тізбек 3.12, 3.17 сереттерінде
көрсетілген немесе 3.9, 3.15 суретеріндегі айналмалы жұпты тізбектерге
салыстырмалы 4.6 және 4.7 суреттерге сәйкес екі түрлі механизмдер алуға
болады, яғни бір геометриялық байланыс орнату барысында үш түрлі
механизмді алынады. Бұдан шығатыны БКТ-і арқылы екі геометриялық
байланыстарды орнатудың бір әдісінде 32-09 тең бір қозғалысты әртүрлі
механизмдерді алуға болады. Осылайша, әртүрлі алтыбуынды механизмдердің
жалпы саны 9х6-54 тең болады, мұндағы 3х9-27 - П класты, 2х9-18 - Ш
класты, 9 - ГУ класты механизмдер.
Синтезделінетін механизмнің белгісіз параметрлері механизмнің
құрылатын бастапқы кинематикалық тізбектер параметрлері мен оның
модификациясының белгісіздерінің мағынасы болып табылады. Әрбір бастапқы
кинематикалық тізбектер параметрлерінің синтезі оның межелі функциясының
минимизациясы негізінде орындалуы мүмкін, бұдан шығатыны механизмнің
барлық параметрлерінің синтезі үшін, берілген механизмді қанша тізбек
құрайтын болса, сонша межелі функцияларды минимизациялау қажет. Мысалы,
кіріс. және шығыс буындарының қозғалыс заңдылығы берілген
орыналмастырушы механизмнің сингезі кезінде бастапқы кинематикалық
тізбектері және оның екі модификациясы қолданылады, сәйкесінше үш межелі
функцияны минимизациялау қажет.
Бұл межелі функциялардың минимизациясын механизм параметрлерін
бөліктеп тауып немесе межелі функциясының суммасын құрастыру арқылы
механизмнің барлық параметрлерін анықтауға болады. Механизм
параметрлеріне шектеу қойылған жағдайда межелі функция суммасын
қолданған дұрыс, өйткені барлық механизм параметрлері қойылған
шектеулерді қанағаттандыру тұрғысынан өзара тығыз байланысқан болып
келеді. Осылайша, параметрлеріне шектеу қойылған механизмдердің
синтезінде межелі функция суммасы келесі түрде жазылады
М ә
()
Ы қ а.)
-Ш-1
т
М
а”
1
Мұнда М - қолданылатын тізбек саны; М- берілген буындар орындарының
“
5. Синтез есебінің шектеулерін құрастыру. Механизмдер синтезі кезінде
негізгі кинематикалық шарттан басқа, қосымша шарттарды да ескеру қажет,
әсіресе механизмдердің мүмкін габариттерін, беріліс бұрышын (оптималды күш
саны; - (3.8) өрнегімен анықталатын салыстырмалы айырым.
68
ыТаы -77%2042"
42

Сурет 4.16-у -5(/ф функциялы қозғалыстағы механизмнің сұлбасы
Сурет 4.17- Есептік бесбуынды механизм
81
1. .
Сурет 4.15-у- 25” функциялы қозғалыстағы механизмнің сұлбасы
нұсқасын қолданайық. Оның параметрлерін (1.74) теңдеулер жүйесі түріндегі
межелі функцияның минимумдық шартын қолдана анықтай аламыз. Осы
теңдеулер жүйесін шешіп, алдыңғы мысалға сәйкес механизм параметрлерін
анықтай аламыз:
Хр -0306329; х,-0.50449; (ср -(х2-у2 -2.3027
Үр--1,254869; у, -2.246848; Ф)900; ф -770%042" (4.20)
Кулиса механизм сұлбасы 4.16 суретінде бейнеленген. Берілген
функциядан механизмнің шығыс бұрылу бұрышының максимум ауытқуы 0,2%
құрады.
Практика жүзінде шарттары төртбуынды механизм көмегімен жеткілікті
дәлдік дәрежесінде жүзеге аспайтын синтез есептері жиі кездеседі. Осындай
жағдайда алтыбуынды механизм синтезіне ауысу қажет. Бұл үшін 4.17 суретіне
сәйкес АВСР төрт буынның ВС бұлғағы орнына ВЕС диадасын енгізейік және
екі еркіндік дәрежесі бар АВСЮЕ бес буынды кинематикалық тізбекті
қарастырайық (62). Бір қозғалмалы механизмді алу үшін жоғарыда айтылып
кеткен тізбектің бір еркіндік дәрежесін геометриялық байланысты қою арқылы
алу керек. Байланыстар орнату түрлері 4.16. қарастырылған. Нәтижеде тек
айналмалы жұпты тізбек шартын ғана қолдана төрт әртүрлі алтыбуынды
механизм аланады: бір - П класты, екі - ШІ класты және бір - ІУ класты.
Төменде мысал ретінде у/-у(о) 0<<Ф, тәуелділігін жүзеге асыратын
механизм синтезін қарастырайық. А және Е нүктелерінің координаталарын
берейік:
Х,-У)-Ұ,-0, Х,-і (4.21)
80
АВСОЕЕС механизмнің қалған параметрлерін бастапқы кинематикалық
тізбегін қолдану арқылы анықтайық. Ол үшін РЕ шығыс буынының бұрыштық
жайы 9 (-ім) түрінде берілді деп алайық. Оған сәйкес 4.18 суретіне сәйкес
кіріс буынының қозғалысы у/-у(о) функциясы мәндерімен бұрыштық жай
Фф ( - цм) түрінде берілген деп аламыз.
Сурет 4.18-П классты берілісті механизм
Сонда р нүктесінің координаталары РЕ буынының 4 және %о белгісіз
параметрлері дейінгі дәлдікпен анықтауға болады. Ал бұлар өз кезегінде
төртбуынды АВСР механизмін талдау негізінде (2.9) формуласы арқылы СР
буынының бұрыштық жайын анықтауға мүмкіндік береді. Һ(х рҺҮр,)
нүктесінің координаталары мен СО буынының бұрыштық 9 бі е ци) жайын біле
тұра с және убелгісіз параметрлерге дейінгі дәлдікпен бастапқы
кинематикалық тізбекті қолдану негізінде, 3.1 суретіне сәйкес, төртбуынды

АВСОИ параметрлерін анықтауға болады, межелі функциясы (4.10)-ға
аналогиялы түрде төмендегідей
2
У р
5-ХА, (хау Елеу ыу, - ХА, (ар сауу, 6,)) (4.22)
і-і і-і
Геометриялық байланысты орнату үшін межелі функциясының түрі
төмендегідей, 3.4 суретіне сәйкес, бастапқы кинематикалық тізбегін
қолданамыз:
82
(хы)
гххь,.ұь)
а(х А)
Сурет 4.19- Қарапайым төртбуынды механизмдер сұлбасы
межелі функцияларын құрастырайық. Оларды механизм параметрлері арқылы
өрнектейік:
|4 (х,у, «К,х,,У, ) -
2
Аа (ө.-у,,Е,Х,,У,Л -
>(Аа/(Х,.Ү,,а,0,.57) (424)
2
|Аа,(,6,,.Х,,У,/ (4.25)
І
ІМ
ІМ
5,
і-і
5
І
М
ІМ
М (і-04....М) буынының 6; белгісіз бұрыштық орындары АВМ диадасын
талдау негізінде (2.8) формулаларымен анықталады. Төртбуындының
параметрлерін бөлшектеп табуға болады. Алдымен Х4,Ул,а,%,8
параметрлерін, кейін 5) және 8» функцияларын азайта отырып арнайы
алгоритм көмегімен 5,6,,с, Х,,У, параметрлерін анықтаймыз. Механизмнің
барлық параметрлерін бір уақытта анықтау үшін 5-85|4-5; межелі функция
қосындысын уу -өзгерту әдісімен азайту қажет.

Егер де синтез барысында анықталған механизм параметрлері қойылған
шектеулерге сәйкес келмесе, онда 3.6 суретінде көрсетілген тізбектен 3.10
суреттегі немесе 3.15 суретте бейнеленген бастапқы кинематикалық тізбектерді
қолдануға көшу қажет.
Егер табылған механизмдер берілген траекторияны қажетті дәлдікпен
қайталамаса, онда алтыбуынды механизмді синтездеуге көшу қажет.
Алтыбуынды механизмдерді синтездеу барысында 4.20 суреттке сәйкес Рр
84
Дәл сол шектеулермен у/-түрлендіру әдісі бойынша АВСРЕҒС Ш-классты
алтыбуынды механизм синтездеу барысында глобалды минимум мәні
5 - 0,390541 тең екендігі және оның координаталар мәндері де анықталды:
Хе - 01516707 а-0,403, е- 0,030775,
Үс - 0,47594, в-0,75015, ) - 0,79268,
Хы -0,46510 с-0,77384, 5 - 0,76104,
Үр - 0,34285, 4-0,31097, ғ-1,1771.
4.22 суретте көрсетілген ІГУ-классты алтыбуынды механизмді дәл осы
шектеулермен жұмыстың 3.26. келтірілген алгоритмі бойынша синтездеу
барысында 8 -0,0182331 тең глобалды минимум мәні анықталды, ал глобалды
минимум координаталары төмендегідей:
Хр -097413: а-0,404, е- 0,6203,
Үр - 0,65506, в-0,7502, г-0,234987,
Л-0,046337, с-0,66107, К5-0,85841,
<- 068264, 4 - 0,4267, ) - 0,63267.
в
Сурет 4.22- ТУ классты механизмнің есептік сұлбасы
88
в
Сурет 4.21- Алтыбуынды П класты механизмнің есептік сұлбасы
Бастапқы кинематикалық тізбектің, 3.8 суретіне сәйкес, АВР буындарының
белгісіз бұрыштық орындары АВР төртбуындының талдауы негізінде (2.9)
формулаларымен бір мерзімде 3.26. келтірілген алгоритм көмегімен
5-54-58; %5; межелі функцияның қосындысын минимизациялау арқылы
анықталады.
Механизм габариттеріне келесі түрдегі шектеулер қойлыған:
0<Хр<1, 0<Хо<1,
05<Үр <06 05<Үс <і.
шу -түрлендіру әдісінің кіріс параметрлері: алғашқы сынақ саны Мә - 10, негізгі
сынақ саны М - 600,деңгейлер саны К -10, жуықтау дәлдігі 1.-2.
Алгоритм бойынша глобалды минимум мәні 8-0,4205489тең екені
анықталды. Оған қоса П классты механизмнің глобалды минимум
координаталары мәндері де табылды:

Хе - 0,4400 а-044, 4-0,50175,
Үс - 0,4797, в- 0,5, ) -031097,
Хы -0,15167 с-0,56834, к-0,77384,
Хр-0,4759,) е-90,64443, <-11771.
87
Осылайша, синтездің қосымша шартарына сай келетін П, ІП және ІУ
классты бағыттаушы механизмдер жобаланды.
Бұлғақтың Р нүктесінің берілген траекторияны дәлме-дәл қайталауын
талдау барысында П-классты механизмнің максимальды ортаквадратты
координаталық ауытқу мәні А -0,04461, ал ІУ-классты механизм үшін
тау
Аы, - 0,028б6екендігі анықталды.
Берілген мәндерден нүктенің орналасу координаталарының
ортаквадраттық ауытку графиктері 4.23 суретінде бейнеленген.
046
093
ом
- П кл.
о -- Ж
нүктелер
Сурет 4.23- Берілген мәндерден нүктенің орналасу координаталарының
ортаквадраттық ауытқуы
Графиктерді талдаудан жобаланған механизмдер арасынан синтездің
негізгі және қосымша шарттарына дәл сай келетін ГУ классты механизм болып
табылатынын қорытындылауға болады. 4.21 және 4.22 суреттерінде жобаланған
П және ГУ классты механизмдердің сұлбалары көрсетілген.
4.4 Орыналмастырушы механизмдерінің синтезі
О> бұлғақ жазықтықтығының қозғалыс заңдылығы келесі
Хх,-Х,Һ) Ау -Үр), ф-и) түрде, ал кіріс буынының қозғалыс заңдылығы
Ф-жб) (,<1<1,) түрде берілсін. Бұл теңдеулерден і параметрін алып
тастау арқылы келесі тәуелділіктерді аламыз:
Х, -Х,ш)Ү; ӘЛСЗІІ -шы(Ф)) (4.33)
59
2
-Х.Аа(х,5,,Е.Х,,5;) І- Хм (0,у,еХ,-Ұ (4.35)
5; -У ма (ыу ы ае,у 2) - Хм (ғ, в, һ, а, 9! (4.36)

іш
Механизм параметрлерін бөлшектеп жеке-жеке 851, 8:,8; функцияларын
минимизациялап, немесе бір мезгілде суммарлық функцияны минимизациялап
табуға болады. Егер де синтез барысында анықталған механизм параметрлері
берілген шарттарды қанағаттандырмаса, оңда 3.1 суретте көрсетілген тізбектен
3.2 суретте бейнеленген тізбекке, содан кейін 3.3 суретте бейнеленген бастапқы
кинематикалық тізбекке көшуіміз қажет. Мысал ретінде 4.25 суретінде
көрсетілген механизм ұсынылады.
Сурет 4.25- ШІ классты орынауыстырушы механизм
4.5 Тоқыма станогында көптүсті тоқыма жіптерін үйлестіру үшін
қолданылатын механизмдерді оптималды күш берілісі критериі синтездеу
Жоғарыда келтірілген әдісті практикалық есептерде қолданылуын
көрсетейік.
Батанды тоқыма станогтарында (БТС) маталарды жасау барысында тоқыма
жіптерін реттеу үшін үйлестіру механизмдері қолданылады. 4.26 суретте соғу
бұрышы 105% тең механизмнің жұмыстық буыны қозғалысының
циклограммасы көрсетілген. Бұл жағыдайда 5- 8() - механизм айналшағының
ф бұрылу бұрышына тәуелді механизмнің жұмыс буынының
91
нүктесін бұлғақ механизмнің М нүктесімен ұқсастыра 93.1 суретінде
көрсетілген тізбек қолданылуы қажет. 3.1 суретінде көрсетілген тізбектің үш
еркіндік дәрежесі бар және бір қозғалысты механизмді алу үшін екі еркіндік
дәрежесін шегеруіміз қажет. Жұмыстың 4.16. көрсетілгеніндей, геометриялық
байланыстар қою әдісімен ықшамдау кезенінде 54 әртүрлі механизм алынады.
Сурет 4.20- Алтыбуынды механизм сұлбасы
Мысалы, 4.20 суретінде бейнеленген механизмнің параметрлерін анықтау
үшін, 31 және 3.4 суреттерінде көрсетілген бастапқы кинематикалық
тізбектердің межелі функцияларын құрастырайық және оларды механизм
параметрлері арқылы өрнектейік:
м Б У р
51 -ХА, (Х..Ү,,х,Ур.» .хсь уг) -Х, БӘРЖІАСІЛАТІН (4.26)
іі. ғі
У р У Б
5,- ХА, (хы,ун Бохоуа) е А. (ғуьа Хо. 9) (4.27)
гі ЕТ
М М ,
5; -Х, (хо, Ур» Быха,).)) - ХА, (алые х,у.) (4.28)
і-і і-1
ВСбуынының үу; белгісіз бұрыштық орындары мен СМ ( ЕЕ ом) буынының
ші белгісіз бұрыштық орындары АВСМ төртбуынды талдау негізінде (2.9)
формулаларымен анықталады. Механизм параметрлерін бөлшектеп табуға
болады. Ол үшін дәйекті түрде жұмыстың 1.26. келтірілген алгоритм көмегімен
85
Мұндағы ф,-ф (ғ), Х,

мәндер.
Кіріс буынның берілген қозғалыс заңына сәйкес О» бұлғақ жазықтың
берілген қозғалысын жуықтықпен қайталай тын еркін қозғалыс дәрежесі бірге
тең механизмді жобалау қажет.
Төртбуынды механизмдер кіріс буыны мен бұлғақты жазықтың берілген
қозғалыс заңдарының координациясын қамыта алмайтындығы белгілі. Сол
себептен орыналмастырушы механизмдер синтезін алтыбуынды
механизмдерден бастаған жөн. Жоғарыда қарастырылған есепке сәйкес
алтыбуынды механизмдерді синтездеу үшін бірінші кезекте 3.1 суретінде
көрсетілген бастапқы кинематикалық тізбекті қолданамыз. Осы тізбектің Р
нүктесін, 4.24 суретіне сәйкес, механизмнің бұлғақты жазықтықтығындағы Р
нүктесімен сипаттаймыз. Алдыңғы есепке сәйкес, артық еркіндік дәрежелерін
қысқартып, 54 әртүрлі механизмдерді аламыз.
-Х,() Үр -ҮДі, 1 -әйг |, ;-те(ры,| берілген
220 қан)
е
Е(х,,Ұ,)
Сурет 4.24- ТУ классты орынауыстырушы механизм
Механизмнің параметрлерін анықтау үшін бастапқы кинематикалық
тізбектің межелі функцияларын құрастырайық. Оларды механизм параметрлері
арқылы көрсетейік. Мысалы 4.18 суретінде көрсетілген механизм үшін 3.1, 3.4,
3.7 суретерінде бейнеленген тізбектерді қолдануымыз керек:
М 20м й
бі- Хм ЖҮККЕ? | - ОДА (Х.Үд,а,Ф, сө, (4.34)
ігі ігі
90
51, 8» және 5; межелі функцияларын және бір мезгілде у/- түрлендіруі арқылы
5-54-58; “5; функция қосындысын минимизациялаймыз.
Егер де синтез барысында анықталған механизм параметрлері берілген
шарттарды қанағаттандырмаса, онда 3.1 суретінде көрсетілген тізбектен 3.2
суретінде бейнеленген тізбекті қолдануға көшеміз. Бұл ретте келесіні ескеру
керек: 3.2 суретінде бейнеленген тізбек О| және О» жазықтықтарды қарастыру
ретіне байланысты екі нұсқада жүзеге асырыла алады. Нәтижеде осы жағдайда
54х2-108 әртүрлі механизмдер алуға болады.
Мысал. Бағыттаушы алтыбуынды механизмнің синтездеу есебін
қарастырайық. Мұндағы механизм кіріс буынның (жылжыма) түзу сызықты
бірқалыпты қозғалысын бұлғақты нүктенің тура сызықты бір қалыпты
қозғалысына айналдырады. о-о және 0-0 түзулерінің параллельді
кесінділері механизмнің кіріс А және бұлғақты Р нүктелерінің траекториялары
болсын делік. ОХУ қозғалмайтын координата жүйесінің басталуы нүктесін 8
кесіндісінің басталуына үйлестірейік. Кесінділер ұзындығы және олардың
арақашықтықтары келесімен берілген:
5-0, 5,-054, Р--051, Р,-069, һ-102
Негізгі және қосымша синтездеу шарттарына сай келетін алтыбуынды
механизмді жобалау қажет. Синтездің қосымша шарттарына механизмнің
габариттерін жатқызылады.

Қарастырылып отырған / және Ұ/ кесінділерді п-11 бірдей бөлікке
бөлсек, 4.21 суретіне сәйкес А және 8 нүктелерінің ағымдағы
координаталарын анықтай аламыз:
-0; Ү)-ү9а).5/” ХІО-ы Ұ)-ү,-)-Р/п (/-М) (429)
Бастапқы кинематикалық тізбектерді қолдануымызға тәуелді П, ІП және ГУ
классты алтыбуынды механизмдерді алуға болады. П және ІП классты
механизмдерді синтездеу үшін 3.8 және 3.4 суреттерінде көрсетілген тізбектер
қолданылады. П және ІП классты механизмдер параметрлерін анықтау үшін
межелі функцияларын құрастырып, оларды механизм параметрлері арқылы
өрнектейік:
2
5-б- Хм Ла(а-у- Е.Л) - УХ Ла(а- Т (4.30)
5, БӘГЛЕН ТТеІе! -Хім( е-у,а. Хо. ҚР (4.31)
5,-ХІмі (уы хы. -Хім(7,ө,ө, х..Ұ,Н (4.32)
86
орынауыстыру, 5
0% 50 в” 9%” 200% 295% 3552 360”
бұрылу бұрышы, /
Сурет 4.26 - Ш класты механизмнің жұмыс буынының қозғалысының
циклограммасы
функциясы. Бұл жерде аВ - тоқыма жібін белгілі позицияға қиылуынан кейінгі
тарту аралығы (жұмыс буынын жоғарғы орынғы шығару), Әс - түстерді
алмастыру жүйесінің тұрақты жұмысын қамтамасыз етуге қажетті жоғарғы
орындағы жұмыс буынының тоқтамасы, с4 -осы аймақтағы тоқыма жібінің
керілісін азайтатын жүрісі, 4е - арқауда тоқыма жібін салу кезіндегі төменгі
орындағы жұмыс буынының тоқтамасы, е/- тоқыма жібінің артық тарту және
кесу барысында белгілі керілісті жасау, /а - тоқыма жібін кесу барысындағы
тоқтама.
Үйлестіру жүйесін талдау негізінде топтық компенсатордың жұмыс
атқарушы звеносының орыны жоғарғы деңгейде 8, - 190мм, қиылу кезінде
5..-100мм, соғу кезінде 5; - 95мм сәйкес болу қажет екені анықталды.
компенсатордың жұмыс атқарушы звеносының циклограммасы өте күрделі,үш
рет тоқтамалы, сондықтан да жұдырықшалы-иінтіректі механизмдердің
құрамасы қолданылды.
Бұл жағдайда жұдырықша станоктың бас валымен байланысқан жетекші
буын болып табылады, ал жұмыс буыны арқаудағы тоқыма жібінің
қозғалысына перпендикуляр жазықтықта қозғалады. Бұл құрамалы
механизмнің негізгі кемшілігі жоғары жұдырықша-ролик жұпты элементтерінің
тез тозуы, әрі станоктың жылдамдық сипаттарының артуы кезіндегі роликтің
жұдырықшадан үзіліп кетуі болып табылады. Бұл кемшіліктерден айрылу үшін
жұмыс циклінде үш рет тоқтаманы қамтамасыз ететін, жаңа ІП класты
айналшақ-жылжыма механизмі синтезделінген.
ІШ класты алтыбуынды беріліс механизмін синтездеуде бастапқы
берілгендер келесілер:
а) тоқыма жібінің қозғалысына қатысты жылжыманың бағыттаушысы ОХУ
жүйесінің ОУ өсімен сәйкес келуі керек,

92
Бұл механизм көп түсті тігін станогында маталарды жасау барысында
тоқыма жіптерін үйлестіру үшін қолданылады. 4.30 суретте механизмнің
жұмыс атқарушы звеносы жұмысының циклограммасы көрсетілген.
190,
орынауыстыру, 5 Імм|
100
%
307 60% 972 120 1502 1809 207 2409 27” 3007 ЕЕТБШЕТІ
бұрылу бұрышы, Ф (град|
Сурет 4.29- 158 фукциясының 8 қозғалыс тудыратын функциясынан ауытқу
графигі
орынауыстыру, 5
бұрылу бұрышы, 02
Сурет 4.30 - Үйлестіруші механизмнің жұмыс атқарушы звеносы
қозғалысының циклограммасы
Алдынғы есепке қарағанда, бұл элемент жұмысының циклограммасы
біріншіден, төрт рет тоқтамалы, екіншіден, үйлестіруші элементтің бас валдың
бұрылу бұрышынан орынауыстыруының тәуелділігі өзгешелеу болып келеді,
өйткені бұл механизм сопло арқылы тоқыма жіптерінің пневматикалық
берілісін қамтамасыз ететін көп түсті тігін станогы үшін арналған. Белгілі
96
2
83 -ХА, (хы,ун ы ,хо,у0)) -ХА, (Ғө,е,хьуо))
і-і і-і
р
(4.23)
АВСрРЕЕС механизмінің параметрлерін бөліп-бөліп табуға болады.
Дәлірек айтсақ бірінші а,%,с,4,Ф,у%4.б6, параметрлерін, содан кейін
7.ө,е,Х.,Ұ; параметрлерін табамыз. Ол үшін жұмыстың 1.26. келтірілген
алгоритм арқылы 8) және 5» функцияларын ықшамдаймыз. Сонымен қатар
барлық Параметрлерді бірге табу 5- 5) --5-межелі функцияның қосындысын
минимизациялау арқылы уу/-өзгерту әдісімен ықшамдай отырып табуға болады.
Әлбетте, екінші жағдайда табылған межелі функцияның қосындысының мәні
бірінші жағдайда табылған 5) 4-8; қосындысынан кем болады.
Алтыбуынды беріліс механизмдерінің белгілі синтездеу әдістеріне
қарағанда дәл осы жағдайда алдын ала механизм параметрлер бөлігін
тағайындау қажет емес. Себебі, 4.18 суретіне сәйкес, межелі функция
қосындысы механизмнің барлық белгісіз параметрлерін қамытиды.

4.3 Бағыттаушы механизмдердің синтезі
Бұлғақты нүкте М мен шығыс буынының қозғалыс заңы Х,-Х,(Ғ)
Ү,- Үл). ф- ф(), (б, <<, ) түрінде берілген делік.
Осы теңдеулерден параметрін қысқартып, келесі тәуелділіктерді аламыз:
Ха, - Ха) Үл, -<ҰҮн(б) мұнда ө-Фе) Х,,-Х,() Ұ,-?ы(б) і-1М,
4;- берілген мәндер ге(0,г,, |.
Кіріс буынының берілген қозғалыс заңы бойынша бұлғақты нүкте М
жеткілікті дәлдік дәрежесімен берілген траекторияны қайтадан жүретін
бағыттауыш механизмді жобалау қажет.
Әуелде, 4.19 суретіне сәйкес ең қарапайым төртбуынды механизмдерді
синтездеу қисынды болып табылады. Бұл механизмдерді синтездеу барысында
3.6 суретінде көрсетілген бастапқы кинематикалық тізбегі қолданылып осы
тізбектің траекториясы синтез шарттарымен берілген ? нүктесін механизмнің
М нүктесімен ұқсастыру қажет. 3.6 суретінде көрсетілген бастапқы
кинематикалық тізбектің екі еркіндік дәрежесі бар. Бір қозғалысты механизмді
алу үшін бір еркіндік дәрежесін ықшамдауымыз керек. Бұл еркіндік дәрежесін
ықшамдау үшін геометриялық байланысты тек бір түрде қоюға болады,
нақтырақ айтқанда, тіреуге қатысты 8М буынының қозғалысына шектеу
қойылады. Геометриялық байланыс үш түрлі бастапқы кинематикалық тізбек
модификацияларымен жүзеге аса алатындықтан, нәтижеде үш түрлі механизм
табылады.
Мысалы 4.19 суретке сәйкес, механизмнің параметрлерін анықтау үшін 3.6
және 3.4 суреттерінде келтірілген бастапқы кинематикалық тізбектердің
83
6) айналшақтың айналу өсінің координаталары келесі аралықта болуы
қажет: 1.8 <Х, <2,-0.5 <Ү, <-0.5.
Кіріс буыны - айналшақтың 5-5;(), і-І/У орынауыстыру функциясында
жетектегі буыны - жылжыманың берілген қозғалыс заңдылығы бойынша, 4.27
суретке сәйкес, ІП класты беріліс механизмінің синтезін қарастырайық.
Сурет 4.27 - Жұмыс атқарушы звеносы үш рет тоқтамалы ШІ класты
беріліс механизмі
Егер бастапқы кинематикалық тізбек негізінде механизмді синтездейтін
болсақ, онда 3.6 суретке сәйкес, айналшақты-жылжымалы төртбуынды
механизм аламыз, мұндағы у; беріліс бұрышы жалпы жағдайда берілген
шеткеулерді қанағаттандырмайды. Сонымен қатар, ЭЕМ-да алынған сандық
эксперименттер нәтижелері П класты механизмдер үш рет тоқтамалы қозғалыс
берілісін іске асыруға мүмкіндік бермейді. Бұл есеп 3.1 суретінде көрсетілген
бастапқы кинематикалық тізбек негізінде шешілуі мүмкін. Мұнда жылжыма
қозғалысы мен айналшақ қозғалысы екі жалпыланған координата ретінде
алынған. Есеп екі сатыда шешіледі. Бірінші кезеңде 3.1 суретіне сәйкес )
нүктесін С нүктесімен сипаттай отырып, тізбек параметрлері анықталады.
Жылжымамен қойылған геометриялық байланысты ескере отырып, екі еркіндік
дәрежесі бар О. АВС кинематикалық тізбегін аламыз және бір қозғалмалы
механизм алу үшін оның бір еркіндік дәрежесін алып тастауымыз қажет.
Бұл дәрежені алып тастау үшін геометриялық байланысы бір ғана әдіс
арқылы жасалады, яғни тірекке қатысты АС буынының қозғалысына шектеу
қою арқылы жүзеге асырылады. Сондықтан С жылжымасындағы у; беріліс

бұрышын анықтау үшін ВС буыны қозғалысының параметрлерін беру қажет.
93
Жобаланған ІП класты механизм 4.27 суретінде көрсетілген, ал 4.28
суретінде бұл механизмнің жұмыс істеу принципі көрсетілген.
Сурет 4.28 - Ш класты беріліс механизмінің жұмыс істеу принципі
(АВ айналшағының бір айналуындағы шығыс буынының қажетті үш рет
тоқтамасы келесі түрде алынды. В нүктесінің шеңбердің а, са, е/
доғаларындағы қозғалысы кезінде шығыс буыны тоқтайды. АВ айналшағы ВС
бұлғағына, ал бұлғақ өз кезегінде үштопсалы СЕО қатаң контурға қозғалыс
береді. Бұл кезде С топсасы шеңбердің а|0, сүй, және е,Ғ/|, үш доғасы бар
күрделі траектория бойымен қозғалады. 85,,5,, 8, орындарында бұл шеңбер
доғаларының центрі жылжыманың Ғ нүктесі, ал радиусы СЕ буыны болып
табылады. Осылайша, жобаланған механизмнің құрылысы мен табылған
буындар ұзындықтарының байланысы қажетті үш рет тоқтаманы қамтамасыз
етеді.
ІШ класты механизмнің А% функциясының қозғалысты тудыратын 8
функциясынан бастапқы ауытқу графигі 4.29 суретте көрсетілген |142,1431.
4.6 Тігін станогындағы екі жетекті буынды ІУ класты орыналмастырушы
механизмді синтездеу
95
Бұл жағдайда у; бұрышы берілген аралықтың белгілі аймақтарында өзгеруі
мүмкін, ал ВС буынының В топсасы С нүктесінде центрі бар шеңбер
доғасының тоқтама аудандарында күрделі траектория бойымен қозғалуы қажет.
ж бұрышы С нүктесінің әр нақты орнына байланысты анықталады. Механизм
параметрлерін анықтау үшін 3.1 және 3.4 суреттерде келтірілген тізбектердің
межелі функцияларын құрастырайық және оларды механизм параметрлері
арқылы сипаттайық:
5% -Хім/(х, 977 ауы ыу, -Хім(, 977 тоа үс (4.37)
5з- “ім (хы, уғ,8,Хо, ,%, І - <ла(%,.3, ғ, Хо,,%» І (4.38)
і-і і-і
Бұл кезде берілген аумақта механизм жұмысын қамтамасыз ететін келесі
шектеулер ескерілген:
а) буындардың өлшемдеріне
0<Ф<2л 0<й,<л
04<а<07 15<һ<3
09<Ь<ІЗ 04<г<1
15<с<2.8 0<Х,, <25
17<Хо, <2 -05<Қ, <1.5
0<5, <-09 (4.39)
б) беріліс бұрыштарына 2709 < д, <3200 (4.40)

в) айналшақтың бар болуы шартына (5--ғ- ау к ік 4 5?-%, ЗІ (4.41)
ІП класты беріліс механизмін синтездеу есебін шешкенде кіріс және
шығыс буындарының 65 бастапқы орындары алынған. Сонымен қатар тоқтама
аймақтарында координата мәндері айналшақтың айналуының әр бір
градусынан кейін алынып отырылды. 8-85|4-8; межелі функциясының
минимизациясы жұмыстың 3.2 б. келтірілген алгоритм көмегімен орындалды.
Бұл кезде бастапқы берілгендер келесі түрде қабылданды: айнымалылар
саны Х- 11, алдын ала зерттеулер саны Мо -10, негізгі зерттеулер саны М- 500,
деңгей саны К- 10, жақындау дәлдігі І.- 2.
Алгоритмге сәйкес глобалды минимум мәні 5 - 0,0078248 екендігі,
сонымен бірге глобалды минимум координаталары мәндері келесідей
анықталды:
ф-11341 а-0,6012 Ь- 1,108
с-2,54153 Хо, - 1,9 %,--0,7
р-р29 һ-1,925 ғ-0,795
Х.,- 2,275 Ү,- 0,823.
94
екі жетекші буынды ГУ класты орыналмастырушы механизмнің синтезін
қарастырайық.
Жұмыс буыны арқаудағы тоқыма жібінің қозғалысына перпендикуляр
жазықтықта қозғалатын болғандықтан, шығыс буында айналмалы қозғалыс
(6,- 6(;)- сопзі) шектеледі және шығыс буынының барлық нүктелері бірыңғай
заңдылығы бойынша қозғалады.
Механизм параметрлерін анықтау үшін бастапқы кинематикалық тізбектің
межелі функцияларын 3.1, 3.4 және 3.7 суреттерге сәйкес құрастырайық.
Бірінші межелі функция келесі түрде жазылады:
М
-ХАа(аыуы Хх, - <лма(0,0,,ЬХ 5! (4.42)
і-і і-і
Одан кейін талдау арқылы нүкте орындарын анықтаймыз
Хь-Хо, “і6,с “С05%;,с
Ү,-, "рс 5і1%;о,с>
1
Ү,-Ұ, ағааар 15с -І%ь % (х ,- Хо, ) % ү, - қР?
х.-Х Ң 2
жы. 2,21%, -х,Р(%,-Ұ, ер
Екінші межелі функцияны құрастыру үшін Е нүктесінің қозғалысы мен
О,А айналшағының қозғалысын екі жалпыланған координата ретінде
қабылдайық:
5 - ім лыуы Х.Қ - Хм (9,5, а. йеуе| (ал)
іш
Мі

Осыдан кейін үшінші межелі функцияны құрастырайық
2 2
М М ЗЫ
53 -Х Ай (х,у, Б,хс,ус)) БЕЛТЕТЕЕГ ІІ ) (4.44)
і-і і-і
ВЕ буынының оу; (і-0,1,...М) белгісіз бұрыштық орындары (2.9)
формуласы бойынша О,4ВЕ төртбуындыны талдау негізінде анықталады.
Механизмінің синтез есебін шешкенде кіріс және шығыс буындарының 75
бастапқы орындары алынған, мұндағы тоқтама аймақтарында координата
мәндері айналшақтың айналуының әр бір градустан кейін алынып отырды.
5-54-58; межелі функциясын минимизациялау жұмыстың 3.26. келтірілген
алгоритм көмегімен орындалды. Бұл кезде бастапқы берілгендер келесі түрде
95
жұдырықша-иінтіректі механизмдердің жұмыс атқарушы звеносы қозғалысты
берілген циклограмма бойынша жасай алады. Бірақ циклограмманың күрделі
түріне және жұмыс атқарушы звеносының үлкен жүрісіне байланысты
жұдырықша динамикалық тұрғыдан шекті жүктелген болып келеді. Бұл
кемшіліктерден айырылу үшін және жұдырықшалы механизмді ауыстыру үшін
4.31 суретке сәйкес жаңа екі жетекші буынды ГУ класты орыналмастырушы
механизм жобаланды.
ы
Сурет 4.31 - Жұмыс атқарушы звеносы төрт рет тоқтамалы, екі қозғалмалы
үйлестіруші механизм
Жобаланған механизм келесіні қамтамасыз етеді:
а) жетекпен Ассура тобының ГУ класты П түрінің көмегімен айналшақтан
(бірінші жетекші буын) қажетті жазық-параллель және ілгерлемелі
қозғалыстарда үлкен орынауыстырулар орындауға мүмкіндік береді;
6) бұл механизмнің жұдырықшалы жетегінің көмегі арқылы
күйентемен(екінші жетекші буын) жұмыс атқарушы звеносының кіші
орынауыстыруы және ол арқылы жұмыс атқарушы звеносы қозғалысының
қажетті заңдылығын орындауға мүмкіндік береді.
Берілген бұлғақ жазықтығының Х,, -Х ә(8) Ү,- Ү,(б ) 9;-Ө(;) және
кіріс буыны - айналшақ жүйесінің о, -ө() (6 <5 <4,) қозғалыстары арқылы
97
қозғалыс заңдылығы бойынша жазық иінтіректі механизмдердің жалпы
синтездеу әдісі жасалды. Ұсынылып отырған синтездеу әдісі иінтіректі
механизмдердің барлық мүмкін құрылымдарын алуға, тізбектің және оның
модификациялары үшін жалпы межелі функциясын құруға және механизм
параметрлеріне қойылған шектеулерді ескере отырып, параметрлер саны
арқылы механизмді синтездеуге мүмкіндік береді.

2. Бастапқы кинематикалық тізбекті қолдану негізінде берілген
функцияның дәлдігінің артуымен механизмнің қарапайым құрылымынан
күрделіге ауысуына мүмкіндік беретін орыналмастырушы, бағыттаушы және
беріліс механизмдерін синтездеу әдістері жасалынды. Синтездеу есептерін
шешу үшін ұсынылып отырған әдіс пен алгоритмдердің тиімділігін
сипаттайтын, параметрлеріне шектеу қойылған нақты механизмдердің
синтездеу мысалдары келтірілген.
3. Синтездеу нәтижесінде алынған механизм класы кіріс буын қозғалыс
заңдылығына тәуелді болып келетін шығыс буынының қозғалыс заңдылығына
тәуелді екендігі көрсетілді.
4. Жасалған әдісті практикалық есептерде қолданылуы көп түсті тігін
станогында тоқыма жіптерін үйлестіру механизмін есептеуде және жобалауда
қолданылды. Тігін станогында тоқыма жіптердің үйлестірілуіе мүмкіндік
беретін үш және төрт рет тоқтамаға сәйкес шығыс буынының берілген қозғалыс
заңдылығы күрделі беріліс және орыналмастырушы механизмдер
синтезделінді.
100
ІХ Х-МТХ-)-ІХ
ПХх-ІХІХЫТ
360 А(ІХЛОУ-А(ІХЛО-(А(ІХЛЗА(/7Х))
365 В(ГХ)-В(ІХ)-В(УА(ТХЛ)
370 МҮ-Һ-1
ІТ-М%М
рОЗ3801І-І,МҮ
ТА-ІТ-/
ІВ-Һ-/
ІС-М
рО 380 К-1,7
В(ІВ)-В(ІВ)-А(ТА)“В(ІС)
ТА-ІА-М
380 ІС-ІС-1
КЕТОКМ
ЕМ
с5ІМОепа
ЕСМСТІОМ АС(А1,А2,А3)
КІ-А1“А1-АЗ%АЗ-А2%А2
Ю2-2%А1%АЗ
ІЕ (АВ5(Е1/Е2)-1.0) 01,01,02
01 АС-1.5708-А5ІМ(К1/Ю2)
СОТО03
02 РҺЮІКМТ 04
04 БЕОКМАТ (2х, задача”)
03 КЕТСЕМ
ЕМ
ЕСМСТІОМ АТ(А,В)
ІЕ (В%1.0) 01,02,03
01 АТ-3.1416-АТАМ(А/В)
со то04
03 АТ-АТАМ(А/В)

сото04
02 ІБ(А%1.0) 05,06,07
05 РК--1
СОТО08
06 РК-0
СООТО08
118
07
08
РК-1
СОҺТІМТЕ
АТ-РК%1,5708
04
01
СОҺТІМТЕ
КЕТСЕМ
ЕМ
ЕСМСТІОМ АТГ(А1,АЗ,ҒА1,ҒАЗ)
Ті--А1%8ІМ(ЕА1)-АЗ%5ІМ(ЕАЗ)
Т2--А1%СО5(ЕА1)-АЗ%СО5(БАЗ)
ІЕ (Т2%1.0) 01,02,03
АТ-3.1416-АТАМ(Т1/Т2)
СОТО04
03
АТПр-АТАМ(Т1/Т2)
СОТО04
2
05
0%
ТЕ (Т1%1.0) 05,06,07
РК--1
СОТО08
РК-0
СОТО08
07 РК-1
08 СОМТІМ/Е
АТр-РК%1.5708

04
СОҺМТІМП/Е
КЕТСЕМ
ЕМ
119
ХА(7)-0.0
ҮА(Й-Ч/01/М
Х8()-і.02.
Ү5()--.О3-151.04/Ч
КІ-Ү8(7)-ҮА()
В2-Х8()-ХА()
ҺА5()-5ОЕТ(В2%В2481%81)
БА5()-АТ(В1,82)
САМ. Б1>(І.АВ,І.В51.А5(7),БА8(7),БАВ(7),ЕВ5(7))
ХВ(П-ХА(7)-.АВЗСОЗ(БАВ(7))
ҮВ()-ҮА()-.АВ?ЗІМ(ЕАВ(7))
УҮЕІТЕ (6,210) .ХВ(7),ҮВ()),ЕВ5С)
210 БОВМАТ(5Х/М-р,2Х,/ХВ-,В10.4,22Х/ҮВ-,Б10.4,2Х/ЕВ5-,Б104)
01 СОМТІМ/Е
ВЕТ
ЕМр
5СОВКООТІКЕ ССТ(РЕК1,РК2,Х5,Ү5,Т,С,В,КО,5,М)
ПІМЕМБІОМҺ Х5(М),Ү5(М),Т(М),С(3),В(3),Х(10),Ү(10)
ПІМЕМБІОМ Х1(10),Ү1(10),Е(10),К1(10), А(3,3)
Іпіесег М
РК--99.99
РК3-999.9
ЕР5-0.0001
55 р0201-1,М
РЕ4-РЕ1%СОЗ(Т(7))
РЕ5-РЕ2%5ІМ(Т(7))
РЕ6-РЕ1%5ІМ(Т(7))
РЕТ-РЕ2%СО8(Т(7)
Х(П-Хе()-РЕ4-РВ5
Ү(П-Ү5(/--РЕ6-РЕТ7
к(у-х(Туе кү )%2
20 СОМТІМДЕ
САШ,ЕМТ(Х,У,Е,А.В,М)
САП. 5ІМО(А,В,3ЛЕК)
ІЕ (ТЕК) 01,02,01
02 гО211-1,3
Са)-В(7)
21 СОМТІМДЕ
ВА-В(1)“В(1)-В(2)%В(2)
КО-5ОЕТ(АВ5(ЕА-92%В43)))
5-0.0
114

5СОВКООТІМЕ р12(А1,А2,А3,ҒАЗ,ҒА1,ЕА2)
БА1-ЕАЗ-АС(А1,А2,А3)
БА2-АТГХА1,А3,ҒА1,ҒА3)
КЕТСЕМ
ЕМ
с 5ІМОваг
8/ВКОТТІМЕ 8ІМО(А,В,М,К85)
ПІМЕМБІОМ А(1),В(1)
Ішесег М
ТОІ-0.0
К5-0
П--М
рО3651І-І,М
Тү-Һ1
П-Паын
ВІСА-0
ІТ-П-І
рО3301І-ЛМ
П-ІТыІ
ІЕ(АВ5(ВІСА)-АВ5(А(ІЛ)) 320,330,330
320 ВІСА-А(І7))
ІМАХ-І
330 СОМТІМСЕ
ІЕ(АВ5(ВІСА)-ТОІ.) 335,335,340
335 К5-1
КЕТСЕМ
340 П- ХҰ(У-2)
ІТ-ІМАХ-7
рО 350 К-ЛМ
П-П-М
рр-П-Т
ЗАУЕ-А(П)
А(1)-А(02)
А(2)-5АУЕ
350 А(11)-А(ПУ/ВІбА
ЗАУЕ-В(ІМАХ)
В(ІМАХ)-В(7)
В()-5 АУЕ/ВІСА
ІЕ(7-М) 355,370,355
355 І05-М%-1)
рО365 ІХ-ТҮ,М
ІХІ-І05-ІХ
ІТ-І-ІХ
рО3607Х-7Ү,М
117
ҚОСЫМША А
Иінтіректі механизм синтез есебі
ЗІМТЕ?. ЕЗЕР
К5ІМТ4
ПІМЕМБІОМ ХВ(10),ҮВ(10),ЕВ5(10),ЕОА(10),ЕК1(10),ОХА(10)
ПІМЕМБІОМ ОҮ А(10),Х1(10),Ү1(10),С(3),В(3)

ПІМЕМБІОМ ХА(10),Ү А(10),ЕАВ(10)
Кезі МАМ.Ир1,р2,4р3,Г.О1,.02,Г03,.104,Г.АВ,І.В5
Ішесег М
СОММОМ ХА,ҮА,ҒАВ,Г/01,..02,Г03,1.04,1.АВ,І.В5
Мқк-о
К-10
ІЮ1-0.55
11.02-1.02
І02-1.30
103-044
І04-1.20
11.04-1.30
І.АВ-0.60
І.В5-0.75
І1ІІВ5-08
САШ, В5(М,ХВ,ҮВ,ЕВ5)
1 М:--0-6
Мі--04
рО011-16
М2-М/ю.2
Мі--04
рО02 К-1,6
МІ-МІЗ02
САШМ.,ССТ(МІ,М2,ХВ,ҮВ,ЕВ5,С.В,.Е0,5,М)
УҮЕІТЕ (6,200) С(1), С(2), КО,5
200 КОБМАТ (1Х/ХК-,Е10.4,5Х,ҮК-,Е10.4,5Х,Е-,В10.4,5Х,5-,Е10.4)
ҮҮЕІТЕ (6,201) В(1), В(2)
201 БОВМАТ (1Х/ХМІ-,Е10.4,5Х,ҮМІ-,Б10.4)
02 СОҺТІМІ/Е
01 СОМТІМІ/Е
СОТО10
ХМХ-0.6
12
болды: айнымалылар саны М- 16, алдын ала зерттеулер саны Мо -10, негізгі
зерттеулер саны М- 800, деңгей саны К - 10, жақындау дәлдігі 1,- 2.
Алгоритмге сәйкес глобалды минимум мәні 5-0,1389484 тең екендігі,
сонымен бірге глобалды минимум координатлар мәндері анықталды.
Хо, -0,3119, біс- 12 Хы -0
Үр, - 0,7022 бсо- 0,45 Ү, - 0901
ео, 0,5 быр 0614 у0-16640
бдв- 1,104 Тә-14. Ф-133015
бҙс- 0,3467 брр- 1,986
бьн< 1,20 б,к-2:01
Жобаланған екі жетекші буынды ІУ класты механизм 4.31 суретінде
көрсетілген.
Докторлық диссертациялық жұмыста келтірілген иінтіректі
механизмдердің синтезі мен қолданылған программалардың нәтижесі келесі
институттар мен мекемелерде қолданылу көзделіп отыр:

Иінтіректі механизмдердің синтезі және қолданбалы программалар пакеті
иінтіректі механизмдерді ең тиімді күш берілісі критерияты бойынша зерттеуде
және жобалауда қолданылады. Алгоритм және программалар иінтіректі
механизмдердің процессін автоматтандыруға және рационалды механизм
сұлбасын алуға мүмкіндік береді.
Алгоритм және қолданбалы программалар пакетін қолдану жаңа
механизмдерді жобалау уақытын үнемдеуге және көп жұмысты қажет етпеуге
мүмкіндік береді.
Диссертациялық жұмыстың есептік-теориялық материалын Ы.Жақаев
атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтында өңдірістік
және ғылыми зерттеуде қолдану көзделіп отыр. Енгізуде күтілетін жылдық
экономикалық эффект 3 млн. теңгеден кем емес (Қосымша Б).
«Вент Каркара Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде
диссертациялық жұмыстың есептік-теориялық материалын жобалау жоне
ғылыми зерттеуге енгізуде күтілетін жылдық экономикалық эффект 2 млн.
теңгеден кем емес (Қосымша Б).
Зерттеу жұмысының нәтижелері «Ақмешіт» гуманитарлық-техникалық
институтында оқитын келесі мамандықтардағы студенттердің «Машина
механизмдерінің теориясы» таңдау пәнінде қолдану көзделіп отыр:
050901 - «Тасымалдау, жол қозғалысын ұйымдастыру және көлікті
пайдалану»;
050713 - «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» (Қосымша В).
4 бөлімнің қорытындысы
1. Айналмалы жұпты бастапқы кинематикалық тізбекті және оның
модификацияларын қолдану негізінде кіріс және шығыс буындарының берілген
99
25
30
01
05
95
40
рО251-1,М
хЕ-Х()зВ(1)
ҮЕ-Ү()“В(2)
ЕЕ-К(7/2
5-54 ҚХЕЗҮЕВ(3)-ЕЕУуе2
СОМТІМДЕ
ІЕ (РЕ3.ЕО.0.001) СО ТО 35
рО301-1,М

Р71-В(1)-Х8(7)
Р73-В(2)-Ү5(7)
ХІ(П-Р21%СОЗ(Т(7)Р23%51М(Т(7))
Ү1()--Р271%5ІМ(Т(/))-Р23%СО5(Т(7))
ЕІЦ(,И-Х1(1у 2 үу
СОМТІМДЕ
САШ, ЕМТ(Х1,У1,81,А,В,М)
САП. 5ІМО(А,В,3ЛЕК)
ІЕ (ІЕК) 01,05,01
СОМТІМДЕ
СООТО 101
ЕО1-5ОЕТ(АВ8((2%В(3)-В(1)%%2-В(2у4%2)))
51-0.0
рО401-1,М
Р?А-ХІ()ЗВ(1)
Р75-ҮІ()%В0)
Р76-В(3)
Р77-Е1(7)/2
51-81--4%(Р2А-Р25--Р26-Р27)%2
СОМТІМДЕ
ІЕ(РК.ЕО.99.99) ООТО 75
ІрІ - АВ5(Х3-С(1))
Ір2 - АВ5(Х4-С(2))
03 - АВ5(Х5-КО)
ІЕ ((ір1.1/1.ЕР8).АМТ(1р2.І.Т.ЕР5).АМ/(р31/1.ЕРӘ)) С0Т050
ПЕ ((АВ5(Х3-С(1)).Т.ЕР8).АМО.(АВ5(Х4-С(2)).ГТ.ЕР8).АМО.(АВ8(Х5-
КО).Г.Т.ЕР5))
75
50
65
Х3-С(1)
ХА-С(0)
Х5-ЕО
РК-88.38
РЕ1-В(1)
РЕ2-В(2)

С07Т055
рО 601-1,3
УҮЕШТЕ (6,65) 2/С(1),В(7)
БОВМАТ(1Х/М-,12,5Х/С-,Е10.4,5Х/В-,Е10.4)
115
60 СОМТІМІ/Б
УҮБІТЕ (6,70) ЕО,В01,5,81
70 ЕОЕКМАТ (1Х,ЕО-,Е10.4,5Х,Б1-,Е104,5Х,5-,Е10.4,5Х,2-,Е104)
ао ТО 90
У/ҮЕІТЕ(6,30)
80 БОВМАТ (10Х,/р%Һ%-(% -% (,%Ф%ь %-1)
90 КЕТСЕМ
ЕМГ)
ӘСВКОСТІМЕ ЕМТ(Х,Ү,Е,А,В,М)
ПІМЕМБОМҺ Х(МУ),Ү(М),8(М),В(3),А(3,3)
Ішесег М
рО51-1,3
В(І)-0.0
рО57/-1,3
АС,Л-0.0
5 СОМТІМПЕ
рО10ІЫ,Ы
А(С,)-А(1,0)-Х()ЗХ()
А(1,2)-А(1,2-Х(ЛЗҮ()
А(1,3)-А(1,3)-Х()
А(О,2)-АО,2)-Ү(ЛзҮ(7)
А(2,3)-А(2,3)-Ү()
В(1)-В(1)-(Е(Л%Х(ЛУ/2
ВО)-В(2)Е(ЛжҮ(Л)у/2
В(3)-В(3)-К(Т)/2
10 СОҺМТІМСЕ
АО,1)-А(1,2)
А(3,1)-А(1,3)
А(3,2)-А(2,3)
А(3,3-М
КЕТСЕМ
ЕМ
5СОВКОСТІКЕ РР(О,МУ,Т,Х,Ү,Х1,Ү1,М)
ПІМЕМБОМҺ Т(М),Х(М),Ү(М),Х1(М),Ү1(М)
Ішіесег М
рО011-1,М
ХІ, Х()І"СОв(Т(І))-М/%5ІК(Т(?)
Ү(-Ү()-5ІМ(Т()У/“СО8(Т())
01 СОМТІМСЕ
ВЕТО
ЕМГ)

16
хМҺ--04
ҮМХ-0.6
ҮМҺ--0.4
К-б
Мі--0128
МІ-0.75
С()-0,196
С(2)-0.488
рХ-(ХМХ-ХММУ(К-1)
рҮ-(ҮМХ-ҮММУХ(К-1)
САШ,РР(М1,М1,ЕВ5,ХВ,ҮВ,Х1,Ү1,Һ)
р0031-1,М
24-Ү1(0)-С(2)
22-ХІ()-С(1)
ЕКІ()-АТ(71,72)
О1-ХА(В-С(1)
О2-ҮА()-С(2)
ОХА(У-О1%СО5(ЕКІ(7))02%51М(ЕКІ()))
ОҮА()--О1%5ІМ(ЕКІ(7))-О2%СОЗ(ЕКІ(?))
ЕОА()-6.2831-БАВ())-ЕКІ(7)
03 СОМТІМОЕ
рО 05 М-1,К
рМ-ҮМҺҢМ-1)“рҮ
рО05Һ-1,К
рм-ХМҺМҚЫ-)ерх
САМ.,ССТ(рМ,рМ,ОХА,ОҮА,ЕОА,С.В,ЕО,5,М)
УҮЕІТЕ(6,203) С(1),С(2),В(1),В0)
203 ЕОЕМАТ(Х/ХК-,Е10.4,5Х/ ҮК-,Е10.4,5Х/ХМ-,Е10.4,5Х,Ү-,Б10.4)
УҮЕІТЕ(6,204) КО,5
204 ЕОКМАТ(5Х, ЕО2-,810.4,5Х,52-,Е10.4)
05 СОМТІМОЕ
с
10 СОМТІМСЕ
8ТОР
ЕМр
5СОВКОСТІКЕ В5(М,ХВ,ҮВ,ЕВ5)
ПІМЕМБІОМ ХВ(М),ҮВ(М),ЕВ5(М),Х5(10),Ү5(10)
ПІМЕМБІОМ ХА(10),Ү А(10),І.А5(10),ЕА5(10),ЕҒАВ(10)
Кез! І.О1,Г.02,ГО3,ГО4,ГАВ,І.В5
Ішіесег М
СОММОМ ХА,ҮА,ҒАВ,Г/01,.02,ГО03,Г.04,.АВ,І.В5
рОо1І-,Һ
13

6. Синтез есептерін шешу үшін ұсынылып отырған әдіс пен
алгоритмдердің тиімділігін сипаттайтын, параметрлеріне шектеу қойылған
нақты механизмдердің синтездеу мысалдары келтірілген. Көп түсті тігін
станогында тоқыма жіптерін үйлестіру мүмкіндігін беретін үш және төрт рет
тоқтамаға сәйкес шығыс буынының берілген күрделі қозғалыс заңдылығын
жасайтын беріліс және орыналмастырушы механизмдер синтезделінді.
Қойылған міндеттердің толық шешілгендігін бағалау. Жұмыстың алға
қойылған мақсаты мен зерттеудің міндеттері толықтай шешімін тапты.
Диссертациялық жұмыста алынған нәтижелер, жасалған әдістер практикада
қолданыс тапты. Бұл жұмыста қойылған міндеттердің толық орындалуына және
алынған нәтижелердің айқындылығына айғақ бола алады. Ғылыми нәтижелер
10 ғылыми жұмыста жарияланған және ғылыми-практикалық
конференцияларда апробацияланған.
Жұмыстың нәтижелерін нақты пайдалану бойынша ұсыныстар мен
бастапқы мәліметтерді дайындау. Кіріс және шығыс буындарының қозғалыс
заңдылықтары берілген жазық Иінтіректі механизмдердің оптималды күш
берілісі. критерии бойынша жалпы синтез әдісі ғылыми-зерттеу
институттарында, жобалау-құрастыру мекемелерінде және техникалық
институттарының оқу үрдісінде қолдануға болады.
Ендірудің техника-экономикалық тиімділігін бағалау.
Диссертациялық зерттеудің нәтижелері «Вент Каркара Сервис» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігінде және Ы.Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы
ғылыми-зерттеу институтында өндірістік және ғылыми зерттеулерінде қолдану
көзделіп отыр. Енгізуде күтілетін жылдық экономикалық эффект 3 млн.
теңгеден жоғары.
Орындалған жұмыстың ғылыми деңгейін бағалау. Кіріс және шығыс
буындарының қозғалыс заңдылықтары берілген оптималды күш берілісі
критериі бойынша жазық иінтіректі механизмдердің тұйықталмаған
төртбуынды бастапқы кинематикалық тізбектің қолданылуы негізінде
кинематикалық синтез әдісі жасалынды. Жасалынған әдіс негізінде жаңа
ғылыми нәтижелер алынды және олар жазық иінтіректі механизмдер мен қоса
жоғары классты механизмдер синтезі үшін алгоритмдер мен программа
пакеттерінің жасалуына теориялық негіз болып табылады.
102
ҚОРЫТЫНДЫ
1. Жазық иінтіректі механизмдердің құрылымдық-кинематикалық
синтезінің салыстырмалы талдауына шолу жасалынып, зерттелінді.
Көрсетілгендей механизмдердің синтезі әдістері механизмнің алдыңғы
құрылымын таңдауға немесе механизмнің параметрлерін анықтау арқылы
бастапқы кинематикалық тізбектер синтезі негізінде механизмнің
құрылымының жасалуына әкеледі. Қолданылып жүрген синтез әдістері
иінтіректі механизмдердің барлық мүмкін құрылымдарын алуға, кіріс
буынының қозғалыс заңдылығы берілген механизмдерді барлық параметр саны
арқылы синтездеуге мүмкіндік бермейді. Кіріс және шығыс буындардың
қозғалыс заңдылықтары берілген көпбуынды (күрделі) механизмдер мен
жоғарғы класты механизмдердің синтездеу әдістері жобаланып отырған
механизмнің параметрлері мен құрылымын анықтау кезеңдерін толық
қамтымайды. Сонымен қатар, әртүрлі жазық механизмдердің синтез есептерін
шешу үшін ЭЕМ арқылы автоматтандырылған жобалауды жалпылама
қолдануға мүмкіндік бермейді.
2. Қозғалмайтын жазықтыққа қатысты екі қозғалмалы жазықтықтың
жазық-параллель қозғалысы негізінде үшінші қозғалмайтын жазықтыққа

қатысты айналмалы жұпты төртбуынды бастапқы кинематикалық тізбектің
синтезінің математикалық есептері құрастырылды және тізбектің
параметрлерін анықтаудың синтездеу есептерін шешудің алгоритмі
жасалынды.
3. Берілген және ізделініп отырған бастапқы кинематикалық тізбектің
параметрлерін әр тұрғыда қосу арқылы әртүрлі бастапқы кинематикалық
тізбектің модификацияларын алуға болады. Айналмалы жұпты бастапқы
кинематикалық тізбектің модификацияларының сұлбалары ұсынылған.
Берілген синтез шарттарына тәуелді тізбектер мен оның модификацияларының
синтезі тікелей механизм синтезіне әкелуі мүмкіндігі негізделген.
4. Айналмалы жұпты бастапқы кинематикалық тізбек пен олардың
модификацияларын қолдану негізінде кіріс және шығыс буындарының берілген
қозғалыс заңдылығы бойынша жазық иінтіректі механизмдердің жалпы
синтездеу әдісі жасалынды. Ұсынылып отырған синтездеу әдісі иінтіректі
механизмдердің барлық мүмкін құрылымдарын алуға, тізбек пен оның
модификациялары үшін жалпы межелі функциясын құруға және механизм
параметрлеріне қойылған шекараларды ескере отырып, параметрлер саны
арқылы механизмді синтездеуге мүмкіндік береді.
5. Бастапқы кинематикалық тізбектерді қолдану негізінде берілген
функцияның қозғалыс дәлдігінің артуымен механизмнің қарапайым
құрылымынан күрделіге ауысуына мүмкіндік беретін орыналмастырушы,
бағыттаушы және беріліс механизмдерін синтездеу әдістері жасалынды.
Синтездеу нәтижесінде алынған механизм класы кіріс буын қозғалыс
заңдылығына тәуелді болып келетін шығыс буынының қозғалыс
заңдылығының сипатына тәуелді келетіндігі көрсетілді.
101
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1 Левитский Н.И. Теория механизмов и машин. М.: Наука, 1979.- 576 с.
2 НеввеІһасһ /., Кеіе Н., Ктей М., Ршеа М. Тһе Ав5еөөтеш о? РагаПе|
Месһапіса! бігісішгев Гог Масһіпез ТаКіпе Ассоши оҒ Тһеіг Орегайопа! Ритровев.
// гос. оҒ 11148 УҮогі4 Сопегевв іп ММ8. - Тізпфіп, Сһіпа, 2004. - Уо1,3. - Р. 1234-
1239.
3 Крейнин Г.В., Мисюрин С.Ю. Выбор схемы включения привода в
структуру механизма при решении задач кинематического синтеза. // Проблемы
машиностроения и надежности машин. - 2008. - Х91.- С. 3-8.
4 Статников Р.Б., Соболь И.М. Выбор оптимальных параметров в задачах
со многими критериями. М.: Дрофа, 2006. - 175 с.
5 Лунев В.В., Мисюрин С.Ю. Положения равновесия механизмов и
способы их определения. // Проблемы машиностроения и надежности машин.-
1996.- Х%1.-С.12-17.
6 бсһоепһетт, ГЛ, Апвесшпав уоп Сейіеһеп шипа Мапіршаіюгеп пасһ дег
ПеВеттавиповешеге, // беісіеһегесітпік, (/піу.КовіюосЕ, УУагпетшелде. - 1997. -Р.
189-200.
7 БЕікнім В., АШ! 7., Котаһапе І. Мшй-оМесіуе Сепейіс аірогЧіт
Орйтігайоп оҒ а ішесһайгопіс 5уветі // Ргосеейіпев оҒ (һе 121Һ ІЕТОММ УУога
Сопогевв іп Месһ.%Масһ.ӛсі. - Везапсоп, Ғгапсе. - Ле 18-21, 2007. - Уо12.-Р.
8 Чебышев П.Л. Об одном механизме. Полн.сбр.соч. - М.: Изд-во АН
СССР, 1948.- Т.4.- С. 10-16.

9 Чебышев П.Л. О параллелограммах, состояших из трех элементов и
симметрических около одной оси. Полн.сбр.соч. - М.: Изд-во АН СССР, 1948. -
Т.Аю- С. 101-113.
10 Чебышев П.Л. О простейших сочленениях. Полн.сбр.соч. - М.: Изд-во
АН СССР, 1948. -Т.4.- С.92-101.
11 Чебышев П.Л. О преобразовании врашательного движения в движение
по некоторым линиям при помоши сочлененных систем. Полн.сбр.соч. - М.
Изд-во АН СССР, 1948. -Т.4.-С. 161-167.
12 Чебышев П.Л. О простейшей суставчатой системе, доставляюшей
движения, симметрические около одной оси. Полн.сбр. соч. - М.: Изд-во АН
СССР, 1948.- Т.4.- С. 167-212.
13 Чебышев П.Л. О параллелограммах, состояших из трех каких-либо
элементов. Полн.сбр.соч. - М.: Изд-во АН СССР, 1948.- Т.4.- С. 113-142.
14 Чебышев П.Л. О простейших параллелограммах, доставляюших
прямолинейное движение с точностью до четвертой степени. Полн.сбр. соч. -
М.: Изд-во АН СССР, 1948.-Т.4.-С. 143-158.
15 Чебышев .Л. Теория механизмов, извествых под названием
параллелограммов. Полн.сбр.соч. - М., 1947.-Т.2.-С.23-51.
16 Чебышев П.Л. Вопросы о наименыших величинах, связанные с
приближенным представлением функции. Полн.сбр.соч. - М., 1947, - Т.2.- С.
151-235.
103
17 Блох З.Ш. Синтез плоских кинематических цепей с низшими парами. -
В кн.: Прикладная математика и механика. - М., 1939. - Т.2, вып.3. - С. 389-406.
18 Блох З.Ш. Приближенный синтез механизмов. - М.: Машгиз, 1948. -
172 с.
19 Артоболевский И.И., Добровольский В.В. Блох З.Ш. Синтез
механизмов. - М.: Гостехиздат, 1944,- 255 с.
20 Артоболевский И.И., Левитский Н.И., Черкудинов С.А. Синтез плоских
механизмов. - М.: Физматгиз, 1959. - 1084 с.
21 Артоболевский И.И., Левитский Н.И. Механизмы П.Л.Чебышева. Сб.
“Научное наследие Чебышева”. - М.: Изд-во АН СССР, 1945. -вып.2
22 Артоболевский И.И. Теория механизмов для воспроизведения
плоских кривых. - М.: Изд-во АН СССР, 1959.-255 с.
23 Баранов Г.Г. К синтезу четырехзвенных плоских механизмов // Тр.
Московского авиационного института. М., 1939.- Т.4,Х%1.-С. 5-29.
24 Левитский Н.И. Синтез механизмов по Чебышеву. - М.: Изд-во АН
СССР, 1946.- 1Л68 с.
25 Левитский Н.И. Применение квадратического приближения функции к
решению задач синтеза механизмов // Тр. семинара по ТММ. М.: 1948. - Т.5,
вып.17. - С. 40-68.
26 Левитский Н.И. Синтез шарнирного четырехзвенника по заданной

траекторией точки шатуна. - М.: Изд. АН СССР, ОТН, 1948. - Хе 10. - С. 1539-
1542.
27 Левитский Н.И. Проектирование плоских механизмов с низшими
парами. - М.: Изд-во АН СССР, 1950. - 183 с.
28 Левитский Н.И. Теория механизмов и машин. - М.: Наука, 1979, - 576 с.
29 Семенов М.В. Аналитический метод синтеза стержневых механизмов,
заданных двумя и тремя положениями. - Вестн. инж. и техн. 1938. - Х212.
30 Черкудинов С А. К синтезу кривошипно-шатунных механизмов,
осушествляюших приближенно-равномерное движение // Тр. семинара по
ТММ. М.: Изд-во АН СССР, 1948. - Т.5, вып. 18.-С. 5-24.
31 Черкудинов С.А. Синтез некоторых механизмов приближенно-
равномерного движения // Тр. семинара по ТММ. М.: Изд-во АН СССР, 1949. -
Т.6,вып.21.-С. 5-27,
32 Черкудинов С.А. Синтез плоских шарнирно-рычажных механизмов.
М.: Изд-во АН СССР, 1959,- 322 с.
33 Геронимус Я.Л. Геометрический аппарат теории синтеза плоских
механизмов. - М.: Физматтиз, 1962. - 399 с.
34 Новодворский Е.П. Об одном способе синтеза механизмов // Труды
семинара по ТММ. - М.: Издательство АН СССР, 1951.-Т. 11, вып. 42.-С. 5-
51.
35 Зиновьев В.А. Пространственные механизмы с низшими парами. М.:
Гостехиздат, 1952. - 432 с.
36 Зиновьев В.А. Проектирование пространственных четырехзвенных
механизмов по полному числу параметров // Труды семинара по ТММ. - М.:
Издательство АН СССР, 1954.-Т. 14, вып. 55.-С. 49-62.
104
73 Пііквтап Е.А, Саісшайоп апд сотгасбоп оҒ 1һе Витпевзіег роіп(8 Гог
Ге ровйіопв оҒ а шоуіпе рІапе // Тгапв. А5МЕ. 1969. - 66, 13.
74 Озол ОГ. Аналитическов решение задачи Бурместра с
использованием формулы Сомова. - В кн.: Анализ и синтез механизмов. М.,
1969. - С. 137-150.
75 Озол О.Г., Галвановский В.Я. Аналитический метод определения
кривой круговых точек, кривой центров и точки Болла. -В кн.: Механика
машин. М., 1974, вып.43. - С. 78-80.
76 Доронин В.И. К аналитическому решению задачи Бурместера при
синтезе плоских механизмов // Тр.Хабаровского ин-та инженеров ж/д
транспорта, 1967, вып.29. - С. 163-168.
77 Озол ОГ., Галвановский В.Я. Обшее аналитическое решение задачи
Бурместера с использованием принципа обрашения движения // Тр. Латвийской
с/х академии, 1975, вып.73,- С. 3-16.
78 баЖізуап Ү..., бара К.С., Коіһ В. Кілпетайіс реотейгу аввосізісй ууіһ
һе Іеав( өшаге арргохітайоп оҒ а сіуеп тойоп // АӨМЕ ).Епепе. Іпа. В., 1973.-
Уо1,95, Х92.-Р.503-510.

79 Саркисян Ю.Л. О прямолинейных квадратических точках в плоско
параллельном движении. - В кн.: Механика машин. М.: Наука, 1975, вып.48. -
С. 65-72.
80 Саркисян Ю.Л., Шахпоронян С.Ш. Машинные методы аппроксима-
ционного синтеза механизмов. - В кн.: Механика машин. М., 1982, вып.59. - С.
78-89.
81 Саркисян Ю.Л. Квадратический синтез разомкнутой трехзвенной
кинематической цепи с врашательными парами. - Изв. АН Арм.ССР, серия
техн. наук, 1974, - Хә2.-С. 13-19.
82 Джолдасбеков У.А. Графо-аналитические методы анализа и синтеза
механизмов высоких классов. Алма-Ата: Наука, 1983. - 256 с.
83 Джолдасбеков У.А., Байгунчеков Ж.Ж., Рысбаев Б.Р. Аналитическое
определение круговых квадратических точек. - Вестник АН КазССР, Алма-Ата,
1960. - Х>6.- С. 69-71.
84 Джолдасбеков У.А., Байгунчеков Ж.Ж. Структурно-кинематический
синтез направляюших МВК // В сб.: Тр. Каз. филиала семин. по ТММ. Алма-
Ата, 1980, вып.3. - С. 7-19.
85 Джолдасбеков У.А., Байгунчеков Ж.Ж. Структурно-кинематический
синтез передаточных МВК // В сб.: Тр. Каз. филиала семин. по ТММ. Алма-
Ата,1960, вып.3. - С. 20-27.
86 Байгунчеков Ж.Ж. Структурно-кинематический синтез передаточных
ВК с равномерно распределенными поводками. - В кн.: Анализ и синтез. Сб.
научн. трудов. Алма-Ата, Изд.: КазГУ, 1983. - С. 90-95.
87 Байгунчеков Ж.Ж., Джолдасбеков СУ, Симаков М.А. Градиентные
методы нахождения круговых квадратических точек // Сб. научн. трудов.
Теория механизмов и машин. Алма-Ата, Изд.: Китап, 1985. - С. 3-13.
107
37 Степанов Б.И. Проектирование пространственных передаточных
механизмов с низшими парами // Труды семинара по ТММ. - М.: Издательство
АН СССР, 1952.-Т. 12, вып. 45.-С. 46-58.
38 Асур ЛВ. Исследование плоских стержневых механизмов с низшими
парами с точки зрения их структуры и классификации // Известия СПб
политехнического института, отделения математики. - 1913-1914. - Т. 20, 21;
1915.- Т.21-23; дополн. 1915. - Т. 24; дополн. 1918.-Т. 27.
39 Асур ЛВ. Исследование плоских стержневых механизмов с низшими
парами с точки зрения их структуры и классификации. - М.: Издательство АН
СССР, 1952. - 529 с.
40 Кожевников С.Н. Основание структурного синтеза механизмов. -
Киев, 1979,-231 с.
41 Доронин В.И. Алгебраический синтез рычажных механизмов по
заданному движению ведомого обьекта: диссертация на соискание ученой
степени доктора технических наук. - Хабаровск, 1969. - 242 с.
42 Доронин В.И. Синтез плоских стержневых механизмов, приближенно
воспроизводяших заданное движение ведомого обһекта // Механика машин. -
М.: Наука, вып. 15-16, 1969. - С. 5-23.

43 Доронин В.И. Алгебраический синтез пространственных рычажных
механизмов по заданному движению обьекта // Механика машин. - М.: Наука,
вып. 25-26, 1970.- С. 100-118.
44 Доронин В.И. Динамический синтез пространственного кривошипно-
ползунного механизма // Механика машин. - М.: Наука, вып. 5, 1982. -С. 71-78.
45 Саркисян Ю.Л. Аппроксимационный синтез механизмов. - М.: Наука,
1982.-304 с.
46 Пейсах Э.Е, Нестеров В.А. Система проектирования плоских
рычажных механизмов. - М.: Машиностроение, 1988. - 232 с.
47 Белецкий В.Я. Супрунов Л.С. Вычисление трех параметров
шарнирного четырехзвенника, приближенного воспроизводяшего заданную
траекторию. - Изв.вузов. Машиностроение, 1960. - Хе10.-С. 18-23.
48 Супрунов Л.С Вычисление четырех параметров шарнирного
четырехзвенника, приближенно воспроизводяшего заданную траекторию //
Тр.Одесского технолог. ин-та, 1960, вып.13. - С. 75-84.
49 УУайапаһе Каівшті. Арргохіта(е өупіһеві оҒ ріапе Гош-Ваг тпесһапівіт Гог
Гшейіоп гепегайоп / Вш1. 75МЕ. 1974, Хо 109. - Р. 951-958.
50 Карелин В.С. Синтез плоских механизмов, шатунные кривые которых
мало отличаются от правильных многоугольников. - В кн.: Механика машин.
М., 1967, вып.11-12,- С, 5-16.
51 Карелин В.С. Синтез рычажных механизмов, приближенно
направляюших по дуге параболы. - В кн. УІ совешание по основн. пробл.
ТММ: Тез.докл. Л., 1970.
52 Бгешдепеісіп Е. Арргохіта/(е вупіһевів о? Ғошфаг ІПіпКаге. // Тгапв. А5МЕ,
1955.- Уо!, 77.-Р. 853-861.
53 буоһода А. Сотршіпе тесһапізіте апа ІіпКавев - М.Ү,: Мс Стауч-НШ
Воок Со., 1948.
105
54 Пинскер И.Ш. Приближенный синтез механизмов с низшими парами.
//Тр. семинара по ТММ. М., 1948. - Т.5, вып.18.- С. 34-83.
55 Мейер-Цур-Каппелен. Двумерные ряды Фурье для некоторых
шатунных кривых. - В кн.: Механика. Период. сб. переведенных иностранных
статей, 1960, Хе 2. - С. 147-159.
56 Абрамов Б.М. Приближенное получение заданных траекторий при
помоши шарнирных механизмов. - Изв.вузов. Машиностроение, 1965. - Хо 7. -
С. 22-26.
57 Бох КІ., УҮШілегі С.Н. Орбітшт девірп оҒ сшуе-селегайпе ПіпКавев
Уһ іпедшіу сопвігаіп5 // Тгапв. АЗМЕ. 1967. - Уо1.69, Хо1.
58 5шһепапа С.Н., Кагуа Х.К. Теп 4евісп рагате(ет Гош-һаг вупіһеві у/Шһ
іюіегапсе сопвійетайопв. // Месһ. ап4 Масһ. Тһеогу, 1978. -Х93.-Р. 311-327.
59 Бвгас! К. 5упіһеве еРепег 4-вШейгісег Корре|рейгіеһе Юг Егеіреребепе
РапкПасеп, АпітіеВеугіліе|, 7ло24пипгеп, - Масһіпепһашесітік, 1973. - Уо1.22,
Х%6.-Р.258-261.

60 Івгав(! ЕК. Апа!уізһе Егіавзипе дег І.авепвеотеігіс 20: 5уіһезе
уіегеПедгірег Сейебвзе Еш уагееребепе Еһепет - шпі Рипкйавеп -
Масһіпепһашесһпік, 1974.- Уо1,23,Х98.-Р. 369-372.
61 Геугів Б.АУ., буогу С.К. Кіпетайіс вуіһевіз оҒ ріапе сшуев // Тгапв.
АМЕ, 1967. - Уо1.89,Х9%1.-Р. 173-175.
62 Карелия В.С. К | синтезу приближенного прямолинейно-
направляюшего механизма Чебышева. - Изв.вузов. Машиностроение, 1969. - Хо
2.- С.5-9.
63 Доронин В.И. Синтез направляюших механизмов, воспроизводяших
заданные движения точки по плоской кривой. - Изв.вузов. Машиностроение,
1966.- Х59.-С.28-33.
64 Доронин В.И. К синтезу шарнирно-рычажных направляюших
механизмов методом квадратического приближения // Тр.Хабаровского ин-та
инженеров ж/д транспорта, 1967, вып.29. - С. 149-155.
65 Доронин В.И. К синтезу плоских передаточных механизмов методом
квадратического приближения. - Изв.вузов. Машиностроение, 1968. - Хә 4. - С.
5-9.
66 Доронин В.И. Синтез плоских механизмов по заданному движению
звена. - Машиноведение, 1968. - Хә2,-С. 35-41,
67 Доронин В.И., Рачек Н.М. Синтез шестизвенных механизмов с
помошью электронных цифровых машин (ЭЦВМ). - В кн.: Механика машин.
М., 1969., вып.15-16.- С.24-35.
68 Ә8сһоепШев А, беотеігіс дег Веуевипв іп вупіһейбізһег Багвіе Ішпо,
Ісіргіс, 1986. - 194 5.
69 Вигппевіег І.. ГеһгһисВ дет Кіпетайс, Ісіргіс, 1988. - 468 5.
70 БейерР. Кинематический синтез механизмов. М.: Машгиз, 1959. - 319
с.
71 Лихтенхельд В. Синтез механизмов. М.: Наука, 1964.-227 с.
72 8рагк Л.МУ., УУаШетв У/.Т. Ми іріу верага(ей ровійоп упіһесі // Тгапв.
АӚМЕ. 1968.- Р 706-712.
106
103 Закиров Г.Ш. Алгоритмизация задач синтеза механизмов. -
Ташкент, ФАН, 1977.- 51 с.
104 Закиров Г.Ш. Алгоритмический подход к решению класс задач
синтеза механизмов. - В кн.: Механика машин. М.: Наука, 1981, вып.58. - С.
115-121.
105 Ализаде Р.И., Айразаде К.Р., Новрузбеков И.Г., Калаушин М.А.
Декомпозиционный метод анализа и синтеза плоских механизмов. В кн.:
Механика машин. М.: Наука, 1980, вып.57. - С. 26-32.
106 Айдазаде К.Р. Ализаде Р.И. Новрузбеков И.Г. Система
автоматизации проектирования механизмов // В сб.: Теоретические основы
инженерных. расчетов, конструирование. и технология нефтяного
машиностроения. Баку, Издание Азинефтехима, 1981. - С. 73-77.
107 Джолдасбеков У.А., Казыханов Х.Р., Петухов В.К. Машинный

анализ кинематики механизмов. - В кн.: Механика машин. М.: Наука, 1980,
вып.57. - С. 46-48.
108 Павлов Б. И. Автоматизация проектирования механизмов
переменной структуры. - В кн.: Механика машин. М.: Наука, 1982, вып.59. - С.
111-115.
109 Павлов Б.И. Проблемно-ориентированный язык структурного
описания механизмов. - В кн.: Алгоритмы проектирования схем механизмов.
М.: Наука, 1979.
110 Сумский С.Н. Расчет кинематических и динамических
характеристик плоских рычажных механизмов. - М.: Машиноведение, 1980. -
312с.
111 Кикин А.Б. Пейса« Э.Е Метоі и система программ
автоматизированной разработки алгоритмов (СПАРА) аналитического решения
задачи о положениях звеньев механизма сложной структуры // Тезисы
докладов. Второй Всесоюзный сьезд по ТММ. Киев: Наукова думка, 1982,ч.П.
6б2//
112 ӛһеіһ Р.М., (ЛсКег |. ІМР (Ішесгағей Месһапізгпв Рговгат): А
сопіршег - аідей, безісп апа!у5ів 5уөіеті іог шесһапівтв апа ІіпКасве // Тгап.
АМЕ. 5егіев В., 1972. - Уо1.94. - Р. 454-464.
113 Каштпап К.Е. КІМЗҮМ: Ап ішегасіуе Кіпетайіс безісп уе, -
Ттапвасбопв оҒ (һе ТҺіга УУог14 Сопотевв оҒ (һеогу оҒ тасһіпев ап4 тесһапі5105,
Пиімоупік, Үшсовізуіа, 1971. - Р. 231-248.
114 Маімаа Е., Ни Тшіеп М. МЕОР-сіп Ртовгатт-раКе(і 7шг
апвепіһег(еп вупіһезе уоп тесһапізтеп. - Мавсһіпелһашесіһпік, 1974, 23, Хе 8.
-Р. 364-368.
115 Пгевір Н., Рапвсһ Е. Рговгатт 8узіеті КОСЕОР іш Орбітіетіле
еРелпег Корре!ретгіеВе, - Мавсһіперашесһпік, 1974, 23, Хе3.-Р.115-118.
116 Ойо ЛТ, УҮсідайег УУ. Апмепдипевріеіе 4ев ргортапиа 8у5іетів
КОСЕОР лп Кіпетайісһеп вушһезе шипа орбітіетипе еуелег Корре|реігіеһе. -
Масһіпепрашесіті, 1974, 23, Хә3,-Р, 125-128.
109
134 Байгунчеков Ж.Ж. Аналитические методы кинематического
исследования плоских рычажных механизмов высоких классов. Дисс. канд.
техн. наук. Алма-Ата, 1977.- 150 с.
135 Джолдасбекө- У.А, Артыгалия Ш.Ш. Темирбеков ЕС
Кинематический анализ механизмов высоких классов методами сплайн-
функции. - В кн.: Теория механизмов и машин. Сб. научн. статей. Алма-Ата,
1985.- С. 14-22.
136 Қосболов С.Б., Рахматулина А.Б., Танжарикова Г.П. Жүк көтергіш
механизмнің жетекші кинематикалық тізбегін тиімді жобалау // Вестник
КазНТУ, 2011, 2%6(88). - С.98-102.
137 КаКһтайла А.В., Ковһоіоу 5.В., Тап?һагіКоуа С.Р. Орйті?айоп
Ніоуу оҒ Еогсе оҒ Ріапе І.еуегаре Месһапізітв // Епгореап ӛсіепсе апа Тесһпо1ову,
Магегігі8 оҒ (һе Ішегпайопа! Кезеагсһ апа Ртасісе СопТегепсе Уоі, І. УУіевһайеп,
Сегтапу, 2012. -Р. 271-277.
135 КаКһтайшпа А.В., Козһо1оу 5.В., Тап?һагіКоуа С.Р. Безісп оҒ а Меу/

Гоаа І18іпе Месһәлізт // “2ла ХУоПа СопЕегепсе оп Едисайопа) ТесһпоЮюру
Кезеагсһ (УУСЕТЕ-2012)7, І,е сова (Хісовіа), Могіһ Сургив, 2012. -4с.
139 Косболоо С.Б, Танжарикова Г.П.) Рахматулина АБ.
Параметрический синтез пространственных рычажных механизмов на основе
исходной кинематической цепи // Современные проблемы науки и образования.
-2012.-Х%2.- ПКІ. мууууу,ӛсіепсе-ейисайоп,.г1/ 102-6076.
140 Ковһоіоу 5.В., Тап?һагіКоуа С.Р., КаЮһтаішіпа А.В. Кіпетайс
вупіһесів оҒ (һгее-4ітелвіопа! віх-Іпі тойоп-сепегайіпе іесһапізі8 оп (һе һаві5 оҒ
іпійігі Кіпетайіс сһаіпв // /оштпа! о: Масһіпегу МапшҒасіше апа КейаһҺ1ну, 2013. -
Х92.-Р.102-108.
141 Косболов С.Б., Бекенов Е.Т. Оптимальное проектирование. -
УУчебное пособие. Алматы, 2011.- 163 с.
142 Ковһоіоу 5.В., Тап?һагКоуа С.Р., ?һаву( А., КаКһтайШпа А.В.
Кіпетайіса! 5упіһевіз ОҒ 5іх-І ілі ІлпКкаве Ү/Нһ Тігее Бууе 15 // Вестник КазНТУ
им.К.И. Сатпаева, МОН РК, Алматы, КазНТУ, 2012,вып.Хг6 (94).-С. 44-52.
143 Ковһоіоу 5.В., Тап?һагіКоуа С.Р., КаКһтайшПпа А.В. 5упіһезі
тесһапівт (о сотрепваіе ууей (һгеаб5 оп а тіПісоіогей уусауіпе 1оо0і шасһіпе
ӛһшб1с1е // ТеКөШ уе КопіеКвіуоп, 2013. -Уо!. 1.- Р.23-31.
144 Косболов С.Б., Бекенов Е.Т. Динамические модели исходных
кинематических цепей механизмов высоких классов с учетом упругости
звеньев // Труды международной конференции «Современные проблемы
механики». Алматы, 2001, Часть 2. - С. 133-139.
145 Косболов С.Б. Бекенов Е./Т. Определение жесткостных
характеристик для составления уравнения движения исходных кинематических
цепей механизмов высоких классов с упругими звеньями // Труды 2-й
международной научно-практической конференции молодых ученных. Алматы,
2002.- С. 277-280.
11
ҚОСЫМШАБ
«БЕКІТЕМІН»
Ы.Жақаев атындағы Қазақ күріш
шаруашылығы ҒЗИ-ның бас
директорының ғылыми жұмыстар
жөніндегі/ орынбасары, а-ш.ғ.д.
/И.Таутенов
«Яғ тей 2013 ж.
Г.П. Таңжарықованың «Иінтіректі механизмдерді оптималды күш берілісі
критериясы бойынша синтездеу» атты докторлық диссертациялық
жұмысының есептік-теориялық материалын Ы.Жақаев атындағы Қазак күріш
шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтында өндірістік және ғылыми
зерттеуде қолдану туралы
АКТІ
Иінтіректі механизмдердің синтезі және қолданбалы программалар
пакеті иінтіректі механизмдерді ең тиімді күш берілісі критерияты бойынша
зерттеуде және жобалауда қолданылады. Алгоритм және программалар
мінтіректі механизмдердің процессін автоматтандыруға және рационалды
механизм сұлбасын алуға мүмкіндік береді.

Алгоритм және қолданбалы программалар. пакетін қолдану жаңа
механизмдерді жобалау уақытын үнемдеуге және көп жұмысты қажет
етпеуге мүмкіндік береді.
Енгізуде күтілетін жылдық экономикалық эффект 3 млн. теңгеден кем
емес.
«Қызылорда» білім тарату
орталығының жетекшісі, Ж .2.
т.ғ.к., доцент еі Ж.Байманов
120
117 Вгаі У., Гейегег Р. КІОПҮ АМ: Сотршет аідей Кіпетайіс ап4 Әупаттіс
апа1увіз оҒ рІапаг тесһапітв. - Месһ. ап4 Мавһ. Тһеогу, 1973, 8, Хе 4. -Р. 457-
467.
118 КапКетв Н., Піс А. ТАП8ОІ. - іуре апа (аітепвіоп вуііһесів оГ ТПіпК
тесһапівтв // Ргосеейіпев о? (һе вутровішп оп сотршег аідей 4езісп іп
тесһапіса! епбіпеегіпе, МИапо, 1976.- Р. 51-65.
119 Тахпаронян С.Ш. Машинные методы аппроксимационного синтеза
плоских и пространственных механизмов. Диссертация канд. техн. наук.
Ереван, 1982.-204 с.
120 ейсах Э.Е. Система оптимизационного кинематического синтеза
рычажных механизмов. - В кн.: Теория механизмов и машин. Харьков, 1984,
вып37.-С.3-8.
121 Байгунчеков Ж.Ж. Численные методы анализа и синтеза
механизмов высоких классов. Диссертация докт. техн. наук, Алма-Ата, 1985.
122 Моһг О. ГФег бСезсіміпдісКейвріапе шипа ВевсМеппісипеврізпе -
СіуШіпсепісш, 1987,
123 Моһг О. Тесһізсһе Месһапік. - Вепіп, 1982.
124 Баранов Г.Г. Классификация, строение, кинематика и кинетостатика
плоских механизмов с парами первого рода // Труды семинара по ТММ, 1952,
вып46.-С. 15-39.
125 Муратов А.М. и др. Построение положения трехповодковой группы
Ассура методом многократной засечки. - В кн.: Механика машин. М., 1980,
вып.57.
126 Артоболевский И.И. Структура, кинематика и кинетостатика
многозвенных плоских механизмов. - М.-Л., 1939,-232 с.
127 Баранов Г.Г. Курс теории механизмов и машин. - М.,
Машиностроение, 1975. - 490 с.
128 Добровольский В.В. Система механизмов. - М.;, 1943. -96 с.
129 Доронин В.И. Новая методика исследования сложных механизмов и
применение ее для расчета передач локомотивов. Диссертация канд. техн. наук.
- М.,1960.
130 Жегалева Т.С. Использование полюсов мгновенного врашения при
кинематическом исследовании механизмов. - Механика машин. М., 1967,
вып.5-6.- С. 35-41.

131 Джолдасбеков У.А. Графоаналитический метод кинематического
исследования групп Ассура высоких классов с неравномерно распределенными
поводками с одной ведушей точкой. - Машиноведение, М., 1977.- 288 с.
132 Зиновьев В.А. Аналитические методы определения положений
механизмов высоких классов // Труды семинара по ТММ, 1949, вып.22. - Т.б.-
С.-61-74.
133 Байгунчеков Ж.Ж., Джолдасбеков У.А., Казыханов Х.Р. Анализ
положений звеньев механизмов высоких классов матричным методом. - В кн.:
Труды Каз. фил. семинара по ТММ. Алма-Ата, 1977, вып.2. - С. 21-29.
10
ЖШС «Вент Каркара Сервис» «БЕКІТЕМІН»
Алматы қ., мкр. Күлагер 75/20 Бас директор
тел.: “7 (727)3277475 ЖШС «Вент Каркара Сервис»
тел./факс: --7 (727)2271024 Ахметжанов Е.М.
«Ж» уе 2013 ж.
Г.П. Таңжарықованың «Иінтіректі механизмдерді оптималды күш берілісі
критериі бойынша синтездеу» атты диссертациялық жұмысының есептік-
теориялық материалын «Вент Каркара Сервис» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігінде жобалау және ғылыми зерттеуде қолдану туралы
АҠТ
«Вент Каркара Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде ең
тиімді күш берілісі критерияты бойынша иінтіректі механизмдердің синтезі
әдісі, алгоритмдері мен программалары қабылданып, бекітілді.
Иінтіректі механизмдердің синтезі және қолданбалы программалар
пакеті иінтіректі механизмдерді ең тиімді күш берілісі критерияты бойынша
зерттеуде және жобалауда қолданылады. Алгоритм және программалар
иінтіректі механизмдердің процессін автоматтандыруға және рационалды
механизм сұлбасын алуға мүмкіндік береді.
Алгоритм және қолданбалы программалар пакетін қолдану жаңа
механизмдерді жобалау уақытын үнемдеуге және көп жұмысты қажет
етпеуге мүмкіндік береді.
Енгізуде күтілетін жылдық экономикалық эффект 2 млн. теңгеден кем
емес.
Бас директор %
% “Ахметжанов Е.М.
121
88 Байгунчеков Ж.Ж., Артыгалин Ш.Ш., Темирбеков Е.С. Программная
реализация алгоритмов поиска круговых квадратических точек. Изд.: Китап. -
С. 22-27.
89 Джолдасбеков У.А., Каимов Т.Т. Синтез передаточного механизма ГУ
класса, преобразуюшего качательные движения во врашательные // В сб.
Теория механизмов и машин. Алма-Ата, 1985. - С. 28-42.

90 Байгунчеков Ж.Ж., Каимов Т.Т. Синтез двух контурных МВК. -В кн.:
Шестой Всесоюзный сьезд по теор. и прикладной механике. Ташкент, 1986. - С.
71-75.
91 Байгунчеков Ж.Ж. Синтез направляюших механизмов четвертого
класса //В сб. научн. трудов. Анализ и синтез. Алма-Ата, 1982. - С. 95-101.
92 Джолдасбеков У.А. Иванов К.С. Синтез плоских рычажных
механизмов четвертого класса. - В кн.: Механика машин. М., 1979, вып.56.- С.
62-66.
93 Джолдасбеков С.У. Проектирование манипуляционных устройств на
базе ВК. - В кн. Проблемы комплексной роботизаций и внедрения
автоматических и автоматизированных систем управления в народном
хозяйстве Казахстана. Алма-Ата, 1985. - С. 44.
94 Байгунчеков Ж.Ж. Основы теории численного синтеза механизмов
высоких классов. В кн.: Проблемы комплексной роботизации и внедрения
автоматических и автоматизированных систем управления в народное
хозяйство Казахстана. Алма-Ата, 1985. - С. 32.
95 Иванов К.С. Синтез механизмов методом приближения функций на
основе преврашцения заданной функции в выражение отклонения. - В кн.
Механика, М.: Наука, 1982, вып.59.
96 Муратов А.М. Синтез плоскорычажных механизмов высоких классов.
- В кн.: Теория механизмов и машин. Материалы І Всесоюзного сьезда. Алма-
Ата, 1977. - С.16.
97 Муратов А.М. Синтез схемы механизма ноги шагаюшего
транспортного устройства. - В кн.: Теория механизмов и машин. Алма-Ата,
1979.- С.17.
98 Муратов А.М. Самоуправляемый механизм У класса // Тр. Каз. фил.
сем. по ТММ. Алма-Ата, 1974, вып.1. - С. 75-77.
99 Эдилян М.Б. Приложение ЭВМ для синтеза направляюших
механизмов.- Ереван. Армгосиздат, 1963. - 74с.
100 Закиров Г.Ш. Синтез направляюшего шарнирного четырехзвеного
механизма на ЭВМ. - В кн.: Вопросы кибернетики и вычислительной техники.
Ташкент, ФАН, 1968, вып.14. - С. 89-97.
101 Фокс РЛ. Уилмерт КІП. Проектирование оптимальных
механизмов, воспроизводяших заданную шатунную кривую при ограничениях
в форме неравенств. - В кн.: Конструирование и технология машиностроения.
1967,Х91.- С. 169-179.
102 Артоболевский И.И., Генкин М.Д., Сергеев В.И., Статников Р.Б.,
Фролов К.В. Постановка и решение задач оптимального проектирования
машин. - Машиноведение, 1977, Хе 5,-С. 15-23.
108
ҚОСЫМШАВ
Байниязов Д.Т.
) 2013 ж.
Г.П.Таңжарықованың «Иінтіректі механизмдерді оптималды күш берілісі

критериі бойынша синтездеу» атты диссертациялық жұмысының есептік-
теориялық нәтижесін «Ақмешіт» институтында оқу
процесіне енгізу жайында
< АКТ
Қазіргі таңдағы машина механикасы құрамына механизмдердің,
машиналар мен олардың кешендерінің анализі мен синтезі
тұжырымдамалары кіреді, сонымен қатар машинажасауда, мехатроникада
автоматтандыру және басқару есептеріне енгізіледі. Машиналар мен
құрылғыларды жасау және өндірудің бүкіл циклін және бұл циклдің жеке
құраушыларын (ғылыми зерттеулерді автоматтандыру сұрақтары, машиналар
мен құрылғыларды жобалау, өндіру, сынақ және жетілдіру) қамтитын
автоматтандыру және роботтандыру ғылыми сұрақтарын қамтиды.
Диссертацияда зерттеліп отырған ғылыми бағыт қазіргі кездегі маңызды, әрі
өзекті мәселе болып табылады.
Иінтіректі механизмдердің синтезі және қолданбалы программалар
пакеті иінтіректі механизмдерді ең тиімді күш берілісі критерияты бойынша
зерттеуде және жобалауда қолданылады. Алгоритм және программалар
иінтіректі мехапизмдердің процессін автоматтандыруға және рационалды
механизм сұлбасын алуға мүмкіндік береді.
Зерттеу жұмысының нәтижелері «Ақмешіт» гуманитарлық-техникалық
институтында оқитын келесі мамандықтардағы студенттердің «Машина.
механизмдерінің теориясы» таңдау пәнінде қолдану көзделіп отыр:
050901 - «Тасымалдау, жол қозғалысын ұйымдастыру және көлікті
пайдалану»;
050713 - «Көлік, көлік техникасы және технологиялары».
Оқу ісі жөніндегі проректор “%2<<- Шегенбаев А.Т.
122