4.5 Ұсынылатын мұз жарғыш қондырғылар.
ҚОРЫТЫНДЫ
ТӘЖІРИБЕЛІК ҰСЫНЫСТАР
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ...
М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
ӘОЖ626.823;556.18:33.556.13/14 Қолжазба құқында
УУМИРХАНОВ МУРАТ ГАЛИМОВИЧ
Арналарда мұздың кептелу құбылыстарын болжау және оларды
болдырмау зардаптарын алдын алу мақсатында инженерлік шараларды
қарастыру
60080500 - Су ресурстары және суды пайдалану
Философия докторы (РҺО)
ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация
Ғылыми жетекші:
техника ғылымдарының
докторы, профессор Қойбақов С.М.
Шетелдік ғылыми кеңесші:
техника ғылымдарының
докторы, профессор Лавров Н.П.
Қазақстан Республикасы
Тараз, 2013
Бұл ди
көрсетілген:
НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
ссертациялық жұмыста келесі стандарттарға сәйкес сілтемелер
ЕМСТ 7.1-84 Ақпараттар, кітапхана және баспа ісі бойынша стандарттар
жүйесі. Құжаттың библиографиялық сипаттамасы. Жалпы талаптар және
құрастырудың ережелері.
ЕМСТ 7.1-2003 Библиографиялық жазу. Библиографиялық түсіндірме.
Жалпы талаптар және құрастыру ережелері.
ЕМСТ 7.54-88 Ақпараттар, кітапхана және баспа ісі бойынша
стандарттар жүйесі Ғылыми-техникалық құжаттарда заттар мен
материалдардың қасиеттері туралы сандық мәліметтерді көрсету. Жалпы
ережелер.

ЕМСТ 7.32-2001 Ғылыми-зерттеу жұмыстары туралы есеп. Құрылымы
және рәсімдеу.
5-су басқан территорияның алаңы км?;
і-уақыт (сек);
0-- мұздың беткі қабатынан 2 м жоғарыда жел жылдамдығы;
у және и-ағын жылдамдықтары х және у остері бойынша (м/сек);
Р,- мұз ағысының жылдамдығы;
м - ашық су бетінің атмосферамен жылу алмасу белсенділігіне
байланысты;
м; - ағындағы ұзындық бірлігінің атмосферамен және топырақпен жылу
алмасуы;
М» - өзен шетіндегі мұз;
м; - қабыршақ мұз;
2-су деңгейінің биіктігі (м);
В-арна енім;
В,- жанама тармақтан келетін қабыршақ мұздардың жылдамдығы;
В:- қаита пайда болған қабыршақ мұздардың жылдамдығы;
В,- өзен шетіндегі мұздар арасындағы арақашықтық;
1-су бетінің енісі;
Р- қабыршақ мұздың кеуектілігі;
Р:- мұздың астыңғы бетіне судың суммалық үйкеліс күші;
с- судың меншікті жылу сыйымдылығы;
С -Шези коэффициенті;
со- мұздың бастапқы байланыс коэффициенті;
Ф,- мұз массасының (судың) өту жылдамдығы.
Ө - желдің бағыты және жылдамдығым/сек;
5- жиналған және қабыршақ мұздың кеуектілігі;
У,- жиналған мұздың жоғарғы жиегінің жылжу жылдамдығы;
5, - күн радиациясы
), -қабыршақ мұздың қалындығы м;
В,ос - Меншікті бірлікте жайылманы су басу ықтималдылығы;

у- мұз астындағы су жылдамдығы;
%, - МҰЗ астының кедр-бұдырлығына байланысты коэффициент;
Т, - мұз бен өзен жағасының арасндағы үйкеліс күші;
Р, - мұз жамылғысына қосылып жатқан мұздардың жылдамдығы;
Р.Р, - мұз және су тығыздықтары;
Н - мұз жиналудың сузілу коэффициенті;
іы- Мұз жүрудің ұзақтығы;
Қ. - мұз формасының коэффициенті;
б, - мұзды майысуға зерттеген кезде мұздың беріктілігі;
Е - мұздың серпімділк модулі;
9,- орташа жылдамдық м/сек;
Н,, - орташа тереңдік м;
К, - пропорционалдық коэффициенті;
5; - сәулелену арқылы жылу беру;
г- су ағысының жылдамдығым/сек;
% - сынған мұз массаларының ішкі үйкеліс бұрышы;
2. - тасқын су толқынының ұзындығы;
Т - термикалық әсер;
У,ож- жиналған мұздың меншікті салмағы;
5,- Конвенция арқылы жылу беру;
8 - мұз қалыңдығым;
ЕК.- Рейнольдс саны;
у,У, - судың және мұздың меншікті салмағы;
- өзен жағалауларына мұз массаларының үйкелу коэффициенті;
6-еркін түсу үдеуі м/сек;
1,- қайнардан сағаға дейінгі өзен учаскесім;
т,- мұз жүрісінің қоюлығы;
Ро- атмосфералық қысым (Н/м?);
4- жанама немесе жер асты ағыны;
а(,) -судың және жер асты сулардың суммалық ағысы;
Олағын өтімім /сек;
О,- мұз өтімім/сек;
Сеңнің тоқтауы - бұл өзен арнасының көлденең қимасында, мұздың жүруі

немесе қатуы кезінде қабыршақ мұздың және ұсақ жарылған мұздардың
жиналуы. Бұл кезде болатын зардаптар мұздың кептелісіндегі зартдаптармен
бірдей
Су басу -су обьектілерде су деңгейінің жоғарылап территория учаскесінде
еркін су бетінің пайда болуына алып келеді
Су қойма - жасанды суайдын, онда өзеннен келген су тұтынудан жоғары
болса суды сақтайды, ал өзеннен келген су тұтынудан төмен болса су қоймадан
алынып отырады
Су режимі - су шаруашылық және су обьектілерінде су деңгейі, көлемі
және өтімінің өзгеруі
Су ресурстары - белгілі бір территорияның жер беті және жер асты
суларының қоры
Су торабы - орналасуы және жұмыс істеу мақсаты бойынша біріктірілген
гидротехникалық құрылымдардың кешені
Су шаруашылық жүйе - су қорларын пайдалануға және қорғауға қызмет
ететін гидротехникалық құрылымдардың жиынтығы
Турбуленттік ағын - сұйықтықтың немесе газдың әр нүктесінде уақыт
өзгеруіне байланысты қозғалыс жылдамдығының мәні және бағыты өзгеріп
өтетін ағыс
Физикалық модель - кейбір нысандар мен құбылыстарды, физикалық
табиғаты дәл сондай олардың моделдерімен алмастыра отырып зерттеу.
Моделдеудің негізіне зерттелетін құбылыстардағы заңдылықты анықтау үшін
немесе теориялық жолмен табылған тұжырымдаманың дұрыстығын және оның
қолданылу аясын тексеру үшін жүргізілетін эксперимент алынады. Физикалық
моделдеу ұқсастық теориясы мен өлшемділік талдауына (анализіне)
негізделген. Нақты зат (натура) пен оның моделінің арасындағы геометриялық
ұқсастық (пішін ұқсастығы) және физикалық ұқсастық физикалық моделдеудің
басты шарты болып табылады
Н,штл» - 1% максималды су деңгейі;
; ; р
т..т,,т,.7Т,; - беттік және түпкі жанама кернеулер (Н/м”);
24;- мұз және ауа шекарасында үйкелісті ескеретін коэффициент;
А2, ак - МҰЗ жамылғысының бойлық бағытта максималды иілуі;
в, - Фруд саны;
б, - ағынға бағытталған мұз массасының суммалық қысымы;
9, - ағынның көлденең қимасында орташа жылдамдықим/сек;
Ә.ыә - арна ені бойынша ағынның орташа жылдамдығыму/сек;
М-арна морфологиясы;
в, - булану арқылы жылудың берілуі;
Н, - жайылманы су басудың бастапқы белгісі;
< - жанама қысым коэффициенті;
Мұнда: С - Шези коэффициенті; М - 0,5 - 0,7 аралығында алынатын
коэффициент; й, - 19<9., болған кезде қабыршақ мұздың қалындығы; Р -
қабыршақ мұздың кеуектілігі.
Өзендерде сең процесі - мұз жамылғысының пайда болу процесінде және
пайда болғаннан кейінқалыптасады. Б. Мишел мүз жамылғысының фронтальді
жиегінің тұрақтылығын анықтаған кезде келесі формуланы пайдалануға
ұсынады.

Е тах-015/1-в (2)
Мұнда: Е, еі Фруд саны; у - өлшемсіз бірлік (тереңдік); 6- жиналған
Үву
және қабыршақ мұздың кеуектілігі;
Б. Мишель айтуы бойыншақыс мезгілінде қабыршақ мұздар жиналған
кездее - 0,73 тең болса Кивисильд формуласы бойынша Фруд саны ғ, - 0,08
тен болады, ал егере -0 болған жағдайда Паризе және Хауссер формулалары
шығады ғ, - 015. ЕгерЕ, >Е. шах-015/1-в қатынасы орыналса мұз жиегі
берік болмайды. Бұл жағдайда мұз материалының жартысы мұз
жамылғысының астына кетіп сеңнің пайда болуын себеп болады.
Арна морфологиясының(М)- қабыршақ мұздың және сеңнің пайда болу
процесіне әсері. Бұл принцип бойынша кейбір авторлар өзендерді сараптайды,
сонымен қатар жылдамдық жағдайларын да ескереді. Осыған байланысты
келесі өзен жүйелері ерекшеленеді:
-еңісі бірқалыпты пішінді жазықтық өзендер, 4, <9<49, жылдамдықтары
жүйесінде болады;
-Тау етегіндегі өзендер типі,еңісі бар 9, < 9 < 9 жылдамдықтар қатынасын
туғызады;
-таулы өзендер, еңістері бар !9<19 жылдамдықтарын сақтайды;
- қайрандар мен жазықтық типті өзендер;
-Табалдырықты өзендер сатылы профилімен;
-тармақталған арнасымен бұрылыстары бар өзендер.
Бұдан басқа автор В.М. Самочкин, су қоймадан тежелу қисығының шығу
орны сеңнің пайда болуына ыңғайлы жағдай туғызатын шарттар ретінде
қарастырылады. Көрсетілген өзен жүйесі тізіміне қарағанда өзен жүйесін
классификациялау әдісі ағын жылдамдығының факторы және бөлек
учаскелерде жылдамдықтардың байланысфакторларын алдынғы қатарға
қойған.
Өзен арналарының морфометриялық ерекшеліктері бойынша
классификациялаған кезде 1,2,3 типті өзен түрлерін біріктіріп,сонымен қатар
келесі қосымша жағдайларды енгізу керек. 1) өзен ағысының бағыты -
солтүстіктен оңтүстікке қарай немесе оңтүстіктен солтүстікке қарай ағатын
өзендер; 2) өзен жүйелерінде көлдер саны; 3) тармақтардың болуы.
16
МАЗМҰНЫ
НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
АНЫҚТАМАЛАР, БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР...
КІРІСПЕ: ......
1 ӘДЕБИЕТКЕ ШО. .
1.1Арналарда мұздың кептелу құбылыстары.. лазЫ 2
12 Өзендерде және су қоймаларда сең процестері және оларды
реттеуәдістері................2..2..2.2.2.2..2.2.0010000000000 МШ
1.3 Су тасқыны жайлы жалпы түсініктер және оның зардаптары...
1.3.1 Су тасқынының классификациясы...
1.3.2 Су тасқынының теориясы

2 СЫРДАРИЯ ӨЗЕНІНДЕ МҰЗ ҚҰБЫЛЫСТАРЫН ТАБИҒИ БАҚЫЛАУ
НӘТИЖЕЛЕРІ
2.1 Сырдария өзенінің табиғи жағдайы .
2.2 Сырдария өзенінде қыс мезгілінде болатын су шаруашылық жағдайы
журальихроноловиялық:Мәліметтеруегесаогияиагавтигниаатидатиялудыгаларытынаарданысда 38
2.3 Өзендегі мұздар жарылған кезде, мұз кептелісінің пайда болу жағдайы
және оны"болжау-мүмкіншілігінезмн еинмениимаминнлыналенаын 45
2.4 Мұз түйіршіктері мұз жамылғысы астына кіру кезіндегі моделдік зерттеу
нәтижелерін табиғи жағдайда Сырдария өзенінде салыстыру...............--...... 51
2.41 Кедергі астына мұз түйіршіктерінің өту механизмі және бұл құбылыстың
маселелері
2.4.2 Моделдік зерттеулер нәтижесін табиғи жағдаймен салыстыру .
3 МҰЗДЫҢ КЕПТЕЛУ ПРОЦЕСІ ПАЙДА БОЛУДЫҢ МОДЕЛІ....
3.1 Мұз құбылыспроцестерін өзендерде модельдеу ..............
3.1.1 Өзендерде мұздың қату және жарылуының модельдері..
3.2 Мұздың кептелісін моделдеу
3.2.1 Тік арнада майда мұздардың жылжуын моделдеу ..
3.2.2Ені үлкен өзендерде мұздың кептелісін моделдеу ...
3.2.3 Сең процестерін моделдеу
3.3 Мұздың кептелісін физикалық моделдеу
3.4 Өзіндік зерттеулер
3.4.1 Зерттеу материалдары мен әдістері.
3.4.2 Зерттеу нәтижелерін талқылау. Мұздың кептелу моделі..
4 МҰЗ КЕПТЕЛІСІМЕН КҮРЕСУДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ИНЖЕНЕРЛІК
ШАРАЛАРДЫ ҰСЫНУ. ..................2.222202555 0 Ы 77
4.1 Мұздың кептелу және сең процестеріне қолданылатын қарсы күрес
шаралары және олардың алдын алу жолдары .............2222....9Ш09
4.2 Мұздың кептелу процестерін реттеу және олармен күресу әдістері
4.3 Мұздың кептелісімен күресудің негізгі түрлері
4.4 Мұздың кептелісімен күресуде жарылыс және бомбылау әдістерін
қолдану негіздері.................ГД..1..0 0099 Шы 89
Сең процесінің пайда болуына себеп болатын және оған әсер ететін
жоғарыдағыформулаға кіретін бірліктердің әсерін қарастырайық.
Ағыс жылдамдығының (4) сең процестеріне әсері келесідей. С.Я.
Вартазанов анықтағандай сең процестеріне жылдамдықтын әсері келесідей:
- ағыс жылдамдығы 0,7-0,8 м/сек болғанда қабыршақ мұз су бетімен
жүреді;
- ағыс жылдамдығы 1,2-1,8 м/сек болғанда қабыршақ мұз арнаны
жартылай толтырып қозғалады;
- ағыс жылдамдығы 3 м/сек жоғары болғанда қабыршақ мұздың барлық
бөлшектеріқима бойынша бірқалыпты бөлінеді;
А.С. Образовский айтарлықтай кеш жазылған жұмыстарының бірінде ағын
жылдамдықтарының төрт шектеулі жылдамдығын (қабыршақ мұздың, яғни
сеңнің пайда болуын анықтайтын) белгіледі: 8, -0,5м/сек;
9, -0,7%0,067-Н,м/сек (мұнда: Н - ағын тереңдігі); 49, -1,5м/сек;з, -1,5м/сек
жоғары жылдамдық.
Ағын жылдамдығы 9, - 0,5м/сек болған жағдайда, өзеннің мұз болып қатуы
бірқалыпты жағдайда өтеді, яғни беттік мұз жамылғысының пайда болуы
бірқалыпты жүреді. Егер қабыршақ мұздар өзеннің жоғарғы жағында мына
жылдамдық белгілерінде» > е, пайда болса, онда 9, жылдамдықтар зонасына
түсіп, су бетіне жүзіп шығып қабыршақ мұз массасы ретінде жылжиды. Кері
температура болған жағдайда қабыршақ мұздың массасы жылдам мұздың

жамылғысы ретінде қатады.
Мұз кептелісі тұрғысынан қарағанда», жылдамдығы қауіпсіз болып
есептеледі. Ағыстың жылдамдығы», тен болған кезде қабыршақ мұздың
массасы мұздан болған кедергіге келіп жиектін астына өтпейтін жылдамдықты
көрсетеді. Ағын жылдамдығы 1,5 м/сек болғанда қабыршақ мұз массасы бүкіл
көлденең қима бойынша реттеледі жәнебіршама ағын бетін жауып қалады
(қатты мұз қабыршақтары пайда болғанда). Жылдамдық 9, -1.5м/сек жоғары
болғанда қабыршақ мұздың толық шөгуі байқалады, су беті тазарады.
Д.И. Бибиков айтуы бойынша қабыршақ мұздың ағында шөгу процесін
пульпанын ағында шөгуімен теңдестірді. Қабыршақ мүз материалдары толық
шөгетін алмағайып жылдамдықты анықтау үшін ол В.С. Кнороза формуласын
пайдалануды ұсынды, онда гидравликалық ірілік қабыршақ мұздың
концентрациясы және ағын қимасының гидравликалық еңістігі ескеріледі. В.М.
Потапов және А.С. Образовский алмағайып жылдамдықты табу үшін келесі
формуланы ұсынды, бұл жағдайда қабыршақ мұз көлденең қима бойынша
реттеледі:
2
9.,-107М ұ0-Р), 1
і. Қ Істт” 4-Р) О)
15
Айтарлықтай қуаттылығымен ерекшеленетін, көктемде мұздың кептелуі
қабыршақ мұздардың су бетіне ағып шығып қатуына алып келіп күздегі мұздың
кептелуіне алып келуі мүмкін (2-61.
1.2Өзендерде және су қоймаларда сең процестері және оларды реттеу
әдістері
Сең жүру түсінігі «Өзен арнасында қабыршақ мұздар жиналып,көлденең
қиманын кейбір бөлігін бітеп, су деңгейінің көтерілуіне алып келеді, сең
құрамына қабыршақ мұздардан бөлек майда мұздақтар кіруі мүмкін».
Сондықтан сең процестерін қарастырғанда тек ағыстын арнасында немесе су
қоймада мұз қабыршақтардың пайда болу және жиналуына байланысты
мәселесіне қарамастан сеңнің денесіне бөлек жеке мұздақтардың кіруіне және
түсу мәселесін қарау керек. Мұз қабыршақтары жүретін жерде (мысалы Ангара
өзені) өзен бетінің біраз бөлігімүз қабыршақтарымен жабылады,тек кейбір
учаскелерде табалдырықтар қатпаған болып қалады. Уақытша температураның
жоғарылауы немесе су горизонтының ауытқуы қабыршақ мұздың жылжуына
себеп болыптежелу қисығынакеледі,олар онда тоқтап сеңнің пайда болуына
себеп болады. Өзеннің беті мұздан таза учаскелерінде қар бөлшектері пайда
болуы мүмкін, бұл сеңнің пайда болуын күшейтеді |7-9).
Сеңнің пайда болу және даму жағдайлары:
- қабыршақ мұздың жүру учаскесінен жоғары орналасқан арна бетінің таза
болуы кезінде (қайрандар, жоғары жылдамдықты учаскелер, жылымдар);
-ауаның температурасы теріс болып, су бетінен жылу бөлінген кезде;
-арнадағы турбуленттік ағыс себебінен су массасы теріс температураға
өтіп, суішіндегі мұздың кристалдануына алып келуі;
-ағында қабыршақ мұздардың көп болуы;
-ағынның жылдамдықтары кіші болып, ішкі үйкеліс күші жоғары
болғанда;

- мұз массасының тоқтауына себеп болатын, өзен арнасының
орографиялық ерекшеліктері, сонымен қатар әртүрлі өзен кедергілері;
- өзенде тежелу қисығының болу нәтижесінде ағын жылдамдықтарының
өзгеру себебінен.
Су электр станциясын құрған кезде пайда болған сеңнің екі түрін
ажыратуға болады:
І) жоғары бьефтегі сең;
2) төменгі бьефтегі сең.
Қарастырылып жатқан жағдай мүз процестерінің тәуелділік жағдайын
негізгі факторларға байланысты анықтап келесі байланыс формуласына
жатқызады:
2- /(о,Т,М,«)
Мұнда:% - су ағысының жылдамдығы; М - арна морфологиясы және су
құрылымдарын салуға байланысты өзгереді; Т - термикалық әсер; 9 - желдің
бағыты және жылдамдығы.
14
КІРІСПЕ
Жұмыстың өзектілігі. Мұздың кептелуі нәтижесінде су деңгейінің
көтерілу салдарынан әрдайым көктемгі су тасқыны болып, максималды
судыңдеңгейінен асып кетеді, сонымен қатар жақын орналасқан елді мекенді су
басу қауіпі туындайды. Сол себептен мұздың кептелісін болдырмауды алдын
алу шараларын қарастыру өзекті мәселелердің қатарына жатқызуға болады.
Мұздың кептелісінің жағымсыз әсерлерінің негізгілері: су тасқыны,
гидротехникалық құрылымдардың қирауы, сонымен қатар өзендегі кемелерді
зақымдау.
Мұздың кептелуі - өзендерде мұздың жарылу процесінен ажырамайтын
құбылыстардың бірі. Мұз кептелісі мұз материалдарын тасымалдаумен қатар,
арнайы өзен учаскелерінде мұздың тоқтауы кезінде пайда болады. Мұздың
кептелу процесін толығымен болдырмау мүмкін емес. Мұздың кептелуі - өзен
арнасында мұз материалдардың (ең бастысы беттік мұздар) көп қабаттап
жиналуын айтады. Мұз кептелісі мұздың жүруі кезінде пайда болады, сонымен
қатар көлденең қиманы ығыстырып су деңгейін жоғарылатады, нәтижесінде
жергілікті жерді су басады. Сеңнің тоқтауы - бұл өзен арнасының көлденең
қимасында, мұздың жүруі немесе қатуы кезінде қабыршақ мұздың және ұсақ
жарылған мұздардың жиналуы. Бұл кезде болатын зардаптар мұздың
кептелісіндегі зардаптармен бірдей.
Мұздың кептелу және сеңнің тоқтау салдарынан келетін зиян көлемі
бойынша арнайы мемлекеттік деректер жоқ, өйткені бұл құбылыстар апаттық
жағдайға жатады, сонымен қатар олармен күресу және оларды алдын алу
арнайы бір мезгілде жобалау мүмкін емес. Мұздың кептелуінен және сеңнің
тоқтауынан болатын зардаптар келесіден құралады:
1. Халық шарауашылығы обьектілерін қорғау және қайта
орналастырумен байланысты болатын шығындар (су басудың болуы немесе
болмауына қарамастан);
2. Су басу болған кезде мемлекеттік және жеке мүліктің қирауымен;
3. Ауыл шаруашылық алқаптарына келтіретін шығындар және ауыл

шаруашылық жұмыстарын бұзумен байланысты шығындар;
4. Мұздың кептелуімен күресу үшін алдын алу инженерлік шараларға
кеткен шығындардан;
Өндіріс өнеркәсіптерін және жергіліктік мекеннің құрылыс алаңдарына
биіктік белгілерді таңдауға кеткен құрылыс шығындарынан.
Өзендерде мұздың кептелу және сеңнің тоқтау процестерімен күресу
жолдары үш негізгі топқа бөлінеді:
1. Мұздың кептелу және сеңнің тоқтау процестерінің болатын орнын
және қуатын алдын ала болжау;
Сең пайда болу процесіне әсер ететін гидрометереологиялық
жағдайлардын термикалық факторларын қарастырайық:
-тау аймақтарындағы өзен жүйелері (атмосфералық жауын-шашынның
әсері: қар және майда мұздар сең құрамына кіретін);
- күз мезгілінде тұрақты суық жағдайларында болатын өзен жүйелері;
- күз және қыс мезгілдеріндеөзгергішті жылу алмасуы бар өзен жүйелері
(жылы ағыстын бағыты бойынша);
- қыс мезгілі ұзаққа созылатын және жыл сайын қайталанатын көктемгі су
тасқыны бар өзен жүйелері;
- көктемгі ұзақ су тасқыны жағдайларында өзен жүйелері.
Жоғарыда келтірілген формулада (7) - белгісінауаның алмағайып
температурасы деп түсіну керек. Алмағайып температураны келесі теңдіктен
анықтаса болады.
5,--5,--5,-5,-0 (3)
Мұнда: в, - булану арқылы жылудың берілуі; в,- конвенция арқылы
жылу беру; 5; - сәулелену арқылы жылу беру; е, - күн радиациясы.
Мұздың пайда болу процесі(қабыршақ мұздың пайда болуы) тек
температура алмағайыптан көрсеткішінен төмен болғанда мүмкін болады.
Сеңнің пайда болуына жылдамдықтың (9 ) және термикалық фактордың
(Т) белгілі байланысы себеп болады, анық айтқанда айналмалы темперура және
кіші жылдамдық (9, Таян), Тұрақты кері температура және үлкен жылдамдық
(У, Т.ар). Кіші 9 жылдамдық және Т,,ңайналмалы температура кезінде, өзенде
майда мұздың пайда болуы байқалады, бірақ мүз жамылғысы тұрақсыз болады.
Үлкен У жылдамдық және Т.,ҙ тұрақты температура кезінде ішкі мұздың пайда
болуы белсенді жүреді (таулы өзендер), қабыршақ мүз массалары мұз
жамылғысына тірелген кезде сең болып калыптасады. Үлкен У жылдамдық
және Т,нн айналмалытемпература кезінде мұнда да ішкі мұздың пайда болуы
мүмкін, бірақ белсенділігі төмен болады, сонымен қатар ауа температурасының
ұзақ жылуы кезінде пайда болып жатқан қабыршақ мұз еріп кетуі мүмкін. Кіші
8 жылдамдықжәне Т.ұр Температуракезінде мұздыңжамылғысы пайда болып
сең процесі пайда болуына жол бермейді.
Енді төртінші. фактордың әсерін - жел (6) құбылысын
қарастырамыз.Арнаның морфологиялық ерекшелігін зерттеген кезде ескерілді,
егер өзеннің жоғарғы жағындакөл болса, көлденнемесе жоғарыда орналасқан
тармақтардан беттік мұздардың келуі, мұз процесіне және сонымен қатар

сеңнің пайда болуына әсер етеді, бұл аталған процестің бәрі желдің бағытына
байланысты болады.Сондықтан жел жылдамдығы Өмен арна
морфологиясыныңМ қатынасымұз құбылысының жағдайымен қатар сеңнің
пайда болу құбылысын анықтайды. Бұдан бөлек жел - толқын тербелісін
туғызып көлдің қатпауына себеп болады, нәтижесінде ішкі мұз пайда болады.
Мысалы: Рыбинск су қоймасының ұзақ бойы қатпауы 1950-1951 ж.ж. негізі
18
толық көлемде моделденбеуі және т.б.) мұздың кептелу және сеңнің тоқтау
процестері инженерлік тұрғыда айтарлықтай толық зерттелмеген.
Ең басты, мұздың кептелу және сеңнің тоқтау процестерінің пайда болу
орындары, сонымен қатар су деңгейінің режимдері жайлы біраз материалдар
жиналған. Мұздың кептелу және сеңнің тоқтау процестерін зерттеу
проблемасымен қатар олармен күресу үшін тиімді шараларды қолдану,
гидрологиялық проблемалардан инженерлік гидротехникалық проблемаларға
айналды (11.
Өзендерде және су қоймаларда мұздың кептелу процесі бірнеше факторлар
арқылы анықталады: арнаның морфометриясымен, мұздың қатуы және
жарылуы кезінде мұздың ерекшелігімен, қыс мезгілінің климаттық
ерекшеліктерімен, көктемгі су тасқынның қарқынды дамуымен. Үлкен
өзендерде, мұздың кептелу процесі көбінесе өзеннің көлденең қимасының
өзгерген жерінде, су қойманың тежелу қисығында, арна учаскесінің шұғыл
бұрылыстарында пайда болады. Бұл жерлерде мұздың кептелуі жыл сайын
болып тұрады. Бұдан басқа мұз кептелісінің пайда болу себептері келесідей
жағдайларда болуы мүмкін: берік және қалың мұз, жоғарғы учаскеден кептеліс
учаскесіне мұздың белсенді келуі, тасқын су толқындарының айтарлықтай
жылдамдығы.
Сонымен қатар, мұз кептелісінің әрдайым пайда болатын жері немесе
оның мүмкін болатын орналасу жері белгілі болады.
Оңтүстіктен солтүстікке ағатын өзендерде көбінесе мұз кептелісінің пайда
болу себептері негізінен төмен орналасқан арна учаскелерінде мұз жарылудың
кешігуімен байланысты, өйткені төмен жақта климаттық жағдайға байланысты
қалың мұздар пайда болады. Мұндай мұз кептелісінің пайда болуын анықтау
өте қиын, кей кезде тіпті мүмкін емес болып келеді.
Сеңнің тоқтау процесі бірнеше факторларға байланысты анықталады,
оларды екі топқа бөлсе болады: 1) Қабыршақ мұздың пайда болуына мүмкіндік
туғызатын факторлар 2) Қабыршақ мұздардың тоқтауына, қатуына және
қалқып шығуына мүмкіндік туғызатын факторлар.
Бірінші топтың факторлары ағынның жылдамдық режимімен және
айтарлықтай жылдамдықтары бар (1 м/сек - тан жоғары) ағындардағы
климаттық жағдайлармен байланысты: осы жағдайлардың ара қатынасында су
мұздап сеңнің жүруін немесе тоқтауын туғызады.
Екінші топтың факторлары арнаның морфометриялық ерекшеліктерімен
анықталады. Қабыршақ мұздың су бетіне ағып шығуына және қатуына жағдай
туғызады (арна бұрылысы, аралдар, қайраңдар, мұздық бөгеттер, көлденең
қиманың өзгерістері). Сол себептен жоғары ағыста сеңнің белсенді тоқтау
процесі жүріп жатса, онда сеңнің тоқтауы мұздың кептелуі болатын орындарда
пайда болады.
Мұздың кептелу және сеңнің тоқтау процестері бір біріне өзара әсер етуі
мүмкін. Мұз қатудан бұрын, өзен учаскелерінде мұз жамылғысы және
қабыршақ мұздардан тұратын көктемгі мұздың жүруі кезінде жоғарғы жақтан
келетін мұздың жүруіне кедергі болып көктемгі мұз кептелуіне әкелуі мүмкін.

13
- лабораторияда жасалған мұздың кептелу процесінің физикалық моделін
табиғи жағдайымен салыстыру;
- мұздың кептелу процесімен күресуде жаңа инженерлік шараларды
қолдану.
Жұмыстың ғылыми жаңалығы. Мұздың кептелісін алдын алу және жою
мақсатында жаңа инженерлік шаралар ұсынылды. Мұздың кептелісі пайда
болған кезде мұзды жойғыш қондырғылар (Ұлттық зияткерлік меншік
институтында) инновациялық патентпен расталып қолданысқа ұсынылды.
Мұздың кептелісін физикалық моделдеу барысында автомоделдік жағдайда
табылған қатынасты Сырдария өзеніндегі табиғи жағдаймен
салыстырылды.Моделдік зерттеулер барысында мұз материалдардың мұз
жамылғысының астына өту кезінде алмағайып жылдамдықтар алынды.
Өндірістік құндылығы.Сырдария өзенінде мұздың кептелу және сеңнің
тоқтау процестерінің келтіретін зиянды әсерлерін болдырмау және алдын алу
мақсатында, лабораторияда жасалған мұздың кептелісінің физикалық моделін
табиғи жағдаймен салыстырып, мұздың кептелісімен күресуде инженерлік
шараларды қолдану, табиғат ресурстарын пайдаланумен айналысатын
мекемелерге жүйелі түрде өндіріс күшін орналастыруға және табиғи-ресурстық
экологиялық тұрғыда тиімді пайдалану бағдарламасын құруға мүмкіндік береді.
Жұмыстың сыннан өтуі.Диссертация тақырыбы бойынша ғылыми
зерттеу нәтижелері халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының
материалдарында -«Актуальные проблемы современных наук» (Польша 2011-
9 7), халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның
материалдары;«Приоритетные направления развигия науки, технологий и
техниких Италия2012 - Хе 5) халықаралық ғылыми конференция; «Су
ресурстары және оларды қазіргі уақытта тиімді пайдаланудың өзекті мәселлері»
«Үркімбаев оқулары» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының
материалдары; Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің
білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің тізіміне
кіретн Шәкәрім атындағы СемМУ хабаршысы журналында 3 мақала
жарияланды; импакт факторы нөлден жоғары Тһошвоп Кешегв (ІЗІ ХУеһ оҒ
Кпом/!едре)және бӛсорив базасына кіретін ХҮ/огГа АррПей ӛсіепсев Тошгпа!
(Раюяап 2013 - хо! 25 пшпһег8) журналында2мақала жарияланды. 3
инновациялық патент алынды - Мұз жарғыш қондырғы/Х926244, 15.10.2012,
бюл. Хе 10; Кептелістің түзілуін жоюға арналған құрылғы Хе 25740, 15.05.2012,
бюл. Хе 5; Тұтас мұзды және кептелістің түзілуін жоюға арналған құрылғы Хе
25882, 16.07.2012, бюл. Х27.
Диссертацияның құрылым көлемі.Диссертация кіріспеден, төрт
бөлімнен, қорытындыдан, тәжірибелік ұсыныстан, пайдаланылған
әдебиеттерден тұрады. Диссертацияның жалпы көлемі компьютерде терілген
114 беттен, оның ішінде27 суреттен және 4кестеден құралған.
Пп
1ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ
1.ЛАрналарда мұздың кептелу құбылыстары

Мұздың кептелуі деп - өзен арнасында мүз материалдардың (ең бастысы
беттік мұздар) көп қабаттап жиналуын айтады. Мұз кептелісі мұздың жүруі
кезінде пайда болады, сонымен қатар көлденең қиманы ығыстырып су деңгейін
жоғарылатады, нәтижесінде жергілікті жерді су басады. Сеңнің тоқтауы - бұл
өзен арнасының көлденең қимасында, мұздың жүруі немесе қатуы кезінде
қабыршақ мұздың және ұсақ жарылған мұздардың жиналуы. Бұл кезде болатын
зардаптар мұздың кептелісіндегі зардаптармен бірдей.
Мұздың кептелу және сеңнің тоқтау салдарынан келетін зиян көлемі
бойынша арнайы мемлекеттік деректер жоқ, өйткені бұл құбылыстар апаттық
жағдайға жатады, сонымен қатар олармен күресу және оларды алдын алу
арнайы бір мезгілде жобалау мүмкін емес. Мұздың кептелуінен және сеңнің
тоқтауынан болатын зардаптары келесіден құралады:
1. Халық шаруашылығы обьектілерін қорғау және қайта орналастырумен
байланысты болатын шығындар (су басудың болуы немесе болмауына
қарамастан);
2. Су басу болған кезде мемлекеттік және жеке мүліктің қирауымен
болатын шығындар;
3. Ауыл шаруашылық алқаптарына келтіретін шығындар және ауыл
шаруашылық жұмыстарын бұзумен байланысты шығындар;
4. Мұздың кептелуімен күресу мақсатында инженерлік шараларға кеткен
шығындар;
5.Өндіріс өнеркәсіптерін және жергіліктік мекеннің құрылыс алаңдарында
биіктік белгілерді таңдауға кеткен құрылыс шығындары.
Мұздың кептелуі - өзендерде мұздың жарылу процесінен ажырамайтын
құбылыстардың бірі. Мұз кептелісі мұз материалдарын тасымалдаумен қатар,
арнайы өзен учаскелерінде мұздың тоқтауы кезінде пайда болады. Мұздың
кептелу процесін толығымен болдырмау мүмкін емес. Тек, мұздың ағу
процесіне әсер ету арқылы мұздың кептелуінен болатын зиянды азайтуға
болады, сонымен қатар мұздың кептелуінен болатын су басу апатынан
айтарлықтай зиян болмайтын жағдай жасау қажет. Сеңнің тоқтауы - көптеген
өзендердің жылдық циклдік ерекшеліктерінің бірі болып табылады. Оларды
болдырмау үшін қабыршақ мұздармен толыққан ағынды реттеумен қатар
өзенде қабыршақ мұз пайда болу процестерін реттеумен байланысты.
Арнайы себептерге байланысты (көп еңбек сіңіруді қажет етуі, жұмыстың
үлкен қаржы тұруы, белгілі апаттылық және құбылыстын қауіпті ерекшелігі,
мұздың физико-механикалық қасиеттерінің аз зерттелгендігі, құбылыстардың
12
АНЫҚТАМАЛАР, БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР
Бұл диссертацияда келесі терминдер,ұйғарымдар, қысқартулар және
белгілеулер қолданылады:
Антропогендік әсер - табиғи жағдайға тікелей немесе жанама түрлі факт
орлардың әсері
Аңғар -- бедердің теріс пішіні, ені ұзындығымен салыстырғанда тар,
бастауынан сағасына қарай еңістеу болатын жер бетіндегі ирелең тереңдеме.
Бьеф (жоғарғы, төменгі) - тіреуші құрылымнан (бөгет) жоғары немесе
төмен орналасқан өзен учаскесі

Гидрологиялық бекет - жүйелік гидрологиялық бақылау жүргізу құрал
жабдықтарымен қамтамасыз етілген су обьектісіндегі бекет
Гидрометриялық өлшеу - гидрологиялық режимді зерттеу мақсатында, су
обьектілерінде жүргізілетін өлшеулер кешені
Гидротехникалық құрылымдар - су ресурстарын пайдалануға және судың
зиянды әсерлерімен күресуге арналған құрылымдар
Дамбы- жайылманы су басудан сақтайтын жер үйінділер
Деректер - ақпарат элементтерінің жиынтығы, оны сақтау және құру үшін
компютер қолданылады
Қыстық кезең - өзенде және суайдынында ең алғашқы мұздардың пайда
болуынан бастап олардың толық еруіне дейінгі аралық
Математикалық моделдеу -- кез келген құбылыстарды немесе күрделі
физикалық процестерді, аппараттарды олардың математикалық модельдерін
құру арқылы зерттеу тәсілі. Математикалық модел деп қажетті процесті немесе
аппаратты сипаттайтын математикалық теңдеулер жүйесін айтады.
Математикалық модел үшін кез келген математикалық мүмкіндіктерді
(дифференциалдық немесе интегралдық теңдеулерді, жиындар теориясын,
абстрактылық алгебраны, математикалық логиканы, ықтималдықтар
теориясын, т.б.) пайдаланады. Математикалық модел негізіне түпнұсқа мен
модельдің айнымалы параметрлерінің біртектес немесе ұқсас теңдеулермен
сипатталуы алынады. Математикалық модел көбінесе, компьютерлер арқылы
зерттеледі, сондықтан оны кейде компьютерлік моделдеу деп те атайды
Модель - жүйе жұмысының физикалық процесін математикалық
жабдықтар арқылы сипаттау
Мұз жамылғысы - су обьектілерінде жылжымайтын мұз жамылғысының
орнауы
Мұз жүруі - әртүрлі су обьектілерінде мұз бөлшектерінің және мұз
түйіршіктерінің ағыс бағыты бойынша жылжуы
Мұздың кептелісі - өзен арнасында мұз материалдардың (ең бастысы
беттік мұздар) көп қабаттап жиналуын айтады. Мұз кептелісі мұздың жүруі
кезінде пайда болады, сонымен қатар өзеннің көлденең қимасын ығыстырып су
деңгейін жоғарылатады, нәтижесінде жергілікті жерді су басады
Мұзқатқы - жылжымайтын жағалармен жабысқан мұз
5
1952 ж.қабыршақ мұздың пайда болуын күшейтті, нәтижесінде су элект
станциясының жұмысын қиындатып жібереді.
Әртүрлі географиялық жағдайларда орналасқан өзен жүйелерінде пайда
болатын сеңнің процесін мысал ретінде қарастырайық.
Волховсу электр станциясы маңында Волхова өзені. Тұрмыстық жағдайда
Волхова өзенінде сеңнің пайда болуы Гостинопольск табалдырықтардың
учаскелерінде болуы мүмкін (қайнар көзден арақашықтық 187-197 км),
оларкөлденең профильде орналасқан 1922-23, 1923-24, 1924-25 жылдары сең
процестері байқалған. Қайраннан кейін тереңдік ұлғаятын жерде үш жыл бойы
сеңнің процесі байқалатындықтан арна морфологиясының әсері үлкен роль
атқаратыны анықталды. Өзен бастамасында 600 мҮ/сек өтім жылдамдығы 5
м/сек және ауа температурасы - 30 “С кезінде жылымдар көп болған кезде
судың ішінде мұздың пайда болуына алып келіп, мықты сеңнің қалыптасуына
себеп болады.1924-25 ж.ж. гидрометриялық жағдайлар басқаша болды
желтоқсан және қаңтар айларының температуралары 0 с ұсталды кейде -15
“Сдейін түсіп отырып, алдынғы жылға қарағанда өтімдер және жылдамдықтар
екі есе төмен болады, нәтижесіндесудың ішінде мұздың пайда болу белсенділігі

және сеңнің қалыптасу процесі азайды.
Су электр станциясының құрылысын жүргізу барысындауақытша
бөгетшені құрастыру нәтижесінде тірелген бьеф пайда болып, төменгі бьеф
жағдайында жылдамдық режимін өзгертіп жіберді, сонымен қатар мұз
жамылғысының пайда болу ықтималдығы артады. Бірақ 1928 жылы көп жауын-
шашын әсерінен күз мезгілінің алдында қараша айында өтім 1000 мҮ/сек тан
жоғары болады, яғни станцияның 700 мҮ/сек тұтынатын өтімінен біршама
жоғары болды,өтімнің біраз бөлігі мұзбен бірге бөгет арқылы тасталып
отырады. Өтім 1100 мҮ/сек болғанда қимада орташа жылдамдық 0,7 м/сек
болып ішкі мұздың қалыптасуынасебеп болады.
Жоғарғы бьефте жылым бүкіл қыс мезгілі бойы қатпады,сондықтан су -
мұздап түпкі мұздың пайда болуына себеп болады, сонымен қатар су электр
станциясының тоқтауына себеп болды. Ескеретін жағдай кіші жылдамдықта
арналық жағдайға байланысты Выдин аралдарынан төмен орналасқан жылым
судың ағу жағдайына әсер ететіндей қатпады. Сең процесінің өсу жағдайы
ақпан айының ортасына дейін жалғасты. Келтірілген мысал келесі жағдайды
анықтайды егер, белгілі өлшенген жылдамдықтан (мысалы0,7 м/сек) төмен
болғанда мұздың қату процесі жылдам жүреді. Арнаның морфометриялық
ерекшеліктерімен анықталатын, ағын құрамы үлкен роль атқарады.
Нева өзені жазықтық көлді өзендерге жатады табалдырықты учаскелері
бар (Иванов табалдырықтары). Сеңнің пайда болудың негізгі себептері ретінде
Лохти және Ционглинский ғалымдары айтуы бойынша су бетінде пайда
болатын майда мұздар мұз жамылғысының астына шөгу себебінен болады деп
есептеген.
Бұл бағыттағы кейнгі зерттеулер су ағысындағы мұз жамылғысының
астында пайда болатын майда мұздарды әртүрлі себептерге байланысты пайда
болады деп түсіндіреді. Лохтинның теориясынан бөлек Альтбергпен ұсынылған
19
І) Солтүстіктен оңтүстікке қарай ағатын өзендерде мұздар (солтүстік жер
бетінде)жоғарғы учаскелерде пайда болады.Бұл жерлерде пайда болған
қабыршақ мұздар сеңнің пайда болуына жол бермей, төмен жақтарға еркін өте
алады. Өзен оңтүстіктен солтүстікке қарай ағатын кезде қабыршақ мұздар
төменгі ағыста мүз жиегінде тоқтап, сеңнің пайда болуына алып келеді.
2) Өзен жүйесінде көлдердің болуы,сеңнің пайда болуына айтарлықтай
әсер етеді. Көлдердің болуы өзеннің басты учаскесіне жылулық әсерін береді,
сонымен қатар өзенде көлдік профильден төмен қабыршақ мұздар және сең
пайда болуы мүмкін. Өзенде су жылы болған кезде көлдерден өзенге мұз келіп,
өзенді қатудан сақтайды. Бұл жерде өзен бастауларында мұзды реттейтін
құрылымдарды салудың маңыздылығы байқалады.
3) Сеңнің пайда болуында, өзен тармақтарының болуы үлкен роль
атқарады. Өзенге қарағанда тармақтардың үлкен еңісі болған кезде (Мысалы:
Ангара, Тунгуска, Енисей) өзенге қабыршақ мұз массаларын келуі мүмкін, бұл
сеңнің пайда болуына алып келеді.
Жоғарыда келтірілгендерді ескеріп өзен жүйесінің морфологиялық көрінісі
бойынша сипаттағанда келесі жағдайларды ескеру қажет:
-19,19,,19, және 9, жылдамдықтарды ескеріп, өзеннің еңістерін топқа бөлу -
жоғарыда келтірілген белгілерімен.
-ағын бағытын (Солтүстіктен оңтүстікке және оңтүстіктен солтүстікке
қарай);

- қабыршақ мұз тасымалдағыш тармақтардың өзенге келіп құюы;
-өзен еністерінің бірден өзгеруі (жазықтық өзендерде табалдырықты
учаскелердің және тежелу қисықтарының болуы);
-өзенде бүгілмелердің, тармақтардың, аралдардың болуы және т.б.
(өзеннің екі тармаққа бөлінуі);
- өзеннің көлденуі;
Өзендежасанды құрылымдарды салған кезде (су электр станциясы, бөгет
т.б.) жоғарыда көрсетілген ерекшеліктерін ескеруде маңыздылық бар. Жоғары
бьефте мүз қабыршақтарын қарастырғанда келесіні ескеру керек: а) бір ғана су
электр станциясының болуы б) бірнеше су электр станциясының болуы және
ағынды толық пайдаланғанда оларды болашақта салу жоспарлары.
Бірінші жағдайда өзен арнасының айналасында тежелу қисығының
шығуын жәнеөзен қоректенетін көлді ажырата білу керек (көлмен қоректенетін
өзен болғанда).Өзеннің көлмен қоректенетін жерінде тежелу қисығы болған
жағдайда, сең құбылстары болмайды. Су электр станциясы каскадында ағынды
толық пайдаланған кезде өзеннің мұздық режимі толықтай өзгереді. Су электр
станциясын орналасуын дұрыс таңдаса, мұз кепгелісінің болдырмауына
мүмкіндік туады.
Жоғары бьефте мұздық режимінің өзгеруімен қатар төменгі бьефтің
мұздық режимі өзгереді. Мұз жүру кезінде, су электр станциясын салукөп
жағдайда төменгі бьефке мұздың келуіне жол бермейді. Төменгі бьефтежылым
пайда болады ол қыс мезгілінің ортасына дейін сақталады.
17
2. Мұз материалдардың ағысын және пайда болу процесін басқару
жөңінде ескерту шараларын жүргізу (мысалы: халық шаруашылығына зиян
тимейтін жерде мұздың кептелуін жасанды түрде болдыру);
3. Мұздың кептелу және сеңнің тоқтау процесі пайда болған мезгілде
олармен күресу.
Өзендерде мұз кептелісінің үлкен қиындығына және көпсатылығына
қарамастан мұздың кептелісі пайда болудың екі негізгі түрін ажыратады:
І) мұз түйіршіктердің мұз жамылғысының астына өту жолымен мұз
кептелісінің пайда болуы - «мұз астына өту арқылы пайда болатын кептеліс».
2) мұз жамылғысының жарылып, шоғырлану және мұздардың қысылуы,
жылжуы, үймелеу нәтижесінде пайда болатын мұздың кептелісі -
«шоғырланған мұздың кептелісі».
Бірінші жағдайда мүз кептелісінің пайда болуы ағын энергиясымен
анықталады, сонымен қатар мүз жамылғысы астына мұз түйіршіктері өтіп,
жылдамдығы төмен учаскеге дейін жылжуына ағын энергиясы жеткілікті болу
қажет.
Мұздың кептелісін қалыптастыратын мұз түйіршіктердің ұзындығы судың
тереңдігінен жоғары болмау керек. Мұз жамылғысының астына мұздың өтуі
арқылы пайда болатын мұз кептелісінің түрі - мұз жамылғысына бөлек мұз
түйіршіктерінің келуі кезінде, реттелген өзендердегі су қойманың тежелу
қисығы зонасында, су электр станцияларының төменгі бьефтерінде, мұздың
кептелісі шайылу барысында өзеннің жоғары учаскесінен келетін мұздардың
немесе мүз массаларының жылдам жылжуы кезінде байқалады. Сонымен қатар
мұз кептелісінің бұл түрі көптеген өзен учаскелерінде күн радиациясының

әсерінен мұз жамылғысының бұзылуы нәтижесінде байқалады. Солтүстік
аудандарда жатқан өзендерде мұздың кептелу процесінің қалыптасуы
динамикалық және статикалық қысым әсерінен мұздар шоғырланып, қысылып,
жылжып, үймелеп нәтижесінде мұздың кептелісі пайда болады. Мұздың
жамылғысы қирауының белсенді факторы гидродинамикалық әсер болып
табылады, бұл құбылыс белсенді судың көтерілу салдарынан пайда болады.
Жұмыстыңмақсаты.Арналарда мұздың кептелу және сеңнің тоқтау
құбылыстарын болжап, олардан болатын зардаптарды алдын алу мақсатында
инженерлік шараларды құрастыру, сонымен қатар моделдік зерттеу
нәтижелерін табиғи жағдайымен салыстырып апатсыз мұз өткізу мүмкіншілігін
туғызу.Бұл мақсатқа жету үшін мынандай мәселелерді шешуге тура келеді:
-арналарда болатын мұздың кептелісі тізімін анықтау;
- мұздың кептелу процесін физикалық моделдеу;
- мұздың кептелу процесін табиғи жағдайда бақылау жүргізу;
- мұздың кептелу және сеңнің тоқтау процесінболдырмау мақсатында
инженерлік шараларды ойлап табу;
Жұмыстың негізгі қорғалатын қағидалары.
- мұз жамылғысының астына мұз түйіршіктерінің өтуі кезіндегі алмағайып
жылдамдықты гравитациялық ұқсастық бойынша анықтау;
10
теория келесідей, судың ішінде мұздың пайда болатын себебі судың салқындау
себебінен деп есептеген. Барнес ғалымның ойы бойынша судың ішінде мұздың
пайда болатын себебі сәулелену нәтижесінде ағынның салқындауыдеп
есептеген. Ауа райы жылыған кезде су ішіндегі мұз бөлініп, жоғары көтеріліп
мұз жамылғысының астында орналасады. Бірақ аталған көріністермен бірге
Нева өзенінде денгейдің апатты көтерілудің себептері жайлы басқа болжамдар
болған, нақты айтсақ мүз жамылғысының астына майда мұздардың кіруі, су
бетіндепайда болған мұздардың шөгуі мұз жамылғысының астына шөгуі.
Аталған пікірлерге байланысты Владимировтің ойы бойынша Неваның
бастауында мұздарды ұстау үшін арнайы қондырғылар құрастыруды ұсынған.
1936 жылы А.М. Естифеевпен Неваның қыстық режимін зерттеу үшін арнайы
зерттеулер қойылған.
Нева өзенінде мүз жамылғысының орнауы және мұздың өсуі нәтижесінде
деңгейдің көтерілуі төрт схема бойынша жүреді. Солардың үшеуі негізгі, ал
қалған біреуі ұластырылған. Аталған схемалардың ең негізгілері келесідей:
Бірінші схема - Бірқалыпты мұздың үздіксіз келуі, Ладожск көліндегі
мұздың қалындығы жеткілікті және ауа температурасы кері болған кезде;
Екінші схема - Ладожск көлінен мұз келуінің тоқтауы, қабыршақ мұздың
пайда болу нәтижесінде мұз жиегінің жылжуы тоқтап,жиек маңында сең
процесі пайда болады;
Үшінші схема - Ладожск көлінен мұз келуінің тоқтауы, мұз жиегі
жылжып, өзен беті қатты тонуы нәтижесінде мүз бөлшектері ретінде мұздар
пайда болып, мұз жамылғысының астына мұздардың шөгуі себебінен сең
процесі пайда болады;
Төртінші схема - бұл үшінші схеманың дамуы, қабыршақ мұздың пайда
болуы нәтижесінде сең пайда болып мұздың кептеліс процестеріне әкеледі.

Нева өзені көлмен қоректенетін өзендер типіне жатады. Бұл өзенде үлкен
сең және мұздың кептелісі болуы өзенніңтабалдырықтары ауданында Наровск
су электр станцисын салғанға дейін болған. Өзеннің табалдырықтар ауданында
арна қабыршақ мұздармен толған кезде қыс мезгілінде кей кезде судың
келуітолық тоқтайды. Нарвы қаласында кішігірім су электр станциясын сумен
қамтамасыз ету үшін сеңді жою үшін жарғыштар отряды құрылған. Нарвск су
электр станциясын салғаннан кейін жоғарыда орналасқан табалдырықтарды
сумен басу нәтижесінде сеңнің пайда болу процесі азайды, бірақ толығымен
жойылған жоқ. Сеңнең толығымен айырылу үшін тағы бір су электр
станциясын салу қажет.
Жылдамдықтар жүйесі келесідей ғ > ғ,таулы өзен жүйесіне жататын
өзендер: Драу, Чарын, Нарын өзені, бозсу каналы.
Драу өзені. Қыс қатты болмаған кезде Фара су электр станцясына
жоғарыдан қабыршақ мұздар келмейтін. Жоғары бьеф 4-5 км аралығында
қатқан кезде, пайда болған мұздың жамылғысы су электр станциясының торын
қабыршақ мұздың келіп түсуінен сақтаған. Өзен бойымен жоғарғы жиек
маңында қабыршақ мұз шөгіп, мүз қату кезені қысқа болуы нәтижесінде су
деңгейінің көтерілуіне жол бермеді. 1928-29жылдары қыс мезгілі суық ауа
20
райымен ерекшеленді. Жоғарғы бьефте пайда болған қабыршақ мұз жоғарғы
бьефтін жартысын толтырып, станцияға кіріп жиектен жоғары мықты сең пайда
болуына себеп болады. Жаз жағдайларында су деңгейітежелу қисығының
үстінен 7 м және тұрмыстық денгейден 7-12 м көтеріледі. Өтімді азайту
арқылы, станцияға түскен күшті төмендетті. Бұл айтылған мысалы жоғарыда
айтылған екі фактордың әсерінің үлкен маңыздылығын дәлелдейді (У,
Т.ө)Үлкен жылдамдық және тұрақты ауа температурасы және (У, Таң) үлкен
жылдамдық және ауыспалы ауа температурасы. Жоғарыда айтылған
жағдайларды су электр станциясының жұмысын үзбей қамтамасыз ету үшін
келесі негізгі шараларды қабылдау арқылы мүмкін болатын:
а) У, Т,янболған кезде - су электр станциясының алдында жылдам мұз
жамылғысын орнату үшін, мұз жамылғысының астына және жиектің алдында
қабыршақ мұзды жинау үшін, станцияға түсетін күшті уақытша төмендету
керек;
6) У, Т.үр болған кезде - мұз жамылғысының астында жиналған қабыршақ
мұздың транзитін орнату үшін, мұз жамылғысының біраз бөлігін жарып және
келіп жатқан қабыршақ мұзды су электр станциясының жоғарғы қақпағынан
тастау нәтижесінде су электр станциясының торларында қабыршық мұздың
жиналуы және апатты деңгейдің көтерілуі болмайды.
Чирчик өзені. Тежелу қисығының шығу зонасында сеңнің әсері, Бозсу
жүйесін қоректендіретін Чирчик өзенінің мысалында анық көрінеді. Бұл жүйені
зерттегенде 2 кезеңді атап көрсеткен жөн.
Бірінші кезең. Газалкент бөгетін салғанға дейін, Бозсу каналына су жер
асты арқылы берілетін және өзеннен келетін қабыршақ мұзды реттейтін
құралдар болмаған кезең. Бұл кезде жүйеде тек бір ғана су электр станциясы
Бозсу Х% 1 болған.Қабыршақ мұздың пайда болатын жері су электр
станциясынан жоғары орналасқан үлкен еңісті өзен учаскелері болды. Тежелу
қисығы, Бозсу каналымен қоректенетін Салар каналының бас құрылымында,
станциядан 5-6 км жоғары орналасты. Тежелу қисығының учаскесінде
жылдамдықтын төмендеуі нәтижесінде қабыршақ мұздың шөгуіне және сеңнің
пайда болуына себеп болады. Станция жұмысының үзілісі бір айға созылады.
Бұл кезде қыс мезгілінде Салар шлюзының маңында, Бозсу арнасы толық
бітелген себептен, Бозсу жүйесіне су келді. Тежелу ауданындағы Бозсу
арнасының өзгеру себебінен, Хә 1Бозсу су электр станциясы жүйесінің жұмысы

жақсарды. Жылдамдықтар артып қабыршақ мұз станция арқылы өтті.
Чирчик өзеніндесең процесі бөгеттен жоғары қарай 5,5 км тарайды, сеңнің
төмен жағы өзенеңісі 0,0045 көрсеткішіне жеткенше тарайды, бұл кезде сеңнің
биіктігі 4,4 м, көлемі 3 млн.м“жетті. Осы жағдайда сеңнің жағымды әсеріне
қарамастан сең (Т.,р Тұрақты температура кезінде) құбырды және су электр
станциясыныңжақсы жұмысын қамтамасыз ете алмады. Қабыршақ мұз сеңнің
астынан өте алмай, камераларға түсіп отырып камералардың жартысын түбіне
дейін бітеді. Осы байланысты қабыршақ мұздар каналға кіріп кетіп көлденең
қимасын бітеп қалмау үшін, лай тастағыш арқылы камераларды жүйелі түрде
төменгі бьефке шаю қажет болды. Қыс мезгілінің бір күні қабыршақ мұз
21
1. сең пайда болған кезде су жиегінің максималды деңгейге көтерілуден
және жергілікті мекенді су басудан алдын алу үшін тосқауыл құрылымдарды
құру қажеттілігі туындайды;
2. гидротехникалық элементтерін жасанды түрде жылыту қондырғылармен
жабдықтау (құбыр жүйелері, сулағыш т.б.);
3. тосқауыл гидротехникалық құрылымдарды орнату суалғышқа қабыршақ
мұздың түсуінен қорғау мақсатында (фильтрлік дамбылар).
Сеңді тиімді жағдайға пайдалану:
1.табиғи сеңпроцестерінде қабыршақ мұздарды шоғырландыру, төмен
орналасқан учаскелерге өткізбеу мақсатында;
2.қауіптілігі төмен учаскелерде жасанды сеңді жасау кезінде қабыршақ
мұздарды шорғырландыру, төмен орналасқан учаскелерге өткізбеу мақсатында;
З.сең процесі ұлғайған сайын жылдамдық жоғарылайтын жерде яғни, сең
астындағы арна түбін тереңдету арқылы жылдамдықты азайтып сең процесін
болдырмау;
4.көктемгі мұздың кептелісі мүмкін болатын жерін анықтау (10-19).
1.3 Су тасқыны жайлы жалпы түсініктер және оның зардаптары
А.И. Чебатарев анықтамасы бойынша су тасқыны - бұл «өзен аңғары және
жергілікті мекеннің маңында жыл сайын су басатын жайылмадан жоғары
орналасқан жерді - су басу, сонымен қатар қардың еруі, жауын-шашын
салдарынан, арнаның мұзбен (көктемде) немесе қабыршақ мұздармен (күзде)
кептелген себебіненпайда болады. Өзен сағасында желдің әсерінен пайда
болатын су тасқыны, су тасқындарының ерекше түрі болып есептеледі».
Барлық табиғи апаттардың түрінен өзендердегі су тасқыны қаржылай суммалық
орташажылдық зиян беруде бірінші орын алуда.
Табиғатта өзен аңғарлары және өзен жайылмалары үлкен су көлемін
өткізуге арналған. Бірақ, адамзат әрқашан өзен жағасында мекендеген, өйткені
өзен ордайым адамзат үшін байланыс құралы, су беру, энергиямен қамту және
жерду суландыру көзі болып келді. Жергілікті мекен өзеннен төмен
орналасатыны сөзсіз, бұл жағдайда құрылысқа және гидротехникалық
құрылымдарды салуға қаржы жұмсау азаяды. Сол себептен адамзат өз өміріне
қауіп төңдіреді. Сондықтан, су тасқыны адамзат пен табиғаттын арасында
тығыз байланысы бар, яғни бұл құбылыс тек қана гидрологиялық емес өзеннің
су режимімен байланысты, тағы әлеуметтік-экономикалық байланыс та бар
болып келеді.
Су тасқын қауіпін гидрологиялық себептер байланысты немесе адамзаттың

менгерген территориясына қауіп төңу арқылы екіге бөледі. Тағы «су тасқынына
халықтын төзімділігі» деген түсінік бар.
Гидрологиялық себептер бойынша - су тасқынның потенциалдық қауіп-
қатері, яғни әлеуметтік-экономикалық факторды есептемегенде, жергілікті
жерді сумен үлкен биіктікте басуымен және кездейсоқтық дәрежесімен
анықталады. Су тасқыны сирек болған сайын одан болатын қауіп-қатер жоғары
болалды. Су басу қауіп-қатері жайылманың биіктігіне және судың деңгейіне
25
Горьков су электр станцияларының бьефтерінде жүргізілген зерттеулерге
сүйене отырып 2000 м/с өтім кезінде төменгі бьефте мұз
жамылғысыныңастына қабыршақ мұздар шөгіп, судың тірелу деңгейіЗ м дейін
жетті,нәтижесіндестанция 50 мың. квт. қуатын жоғалтады.
Төменгі бьефте мұздық режимді жақсартатын негізгі шаралар деп келесіні
есептеуге болады:
-төменгі бьефте мұз жамылғысның пайда болуы кезінде су электр
станциясы шектеулі жұмыс амплитудасымен жұмыс жасайды;
- мұз жамылғысы жиегінең нольдік профильге жақын орнауы, сонымен
қатар станцияның орналасу қашықтығы мұз жиегінде пайда болатын судың
тежелу қисығына қосымша үлкентежелу қисығын болдырмайтындай
қашықтықта болу керек.
Үлкен өзендерде сеңнің пайда болуын қарастырайық:
Ангара өзені. Ангара өзенінің алабы күзгі-қысқы тұрақты температураның
төмендеуімен ерекшеленеді. Өзеннің жазықтық учаскелерінде ағын
жылдамдығы, табалдырықты учакскелерді айтпағанда, 1,5 м/сек асады. Бұл
дегеніміз - Ангара таулы өзендерге жатқызылады, қабыршақ мұздың пайда
болуы белсенді жүреді. Мұз жамылғысының орнауы мұз жиегінің біртіндеп
жылжуы арқылы ұзақ уақыт бойы болады (қараша-қаңтар) және жиектін
жылжуына баиланысты көптеген сеңнің пайда болупроцестерімен
ерекшеленеді.
Өзеннің сулылығы сеңнің пайда болу процесіне үлкен әсер береді. Судың
өтімі әсерінен арнаның қабыршақ мұзбен толу байланысы анықталады. Аталған
заңдылық (сеңнің көлеміне сулылықтын әсері) Братск су электр станциясын
салу кезінде қолданылған. 1965 жылы Братск су электр станциясы маңында
мұздың жамылғысы астында арнаның қабыршақ мұзбен толуын азайту
мақсатында өтімді азайту арқылы су өтімін жасанды түрде азайтты. Сең 8 м
(1952 жыл) ден 1 м (1956 жыл) дейін азайды, нәтижесінде қыстық жұмыстарды
жүргізуге мүмкіншілік туғызды.
Келтірілген мысалдар өзеннің қыстық режимін реттеу шаралары, сеңнің
пайда болу процестерімен күресу әдісі ретінде қолданылады.
Сеңнің болу процесін алдын алу және олардың өзенде дамуымен
күресушараларының бірнешесіне тоқталайық:
1. Басты факторлардың мүмкін болатын үйлесімділігін талдау негізінде,
сеңнің өзенде дамуын және пайда болуын анықтайтын (жүйені жеткіліксіз
зерттеген жағдайда) су жүйесінің морфологиялық және гидрометереологиялық
ерекшелігін ескеріп, оның пайда болу уақтына және жеріне болжам жасау. Су
жүйесі жеткілікті зерттелген жағдайда алдын ала сеңнің пайда болатын жерін
және уақыты жайында бар фактілік деректерге сүйенсе болады;
2. Сеңнің пайда болу процесін реттеу шараларында келесі реттеу әдістерін

ескеру керек. Бұл тәсілдер - гидравликалық, термикалық және механикалық
(оларға жататындар мұз жамылғысына механикалық әсері және су ағысы
арнасының түзету әдістері жатады) болып бөлінеді;
23
каналға 1,5 м, кейбір учаскелерде түбіне дейін жететіндей бойына кіріп кетіп
сең процесін туғызды. Бұл жағдайда қабыршақ мұздың шөгуін ұзына бойы
реттеу мақсатында, каналға жоғары өтім көлемін жіберуге тура келді.
Жоғарыдағы мысалдан көрінетіндей, бөгет алдында сең процесінің пайда
болуын, су электр станциясының жұмысын қамтамасыз етуге, өзеннің жоғары
учаскесінде жасанды сең процесін туғызуға жәнеқабыршақ мұзды
шоғырландыратын алабты құруға мүмкіндік береді.
Деревациялық су электр станциясының жұмысын құрастырғанда бөгет
алдында сеңнің пайда болу процесі үлкен орын алады.
Нарын өзені. Өзеннің таулы бөлігінде көп қабыршақ мұздар пайда
болады.Өзеннің көлденең қимасы қабыршақ мүзбен толуы 80 % - ға дейін
жетеді. Тоқтағұл су электр станциясы маңында сең процесі әсерінен судың
көтерілуі деңгейі6-7 м құрайды, ал төмен орналасқан Үшқорған су қоймасында
12 м- ге дейін жетеді. Тоқтағұл су электр станциясында және Үшқорған су
қоймасында сеңді болдырмау мақсатында өзеннің жоғарғы учаскелеріндегі
қабыршақ мұздарды шоғырландырып жасанды сең процесін болдырады.
Енді бірнеше табалдырықты учаскелері бар жазықтық өзендерде
қолданылатын шараларды қарастырайық.
Дугаев өзені.Өзенді алғашқы энергетикалық мақсатта пайдалану кезінде
Кеугім су электр станциясы соғылды. Бұл кезде өзеннің 13 м құлауы
пайдаланды, ұзындығы 40 км учаскеде. Бұл учаскелерден жоғары Плявиндік
табалдырықтар орналасқан, олар Кеугімсу электр станциясын алғаш пайдалану
кезінде жабылған, нәтижесінде үлкен көлемде қабыршақ мұздың пайда
болуына алып келіп соқты.
Қабыршақ мұздар Кеугім су электр станциясынан бері қарай тежелу
қисығының учаскесінде шөгіп сеңнің пайда болуына алып келеді. Кеугім су
электр станциясының мұздық жағдайы өте қиын болды. Көктемгі су тасқыны
басталуымен шөккен мұз қабыршақтарының бүкіл массасы судың арынымен
және жоғарыдан келген беттік мұздар төмен станцияға қарай жылжиды.
Бөгеттен мұзды тастау үшін 80 м екі тесік арқылы жүзеге асырылатын. Кеугім
су қоймасының төменгі жағында пайда болған сеңді жою мақсатында 14200
мҮ/сек есептік өтім қабылданды. Сеңнің пайда болу себебінен су деңгейі 6-7 м
көтерілетін.
Плявинск табалдырықтарының маңында Плявинск су қоймасын салғаннан
кейін Кеугім су қоймасының мұздық режимі түп өзгерді. Кеугім су электр
станциясының жоғары бьефінде сеңнің пайда болуы және мұз кептеліс процесі
тоқтады, өйткені мұздар Плявинск су электр станциясының тірелу бьефінде
ұсталатын болды. Кеугім су қоймасының жоғарғы бьефінде мұз жүру уақыты
қысқарды. Осы мысалда көрсеткендей, су электр станциясын құрғаннан кейін
сеңнің пайда болуын жойып өзеннің қыстық режимін жақсартуға болады.
Енді су электр станциясының төменгі бьефтегі қабыршақ мұздардың
жағдайын қарастырайық. Жазықтық типті өзендерде қыс мезгілінде сеңнің
пайда болуы үшін қалыпты жағдайлар туады, негізгі мұз материалы ретінде
қабыршақ мүз және майда жіңішке беттік мұз болуы мүмкін. Волжск және
22

3. Сеңмен күресу әдісін таңдау - нақты жағдайларға және су жүйесінің
ерекшелігене байланысты.Осыған байланысты келесі әдістерді ажыратса
болады: 1) сеңді жою; 2) сеңнен қорғау; 3) сеңді тиімді пайдалану;
4. Сеңді алдын алу шаралары негізгі факторларды(9,7,М,е) жасанды
үйлестірумен байланыстырады, бұл кезде су жүйесіндегі. мұз
процесіндеқабыршақ мұздың пайда болуын жоятын немесеқабыршақ мұздың
шөгуін болдырмайтын бағытта жүретін болады:
а) бұл жағдайда 8,М элементтерінің өзгеру жайлы айтылады, 7,
элементтерін алар болсақ бұлар тек су жүйесіне термикалық әсер береді -
судың температурасына немесе мұздың еру процесіне әсер беретін күн
радияциясынан жылуды сіңіру мүмкіншілігін өзгертеді. Соңғы кезде су
температурасын және жел жылдамдығының бағытын реттеу ұсыныстары
қарастырылып жатыр, бірақ бұл тек кіші суаттарға қолданылуы мүмкін;
6) М факторына әсер ету қажеттілігі, арна ирелендерінде (Нева өзенінде
қисық табалдырықтары) және аралдарда (Выдин аралдары) сеңнің пайда болу
жағдайына байланысты болады;
в) сеңді алдын алу шаралардың біріне - ашық су бетін жасанды түрде
қатыруды жатқызуға болады. Өзен арнасын мұздақтармен бітеу, арнада
көлденеңорналасқан және мұз жүрісі кезеңінде мұзды ұстап қалатын (Волхов
Вонди аралдарының маңында запоньдарды орнату), өзенге тасталған арқанға
байланған ағаш бұтақтары арқылы ұстау, су бетін жасанды түрде қатыру
ағаштар арқылы түпкі мұздарды шөктіру (Дугаев, Кегум);
Г) өзеннің таза учаскелер бетін түрлі жылу өткізбейтін материалдармен
жабу;
Д) сеңді алдын алу әдістерінің бірі бірнеше су электр станциясын соғу
(өзеннің жоғары учаскесінен бастап);
е) жоғары орналасқан учаскелерде шекаралық мұздарды тоқтатып,
жасанды сең пайда болдыру арқылы (Нарын өзені);
ж) өзенде бірнеше су электр станциясы болған кезде сеңнің пайда болу
процесін су жіберу арқылы реттеп отырса болады.
Сеңді жою әдісі келесі мысалдарда келтірілген:
1. жылу станциялардан және жылу қондырғылардан жылы суды
пайдалану, сонымен қатар жылу беру мөлшері, тек қабыршақ мұздардың
бүтіндігін бұзу үшін ғана есептеліп берілу қажет (бөлек қабыршақ мұз
денелерінің қатуы), қабыршақ мұз массасын толық ерітуге есептелмейді;
2. су электр станциясынан су жіберуді уақытша ұлғайту, ол су
температурасының жоғарылауына себеп болып, төменде орналасқан сең
процестеріне және оларды шаюға мүмкіншілік береді;
3. сең процестері болған жерден төмен, сең массаларының еркін жылжу
мүмкіншілігі болған кезде жарылысты қолдану ұсынылуы мүмкін.
Сеңнің кері әсерлерінен қорғану тәсілдеріне келесі әдістерді қолданса
болады:
24
1 бөлім бойынша тұжырым

Мұздың кептелуі және сеңнің тоқтауы процестеріне байланысты әртүрлі
әдебиеттерді шолу нәтижесінде келесі маңызды мәселелер анықталды.
1.Өзендерде мұз кептелісінің үлкен қиындығына және көпсатылы болуына
қарамастан мұздың кептелісі пайда болудың екі негізгі түрін ажыратады:
І) мұз түйіршіктері мұз жамылғысының астына өту жолымен мұз
кептелісінің пайда болуы - «мұздың астына мұз түйіршіктердің өтуі арқылы
пайда болатын мұздың кептелісі»
2) мұздың жамылғысы жарылу, шоғырлану және мұздардың қысылуы,
жылжуы, үймелеу нәтижесінде пайда болатын мұздың кептелісі -
«шоғырланған мұздың кептелісі деп аталады»
2.Өзендерде мұздың кептелу және сеңнің тоқтау процестерімен күресу
жолдары үш негізгі топқа бөлінеді:
) Мұздың кептелу және сеңнің тоқтау процестерінің болатын орнын
және қуатын алдын ала болжау;
2) Мұз материалдардың ағысын және пайда болу процесін басқару
жөңінде ескерту шараларын жүргізу (мысалы: халық шаруашылығына зиян
тимейтін жерде мұздың кептелуін жасанды түрде болдыру);
3) Мұздың кептелу және сеңнің тоқтау процесі пайда болған мезгілде
олармен тікелей күресу.
3.Мұздың кептелу және сеңнің тоқтау салдарынан келетін зиян көлемі
бойынша арнайы мемлекеттік деректер жоқ, өйткені бұл құбылыстар апаттық
жағдайға жатады, сонымен қатар олармен күресу және олардың алдын алу
арнайы бір мезгілде жобалау мүмкін емес.
30
байланысты болады. Жайылма төмен орналасқан жағдайда су тасқыны жыл
сайын болып тұрады. Бұл жағдайда су деңгейінің көтерілуіне қарамастан
жайылмаларда су тасқыны болып тұрады.
Гидрологиялықсебептер бойынша болатын су тасқынының потенциалдық
қауіп-қатерінің сандық өлшемі І) өлшемі болып табылады, ол келесі теңдеу
бойынша есептеледі:
р-(Н.м -Н,)й-рыҘ) (4)
Мұнда: Но» - 1 % максималды су деңгейі, Н, - жайылманы су
басудың бастапқы белгісі; Р,ув - Меншікті бірлікте жайылманы су басу
ықтималдылығы.
Қауіп-қатер - бұл материалдық шығындарды (жоғалтуларды)
математикалық түрде күту. Ол қауіпті жағдайдың болу ықтималдығы ретінде
анықталуымүмкін, соның ішінде су тасқынының (р) күтілетн зиян бірлігіне
немесе адамзат мерт болуына (м) қатынасы.
Е-рМ
Су тасқынның жалпы шығын мөлшерін алдын алу шараларына кеткен
қаржыны (С) есепке алып шығарады. Тағы бір қауіп-қатердің ерекшелігі су
тасқынның қайталануы болып табылады, бұл құбылыстын күтпегендік
дәрежесін анықтайды.

Су тасқыны кезінде шығындардың өлшемі - қауіпті деңгейлердің тұруына,
су басу алаңына, су басу уақытына (күз, қыс, көктем), болжаудың мезгілдігіне,
тұрғындардың ұйымшылдығына байланысты болады. Бірақ территория
неғұрлым көп игерілген сайын, су басудан келетін шығын көлемі жоғары
болады. Негізінен бұл ескі көп қабатты үйлерге қатысты.
Алдын ала қолға алынбаған зияндарды тікелей және жанама деп екіге
бөлінеді: Тікелей зиянның түрлері:
- тұрғын үйлер, темір және көлік жолдар, электр тасмалдағыштар,
байланыс жүйелері және суармалы жерлердің қирауы;
- тамақ өнімдердің және жанар майдың жойылуы;
- халықты уақытша эвакуациялауға жоне материалдық бағасы бар
заттарды су баспаған жерге тасымалдауға кететін шығындар;
- мал шаруашылығының қырылуы, ауылшаруашылық дақылдардың
жойылуы;
- топырақтын құнарлы бетінің шайылып кетіп құммен көмілуі.
Жанама зиянның түрлері:
-- су астында қалған ауданға тамақ өнімдерін алу және жеткізуге, су көзі
ластанған жағдайда ауыз суды тасымалдауға, құрылыс материалдарын
тасымалдауға және жануарларға жемді тасымалдауға кеткен шығындар;
- өнімдерді өңдіруді қысқарту;
- халықтың өмір жағдайының нашарлауы;
-- территорияны тиімді пайдалана алмауы;
26
200
5- | 13.0 | 11.0 | 080 | 060 | 030| 114 12.0 | 140
200 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 2.05 243 | 109 | 903 3 3
6
1 кестенің жалғасы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
200
6- 161 |151 | 131 |412. | 301 | 130 | 170 14.0
200 2.06 | 2.06 | 2.06 06 1.06 2 2 103 |3.05.| 203 З
7
200
7- | 6.01. | 5.01. | 291 | 281 | 251 | 151 | 240 300 100 | 110 | 200 | 200
200 | 08 08 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 1 й 2 2 2 З
8
200
8- 6.01. | 281 | 26.1 | 241 | 231 | 7.03. | 9.03. | 12.0 | 13.0 | 170 | 180
200 09 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 08 08 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08
9
200 | 13.0 120
9- |210
210
2011 80% 80% |151 |121| 111 |912 4.03. | 7.03. | 140 | 22.0
0/| Сең . . ) 212: 03. | 7.03. . .
Сең | 2.09 | 2.09 | 2.09 09 10 10 310 | 310

жүр
у жүр
2
201
0- |140
201 111 | 13.0 | 4.01. |321. | 2.01. | 151 28.0 | 140 | 170 | 280 |310
1 20% |111 Пп п Пп 210 211|311|3.11 |311 |31
201 | 211
1- |211 |211 |201 | 181 |912. | 261
201 | 90% | 211 |211 |211 Пп 111
2
Кесте 2-Сырдария өзенінде күз-қыс айларында 2003-2012 ж.ж. аралығында мүз
қату мерзіміне жасалған сараптама
Өзен уақы Күні Мұз Су деңгейі өткен су Судың жету мерзімімен
учаске ты тура мөлшері есептегендегі Шардарадан
лері лы м/с шыққан су мөлшері, м/с
мәлі Жоға Төме нақ 5 Күн/|Су Оның ішінде
мет. рғы ні ты күн мөлш | алынған су
бьеф бьеф бұр ері
ын Қызыло | Қаза
рда лы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Қазалы | 2003 | 112. сең | 67,94 | 67,64 | 425 | 427 | 911. 600 85 -
32
2 кестенің жалғасы
1 2 3 4 5 6 2. 8 9 10 1 12
2008- | 201 | сең | 120,7 | 120,3 | 14 | 145 |812.0| 250 - -
2009 | 2.08 1 5 0 8
251 | мұз | 120,7 | 120,5 | 16 | 140 |1312. | 250 - -
2.08 8 5 4 08
2009- | 8.12. | сең | 120,11 | 119, | 82| 91 |2611.| 50 3 -
2010 | 09 8 2 09
121 | мұз | 120,0 | 119,2 | 46 | 84 |3011. | 50 - -
2.09 7 7 09
2010- | 311 | сең | 122,1 | 121,6 | 34 | 340 |1812. | 650 19,5 10
2011 | 210 7 8 0 10
2.01. | мұз | 122,4 | 121,7 | 34 | 340 |2012. | 650 34 10
11. 5 2 0 10
2011- | 6.12. | сең | 121,7 | 121,3 | 28 | 241 |2311. | 550 9,7
2012 11 2 2 0 1
171 | мұз | 122,4 | 122,0 | 31 | 302 | 4121 | 650 51,4
2.1 2 7 7 1
Қызы 2003- | 281 | сең | 127,4 | 127,4 | 46 | 457 | 16.12. | 700 37,5 59
лорда 2004 | 2.03 6 3 9 03
су 4.02. | мұз | 128,8 | 128,7 | 49 | 514 |2340І. | 700 228 Пп
тораб 04 0 4 0 04
ы прис
тань
2004- | 231 | сең | 129,0 | 127,6 | 71 | 738 | 1112. | 700 131 80
2005 | 2.04 0 5 3 04
26.0 | мұз | 127,2 | 127,8 | 53 | 497 |1421. | 600 10 79
1.05 2 3 1 05
2005- | 2.01. | сең | 127,3 | 127,3 | 56 | 566 | 2112. | 700 171 20
2006 | 06 6 3 0 05
6.01. | мұз | 128,0 | 128,0 | 56 | 560 | 2512. | 700 182 23
06 8 5 0 05

2006- | 2.12. | сең | 127,1 | 127,11 | 57 | 515 |2111. | 750 5 5
2007 | 06 3 0 7 06
131 | мұз | 128,2 | 128,2 | 65 | 610 | 112.0| 900 | 126,34 40
2.06. 9 6 0 6
2007- | 161 | сең | 126,3 | 126,11 | 34 | 320 |512.0| 550 4,15 20
2008 | 2.07 0 0 0 2
281 | мұз | 127,7 | 127,6 | 53 | 474 |17412. | 600 5,1 16
2.07 0 5 6 07
35
Сондықтан, бұл жерде алдын ала мұздың кептелу және сеңнің пайда
болупроцестері байқалады, олар мұздың пайда болу және жарылу уақытында
пайда болады. Сонымен қатар, бұл жерде, мүз қату және мұз жүру кезінде
қыстық ағынды арна арқылы реттеу әсерінен, негізгі арнаның өзгеру құбылысы
байқалады.
4 Учаске. 901-949 км, Кызылорда су торабынан Айтек-Караөзек
комплексті су құрылымдарына дейінгі аралық. Бүкіл қыс мезгілі аралығында
қыстық ағынды реттеу үшін қиын учаске болып келеді. Біріншіден - тығыз
қоныстанған учаске,(Қызылорда қаласы, Тасбөгет, қала сыртындағы уй
учаскелері), Екіншіден - өзен арнасы жеткіліксіз су өткізу мүмкіншілігіне ие,
үшіншіден - ағынның жайылу және арнаны реттеу жағдайы жоқ, өзеннің
негізгі арнасы тасқынға қарсы дамбылармен ығыстырылған, өзеннің
жайылымы жоқ, соның нәтижесінде мұз қату және мүз жүру кезінде су
деңгейінің бірден көтерілуі орын алып тасқынға қарсы дамбылардың
шайылуына алып келеді.
Сурта 1- Қызылорда су торабында мұздың жарылуы (2012 жыл сәуір
айы)
5 Учаске. 949-1186 км, Айтек су торабынан Жосалы ауылына дейінгі
аралық. Бұл жерде өзен екі тармаққа бөлінеді. Сол жақ тармағы иірімдерге
толы Жамандаря деп аталады, үлкен көлемді табиғи бөгеттер - өзеннің саяз
және терең бөліктері ретінде келеді. Өзен бұл уачскеде, негізінен Теренөзек
және Жалағаш жергілікті мекендерінде және Жосалы ауылына дейін, әрдайым
жағадан шығады.
Оң жақ тармағы Қараөзек деп аталады, ол қыстық ағынның әсеріне
айтарлықтай тұрақты қарсы тұра алады, негзінен бұл мүмкіншілік 2007 жылы
Қараөзек сутастағышын пайдалануға берілгеннен кейін жүзеге асырыла
бастады.
37
2 кестенің жалғасы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12
2008- | 221 | сең | 125,8 | 127,7 | 19 | 192 | 1012. | 250 Ж Е
2009 | 2.08 5 8 0 08.
261 | мұз | 125,2 | 125,3 | 18 | 190 | 1412. | 250 Ж Е
2.08 3 9 9 08
2009- | 8.12. | сең | 124,9 | 124,3 | 82 | 91 |2711. | 50 3 Е
2010 09 8 8 09
12.1 | мұз | 124,6 | 124,5 | 58 | 84 |112.0| 50 2 а
2.09 0 0 9

2010- | 1.01. | сең | 127,1 | 127,0 | 50 | 500 | 1912. | 650 34 10
2011 П 7 3 0 10
2.01. | мұз | 127,2 | 127,0 | 50 | 500 | 20.12. | 650 34 10
1 8 9 0 10
2011- | 7.2. | сең | 126,8 | 126,6 | 34 | 287 | 2511. | 600 18,2 13
2012 П 6 8 9 П
18.11 | мұз | 127,1 | 127,0 | 43 | 359 |6.21 | 700 51,4 7
2.1 0 0 0 1
Мұз жамылғысының пайда болуы, сеңнің және мұздың жүруітасқын
судың пайда болу жиілігі және т.б. көрсеткіштер бойынша белгіленген 1600 км
учаске аралығындағы бақылау деректері бойынша келесі ерекшеліктермен
сипатталады:
1 Учаске. 1-644 км Шардара су қоймасынан Төменарық субекетіне дейін.
Қыстын суық мезгілдеріндеқабыршақ мұздардың пайда болуы, яғни сең және
мұз кептелу процестері сирек кездеседі. Соңғы рет бұл қыбылстар өзен
учаскесінде 2006 жылдың соңғы жағында Байрақұм және Маяқұм деген
жергілікті мекеннің маңында байқылып су тасқынға алып келген.
Өзен иірімдерінің бас жағында Төменарық субекеті орналасқан -
әрдайым сеңнің пайда болу орны болып табылады, сол себептен Шиелі ауылын
су басу, магистраль каналын және гидротехникалық құрылымдарды қирату
қауіптілігі туындап отыр.
2 Участке. 644-705 км, Төменарық субекетінен Тартоғай темір жол
станциясына дейінгі аралық. Бұл жерде өзен өте иірімді және температуралық
режим бірқалыпсыз, ауа температурасының «нөл» градустан өтуі жиі байқалып
отырады, сонымен қатар алдын ала мұздың кептелу және сең процестердің
пайда болуына әкеліп соғады. Мұз қату кезінде, өзен сол жақ жағаға шығып
кетеді, ол жерде мүлдем жергілікті мекен байқалмайды. Мұңдай жағдайда
қыстық ағында арналық реттеу процесі байқалады.
3 Учаске. 705-901 км, Тартоғай темір жол станциясынан Қызылорда су
торабына дейінгі аралық. Бұл жерде жылы ауа температурасы байқалады.
36
2 кестенің жалғасы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12
2006- | 30.1 | сең | 98,60 52 | 480 | 13.11. | 600 53
2007 | 1.06 0 06
4.12. | мұз | 99,56 43 | 470 |1711. | 700 146
06 0 06
2007- | 141 | сең | 97,83 31 | 390 | 2711. | 380 П
2008 | 2.07 0 07
251 | мұз | 99,91 33 | 310 | 812.0 | 450 3
2.07 0 7
2008- | 5.12. | сең | 97,28 75 | 50 |1811.| 10 2
2009 08 08
241 | мұз | 98,01 14 | 140 | 712.0| 280 2
2.08 0 8
2009- | 8.12 | сең | 97,30 94| 95 |2111.| 70 Б
2010 | .09 09
11.1 | мұз | 98,31 91 94 |2411. | 50 Б
2.09 09
2010- | 311 | сең | 98,83 43 | 430 | 1412. | 650 18
2011 | 210 0 10
2.01. | мұз | 99,31 43 | 430 | 16.12. | 650 18
П 0 10

271 | сең | 98,00 18 | 150 |1211. | 350 13,5
201- |11 2 П
2012 | 9.12. | мұз | 99,56 26.11. | 600 30,2
1 П
Айтек 2004- | 231 | сең - 64 | 673 | 10112. | 800 131
су 2005 | 2.04 7 04
тораб 26.0 | мұз | 123,0 | 122,3 | 43 | 384 | 13.01. | 600 10
ы 1.05. 5 8 Ы) 05
2005- | 2.01. | сең | 122,7 | 122,4 | 49 | 555 | 2012. | 700 74,5
2006 06 3 9 3 05
6.01. | мұз | 122,4 | 122,1 | 49 | 495 |2412. | 700 93,5
06 3 8 А) 05
2006- | 1.12. | сең | 122,4 | 121,2 | 47 | 486 |2011. | 700 125,8 43
2007 06 6 7 6 06
9.12. | мұз | 123,4 | 123,3 | 51 | 460 |2711. | 900 139,7 43
06 5 3 0 06
2007- | 1411 | сең | 121,0 | 120,6 | 22 | 300 |212.0| 160 Пп 19
2008 | 2.07 6 0 0 7
271 | мұз | 122,2 | 121,2 | 47 | 400 | 1412. | 600 306 16
2.07 5 0 0 07
34
1.3.2 Су тасқынының теориясы
Су тасқыны көп жағдайда су ағысында толқындардың өтуіне және
өзендегі мұздың термикалық режиміне байланысты болады. Халықты су
тасқыны болатыны жайлы ескерту үшін толқынның келу моментін және
биіктігін білу қажет.
Су тасқынының бұл маңызды сипаттарын теория әдісі арқылы алдын ала
есептеуге мүмкін болады.
Су тасқыны кезінде судың толқынды қозғалысы, ұзын гравитациялық
беттік толқындар теориясымен сипатталады, олардың гравитациялық
толқындар деп аталудың себебі қатты толқындарға қарсы ауырлық күшінің көп
болуы, оларға тартылыс күші ешқандай әсер етпейді. Ал, толқындардың беттік
деп аталатын себебі ішкі толқындардан (әртүрлі қабаттағы судың
қалыңдығының көлденең ауытқуы) ажырату үшін айтылады. Саяз суда ұзын
гравитациялық беттік толқындардағы теорияның негізгісі, яғни тереңдік
бойынша жылдамдықтың өзгеруін ескермегенде Р.В. Пясковски және К.С.
Померанцтеңдеулері бойынша құрылған:
97 4 д(оһ) 2(иһ)
----а--Е-а(6
д/7 04% Оу 40)
д, 0%, 0... 1 9а 23%. а)
а Жж Оду 7%ж рік 0)
ді... дА.. ОУ, ОЕ... 1 фр, ж2Е -Т, 6)
ЙӨ дХ/ ду “ду рду А
Мұнда: 2 - су деңгейінің биіктігі (м); і- уақыт (сек), у және и - ағын
жылдамдықтары х және у өстері бойынша (м/сек); 6- еркін түсу үдеуі (м/с); р
- судың тығыздығы (кг/м?) Ро - атмосфералық қысым (Н/м); ТазТызТоуты
беттік және түпкі жанама кернеулер (Н/м), яғни желдің күші және су
ағысының кедергісі, аудан бірлігіне жатқызылады; 4(х/) - жанама
тармақтардан келетін судың және жер асты сулардың суммалық ағысы.
Мына (6) теңдеуі ажырамайтын теңдеу деп аталады, ал (7) және (8)

теңдеулері динамикалық тепе-теңдік теңдеуі деп аталады. Олар толқындардың
өзгеруі және жылжуын өзгертетін жағдайлар бойынша сипатталады, яғни
сыртқы әсерлерге байланысты: жел, өзен арнасына судың келуі. (6) және (8)
теңдеулерінің жалпы міндеттері желдің жағдайына жауап беру. Өзен ағысында
толқындар үшін атмосфералық градиент түрінде және желдің жанама
кернеулігі ретінде, атмосфераның әсері болмайды. Өзендерде ұзын
толқындардың қозғалысын еркін деп есептеуге болады, тұтқырлықтың
тоқтататын әсерін есептемегенде. Жойғыш толқындар бастапқы импульстің
трансформациясы ретінде қарастырылады. Оның сипаттамасын анықтау ең
қиын және маңызды проблемалардың қатарына жатады(24-32).
29
2СЫРДАРИЯ ӨЗЕНІНДЕ МҰЗ ҚҰБЫЛЫСТАРЫН ТАБИҒИ
БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ
2.1 Сырдария өзенінің табиғи жағдайы
Сырдария өзені Орта Азияда орналасқан, оның бастауы Нарын (Қырғыз
Алатауда)және Қарадария (Памирде) екі тармақтын қосылуы нәтижесінде
Сырдария өзені пайда болады, сонымен қатар сол жерге дейін өзен алабы өзен
ағысының қалыптасу зонасы деп есептеледі.
Жоғарыда аталған екі тармақтын қиылысу орнынан бастап Арал теңізіне
құйғанға дейін арақашықтық 2600 км, солардың 1000 км орташа ағысқа жатады
және Ферғана аңғарынан Шардара су қоймасына дейін өтеді.
Сырдария өзенінің төменгі жағы, Шардара су қоймасынан басталып Арал
теңізіне дейін арақашықтық 1600 км құрайды.
Сырдария өзенінің алабында температуралар айырмашылығының
үлкендігі соншалық, төменде қалыптасу ауданында өзенде жыл сайын мұз
қатып отырады, ал жоғарғы жәнеортаңғы учаске бөліктерінде қатпайды. Екі
фаза аралығындағы мұз пайда болудың шекарасы өзен бойынша жылжып
отырады, яғни ауа райы суық болған жағдайда мұздың пайда болу процесі -
ағыс бойынша жоғары бағытталған, ал ауа райы жылы болған жағдайда - төмен
бағытталған.
Сырдария өзенінде кері температуралардың келуіне байланысты мұз
материалдары пайда бола бастайды: ең алдымен қабыршақ мұз және өзен
жағасындағы мұз пайда болады, содан кейін мұз жамылғысы орнатылады. Мұз
жамылғысы пайда болудан бұрын сең жүреді, ал мұздың жүруі ауа
температурасы жылы болған кезде басталады. Кейбір жылдары бір ғана қыс
мезгілінде, ауа температурасы «нөл» градустан өткен болса, сеңнің және
мұздың жүруі қайталануы мүмкін.
Сырдария өзенінде, Шардара су қоймасынан төмен, мұз қату жағдайы
бойынша бірқалыпсыз болып келеді|33-39).
Кесте 1 - Сырдария өзенінде субекеттері бойынша 2005-2012 ж.ж. аралығында
мұз жамылғысы пайда болу және мүз жүру процестерінің мерзімдері
Субекеттер
ш Мұз жамылғысы Мұз жүру
ЕСЕ 8 с4 % Ң ә |в В қ % Ң
5|%1)(68 Е 8 Е Ң % ГЕ Е 2 Е Е
92 РЕЗЕЕЛ ЕЕЕ РЕЗЕРЕЕЕС
Е|%ЖІ591 ЗІНІ ЖЗ 21 5
М1 |13-|3 5к|3|м18 |13 |43 к |8
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пп 12 13

-
су 03 03
торабы | 2004
201122 | мұз | 70,60 | 70,58 | 458 | 470 | 2811 | 600 63 32
03 03
2 кестенің жалғасы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
2004- | 2112.0 | сең | 68,4 | 68,3 | 60 | 613 | 2911.0| 800 |11 50
2005 4 9 2 3 4
2312.0 | мұз | 69,7 | 69,6 | 57 | 613 | 112.04 | 800 | 106 | 88
4 Ы) 7 9
2005- | 7.12.05 сең | 68,3 | 68,1 | 49 | 474 | 15.11.0 | 700 | 93 9
2006 8 4 0 5
11.12.0 | мұз | 68,1 | 68,0 | 46 | 490 | 19.1. | 700 | 171 |41
5 8 4 0 05
2006- | 2711.0 | сең | 67,3 | 67,4 | 38 | 388 | 5.1106 | 550 | 13 |13
2007 6 2 4 4
29.11.0 | мұз | 69,0 | 68,8 | 40 | 384 | 711.06 | 550 | 18 |13
6 А) 7 1
2007- | 1012.0 | сең | 67,4 | 67,0 | 26 | 257 | 1911.0| 380| 21 5
2008 7 0 3 1 7
15.12.0 | мұз | 69,0 | 68,6 | 26 | 401 | 24111.0 | 380 1 27
7 3 2 2 7
2008- | 4.12.08 сең | 69,4 | 65,4| 78 | 46 | 13.11.0 | 100 кр 28
2009 2) 4 8
2312.0 | мұз | 67,4 | 67,4 | 26 | 90 |21208 | 500| 10 -
8 6 0 8
2009- |11209 | сең | 66.2 | 65,7 | 95 | 109 |2010|70|- |-
2010 5 0 9
9.12.09 | мұз | 66,7 | 66,3 | 90 | 92 |2811.0| 50 ео Е
3 1 9
2010- | 41210 сең | 68,2 | 67,7 | 44 | 444 |12111 | 800 |33,5| 7
2011 0 2 0 0
15.12.1 | мұз | 70,1 | 69,6 | 43 | 488 | 24111 | 700 | 27 |15
0 0 1 1 0
2011- | 811411 сең | 69,0 | 65,6 | 73 76 |19.1011| 200 8 10
2012 0 7 1
26.11.1 | мұз | 68,5 | 68,2 | 16 | 133 |71111 | 200 7 13
1 7 5 8
Қармақшы 2004- | 23.12.0 | сең | 99,1 67 | 700 | 6.12.04 | 800 | 115
ауданы 2005 4 3 0
2712.0| мұз | 99,9 65 | 670 | 10.12.0 | 800 | 120
4 2 0 4
2005- | 1.0106 | сең |991 50 | 530 |15120 | 700| 52
2006 9 0 5
3.01.0 | мұз |99,8 49 |520 |1712. | 700 | 52
6 1 0 05
33
20.
1.04ж. Қызылорда су торабынан жоғары Сырдария ауданының пионер
лагерінде апатты жағдай орнады (3 учаскенің сол жағалауы) ж/б деңгейінің
жоғарылауына байланысты.

10.
2.04ж.Қазалы су торабы ауданында қыс мезгіліндегі қалыпты денгейді
орнату үшін Қызылорда су торабында ж/б - тен су тастала басталды.
21.
қабырш
22.
2.04ж. Қазалы су торабы ауданында су өтімі 603 м/сек кезінде майда
ақ мұздарды жүріп жатыр, ж/б деңгейі- 68,49 м; т/б- 65,32 м.
2.04ж. Байқоныр қаласы ауданында қабыршақ мұздың жүруі байқалды,
ол Қазалы су торабынан 120 км жоғары орналасқан.
23.
69,75 м
2.04ж. Қазалы су торабының т/б өтім 579 мҮ/сек, сонымен қатар ж/б-
және т/б - 69,67 м кезінде мұз жамылғысы орнады. Су деңгейінің
белгілері жоғарыда 1,26 м, ал төменде 4,35 м көтерілгенін сипаттайды.
Қызыло)
кезінде байқалды.
24.
рда су торабының ауданында қабыршақ мұздың жүруі өтім 743 м/сек
2.04ж. Қазалы су торабынан жоғары мұз пайда болды, өтім 743 мсек,
ж/б - 69,52 м,т/б-69,47 м.
25.
26.
2.04ж. Байқоныр қаласында Мұз жамылғысы орнады, өтім 743 м /сек;
2.04ж. Қызылорда СМК (сол жақ магистраль каналы) оң жақ
тармағының дамбысы шайылып кетті (4 учаскенің сол жағы) және Ала-Сиыр
каналы
шайылды, «Қалжан Ахун»ЖШС - те2300 га жерді су басты, су
коллектор бойынша Сырдария өзеніне қайта тасталады.
27.
орнықты.
2.04ж. Жосалы ауданында өтім О - 650 мҮ/сек кезінде мүз жамылғысы
01.01.05ж. Жалағаш ауданында өтім О- 705 мҮ/сек кезінде мұз жамылғысы
орнықты.
05.01.05ж. Мұз жамылғысы Үзтоп пантондық көпірінен жоғары 6 км
арақашықтықта орнықты, өтім 604 мҮ/сек.
06.01.05ж. Қызылорда СМК (сол жақ магистраль каналы) ашып, өтімін

біртінде
п 100 м/сек жеткізді.
08.01.05ж. Үзтоп пантондық көпір бар ауданында жарылыс жұмыстары
жүргізілді.
09.01.05ж. Үзтоп пантондық көпір бар ауданындаСаркөл каналында
дамбыларды 8 жерден шайып жіберді.
15.01.05ж. Жалағаш ауданында Айтек каналында дамбыларды шайып
әкетті;
24.01.05ж. «Қызыл там» жергілікті мекеннің маңындағы учаскелер және
Қызылорда су торабынан жоғары орналасқан Абла разьездің темір жол
станциясы су астында қалды.
25.01.05ж. Керкелмес су бекеті ауданында қабыршақ мұз жүріп жатыр, ол
Қызылорда су торабынан 50 км жоғары орналасқан.
26.01.05ж. Қызылорда су торабының ауданында мұз жамылғысы орнады
өтім 531
мУсек, ж/б- 127,02 м,т/б- 127,83м.
27.01.05ж. Керкелмес су бекеті ауданында қабыршақ мұз пайда болды.
39
30.01.05ж. Төменарық және Көктөбе су бекеттері ауданында қабыршақ мұз
жүріп жатыр. Төменарық су бекетіндегі деңгей 159,10 м, өтім 590 м/сек.
01.02.05ж. Тартоғай жергілікті мекенде мұз жамылғысы орнады.
04.02.05ж. Мұз жамылғысы бас құрылымнан 10 - 15 км төмен Қызыл-
Байыр учаскесінде орналасқан.
06.02.05ж. Оңтүстік-Қазақстан облысы Отырар ауданында төтенше жағдай
орын алды. Шенгелді және Ешкіқора жергілікті мекеннің маңында (1 учаскенің
оң жағалауы) бірден сең пайда болды, бұрын мұңдай болмайтын. Су деңгейін
төмендету мақсатында жараылыс жұмыстары жүргізілді.
08.02.05ж. Төменарық су бекеті маңында мүз жамылғысы орнады, су
деңгейі Н - 160,20 м, өтім О - 706 мҮ/сек.
11.02.05ж. Мұз жүрісі кезінде өзен арнасын жеңілдету үшін дайындық
жұмыстары жүріп жатыр. 3 учаскенің сол жағалауы Ботабай көлдеріне дейін
кеңейтіліп жатыр, су өткізу қамтамасыздығы 55 м/сек дейін жеткізілген.
18.02.05ж. Қараөзек ағысында зерттеу жүргізгенде көлдер жүйесіне 8
жерден тосқауылдар орнатылды, бұл тосқауылдарды ашқан кезде өзен
жүйелеріне өтім 100-120 м/сек болып, 1 ай ішінде 400 млн.м” артық су жібере
алды.
24.02.05ж. Ботабай өзендер жүйесінің арнасын ашты. Суды Бұлақтыкөл (12
м/сек) және Тарша (10 м?/сек) көлдеріне тастап жатыр.
01.03.05ж. Мемлекет каналына су алу мөлшері 5 м/сек құрады.

2.03.05ж. Мұз жүрісі басталды. Төменарық су бекетінің қасында мұздың
кептелісі себебінен су деңгейі 1 м-ге көтерілді, қорғаынс дамбысы шайылды,
30 үйден тұратын жергілікті мекен су астында қалды (2 учаскенің оң жағалауы).
Жанашиелі магистраль каналдың дамбысының үстінен су асып түсіп жатыр
және өтім 80 м/сек құрады. Шиелі ауылының тұрғындарының жартысы
көшірілді.
4.03.05ж. Шиелі ауылындағы жағдай апатты. Өзенде болған мұздың
кептелісі, үлкен су деңгейін ұстап тұр және дамбылардың шайылуына қауіп
төніп тұр. Жарылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр.
05.03.05ж. Мұз жиегі төмен қарай жылжып жатыр, Шиелі ауылын су басу
қауіпі жойылды.
06.03.05ж. Жүлек жергілікті мекеннің маңында мұз жиегі орналасты, (2
учаскенің оң жағалауы), өзеннің бұрылысы мұз кептелуіне себеп болды,
бірнеше жарылыстан кейін кептеліс жойылды.
07.03.05ж. Мұз жиегі Тартоғай жергілікті мекеннің маңында орналасты,
пантондық көпір қасынды ұзаққа созылмаған мұздың кептелісі болды;
08.03.05ж. Сұлу төбе жергілікті мекеннен 8 км жоғары өзеннің сол
жағалауында қорғаныс дамбыны шайып кетті. Су Жетікөл-жарма ескі каналына
келіп жатыр, каналдың бас құрылымында су деңгейі 1,5 м көтерілді.
09.03.05ж. Прудхоз жергілкті мекеннің маңында қорғаныс дамбысын сол
жағын шайып кетті, ол Қызылорда су торабынан 30 км жоғары орналасқан. 28
үй су астында қалды. Қауіптілікті төмендету мақсатында Қызылорда су
торабынан жоғары жарылыс жұмыстары басталып кетті. Қызылорда
40
2.02.09ж. Сырдария өзеніндегі мүз әр жерден бөлініп мұздан тазаруда.
Ботабай бас саға каналынан мұз өтті (Қызылорда су торабынан жоғары 226 км).
4.02.09ж. Мұз Қызылқайын елді мекені тұсынан өтті (Қызылорда су
торабынан жоғары 190 км).
6.02.09ж. Мұз Жөлек елді мекені тұсында (Қызылорда су торабынан
жоғары 168 км).
7.02.09ж. Мұз Майлытоғай елді мекені тұсында (Қызылорда су торабынан
жоғары 107 км).
0.02.09ж. Мүз Сұлутөбе елді мекені тұсында (Қызылорда су торабынан
жоғары 70 км).
3.02.09ж. Керкелмес су бекетінен мұз өтті (Қызылорда су торабынан
жоғары 55 км).
6.02.09ж. Мұз Бірқазан елді мекені тұсынан өтті (Қызылорда су
торабынан жоғары 20 км).
7.02.09ж. Мұз Қызылорда қаласы тұсынан өтуде (Қызылорда су
торабынан төмен 10 км).
8.02.09ж. Сырдария өзеніндегі мұз Қызылорда су торабынан төмен 22 км
жерде.
20.02.09ж. Сырдария өзеніндегі мұз Бозарқаш учаскесі тұсында
(Қызылорда су торабынан төмен 35 км).
23.02.09ж.Мұз Ысқаққайыр учаскесі тұсында (Қызылорда су торабынан
төмен 62 км).
27.02.09ж. Мұз Қызылорда су торабынан төмен 80 км жерде, Үзтоп понтон

өткеліне жетпеді.
4.03.09ж. Сырдария өзенінде Жалағаш ауданы Ақсу елді мекені тұсында
сең пайда болды (Қызылорда су торабынан төмен 135 км).
5.03.09ж. Сең Жалағаш ауданы Шәменов елді мекені тұсында (Қызылорда
су торабынан төмен 180 км).
1.03.09ж. Сең Қармақшы ауданы Иіркөл елді мекені тұсында (Қызылорда
су торабынан төмен 260 км).
2.03.09ж. Сең Қармақшы ауданы Кемесалған теміржол бекеті тұсында
(Қызылорда су торабынан төмен 370 км).
4.03.09ж. Сең Байқоңыр қаласы тұсында.
5.03.09ж. Сырдария өзеніндегі мүз Қазалы су торабынан жүре бастады.
6.03.09ж. Қазалы су торабы мұздан таза.
7.03.09ж. Сырдария өзеніндегі мүз Абай, Қарлан, Алсеит понтонның
түсынан өтіп жатыр, ашық жерлері көп.
8.03.09ж. Сырдария өзеніндегі мұз Қазалы су торабынан төмен 10 км.
20.03.09ж. Мұз Қарлан қалқымалы көпірінен өтті (Қазалы су торабынан
төмен 51 км).
22.03.09ж. Сырдария өзені мұздан таза.
2009-2010 жылдары Сырдария өзеніндегі қыс мезгілінде, су шаруашылық
жағдай туралы мәлімет.
1.12.09ж. Сырдария өзенінде Қазалы су торабында 60 % сең жүріп жатыр.
43
9.12.09ж. Қызылорда су торабынан сең жүріп жатыр. Қазалы су торабынан
жоғары 1 км дейін және төмен Сартоғай учаскесіне дейін 2,5 км мүз тұрды.
«Қарлан» қалқымалы көпірінде сағат түнгі 1-де мұз тұрды.
10.12.09ж. Қызылорда су торабынан төмен 150 м мұз ұстасты, ауаның
температурасы -16% С. Қазалы ауданында толығымен мұз ұстасты.
11.12.09ж. Айтек су торабынан жоғары сең жүріп жатыр, төменгі жағында
мұз ұстасып түр. Байқоңыр қаласы Сырдария өзенінде толығымен мүз ұстасты.
12.12.09ж. Сырдария өзенінде, Қызылорда су торабының төменгі жағында
Сырдария, Жалағаш аудандары территориясында дария Иіндерінде мұз ұстасты.
14.12.09ж. Керкелмес су бекетінде мүз ұстасты (Қызылорда су торабынан
жоғары 55 км). Төменарық су бекетінде 40% сең жүріп жатыр.
20.12.09ж. Қазалы ауданында мұздың қалындығы 20 см.
21.12.09ж. Айтек су торабынан төмен иінде мұз буып тұр, осы Иіннен
Үзтоп пантон өткеліне дейін мұздан таза.
23.12.09ж. Қызылорда су торабынан төмен (27 км) Александровский елді
мекенінен Айтек су торабынан төмен 1,5 км Сырдария өзенінде мұз тұр.
25.12.09ж.Сырдария өзені бойында Қараөзек арнасымен Айтек су
торабының арасында (қашықтығы 1000 м) мұздың кептелісі әсерінен су
деңгейінде Ім 30см айырмашылық бар (қалыпты жағдайда бұл көрсеткіш 60 см
болуы керек). Айтек су торабымен су деңгейін өзгерту арқылы мұздың жүруіне
ықпал жасау шаралары жүргізілуде.
29.12.09ж. Айтек су торабынан жоғары Сырдария өзені иіндегі мұз іріп-

іріп жүріп жатыр.
30.12.09ж. Айтек су торабы (Қызылорда су торабының төмен 45 км)
мұздан тазарды.
31.12.09ж. Қызылорда су торабынан төмен 88 кмҮзтоп пантон өткелінде
2.01.10ж. Сырдария өзеніндегі мұз Жалағаш ауданы Ақсу елді мекені
тұсында тұр (Қызылорда су торабынан төмен 135 км).
4.01.10ж. Мұз Қармақшы ауданы Абла елді мекені тұсында (Қызылорда су
торабынан төмен 260 км).
12.01.10ж. Қазалы су торабының төменгі бьефінде 1-2 км ашық, жоғарғы
жағы мұздың кептелісі салдарынан су деңгейі 49 см көтерілді.
14.01.10ж. Қазалы су торабынан төмен 1,5 км Сырдария өзені мұздан таза.
Қармақшы ауданында (Қызылорда су торабынан төмен 292 км) ауа райының
суытуына байланысты қайтадан сең жүріп жатыр.
Сипатталған жағдайға байланысты, мұздың жағдайына бақылау жүргізу,
өзен жағасындағы үймектерді бекіту шарасымен қоса жүріп отырды.
Өзендегі қыстық режиміне хронологиялық есеп жүргізу нәтижесінде, мұз
жүру және мұз қату кезінде, өзендегі кез келген учаскенің жағдайына анализ
беруге және өзендегі қыстық режимді қауіп қатерсіз өткізуге (тасқынға қарсы
дамбыларды бекіту, жаңа дамбылар салу, өзендегі мұздың кептелісі болатын
жерді алдына алу шараларын жүргізу) мүмкіншілк туып отыр. Берілген
сипаттамалар негізінде, картада схема түрінде сол қыс мезгілінде болған
44
қиындықтар көрсетілген және гидротехникалық шаралардың жоспары
белгіленген(47).
2.3 Өзендегі мұздар жарылған кезде, мұз кептелісінің пайда болу
жағдайы және оны болжау мүмкіншілігі
Өзендегі мұздың жарылуы кезінде, мұздың кептелісін болжау үлкен
тәжірибелік қызығушылық туғызады, ең басты бұл кезде болатын су деңгейінің
көтерілу және су басуды болжау үлкен маңызғы ие. Сонымен қатар, мұздың
кептелу процесі өзен арнасында және жайылмаларда орналасқан көпірлерге
және құрылымдарға қауіп төңдіреді. Кей кезде мұз кептелісінің пайда болуы
кеме жүру уақытын бәсеңдетеді. Сол себептен су деңгейі көтерілмей тұрып,
мұз кептелісін болжаған тиімді болып келеді. Мұңдай болжам түрлі тең
жағдайларда өзендегі мүз жарылып, су деңгейінің жоғарылауына бағытталған.
Қазіргі уақытта мұз кептелісінің пайда болу жағдайын және судың
көтерілу деңгейін анықтайтын факторлар туралы айтарлықтай мәліметтер
баршылық Мұз кептелісінің пайда болуына себеп болатын, арнаның
морфометриялық ерекшеліктері белгілі, сонымен қатар, олардың пайда болу
жері де белгілі. Бірақ, көп жағдайда мұз кептелісінің пайда болу орнын алдын
ала анықтау өте қиын болып келеді, осы себепке байланысты кептеліс
құбылыстарын болжамдау негізгі тосқауыл болып отыр.
Мұз жамылғысының қалыпты жағдайында, мұз астындағы су ағысының
жылдамдығы қатқан мұздың жағамен байланыс кедергісін бұзып өтуге
жеткілікті болып, мұз жамылғысын төмен қарай ағыспен жылжытуға
мүмкіншілігі болған жағдайда, өзенде мүз жамылғысының жарылуы
басталады.Егер тасқын су деңгейінің көтерілуі және ағын жылдамдығы өзеннің
учаскесіне таралғанға дейін, аталған учаскеде мүз жамылғысының қалыңдығы
және беріктігі жарылу үшін жеткіліксіз болса, бұл жерде мұз кептелісі пайда

болуы мүмкін. Мұз кептелісі пайда болу үшін, мұздардың үймелеуіне
жеткілікті су жылдамдығы және жеткілікті мұз қалыңдығы бола тұрып,
белсенді мұз жүруі қажет.
Мұздың жарылуына әсер ететін негізгі күш, ол мұз жамылғысының
астыңғы бетіне судағы үйкеліс күшінің әсері болып табылады, ал үйкеліс күші
ағын жылдамдығының квадратына пропорционалды, яғни мұз жарылысының
тоқтау еңістіктері және ағын жылдамдықтары аз болған жерде болады. Бұл
жерде, мүз жамылғысы басқа жерлерге қарағанда ұзақ сақталады. Еңістік
төмендеудің табиғи орындарында, мұз кептелісінің пайда болуына жағымды
морфологиялық жағдайлар бар олар: арнаның таралуы, аралдар, тік
бұрылыстар. Бұл жерде үйкеліс күші азайып қоймай, арнаның кедергісі
жоғарылайды, бұл да мұз жарылысының тоқтауына себеп болады.
Мұздың кептелуі өзендегі мұз жарылысы болмаған учаскеде пайда болуы
мүмкін. Мұздың жүруі кезіңде үлкен мұздардың немесе мұз жамылғысының
араласуы нәтижесінде мұздың кептелісі пайда болады. Арнаның мұз өткізу
мүмкіншілігі төмен орындарда, мұз жарылмаған өзен учаскелерінде және
жоғарыдағы учаскеде мұздың кептелісі жойылып мұздардың
45
жатқызады. Егер мына қатынас орындалса Қ,,,>Қ, қауіп-қатер жоқ болып
есепетеледі, ал егер Е.,, <Е,, қатынасы болса қауіп-қатер туындайды. Ж, мәні
арнайы географилық және халықтық обьектілері үшін әртүрлі болып келеді.
Әр қала үшін өзінің территориялық гидрологиялық қоршаған ортаны
басқару мониторингі бойынша аталған алмағайып деңгейлер белгілі болып
келеді. Алмағайып деңгей - бұл жақын орналасқан гидрологиялық бекет
бойынша алынған су деңгейі, оның жоғарылауына байланысты аталған қаланы
су басу басталады. Алмағайып деңгейдің бірнеше мағынасы болуы мүмкін, су
деңгейінің көтерілуіне байланысты қаланы біртіндеп су баса бастайды (20-231.
1.3.1 Су тасқынының классификациясы
Қалыптасу механизімі және себептері бойынша бес түрлі су тасқынның
түрін ажыратады:
1. Белгілі бір өзенде үлкен көлемді су өтімі өтуіне байланысты болатын су
тасқыны. Мұңдай су тасқындардың түрі көктемгі қардың еруі, жауын-
шышынның көп болуы және бөгеттердің қирауы себебінен болады.
2. Өзенде судың ағысы кездестіретін үлкен кедергілер арқылы пайда
болатын су тасқыны. Бұл су тасқынның түрі негізінен қыс мезгілінің басында
және аяғында, мұздың кептелсі және сең салдарынан пайда болады.
3. Бұл су тасқынының түрі өзен арқылы үлкен судың көлемінің өтуі және
өзендегі судың ағысы кедергілерді кездестірген мезгілде пайда болады. Бұларға
таулы өзендерде ағатын сел ағындары жатады.
4. Үлкен су қоймаларда, көлдерде және де теңіздегі өзен сағаларында
желдің суға беретін әсерінен пайда болатын су тасқыны.
5. Ішкі теңіздердің, көлдердің және катловандардың толуы себебінен пайда
болатын су тасқыны.
Р.А. Нежиховский су тасқын көлемімен және оның келтіретін суммалық
зияны бойынша кіші, үлкен, ерекше және апатты су тасқындары деп бөлді.
Кіші су тасқындары шамалы материалдық зиян алып келеді. Бұл су

тасқынның түрі адамзат тұрмысына айтарлықтай зиян келтірмейді. Шамамен
алғанда 5-8 жылдың ішінде 1 рет қайталанып отырады.
Үлкен су тасқындары, бұл су тасқынның түрі біршама зиян береді.
Халықтын жартысын эвакуациялауға тура келеді. Су тасқыны 15-25 жылда 1
рет қайталанады.
Ерекше су тасқын түрі үлкен өзен жүйесін қамтиды. Адамзаттың
тұрмыстық тіршілігін толықтай істен шығарады. Үлкен материалдық шығын
алып келеді. Халықты жаппай эвакуациялауға тура келеді. Су тасқыны 50-100
жылда 1 рет қайталанады.
Апатты су тасқыны бірнеше үлкен өзен алабтарына таралады. Ұзақ
уақытқа адамзаттың тұрмыстық жағдайын істен шығарады, адамзаттың өлімі
болады. Су тасқыны 100 жылда 1 рет қайталанады.
28
12.02.07ж.Айтек су торабынан сең өткен кезде су деңгейдің белгілері ж/б-
124,46 м, т/б-124,39 м, төменгі ағысқа жіберілген су О-490 м/сек (4.03.06ж.
ж/б-124,10 мт/б-124,01 м төменгі ағысқа жіберілген су өтімі О-452 м/сек).
20.02.07 ж. Жосалы қыстағының тұсынан сең өткен кезде су бетінің
деңгейі Н - 99,92 м(9.03.2006 ж. Н-100,3 м).
14.03.06ж. Қазалы су торабынан сең өткен кезде, ж/б-71,77 м, төменгі
ағысқа жіберілген су өтімі О-470 м/сек, (14.03.06ж. О-76 м/сек).
22. 02. 2007 ж. Қызылорда су торабындағы су деңгейі: ж/б-127,70 м, т/б6-
126,80 м, төменгі ағысқа 470 м/сек су жіберілуде.
Қызылорда су торабына дейін алынған су көлемі 38,01 м/сек. Қараөзек
арнасындағы су деңгейі ж/б- 122,28 м, т/б-121,23 м, арнаның төменгі ағысына
130 м/сек су жіберілуде.Айтек су торабындағы су деңгейі ж/б- 121,86 мл/б-
121,62 м, төменгі ағысқа 340 м/сек су жіберілуде.Қазалы су торабындағы су
деңгейіж/б- 69,00 м,т/б-68,87 м, төменгі ағысқа 470 м/сек су жіберілуде.Қазалы
су торабына дейін алынған су көлемі 21 мУ/сек.
2008-2009 жылдары Сырдария өзеніндегі қыс мезгілінде, су шаруашылық
жағдай туралы мәлімет:
04.12.08ж. Қазалыда Сырдария өзенінде сең жүре бастады, ауаның
температурасы -9% С.
05. 12. 08ж. Байқоныр қаласында сең жүріп жатыр, су деңгейінің биіктігі
Н-83,1м
10.12.08ж Қазалы ауданында «Абай» және «Қарлан» понтон өткелінің
аралығында 700-800 метрдей Сырдария өзенінде мұз ұстасты.
12.12.08ж Байконур қаласында мұз тұрды су деңгейінің биіктігі Н 84,0 м.
23.12.08ж. Қазалы ауданында Сырдария өзенінде мұз толығымен ұстасты,
ауаның температурасы -229С, қар қалындығы 20 см.
24.12.08ж. Ботабай каналының түсынан 50 % сең жүріп жатыр.
25.12.08ж.Айтек су торабының жоғарғы бьефінде мұз толық ұстасты.
Сырдария өзенінде Көктөбе 50%, Төменарық 90% сең жүріп жатыр.
Керкелместен және Жосалы су бекетіне дейін мұз ұстасып тұр.

26.12.08ж. Қызылорда қаласында Сырдария өзенінде мұз ұстасты.
30.12.08ж. Ботабай бас сағасында мұз ұстасты.
2.01.09ж. Жаңашиелі бас сағасында мұз ұстасты.
5.01.09ж. Қазалы су торабының төменгі бьефіндегі мұздың қалындығы 22
см, Қызылорда қаласы түсында 13 см. Төменарық су бекетінен төмен 1 км мұз
ұстасты.
6.01.09ж. Төменарық су бекетінде мұз ұстасты.
13.01.09ж. Қазалы ауданында мұздың қалындығы 25 см, Қызылорда
қаласы тұсында 20 см.
16.01.09ж. Байқоныр қаласында мұздың қалындығы 27-30 см, ауаның
температурасы -14%С, су деңгейі Н-84,5 м.
29.01.09ж. Сырдария өзеніндегі мүз әр жерден ашылу байқалуда. Мұз
Қарғалы елді мекені тұсында.
42
- тұрғын үйлерді қалыпты жағдайда ұстап тұруға кететін шығындар.
Тікелей және жанама зиян негізінен 70 % және 30 % қатынасында тұрады.
Су тасқыны салдарынан болған, барлық жоғарыда аталған зиян түрлері
айтарлықтай белгілі. Белгісіз жағдайдың бірі ол, су тасқыны кезінде өрт
процестері пайда болады. Бұл қазіргі жағдайда - электр кабелдерінің айқас
тұйықталуы және үзілу салдарынан. Су астында қалған тұрғын үйлер өзінің
беріктілігін жоғалтады, үй астындағы топырақ суланып үйге жырық түсіп,
сыртқы сылағы түсіп, таяқтар шіріп, металл құрылымдары коррозияға ұшырап
жарамсыздық жағдайға жетеді. Әрдайым су басу жағдайлары кезінде (3-4
жылда 1 рет) толық жөндеу жұмыстары 15 жылға дейін қысқарады және
жөндеу жұмыстары үш есе қымбатқа түседі. Үлкен қалаларда су басудан
келетін қаржылай зиян салдары ауылды жерге қарағанда 1 га жерді су басқанға
шығын көлемі 5 есе көп болады.
Егер қалада су басудан материалдық зиян аудан учаскесімен, тереңдікпен
және су басу ұзақтығымен байланысты болса, суармалы егістікте - уақыт
(мезгіл) және су басу ұзақтығы маңызды орын алады. Суармалы егістікте әр су
тасқыны кезінде топырақтан ауаны шығарады. Бұл жағдайда топырақта газ
алмасу процесі тоқтап өсімдік тамырларынан суға көмірқышқыл газ барып,
өсімдіктер жойылады. Осы себептен су тасқыны суармалы егістікке зиян болып
келеді.
Көктемде өзен жайылмаларын су басқан кезде жалпы алғанда фаунаға
жағымды болып келеді. Бірақ, ауыл шаруашылығы егістігіне қатысты бұл
жерде өз шектеулері бар. Судың көп тұруына байлансты (10-30 тәулік)
топырақты батпақты жерге айналдырады.
Басты себептен басқа - су басу ұзақтығы, су қабатының қалыңдығы, судың
мөлдірлігі, температурасы, ағын жылдамдығы және өсімдіктердің түрі өте
үлкен маңызды орын алады. Су басу тереңдігі 0,4-0,5 м - ден асатын болса,
зиян мөлшері өседі.
Сирек болатын су тасқыны кезінде арнаның қайта қалыптасу процесі өтеді,
жаңа тармақтар пайда болып ескілері одан ары тереңдейді. Жайылма
учаскелерінде топырақтын беткі қабатын шайып кетіп батпақтар пайда
болуына себеп болады.

«п» мәнді жоғалтуларды анықтап, судың жоғары деңгейінде мүмкін
болатын максималды қауіп-қатерді есептеуге болады:
Қ.,-Р(ө54с),,, (5)
Мұнда: р - максималды су деңгейінің мүмкін болатын жоғарылауы, 8 -
Н,деңгейінде су басқан территорияның алаңы км”, егер тасқынға қарсы
шаралар жүргізілмесе С-0.
Су тасқынның қауіп-қатерін сандық бағалау үшін (әлеуметтік-
экономикалық факторды ескере отырып, арнайы өзен учаскесінде су басу
қауіпі) есептелген қауіп-қатердің көрсеткішін Қ, алмағайып көрсеткішімен
салыстыру қажет, одан жоғары болған жағдайда апатты жағдай қатарына
27
қаласындамүз жүріп жатыр. Жарылыс жұмыстары себебінен мұз бірқалыпсыз
ашылды, нәтижесінде жаңа жол-көлік көпірінен төмен қарай Қызылорда су
торабынан 6 км төмен мұздың кептелісі пайда болды. Жарылыс жұмыстары
ұзақ уақыт нәтиже бермеді. Көпірдің орта жағы мүзбен кептеліп қалды, су
мұздың астымен ағып жатыр. Мұз кептелісінің ұзындығы 1,5 км. Мұздың
кептелісін 6 сағат тоқтамай жүргізілген жарылыс жұмыстарынан кейін жойды.
10.03.05ж. Айтек су торабында мұздың кептелісі болу себебінен, Қараөзек
тармағы мен Сауранбай каналының қасында қорғаныс дамбылар 3 жерден
шайылды. Дачалық учаскелер және Қызылорда-Жалағаш көлік жолы судың
астында қалды. Александровск ауылында болған мұздың кептелісі, өзеннің оң
жағалауындағы дамбының шайылуына әкеліп соқты. Қызылорда су торабында
қауіптілкті төмендету үшін, төменгі бьефтегі деңгейді 128,07 мдейін түсірді.
11-12.03.05ж. Қызылорда су торабынан 178 км төмен жерде, ауа райының
жылуына байланысты өзенде мұз белсенді өтіп кетті.
13.03.05 ж. Қазалы су торабы ауданында мұздың жылжуы басталды, одан
төмен су деңгейі жоғары, яғни су тежелуі пайда болды. Қазалы су торабынан
төмен 90 км жерде, Алсеит пантондық көпірдің қасында қатты мұз байқалуда.
14.03.05ж. Қазалы су торабынан 3 км төмен, өзеннің сол жағалауында
дамбылар шайылып кетті, су Қазалы суармалы массивіне келіп жатыр. Өзеннің
көптеген бұрылыстары мұздың кептелуіне себепкер болып жатыр, жарылыс
жұмыстарын жүргізіп жатыр.
2006-2007 жылғы Сырдария өзеніндегі қыс мезгілінде, су шаруашылық
жағдай туралы мәлімет:
09.02.07ж. Таңғы сағат 6 00 шамасында Қызылорда су торабынан сең жүре
бастады. Күндізгі сағат 11 00 -де Қызылорда су торабынан төмен (Жаңа
көпірде) сең буып, бір сағат ішінде Сырдария өзені суының деңгейі 128,67- ден
129,67-ге дейін, яғни 1 метрге көтеріліп өзеннің оң жағынан (қорғаныс
бөгетінде жетерліктей биіктік болғанына қарамастан бөгеттің құбыр өткен
жерінде) 5 метр және сол жағынан 40 метр қорғаныс бөгеттері 2 жерден
бұзылды. Оң жақ бөгет сағат кешкі 19-да, сол жақ бөгет 10 ақпан сағат 8-де
қалпына келтірілді. Қазіргі уақытта қорғаныс бөгеттерін нығайту жұмыстары
жүргізілуде.
11.02.07ж. Түнгі сағат 01 00 -де Қызылорда су торабынан жоғары
орналасқан Жаңа-Арық және Жаңадария каналының ортасындағы қорғаныс
бөгеті жығылып «Тепловик» саяжайы су астында қалды. Қазіргі уақытта
қорғаныс бөгетін қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Сырдария өзенінің
Қызылорда су торабы тұсы сағат 16 00 -де, жаңа көпірдің тұсы сағат 18 00 -де

мұздан тазарды. Сырдария өзенінде Қызылорда қаласының «судан құтқару
станциясы» бастап Айтек су торабына дейінгі аралығында сең жүруде.
Қызылорда су торабынан сең өткен кезде су деңгейдің белгілері ж/б- 129,67 м,
т/б-129,54 м болып, төменгі ағысқа жіберілген су О-510 мсек құрады
(3.03.06ж. ж/б-129.57 м, т/б-129.53 м, төменгі ағысқа жіберілген су О-538
м/Үсек), Қызылорда су торабына дейін алынған осы уақыттағы су көлемі
11.02.07 ж. О-101,2 м/сек (3.03.06ж. О-208 м/сек);
41
Сурта 2- Айтек су торабында мұздың жүруі (2012 жыл сәуір айы)
6 Учаске. 1186-1459 км, Жосалы ауылынан Қазалы су торабына дейінгі
аралық. Өзендегі иірімдер әлсіз, еңістері үлкен болып келеді, қабыршақ мұзды
тасымалдауға қолайлы жағдай жасалған, әрдайым жоғары орналасқан
учаскелерге қарағанда мұз кеш қатады. Қабыршақ мұздар басым болып келеді.
Пайдалану жағдайына қарағанда қыстық режим кезінде қауіптілігі төмендеу
болып келеді.
7 Учаске. 1459-1591 км, Қазалы су торабынан Ақылақ су торабына дейінгі
аралық. Бұл жерден бастап өзен атырауы (дельта) басталады, учаске иірімдерге
толы әрдайым мұздың кептелу және сең тоқтау процестерінің жиегі болып
келеді, мүз тоқтаулары нәтижесінде дамбылар шайылып жергілікті мекенді су
басып отырады.
Мұз процестерінің өту жағдайы бойынша ең қиын учаскелердің бірі 4
учаске болып саналады. Бұл жерде әрдайым төтенше жағдайлар орын алады
(0-46).
2.22 Сырдария өзенінде қыс мезгілінде болатын су шаруашылық
жағдайы туралы хронологиялық мәліметтер
Төменде Арал-Сырдария бассейндік инспекциясы қызметкерлерімен
орындалған, қыс мезгілінде мұз жағдайының хронологиялық сипаттамасы
2004-2010 жылдар аралығында келтірілген. Мұндай деректер қыстық режимнің
жағдайын анализдеп, қажетті гидротехникалық шараларды қабылдауда маңызы
өте зор - тасқынға қарсы дамбылардың шайылу қауіпін төмендету және өзенде
су денгейдің алмағайып көтерілуінен сақтауға бағытталған.
2004-2005 жылғы Сырдария өзеніндегі қыс мезгілінде, су шаруашылық
жағдай туралы мәлімет:
19.11.04ж. Қызылорда су торабынан төмен максималды өтім 733 м/сек,
алжоғары бьеф (ж/б)128,60 м және төменгі бьеф (т/б)- 127,63 м.
38
Сурет 6 - Сырдария өзені Қызылорда су торабының төменгі жағында
мұздың жарыла бастауы (2012 жыл сәуір айы)
Мұз жиегінің астына мұз түйіршіктерінің өту арқылы мұздың кептелу
процесінің пайда болуы (2012 жыл сәуір айы)
Сурет 7- Сырдария өзені Қызылорда су торабының төменгі бьефі
Өзенде су жылдамдығы қалтқы (қалтқы ретінде ағаштар немесе мұздықтар
пайдаланылды) арқылы есептелді және мұздардың ұзындығы көз мөлшермен
анықталды. Қалтқы арқылы жол жүру уақыты есептеліп, келесі формула

бойынша ағын жалдамдығы анықталып отырды.
57
ағын тереңдігі өлшемдес болғандамұздың түйіршіктерімұз жамылғысының
астына өту кезінде ағынның алмағайып жалдамдығы мұз түйіршіктерінің
ұзындығына байланысты болады:
35о/
------
0,2
045
91
0,05
10 20 зә 40 5а баКе
Сурет 5 - Мұз материалдардың кедергі астына өту кезіндегі алмағайып
жылдамдықты Рейнольдс саны бойынша автомоделдік жағдайда табу графигі
Сонымен, әртүрлі авторлармен ұсынылатын мұз жамылғысының астына
мұз түйіршіктерінің өту жайлы Фруд саны ҒЕ,, бойынша алмағайып
жылдамдық үлкен аралықта өзгеріп отырады (0,08-0,19). Бұл жұмыстын
мақсаты В.И. Синотин және З.А. Генкин авторларымен, мұз жамылғысының
астына мұз түйіршіктерінің өтуін Рейнольдс саны бойынша автомоделдік
жағдайында моделдеу кезінде алынған қатынасты табиғи жағдаймен салыстыру
болып табылады (62-64).
2.41 Кедергі астына мұз түйіршіктерінің өту механизмі және бұл
құбылыстың мәселелері
Кедергі астына мұздың өтуі бірнеше факторларға байланысты, солардың
негізгілеріне келесі өлшемдерді жатқызуға болады: ағын жылдамдығы 1,
кедергінің тереңдігі һ, мұз түйіршіктерінің қалындығы 9 , мұз түйіршіктерінің
ұзындығы 1. Қосымша факторларға жататындармұздың және кедергінің
54
Өзендердің еңісінің төмендеу жерлеріндетежелу қисығы жоқ учаскелері
үшін, мұздың кептелісінің максималды деңгейін болжау әдісін алу жолдары
жалғасу керек |50-58).
2.4 Мұз түйіршіктері мұз жамылғысы астына кіру кезіндегі моделдік
зерттеу нәтижелерін табиғи жағдайда Сырдария өзенінде салыстыру
Мұз түйіршіктердің мұз жамылғысының астына белгілі бір алмағайып
жылдамдықта өтуінің моделдік және табиғи зерттеулері, өзендегі мұздың
кептелу және сең процестерін зерттеудің қосалқы бөлігі болып табылады.
Моделдік зерттеулер арқылы әртүрлі ағынның гидравликалық параметрлері
кезінде, мұз жамылғысының астына әртүрлі қалындықтағы және ұзындықтағы
мұз түйіршіктерінің өтуін анықтаса болады. Моделдік зерттеулер нәтижесінде
алынған тәжірибелік деректерді табиғи жағдайымен салыстыру үлкен
қызығушылықты тудырады.
Мұз жамылғысының астына мұз түйіршіктерінің өтудің моделдік

зерттеулері. Өзендерде мұз кептелісінің үлкен қиындығына және көпсатылы
болуына қарамастан мұздың кептелісі пайда болудың екі негізгі түрін
ажыратады:
І) мұз түйіршіктердің мұз жамылғысының астына өту жолымен мұз
кептелісінің пайда болуы - «мұздың астына мұз түйіршіктердің өтуі арқылы
пайда болатын мұздың кептеліс».
2) мұздың жамылғысыжарылу, шоғырлану және мұздардың қысылуы,
жылжуы, үймелеуі нәтижесінде пайда болатын мұздың кептелісі -
«шоғырланған мұздың кептелісі деп аталады».
Сурет 3 - Шоғырланған мұздың кептелісінің пайда болу көрінісі
51
.-Е.2Е,-2Е (30)
8-3, Де, /%,)9| (31)
4-Уыааһыас 09 еей,, “5, (32)
1І-ушыа /АХ (33)
- 05.2 % 7) немесе п,,-05(в2 -і)е (34)
Мұнда: Я,., және У,,, үймелеген мұздың астындағы ағынның тереңдігі
және жылдамдығы; К,, және К, - су ағынында мұз және тереңдіктін әсер ету
жеріндегі гидравликалық радиустер; и - мүз жиналудың сузілу коэффициенті.
Көптеген моделдер стационарлы және тік арнада мұздың кептелісі ең
жоғары сатысына жеткенде, ағынның гидравликалық параметрлерін
сипаттайды. Тек кейбір моделдер, ағынның жылжымайтындығын ескереді,
мұздың кептелісімен байланысқан көктемгі тасқын су кезінде.
Мұз үшін тепе-теңдік теңдеуі жылжымалы координаталар жүйесінде
ұсынылуы мүмкінжоғары ағыста кептелістің жиегімен сәйкес:
-і,0-ғ)-т,-МД/,-у,) (35)
және жылжымайтын жүйеде
Ішеһ,0-Ө-т У,-824., (36)
мж
Мұнда: У,, - жиналған мұздың жоғарғы жиегінің жылжу жылдамдығы; Й,./
және 5мұз жиналудың қалыңдығы және саңлаулығы, і- мұз жүрудің
ұзақтығы.
Теориялық модел мұз жиналған жердің жоғарғы жиегінде су терңдігін
есептеуге мүмкіншілік бередіһ,, қисық сызығымен һ, мұздың кептелісі кезінде
болатын су деңгейін анықтайды. Бұл үшін мұздың кептелісі жайлы келесі
деректер қажет: Қысым кернеуінің алмағайып мәні б;,, үйкеілс коэффициенті
7 жанама қысым коэффициенті 4 , мұздың жабысуы со, жиналған мұздың
төменгі жағының кедір-бұдырлығы п, және арнаның п,, су бетінің енісі және
жылдамдығы. Мұздың кептелісін моделдеуде негізгі бар айырмашылықтар
әртүрлі бастапқы деректерді және параметрлерді беру болып табылады.
Физико-механикалық сипаттамалар б., /,< және со жиналған мұздың
тұрақтылығын анықтау үшін қажет болып келеді. Кептеліс мұздың

беріктілігінің аз зерттелуіне байланысты, қысымға тәжірибе жүргізген кезде,
64
Сурет 4 -Мұздың астына мұз түйіршіктердің өтуі арқылы пайда
болатын мұздың кептелісі
Ағынды моделдеу кезінде ұқсастық шектеуі ретінде негізінде өлшемсіз
бірлік Фруд және Рейнольдс сандары қолданылады, бірақ бірден екі шектеуді
орындау мүмкін болмағандықтан, мүз жүрісін моделдеген кезде анықтайтын
сан Фруд саны в, болып есептеледі, бұл сан ауырлық және инерция күшін
қарастырады. Мұз жүрісін моделдеген кезде, мұзды алмастыратын материалды
тандау қиындық туғызады. Әртүрлі авторлардың жұмыстарында мұзды
алмастыратын материалды тандау тенденцисы парафин болып табылады.
Парафин тіліктерінің меншікті салмағы, мұздың меншікті салмағымен далме-
дал келеді У-09г/сМ. Парафин тіліктері сумен суланбайды, бүл олардың
кедергімен соқтығысы кезінде әсер береді моделдің кіші масштабтарында
моделденіп жатқан құбылысқа, яғни мүз жамылғысының астына мұз
түйіршіктерінің өтуі кезінде айтарлықтай өзгеріс енгізуі мүмкін. Аталған
кемшілік, басқа да кең тараған мұз алмастыру материалдарын ағашты
таңдағанда пайдаланылады. Қазіргі уақытта басым көпшілік мұзды
алмастыратын материал ретінде полистирол және полиэтилендерді көп
қолданады.
Теориялық зерттеулер бойынша кедергі алдында мұз түйіршіктерінің
алмағайып тұрақтылық жағдайы Фруд саны бойынша анықталады:
қ--та-)
"аң,
Мұнда: 9, - орташа жылдамдық м/сек, Н,, - орташа тереңдік м, в - еркін
түсу үдеуі м/сек. Г. Кивисильд автордың зерттеуі бойынша, кедергі алдында
мұз түйіршіктердің тұрақтылықтарын жоғалту кезінде Фруд санының мәні
Е, - 0,08 Тен деп есептеді. Егер ғ, > 0,0в болса мұз жамылғысының астына мүз
түйіршіктерінің өтуі байқалады, ал егер в, <0,08 болса мұз түйіршіктері
тұрақтылықты сақтап қалып мұз жамылғысының алдында шоғырланады. Бірақ,
Е,-0,08 бірлігі орташаланған болып табылады, сондықтан ағынмен
52
Мұнда: ҚК, - мұз формасының коэффициенті, к, - пропорционалдық
коэффициенті, к, -К,К, О.Б, - мұз және су тығыздықтары.
Бұл теңдеуден де көрінеді, алмағайып жылдамдық тек қана мұздың
ұзындығына және қалындығына байланысты болады (68-691.
2.4.2 Моделдік зерттеулер нәтижесін табиғи жағдаймен салыстыру
Моделдік зерттеулер нәтижесінде алынған деректерді табиғи жағдаймен
салыстыру ғылыми тұрғыдан қарағанда, үлкен қызығушылық тудырады.
Канада ғалымдары, моделдік зерттеулерді табиғи жағдаймен салыстыру
нәтижелерін қысқа мөлшерде деректер келтірген, бірақ олардың нәтижелері
соңғы жүргізілген моделдік зерттеулермен салыстыруға мүмкіншілік бермейді.
Зерттеулер негізінде келесі тұжырым шығаруға болады, мұз
жамылғысының астына мұз түйіршіктерінің өту құбылысын қабылданған әдіс
бойынша зерттеу нәтижесінде (гравитациялық ұқсатық заңы бойынша
моделдеу, мұздар моделі үшін тура сондай салмақтағы материалдарды қолдану

арқылы) автомоделдік жағдайда Рейнольдс саны Ж, >4010%мына мәнге тен
болған кезде Фруд саны 8 -соля - 0.035 мәніне тен болады.Бұл
дегеніміз,Рейнольдстың мына өлшемге тен болыпВ, >4010 Фруд саны
бойынша алынған деректер мына қатынасымен ғ, - сол» - 0.035 СИПатталса, бұл
қатынастарды (лабораториялық жағдайда алынған мәліметті) табиғи жағдайда
салыстырып зерттесе болада:
ә, -/0,035гі (16)
Жоғарыдағы формулаға сәйкес, еркін түсу үдеуді және мүз ұзындығын
ескере отырып, ағын жылдамдығы формуласына салынғаннан кейінөзеннің
орташа жылдамдығынан жоғары болса, мұз жамылғысының астына мұз
түйршіктерінің өтуі байқалады, егер төмен болса мұз жамылғысының алдында
мұз түйіршіктері жиналып үймелеп тұрады.
Алынған деректерді табиғи жағдаймен салыстыру Оңтүстік-Қазақстан
облысы Қызылорда су торабы Сырдария өзенінде жүргізілді. Сырдария
өзенінде Қызылорда су торабынан төмен 26 наурызда 2012 жылы ауа райы
жағдайына байланысты мұз жамылғысы жарыла басталды, Сурет 6.
56
І) жоғары мұз жиегінедегі қысым, ағынның гидродинамикалық қысымы
және мұздардың әсерінен тұрады
қ-оз ва, р-у.) толу і-ғ,) (19)
Е
2) ағынға бағытталған мұздың салмағы
Е,-у,А21-В-10--) (20)
3) мұздың астына судың беретін үйкеліс күші
Қ-Қ,-у)Н-В-ЕІ, (21)
4) майда мұздардың өзен жағасына үйкеліс күші
М
ғ, -2А, т.ж о>
р
Мұнда: у, және У, - судың және мұздың меншікті салмағы; в - еркін түсу
үдеуі; В- өзен ені; Һ,,- мұз қалындығы; Ұ- мұз астындағы су жылдамдығы; Ум
- мұз ағысының жылдамдығы; ІШ, - Мұз жүрісінің қоюлығы; ,, - мұз
жамылғысына қосылып жатқан мұздардың жылдамдығы; І, - мұз
жамылғысының ұзындығы; І- су бетінің енісі; Н - мұз астындағы су тереңдігі;
ін - МҰЗ астының кедр-бұдырлығына байланысты коэффициент; 6 - мұздың
саңлаулығы; Т, - мұз бен өзен жағасының арасындағы үйкеліс күші.
Жанама кернеу Ш. Кулон заңы бойынша анықталады.
Т,-6:О,-і9ф--с, (23)
Мұнда: < - жанама қысымның коэффициенті; О, - ағынға бағытталған
мұз массасының суммалық қысымы, Еі, Е; және Еҙ күштерімен анықталады; ф
- сынған мұз массаларының ішкі үйкеліс бұрышы; со - мұздың бастапқы
байланыс коэффициенті. Жұмыс авторлары |Місһе! ес а!., 1965| өзен жағасы
мен мұздың байланысында жанама кернеуді анықтау үшін А. Каконың
силостар теориясын қолданған, ал |Рагіе ес а!., 19615Һ| жұмыстын авторлары К.
Янсен дамытып жаткан ұқсас теорияны пайдаланған. Бұл теориялар жеткілікті

дәрежеде емес, олар майдаланған мұз массаларында мұздың бастапқы байланыс
коэффициентін ескермейді. Сондықтан, басқа авторлардың жұмыстарында
Шанфилов, 19686, 1972; Еешіск ей а!, 1993| сусымалы ортаның жалпы
теориялары пайдаланылады.
61
3 МҰЗДЫҢ КЕПТЕЛУ ПРОЦЕСІ ПАЙДА БОЛУДЫҢ МОДЕЛІ
3.1 Мұзқұбылыс процестерін өзендерде моделдеу
3.1.1 Өзендерде мұздың қату және жарылуының моделдері
Өзендерде мұз жамылғысы динамикасының моделдік зе
рттеудің дамуы
шет мемлекеттерінде дамыды. Бұл салада алғашқы моделдік зерттеулердің
авторлары: Т.5. Ншпе |Нипе ес а1, 1984|, М. НиоКила, |Ниокипа,
987), Н.Т. Өһеп
ІВһеп ей а!, 1978; ӛһеп, 2003; ХУазалһа І.а1 ей а!, 1991| және басқа да
зерттеушілер. Ресейде моделдік зерттеулердің дамуы Н.М. Абраменков
(Абраменков, 1984|, Р.В. Доченко |1980|. А.И. Пехович, |Пехович, 1983)
есімдерімен байланысты.
Н.М. Абраменковпен жасалған, қабыршақ мұзды өзендердің қату
процесіндегі математикалық моделдін негізінде өзеннің қыс мезгілінде екі
фазалық орта ретінде қарастырылады «су-мұүз» |Абраменков, 1984|. Сонымен
қатар әртүрлі мұздардың түрлері қарастырылады: су ішіндегі мұз, беттік
қабыршақ мұз, мұз жиегі (беттік қабыршақ мұзда), өзен шетіндегі мұздар,
бұлар фазалардың өтуі нәтижесінде пайда болады.
Әр мұздың түрі үшін, су үшін, сулар температуралары жоне қабыршақ
мұздың жүру коэффициенті келесі теңдеу түрінде келеді:
до) доме) 2.
ді Әх
Ә(р), Ә(руу) т). 2 тімуіғУФ, ) (18)
ді Әх ср,
д(рВ,,) 2(рВьу,) |
87% Фе?»
Мұнда суммалауды, барлық мүмкін болатын фазалық өтулерді ескеріп
жүргізіп отырады. Жоғары теңдеу (18) жүйесінде келесі белгілер қолданылады:
ТРДОАЙ көлденең қиманың ауданы және 1 - ші мұздың
жылдамдығы (сулар ағыннын ұзындық бірлігіне сыртқы ағындар арқылы
немесе ағыс (су үшін а; - бұл жанама немесе жер асты ағыны)); Фқ - МҰЗ
массасының (судың) өту жылдамдығы 1- ші түрден к - ші ағын ұзындығының
бірлігіне; 4 - жанама немесе жер асты ағыны Тұтемпературасымен; %, 4 -
ағындағы ұзындық бірлігініңатмосферамен және топырақпен жылу алмасуы; »
- ашық су бетінің атмосферамен жылу алмасу белсенділігіне байланысты уғ,М/қ
- қабыршақ мұз, %, - өзен шетіндегі мұз, яғни я-мұғмұ- Ча: С - СУДЫҢ
меншікті жылу сыйымдылығы; р - қабыршақ мұздың жүру коэффициенті; В,,-
өзен шетіндегі мұздар арасындағы арақашықтық, Ві - жанама тармақтан
келетін қабыршақ мұздардың жылдамдығы; В,- қайта пайда болған қабыршақ
мұздардың жылдамдығы.

- сәйкес тығыздығы,
59
ә-407)
Мұнда: в - қызылорда су торабынан мұз жиегіне дейінгі арақашықтық
жолы, %- қалтқымен жол жүру уақыты.
Ағынның орташа жылдамдығы 0,8 - 1,0 м/сек, ал мұз жиегіне ағып келген
мұз түйіршіктерінің ұзындығы 0,3 - 2,0 маралығында өзгеріп отырды.
Табиғи жағдайда алынған деректер моделдік зерттеулер нәтижесінде
алынған деректермен салыстырылды. Алынған деректерді тексеру нәтижесінде
,0350/
жоғары болған кезде, барлық мұз түйіршіктері мұз жамылғысы астына өтіп
отырды, ал жылдамдықтар кіші болған жағдайда мұз түйіршіктері мұз
жамылғысы алдында қалқып тұрды (70-741.
жасалынған тұжырым, егер ағын жалдамдығы мына қатынастан 9,
2 бөлім бойынша тұжырым
1. Сырдария өзенінің алабында температуралар айырмашылығының
үлкендігі соншалық, төменде қалыптасу ауданында өзен жыл сайын қатып
отырады, ал жоғарғы ортаңғы учаске бөліктерінде қатпайды.
2. Өзенде қыс мезгілінде болатын су шаруашылық жағдайы туралы
хронологиялық мәліметтер жүргізу арқылы жыл сайын мұздың кептелісі
болатын жерді анықтап кептелісті алдын ала болжау мүмкіншілігіне ие болады.
3. Мұз түйіршіктерінің мұз жамылғысы астына кіру кезіндегі автомоделдік
жағдайда формуланы (Синотин және Генкин ғалымдары тапқан), Сырдария
өзенінде табиғи жағдаймен салыстырып еркін түсу үдеуді және мүз ұзындығын
ескере отырып, ағын жылдамдығы формуласына салынғаннан кейін, табылған
нәтижеөзеннің орташа жылдамдығынан жоғары болса, мұз жамылғысының
астына мұз түйршіктерінің өтуі байқалады, егер төмен болса мұз
жамылғысының алдында мұз түйіршіктері жиналып үймелеп тұрады.
58
бұрыштары, мұз түйіршіктерінің кедергіге келу бұрышы, мұздың қаттылығы,
мұздың пландағы формасы аталған қосымша факторларды зерттеу барысында
бірқалыпты деп қабылдаса болады. Мұзды квадрат ретінде Тік бұрышты деп
есептеп, мұз жамылғысының астына мұз түйіршіктерінің өту кезінде ағын
жылдамдығына келесі факторлар әсер етеді деп шешімге келсек болады:
о,-ЖН,А6,1) (13)
Мұнда: 9, - Мұз жамылғысының астына мұз түйіршіктерінің өту кезіндегі
судың беттік жылдамдығы.
Мұз түйіршіктерінің мұз астына өту процесіне ағын тереңдігінің әсері
болады, егер мұз түйіршіктерінің ұзындығы ағын тереңдігімен сйкес немесе
үлкен болса, мұз жамылғысының астына мұз түйіршіктерінің өтуі
байқалмайды. Құбылсты қарастыруды жеңілдету үшін және әртүрлі жағдайда
алынған деректерді салыстыруға мүмкіндік алу үшін (соның ішінде беттік ағын

жылдамдығы бірдей болғанда әртүрлі тереңдіктердің әсері) мұз
жамылғысының астына мұз түйіршіктерінің өту кезінде,тереңдік еш әсер
етпеген жағдайды қарастырған жөн. Аталған жағдай /1<Н қатынасы
орындалғанда жүзеге асады. Егер Н >2/ қатынас орындалса, жоғарыда аталған
жағдай орындалды деп есептеуге болады.
Аталған құбылсты қарастырғанда тағы бір ескеретін жағдай, ол
тереңдікн- (0,98 қатынасы, бұл тура сондай қалындықтағы жылжымайтын
мұздан пайда болған кедергі астына мұздың өту жағдайына сәйкес келеді.
Мұндай жағдайлар табиғатта жиі кездесіп отырады. Мысалы: Мұздың кептелісі
пайда болғанда, мұз жамылғысының жиегі жылжуы нтижеінде жылжымайтын
мұз жамылғысы және оған келіп жатқан мұз түйіршіктері бірдей қалындықта
болады. Осындай жағдайды қарастырып, кедергі үлкен тереңдікте жататын
кездегі процесті қарастыруға көшсе болады (65-67).
Мұз жамылғысының астына мұздың өтуін анықтайтын жылдамдық, мұз
қалындығының және ұзындығының функциясы болады», -/(6,).
В.Ф Циликин, кедергіге мұздың соқтығысуын қарастыра отырып, мұздың
динамикалық тұрақтылығының келесі теңдеуін алды:
1
зөыГЕ, са» р0- к.д”--0(14)
Жоғарыдағы формуладан жылдамдыққа 1% қатысты теңдеуді шешсе,
алмағайп жылдамдыққа келесі формуланы береді:
55
тасымалданатын кез келген мұз түйіршіктерінің өлшемдерінде, тұрақтылық
сақтайды деп аиту мүмкін емес |59).
Мұз жамылғысының астына мұз түйіршіктерінің өтуі жайлы толығырақ
ақпарат Е. Паризе және Р. Хауссер ғалымдарының жұмыстарында кездеседі.
Теориялық зерттеулер және лабораториялық тәжірибелерге негізделіп авторлар
мұз жамылғысының астына мұз түйіршіктерін әкететін ағыстың жылдамдығын
анықтайтын формула ұсынды. Бұл формулада мұз формасы және оның
қалындығы ескеріледі:
оғ есе) (10)
Мұнда: т - мүз формасының коэффициенті, р-р” - су және мұздың
меншікті салмақтары, һҺ - мұз қалындығы. Е. Паризе және Р. Хауссер
авторлардың тәжірибелік деректеріне сәйкес ғ, - 015.
Анық болғандай, беттік және ортанғы ағын процесінде бір өлшемдегі
жылдамдықтар әртүрлі тереңдіктерде орын алуы мүмкін. Сондықтан, әртүрлі
тереңдіктерде бір тәжірибені жүргізе отырып (жоғарыдағы жұмыстарда
істелгендей), өзара сәйкес келмейтін В), -соһві белгілі өлшемдерді алу мүмкін
болып отыр. Бұл, жоғарыдағы жұмыстарда алынған тәжірибелік деректерді
табиғи ағында қолдану мүмкіншілігін төмендетеді |60).
Б. Мишель, мұз жамылғысының астына мұз түйіршіктерінің өту
жағдайын мұз жиегі алдында мүз үйіндісінің ұсақ саңлаулығына байланысты
анықталады деп көрсетті, сонымен қатар оны есептеу үшін келесі формуланы
ұсында:
Е.ғ0154Л-е(11)
Мұнда: 6 - мүз жиегі алдында мұз массасының саңлаулығы. Бұл
формулаға сәйкес, Г. Кивисильд, Е. Паризе, Р. Хауссер авторлары арқылы

алынған Фруд саны Ғ,,, бойынша ұқсастық шектуі, 6 мәні - 0,73-0,05 болған
кезде салыстырылуы мүмкін болады.
Мұз жамылғысының астына мұз түйіршіктерінің өтуі кезінде ағынның
алмағайып тереңдігі авторлардың жұмыстарында Г. Кивисильд ғ, -0,08, Е.
Паризе және Р. Хауссер ғ, - о18. Б. Мишель аталған өлшемдерді біріктіру үшін
кедергіні болдыратын мұз үйіндісінің саңлаулық коэффициентін енгізді, яғни
алдынғы схемадан кері кетіп, пайда болған тығыздығы белгісіз мұздың
кептелісін қарастырып жатыр, бұл мәселе аталған сұраққа тағы белгісіздік
тудырып отыр (611.
В.И. Синотин және З.А. Генкин мұз жамылғысының астына мұз
түйіршіктерінің өту кезінде моделдік жұмысын Рейнольдстын В, автомоделдік
жағдайында жүргізді. Зерттеулер нәтижелері көрсетті, мұздың ұзындығы және
53
Судеңгейінің көтерілу белсенділігі бойынша мұз кептелісін болжаудың
алдын ала анықтаудың орташа есеппен, көтерілу белсенділігін алдын ала
есептеу арқылы ұлғайтылу мүмкін. Мұз кептелісін болжау үшін көтерілу
белсенділігінің абсалюттік шамасын емес, ол белгілі бір шектен асып түсе ме
екенін білу қажет. Аталған шектеуден су көтерілу белсенділігі табиғи жағдайда
асып түсе ме екенін алабтың жоғарғы жағынан келетін ағын жағдайына
байланысты анықталады, су деңгейінің көтерілу белсенділігіне қарағанда ол
жоғары болады және алдын ала анықтауға болады. Мұз кептелісі арнайы бір
жерде пайда болатының болжау үшін, мұз кептелісі әрдайым болмайтын
жердегі су деңгейінің көтерілу белсенділігін білу жеткілікті емес. Бұл үшін,
тағы мұз жарылысының тоқталу мерзімі ұзару жағдайын білу қажет. Белгілі
болғандай әртүрлі тең жағдайларда, мұздың жарылу кезінде мұздың кептелісі -
мұз қатқан мезгілде мұз бөгеттері және сең болған жерде пайда болуы мүмкін.
Негізінен мұздың жарылысы кезінде мұздың кептелісі, мұз үйінділерінде және
қысқы мұз жарылысының тоқтаған жерінде пайда болуы мүмкін. Бірақ жүйелік
мұз кептелісінің пайда болатын орнын болжау үшін, өзендерде мұз жарылу
және мұз қату процестеріне арнайы бақылау жүргізу қажет.
И.Я. Лисер Енесейде Красноярскдан төмен мұздың кептелісі пайда
болуын, мұз қатудың басталу кезеңінде максималды су деңгейіне байланысты
пайда болу ықтималдығын зерттеді. Мұңдай әдіс арқылы қарастырылып жатқан
учаскеде, мұздың кептелісі болу ықтималдығы төмен - егер өзендегі мұз
қатқанда судың деңгейі төмен болса, және мұздың кептелісі пайда болу
ықтималдығы жоғары - егер өзендегі мұз қатқанда судың деңгейі жоғары
болса. Мұздың жарылуы кезінде, өзндегі судың қату деңгейі орташа және
орташадан жоғары болғанда 45 тен 15 % аралығы, мұздың кептелісі пайда
болудың ықтималдығы 0,58 тең. Енесей өзеніндегі басқа учаскелерде және
басқа өзендерде, мұздың қатуымен су деңгейінің арасындағы байланыс арқылы
мұздың кептелісі пайда болуын анықтау қарастырылмаған. Жалпы айтқанда
аталған деректер мұз кептелісінің пайда болуы үшін жеткіліксіз, өйткені
аталған учаскеде мұз кептелісінің пайда болуы, жоғарыда орналасқан мұз
жарылысының тоқтауына және олардың ұзақ аралық жатуына себеп болады.
Красноярскта Енесей өзенінде көбінесе су тасқын кезінде денгей көтерілу
белсенділігі мұздың кептелісі пайда болуына жеткілікті болды, ал жоғары
орналасқан учаскеде мұз жарылысының тарауы ұзақ болған жоқ. Бір жерде
бола бермейтін мұздың кептелісін болжау әдісі, аталған барлық факторларды
ескеру және талдау негізінде құрылу керек. Осымен қатар, мақсатқа сәйкес мұз
қату ерекшеліктеріне байланысты, мұздың кептелісі пайда болу ықтималдық
байланысын алу жұмыстарын ары қарай жалғастыру керек. Мұңдай
байланыстардың пайдасы алдын ала болжамдауды жоғарылатуға болады. Бұған
И.Я. Лисердің тәжірибелері дәлел болып келеді.
Кейбір өзендерде байқағандай (өзен алабының климаттық және

орографиялық сәйкестігі) су тасқынның жылдамдығы және су деңгейінің
көтерілу белсенділігі, мұздың кептелісі пайда болуда жеткілікті болғандығы
жыл сайын көрініс тауып отыр. Мұндай өзендерде көктемгі мұз жарылысы
47
қысым кернеуінің алмағайып мәнінің б, орнына бұдан да далелденген
физикалық сипаттамаларды қолданған жөн - мұзды кескен кезде т, мұз
массасының беріктлігі. Сусымалы берік орталар теориясына байланысты
Ш.Кулон
2Т%-6%
с-----.
с-ірд
с
87
Мұнда: 9- мұздың ішкі үйкелісінің бұрышы, мұздың үлкендігіне
байланысты өзгеріп отырады 15 тен 30 ?.
Тәжрибелер негізінде В.П. Берденников анықтаған, мұз кептелісі кезінде,
мұз массаларының беріктілігі жиналған мұздардың фракциялық құрамына
байланысты болады және 30 дан 150 кПа аралығында өзгеріп отырады. Мұз
кептелісінің бірнеше жағдайларына арналған,өзен жағасында мұз
массаларының алмағайып жанама кернеулікті есептеулер нәтижесінде (сол
кезде су бетінің енісі және су өтімі есептелген) жұмысында көрсетілген, Т, мәні
ұсынғаннан мұз массаларының беріктілігінен алдеқайда төмен. Мұз массасы
беріктлігінің орташа мәні?, 18 кПа, максималды мәні 53 кПа, минималды мәні
3 кПа. Мұз массасы беріктлігінің үлкен мәндері Т, оңтүстіктен солтүстікке
ағатын үлкен өзендердің сағалы учаскелеріне тең (Сырдария, Енисей, Обь), ал
мұз массасы беріктлігінің кіші мәндері Т, - өзен алабтарының жоғарғы бөлігі
және солтүстіктен оңтүстікке ағатын өзендерге тән.
7.6 және со параметрлері мұздың кептелуін қалыптастыратын мұздардың
беріктілігіне және өлшемдеріне байланысты табылады. Берік мұздардан
тұратын мұздардың жиналуы /,4 және со коэффициенттерінің үлкен мәнімен
сипатталады.
Жанама қысым коэффициенттерінің есептік мәндері өте кең аралықта
жатады 0,2 ден 0,9 дейін. Бұл параметр жүзіп жүрген мұздың өзен жағасымен
байланысын сипаттайды. Ол мұздардың майдаланғандығына, өзен жағасымен
жанасу дәрежесіне, арнаның морфометриясымен баиланысты болады. Мұздың
кептелісі болатын жағасы тік өзен учаскелерінде жанама қысым аз болады өзен
жағасы тік емес өзен учаскелеріне қарағанда. Өзеннің ені үлкейген сайын
р./?,ықатынасының жоғарылауы байқалады, сонымен қатар мүз
массаларының тығыздалу коэффициенті < де.
/ кэффициенті айтарлықтай өзгермейді, оның мәні мұздың ішкі
үйкелісінің іе бұрышына тең, яғни /-189.
Су параметрін тағайындау мәселесі айтарлықтай қиын және біртексіз
болып келеді. Көп жағдайда бұл параметрді 0,1 кПа деп қабылдайды.
Мұздардың құрамын лабораториялық жағдайда зерттеу деректері бойынша
оның мәні элементтердің үлкендігіне байланысты кері пропорционалды

жағдайда өзгереді 5 тен 10 кПа аралығында.
65
В және В, өлшемдері қабыршақ мұздардың ауданын анықтайды, белгілі
уақытта өзеннің меншікті ұзындығына келетін.
Жоғарыдағы моделдін теңдеуінде келесі жорамалдар жіберілген:
1. Су, су ішіндегі мұз, мұз жиегі және өзен шетіндегі мұздардың
тығыздықтары бірқалыпты деп есептеледі;
2. Ағын жылдамдығы бірқалыпты деп қабылданды және оның алғашқы
мәніне тең;
3. Қабыршақ мұздың жылдамдығы У,ц тең, Уц- 1.06у, егер р<Рар Және
егер р>р,Уш- 0.
Фазалық температуралардың өтуі теңдеу жүйесінің бірінші бөлігінде Ф;қ
төменде сипатталады:
- мұздың қату және еру уақытында, су ішіндегі мұздың пайда болуы
Фь;
- қабыршақ мұздың суға айналуы Фіҙ;
-- судың мұзға айналуы Фі4;
- өзен шетіндегі мұздардың өсуі Фі;;
- беттік мұздардың беттік қабыршақ мұздарға айналуы Фі6;
Ф, өлшемін есептеу үшін формула |Абраменков, 1984| жұмысында
келтіреді.
Жоғарыдағы (18) математикалық моделді пайдалану нәтижесінде өзенде
қабыршақ мұздың пайда болуы кезінде, метеодеректердің дәлдігіндегі
қателіктер зерттелген (ауа температурасы, бұлттылық); қабыршақ мұздың
пайда болуын есептеу кезіндегі параметрлер бағаланған; Амудария өзеніндегі
қабыршақ мұздың жүру коэффициенті анықталған.
3.2 Мұздың кептелісін моделдеу
3.2.1 Тік арнада маида мұздардың жылжуын моделдеу
Мұздың кептелісінің математикалық моделі - бұл негізнде мұз жамылғысы
болмаған кезде мұз түйіршіктерінің жиналуының моделі. Бұл жағдайда өзен
бойынша жүріп бара жатқан мұздардың тоқтауының негізгі себебі, басқа өзен
учаскелеріне қарағанда кептеліс болатын орында мұздың жүруіне әсер ететін
жоғары кедергі күшінің болуы. Аталған кедергіні өтуге ағынға бағытталған
күштін жеткіліксіз болуы себебінен, мұздардың уақытша жиналуы байқалады.
Сынған мұздардың механикалық қасиеттері жеткіліксіз зерттелген себебінен
және мұз жүру процесінің қиыныдғына байланысты, мұздың тоқтау жағдайын
анықтау үшін келесі жұмыстар негіз болып келеді |Панфилов, 1968, 1972;
Еетісе ей а1., 1993; Місһе! ег а!., 1965; Рагівей еб а! 1961Б; Әһеп ес а1., 1993:
) мұздың үймелеуі сусымалы орта ретінде қарастырылады,
олардың механикалық қасиеті барлық мұз қабатының бағытында бірдей болып
қарастырылады;
2) ағын жылдамдығы және мұз қалындығы бүкіл өзен ені бойынша

бірдей болып қабылданады.
Содан, майда мұздар ауданына әсер ететін келесі күштер ескеріледі:
60
келуінәтижесіндемұздың кептелісі пайда болады. Бірақ, мұңдай мұз
кептелісінің беріктілігі, мұз жарылысы тоқтатылған орындарға қарағанда төмен
болады, сонымен қатар мұз кептелістерімен қарапайым механикалық және
жарылыс әдістері арқылы күресу жолдары өте тиімді болып келеді |48-49).
Мұз кептелісінің пайда болуы және мұздың жарылу процесінің негізгі
орындары келесі болып табылады:
1) Өзен еңісінің жлпы төмендеу орындары: а) жер бедерінің және алабтың
географиялық ерекшеліктері; б) өзендердің сағалық учаскелері; в) су қоймада
тежелу қисығының сапалы жерлері.
2) Еңістің және ағын жылдамдығының төмендеу орындары сонымен
қатар, қайрандардың өзеннің біркелкі жеріне өтуі.
Өзендегі еңістің жалпы төмендеу учаскелері мұз кептелісінің әрдайым
пайда болатын жерлері ретінде есептеледі. Еністің төмендеген кей жерлерінде,
мұздың кептелісі пайда болуы гидравликалық, морфологиялық және климаттық
жағдайларға байланысты біркелкі болады.
Өзендегі мұздың жарылуы кезінде, мұздың кептелісі пайда болудың
болжамын анықтайтын 1947 жылы ең алғаш алынған әдіс келесідей. Мұз
кептелісі пайда болуын болжау кезінде су деңгейінің орташа көтерілу
белсенділігі анықталады, яғни тәулік ішінде көтерілгеннен бастап мұз жүрісі
басталғанға дейін белгілі минималды биіктікке көтерілу уақыт аралығын
ескереді. Егер, су деңгейінің орташа көтерілу белсенділігі белгіленген біршама
өлшемнен асып тұрса - мұз кептелісі пайда болады, кері жағдайда - мұз
кептелісі аталған мұз жарылысы кезінде байқалмайды. Анықталғандай мұздың
кептелісі пайда болуы мұз жамылғысының үлкен қалыңдығымен байланысты
емес және оның қалыңдығына тәуелді емес.
Бұл әдіс бақылау материалдары бойынша Каунстан төмен Неман өзенінде
(Каунс су электр станциясықұрылысына дейін) алынған, бұл жерде мұздың
кептелісі ауа температурасы оң болған жағдайда пайда болған.Егер Каунс су
бекетінде су деңгейінің көтерілу белсенділігі, судың көтерілу күнінен бастап 10
см/тәу болып, мұздың бірінші жүріс күніне дейін 24 см/тәу кем болмаса, мұз
кептелісі пайда болады. Мұздың кептелісі - мұздың жарылуы кезінде ауа
температурасы кері таңбаға дейін төмендесе, су деңгейінің көтерілу
белсенділігі төмен болған жағдайда да пайда болуы мүмкін.
Мұз кептелісі пайда болу үшін қажетті су деңгейдің көтерілу белсенділігі
әр өзен учаскесі үшін бақылау деректері бойынша анықталады. Соңғы жылдары
су деңгейінің көтерілу белсенділігі бойынша мұз кептелісінің пайда болуын
болжамдау әдісі А.А. Посторспен Вайкуляны ауданындағы Батыс Двина және
Ливлупе өзендері үшін алынған, және Г.И. Андреевамен - Слтүстік Двина
өзендер алабындағы бірнеше учаскелер үшін алынған. Мұздың кептелісі
әрдайым пайда болатын жерде мұз кептелісі пайда болғанға дейін су деңгейінің
көтерілу белсенділігі (кей кезде бірнеше басқа факторлармен мысалы, мұз
жарылуы кезінде ауа температурасының ерекшеліктерімен) аталған орында мұз
кептелісінің пайда болуын болжау үшін жеткілікті болып табылады.
46

үйкелісі нәтижесінде, мұз кептелісінен жоғары кернеудің концентрациясы
жоғарылайды, мүз массалары сығыла береді Мұздардың жылжулары
нәтижесінде жиналған мұздардың қалындығы өседі. Мұз жамылғысының
ақырғы тығыздығы және қалыңдығы күштердің тепе-теңдік жағдайына,
деформациясына сәйкес келеді. Жиналған мұздың көлденең сызығы «к үшін (х
координатасы ағынға төмен бағытталған) ол келесі түрге ие:
(б,%аб,)В-Қ-о-В-,-р,В-а,%26-/-с, ғс,)4х-0(25)
Мұнда: В- өзен ені; р, - мұздың астыңғы бетіне түсетін судың суммалық
үйкеліс күші; < - жанама қысым коэффициенті; со - жылжу кернеулігі, мұздың
бастапқы ұстасу жағдайын сипаттайды; Ғ - өзен жағалауларына мүз
массаларының үйкелу коэффициенті.
Жоғарыдағы теңдеуді интегралдағаннан кейін, барлық мұз үйіндісінің
ұзындығымен Іһ,толық тепе-теңдік жағдайы орнайды.
(р.В-20,4,41-ехр(26-/-1,/в)-2-/-.),-0 (09
Теңдеудегі бірінші жақшанын ішіндегі мәндер нөлге тең болса немсе оң
сан болса, өзен кең болып сипатталады, ал егер кері таңба болса өзен тар болып
сипатталады, өйткені мұз үйінділері итерме күшіне төтеп бере алады.
Жоғарыда теңдеуде кернеу б, жоғарылайды, ұзындығы І., учаскесінде
өзінің ең үлкен мәніне дейін, содан кейін өзгермейді. І., белгісінің ұзындығы
алдында қыбалданған < және Ғ коэффициенттеріне байланысты |Офицеров,
1948| зерттеулері бойынша В өлшемі 4 тен 6 дейін өзгереді. Егер мұздың
үймелеу ұзыныдығы айтарлықтай ұзын болса (г, >68В), онда
в.В-256-7-6,%0,)-0 (27
Б,.мәні келесі формула бойынша есептеледі.
к-усВ1, А, 01 ауы), (28)
Мұнда: У,,- жиналған мұздың меншікті салмағы; 4; - мұз ауа
шекарасында үйкелісті ескеретін коэффициент; І/ - мұздың беткі қабатынан 2
м жоғарыда жел жылдамдығы. Ауаның, мұздың беткі қабатына үйкеліс кезінде
жел жылдамдығы 10 м/с жоғары болған жағдайда.
Мұз астында, су ағысының гидравликасын сипаттағанда кептелістін
теориялық моделдерінде келесі байланыстар пайдаланады.
һқ-09й, А, 09)
63
Мұздардан түратын мүз жамылғысының тұрақты жағдайы келесі теңдік
орын алсы мүмкін болады.
Қ-ЕЕК
Бұл жағдайға күштер үшін ашық мәндерін қойып, мұз массаларының
кептелусіз жылжу жағдайын аламыз, |Панфилов, 1972):
МИРРЕКРЕЛ ИРЕ 04
а-а-а) у-Н-а”
нда: а - здың кедір-бұдырлығының өзен жағасының кедр-
мұ р-бұдыр.
бүдырлығына қатынасы.
Өзен учаскесінде мұз жүрісі үшін, нақты Н, В және І мәндерін ескере
отырып, сол жерде мұздың кептелісі бола ма жоқ па екенің анықтаса болады.

3.2.2 Ені үлкен өзендерде мұздың кептелісін моделдеу
Өзендерде мұздың кептелу процесінің моделдік зерттеу ғылымының
дамуы шет мемлекеттерімен байланысты. Моделдердің авторлары, жалпы өзара
байланысты, Д.Ф Кеннеди |Кеппеду, 1975), С. Белтаос |ВеНаов, 1983| және
көптеген шет мемлекеттерінің ғалымдары болып табылады. Ресейде мұз
кептелісінің қалыптасу теориясына П.П. Ангелопуло |Ангелопуло, 19651, В.П.
Берденников |Берденников, 1964; Берденников и др., 1984), Г.И. Болтников,
1964; ГБолотников 1982, 1989), Е.И. Дебольская |Дебольская, 2003|, Ю.А. Деев
и А.Ф. Попов |Деев и др., 1978|, М.Г. Софер |Софер, 1967, 1968).
Мұз кептелісінің моделдері «тар» және «кең» өзендерге арналған болып
бөлінеді. Тар жерде мұз кептелісінің пайда болу процесінде мұз
жамылғысының астына мұз түйіршіктерінің өту көрінісі орын алады және кең
жерде мұз кептелісінің пайда болу процесінде мұздың сыну, жылжу, үймелеу
көрінстері орын алатын өзендерге болып бөлінеді.
Ен көп тараған мұз кептелісінің моделдері «кең» өзендер үшін, олардың
ені мұз өлшемдерінен 10 есе ұзын болып келеді. Бұл жағдайда үймелеген
мұздың тұрақтылығын саңлаулы материалдар теориясына негізделген әдіспен
бағаланады: топырақтар, сүрлемдер және т.б. Моделдер өзімен бірнеше
теңдіктер жүйесінен тұрады: мұздың жиналуына әсер ететін, күштердің тепе-
теңдік теңдеуі, мұз астында ағын гидравликасының теңдеуі, өзен учаскесінде
мұз тепе-теңдігінің теңдеуі.
Жиналған мұздың тұрақтылығы өзен ағысына бағытталған, сонымен қатар
мұздың өзен жағасымен және мұздар арасында ілінісу күштерінің қатынасы
бойынша қарастырылады. Жабыспаған мұз түйіршіктерінен тұратын мұздың
кептелуі, тұрақты болады егер қысылған жағдайда болса. Кері жағдайда ол өз
салмағы және ағын судын әсерінен шашылып кетеді. Шектелген көлденең
қысымның кернеулігі б, жиналған мұздың қалындығына байланысты В,,. ОЛ
мұздың потенциалдық энергиясының жоғарылауын анықтайды.
Су деңгейінің жоғарылауына және жиналған мұздың ұзындығының
ұзаруына, ағын судың әсерінен және мұз массаларының өзен жағалауымен
62
кезінде, еңістіктің жалпы төмендеу орындарында мүз кептелісі жыл сайын
пайда болып, оларға болжам жасауды талап етпейді.
Мұздың кептелісіндегі су деңгейінің максималды биіктік деңгейі -
кептеліс ошағында мүз жарылуының кешігу уақытына қарай деңгейдің алдын
ала көтерілуіне немесе мұз кептелісінің пайда бола бастаған уақытына қарай,
суға батқан мұз қабаты қалыңдығының өсуімен және мұздың кептеліс
учаскесінде су ағысына кедергісімен, мұз кептелісі пайда болғаннан кейін су
өтімінің өзгеруімен, сонымен қатар осы кезеңде жергілікті
гидрометереологиялық жағдайлармен анықталады. Мұздың кептелісінен
жоғары нақты бекетке үйлестіре отырып, сондай өзен деңгейінің көтерілуден
алдын су деңгейінің максималды көтерілуін келесі факторлар арқылы
анықтайды: 1) өзеннің кейбір учаскесінде мұздың көлем(бұл жерден мұз
кептелісінің орны, ал жалпы мүз жамылғысы кезінде - оның қалыңдығы); 2)
мұз беріктігі; 3) мұздың кептеліс учаскесінде мұз жамылғысының жағдайы; 4)
жергілікті ағынның белсенділігі; 5) мұздың кептелісі пайда болғанға дейін және
пайда болғаннан кейін тасқын судың жоғарылау белсенділігі; 6) қарастырылып
жатқан учаскеде негізгі өзеннің және оның үлкен тармақтары арасындағы мұз
жарылысының уақыт ішінде айырмашылығы; 7) мұздың жүру белсенділігі; 8)
мұз жүрісінің жылдамдығы, өзен арнасының және аңғарының сипаты; 9)
мұздың кептелісі пайда болу жері; 10) мүз кептелісінің пайда болу және тұру
кезінде ауа райы жағдайы.

Сапалы талдау мақасатымен, су деңгейінің көтерілу биіктігін арнайы
факторларға жатқызу үшін келесі түрде көрсетсе болады: 1) өзеннің кейбір
учаскесіндегі мүз көлемі, сондай бұл жерден мұз кептеліс орнына мүз жүріп
отырады Мм, 2) қар жамылғысының биіктігі һк, 3) мұздың жылжуы басталғанға
дейінгі немесе мұз кептелісінде деңгей көтерілісіне дейінгі су деңгейінің
көтерілу белсенділігі, 4) мұздың кептеліс ауданында қар-мұз жамылғысының
беттік көлеміне суммалық жылудың келуі 24, 5) мұз кептелісінде болатын
тасқын су пайда болатын ауданда қар жамылғысының бірлік көлеміне жылудың
суммалық келуі х4,. 6) мұздың жарылуы кезінде ауа температурасының кері
таңбаға түсуі 6, 7) мұздың кептелісі болатын учаскеде мұз жамылғысының
ерекшеліктері Л, 8) қарастырылып жатқан негізгі учаскеде негізгі өзеннің және
оның үлкен тармақтары арасындағы мүз жарылысының уақыт айырмашылығы
Ағ, 9) мұздың кептелісінің пайда болу орны 5.
Айтарлықтай кептелістегі максималды су деңгейінің болжау әдісіне
аталған барлық факторларды ескеру мүмкін емес. Анық болғандай, егер
қарастырылып жатқан өзен учаскесінде тармақтар жоқ болса, әсер ететін
факторлардың А/ мәні түсіп қалады. Өзен еңісінің жалпы төмендеу
учаскелерінде, су деңгейі көтерілуін болжамдағанда мұз кептелісі күтілетін
учаскеде, мұз жамылғысының ерекшеліктерін тек сирек жағдайларда енгізу
қажет, яғни қыстық мұз жарылысы болып кейін мұздың кептелісі және сең
байқалған кезде. Дәл сондай жағдай басқа факторларға айтылса болады, өйткені
кейбір учаскелерде 1, 24,.06 өлшемдерінің әсері жоқ болып қалады.
48
Мұз жамылғысының қалыңдығы (Һ,) арқылы батыс аудандарда су
деңгейінің АНм максималды көтерілу биіктігін анықтайтын негізгі өлшем
болса, Шығыс Сібір өзендерінде су деңгейінің (АНм) максималды көтерілу
биіктігін (мұз кептелісі кезінде максималды су деңгейі) анықтау мүмкін емес.
Кей кезде өзен еңісінің төмендеу учаскелерінде мұздың кептелісінің пайда болу
орнын, болжау әдісіне енгізбеуге болады.
Жоғарыда айтылғандай, мұз кептелісі кезінде болатын максималды су
деңгейінің көтерілуін болжаудың бірінеше әдісі бар, мұздың кептелісі пайда
болуын болжау әдісі (бірінші сандық әдісін) 1947 Неман өзенінде Каунстан
алынған. Су деңгейінің максималды көтерілу биіктігін (АНм) анықтайтын
факторлар келесі көрсеткіштер Һ.ө л,а; болып табылады.
1951 жылы А.А. Посторс мұздың кептелісі және оның деңгейін болжау
бойынша аталған зерттеу жүргізілген, батыс Двинада 1952 жылы автормен В.И.
Еремин бірлесіп Томи өзенінде мұздың кептелісікезінде максималды су
деңгейін болжау әдісі жасалды. «Гидрологиялық болжамдар бойынша»
методикалық нұсқау құрастырғанда бұл әдіс С.Н. Вистов және В.Н. Висурин
қатысуымен толықтырылған.
Бұл «нұсқауда» су деңгейінің максималды көтерілу АНм (өлшемі) биіктігі
Һ..Һ.Уан/Хав,0 функциялары ретінде анықталады, аталғын өлшем бірліктері
мұз қатудан бастап қаңтар айына дейін орташа тәуліктік кері
температуралардың суммасы ретінде қарастырылады.
Олекминск ауданында Лена өзені үшін орындалған зерттеу нәтижелері,
Олекминск сағасынан төмен қалыптасатын мұздың кептелісінен болған су
тірегі соған дейін жететін, бұл жерде АНм өлшемі і,Й,,А/ қатынастарына
байланысты анықталады.
1964 жылы мұздың кептелісі кезінде судың максималды деңгейін болжау

әдісі Батыс Двинаның екі учаскесі үшін анықталған. Вайкуляна ауданы үшін
А.Р. Посторс алынған әдісте, биіктік деңгей екі факторға байланысты
анықталады: 1) мұз қалыңдығы және орташа тәуліктік температуралардың оң
мәнге өтпей тұрып 20 күн бұрын максималды тәуліктік ауа температурасының
суммасы. П.П. Ангелепуло Батыс Двина өзені үшін Янгулава ауданында
болжам әдісін келтіреді, арнада тең өтім кезінде мұзы жоқ өзеннің арнайы
учаскесіндегі мұз көлеміне және максималды қар қорына байланысты келтіреді.
Л.К. Гринбергс Батыс Двинада бірнеше пункт үшін максималды кептеліс
деңгейін болжау әдісін келтіреді. Ол пункттерде төменгі ағысында мұздың
кептелісі әрдайым пайда болады. Мұздың кептелісіндегі мұздың көлемін және
пайда болу орнын болжамдау үшін алғаш рет болжамдау әдісіне мұздың
кептелісінің пайда болу орны енгізілді. Күтілетін мұздың кептеліс процесінің
пайда болу орны, жоғары орналасқан бекетте мұздың жүрісі басталғанға дейін
су деңгейінің көтерілу белсенділігі бойынша анықталады. Мұздың кептелісінің
пайда болу орнын болжау әдісі алғаш рет ұсынылып отырғандықтан, оны
зерттеп толықтыру қажет.
И.Я. Лисер өз жұмыстарында мұздың кептелісінде максималды су
деңгейінен мұздың қату кезіндегі деңгейін алып байланыс графигін тұрғызды,
49
бірақ байланыс алты жылдық бақылау нәтижесінде далелденді. Бұдан кейінгі
болған тексерістер алдыңғы байланыстарға қайшы келмеді. Мұздың қатуы
кезінде мұздың кептеліс учаскесінде су деңгейін, мұздың жамылғысының кері
көрсеткіші ретінде қарастыруға болмайды. Мұздың қату кезіндегі деңгейідің
биіктік белгісі, су қойманы толтыру кезінде деңгей ауытқуына сәйкес өзгереді.
Су қойма деңгейін жоғары белгіге дейін толтырған кезде, тежелу қисығының
орны ары қарай жылжиды. Мұздың қатуымен су деңгейінің арасындағы
алынған байланыс, су бекетінен мұздың кептелісі болатын жерге дейін
арақашықтықты анықтайтын жағдай ретінде қарастырса болады. Өзенде ұзына
бойы арна морфологиясының өзгеруі, мұздың қатуы кезінде су деңгейдің
кептеліс учаскесінде мұз жамылғысының кері көрсеткіші бола алады.
Н.А. Кравченко айтуы бойынша кептеліс кезінде максималды су
деңгейінен алынған болжау әдістеріне (Орестр өзенінде максималды кептеліс
деңгейінің болжамын құрастырғанда) - мұз қату биіктігін және мұз қату кезінде
арнада мүз қабыршақтарының болу дәрежесін, жаздық өтімдерден қыстық
өтімдерге өту коэффициенттерін ескерген.
Мұздың кептелісінің пайда болу орны - мұздың кептелісіндегі су
деңгейдің көтерілу биіктігін анықтайтын факторлардың бірі. Мұздың кептеліс
деңгейінің биіктігін болжау үшін, кептелістің пайда болу орындарын және оны
анықтайтын факторлардың жағдайын білу керек. Бұл үшін қыс-көктем
мезгілінде аталған учаскеде мұздың кептелісінің пайда болу орнына және өзен
бойы гидрометеорологиялық жағдайларына табиғи зерттеулер жүргізу керек.
Табиғизерттеу жұмыстардың қиындығына қарамастан, мұздың кептеліс
деңгейін болжаудың маңыздылығына байланысты оларды шектелген
обьекттерге жүргізуді қарастыру керек. Мұздың кептелісі кезінде су деңгейдің
болжау әдісін алу үшін, бұл зерттеулер ұзақ жылдар бойы жүргізілу керек. Сол
уақыт ішінде өзен режимі табиғи түрде өзгеруі мүмкін. Мұңдай
мүмкіншіліктер, зерттеуді ұйымдастыру кезінде ескерілуі керек.Табиғи
зерттеудің мерзімін қысқарту мәселесі қарастырылуы керек. Бұл мақсатпен
теориялық және лабораториялық зерттеулер жүргізілуі қажет. Зерттеуді
жүргізген кезде, мұздың жарылысы кезінде мұз кептелісінің жыл сайынғы
пайда болу орнымен, мұз қату кезінде мұз бөгеттерінің және сең пайда болу
байланыстарын зерттеу керек.
Мұздың кептелісінің пайда болу орнын болжау мәселесін шешпей,
кептелістің максималды деңгейін болжау мәселесі шешілуі мүмкін емес.

Осыған байланысты П.К. Гринсберг ұсынысына назар аударса болады, мүз
жарылысына дейінгі су деңгейінің көтерілу белсенділігі бойынша немесе
анықтайтын факторлар бойынша мұз кептелісінің пайда болу орнын анықтау
әдісін ұсынды.
Су қоймалардың тежелу қисығында, мұздың қату кезінде су деңгейін
ескеру, мұздың кептелісінің пайда болу орнын болжауды сипаттайтын шама
ретінде қарастыру керек, бірақ бұл жерде басқа факторларды да ескерген жөн.
50
Ескеретін жағдай, мұздың кептелісінің физико-механикалық жағдайын
өлшеу үшін өте қиынға соғады. Мұздың кептелісінің параметрлерін табиғи
жағдайда анықтау әрекеті жүйелік көрініс таппайды және төмен дәлдікпен
ерекшеленеді. Сол себептен бұл параметрлердің мәнін теориялық тұрғыда
қояды. Мысалы, қысым кернеуінің алмағайып мәні О, әрдайым бірқалыпты деп
қабылдайды, немесе жиналған мұздың қалындығына тура пропорционалды деп
қабылдайды.
7.4 туындысының мәндерін К. Янсон немесе А. Како силостар теориясы
және топырақ механикасы негізінде бағалау ұсынылады
Мұз кептелісінің теориялық моделдері арқылы мұз кептелісінің
максималды су деңгейін анықтау үшін, жиналған мұздың қалыңдығын, өзен
өтімін және су бетінің енісін білу қажет. жиналған мұздың қалыңдығы б, >0
қатынасында мұздардың сығылысу моделі бойынша есептеледі ал, б, <0
қатынасы жағдайында мұз түйіршіктерінің мұз жамылғысының астына өту
моделі арқылы есептеледі. Модел негзінде арнаның су өткізу мүмкіншілігі
анықталады, арнада жиналған мұздың пайда болғаны кезінде.
Су деңгейлердің көтерілуін есептеу мақсатында, моделдерді тәжірибе
түрінде пайдалану, жиналатын мұздың орнын және оған келетін мұздың
белсенділігін білу қажет. Өйткені, мұздың кептелісі және оның пайда болу
орны, мұз жүру белсенділігі, мұздың жиналуы пайда болуының ұзақтығы
жайлы деректер көп жағдайда болмайды, мұздың кептелісі кезінде су бетінің
енісі өзен түбінің енісімен бірдей етіп алынады. Жиналған мұздың астында су
ағысы бірқалыпты деп қарастырылады, бұл шындықтан өте алыс болып келеді
деп есептеледі.
Тар өзендер үшін мұздың кептелісінің моделі Е.И. Добольская авторымен
ұсынылған. Бұл моделде мұздың кептелісінің моделі мұз жамылғысына мұздың
сығылысып үстіне үймелеу процесі ретінде қарастырылады. Мұз
жамылғысының жиегімен үзілмес баиланыста бола тұрып, мұздың төменгі
бетінің координатасымұз жамылғысының жоғарғы бетіндегі координатасына
тең болғанша, мұздың астында судың деңгейінің көтерілуі жалғасады. Содан
кейінгі, келесі ағып келген мұздың алдынғы мұзбен байланысқан кезінде су
деңгейінің көтерілуі жалғасады.
Ары қарай аталған процес ұқсастық жүйесі ретінде жүреді, яғни су бетінің
жоғарылауы үзілмейтін-бөлік (табалдырықты) функция ретінде көрсетілген.
Мұндай женілдетілген схема айтарлықтай өлшемді мұздарға және төмен ағын
суларына қолданылса болады, алдынғы мұзға шығарылған мұз учаскесінің
өлшемі бүкіл мұздың өлшемдерінен айтарлықтай төмен жағдайда. Келесі
жағдай орындалған кезде /4,-2,-2, >Й,, он жақ шекара һарақашықтыққа сол
жағынан қарай жылжиды содан келесі жағдай орнайды /2,-2,-2,,) >Лу, бүл
- мұз бұзылғанға дейін мұз
жерде М мұздың суммалық мөлшері, І-Уы

ауданының өлшемі, 1 - бөлек мұздың өлшемі. Мұз жамылғысынан бөлінген
мұздың өлшемі мұз жамылғысының бұзылу шектеуі бойынша анықталады.
66
3 бөлім бойынша тұжырым
1. Бұл тарауда мұздың кептелісін моделдеудің қысқаша тарихы, алынған
формулалар және негізгі нәтижелері келтірілген. Мұз кептелісінің моделдері
«тар» жән
е «кең» өзендерге арналған болып бөлінеді.
Тар жерде мұз
кептелісінің пайда болу процесінде мүз жамылғысының астына мұз
түйіршіктерінің өту көрінісі орын алады және кең жерде мұз кептелісінің пайда
болу процесінде мұздың сыну, жылжу, үймелеу көрінстері орын алады, өзендер
болып бөлінеді.
Гүз жамылғысының астына мұз түйіршіктері өтудің моделдік
зерттеулері жүргізілді. Теориялық зерттеулер бойынша кедергі алдында мұз
түйіршіктерінің алмағайып тұрақтылық жағдайы Фруд
анықталады.Бұл жұмыстын нәтижесі - мүз жамылғысының биіктігі мүз
түйіршіктерінің мұз астына өту процесін Фруд саны бойынша әсерін тәжірибе
түрінде анықталды яғни, бүл кезде алмағайып жылдамдықтын жоғарылауы
2.М
байқалады.
76
саны бойынша
Сурет 10- Мұз түйіршіктерінің кедергі астына өту процесінің
тәжірибелік көрінісі
Мұз түйіршіктерінің кедергі астына алмағайып жылдамдықта өту кезінде
Фруд санына байланысты әсері. (мұнда: һ - мұз қылндығының бату тереңдігі;
8 - мұз түйіршіктерінің қалындығы)
Сурет 11 -Мұз матреиалдардың кедергінің астына өту кезінде алмағайып
жылдамдықты анықтау графигі
74
Ұзындық 4 20
Жылдамдық 2, 4.47
Сурет 8- М.Х. Дулати атындағы ТарМУ гидрометриялық лабораториясында
тәжірибелік науа
|

Сурет 9- М.Х. Дулати атындағы ТарМУ гидрометриялық лабораториясында
мұздың кептелу құбылысын зерттеу кезеңі
Мысалы, тәжірибелік жұмыс барысында, кедергінің белгілі бір әрдайым
сақталып тұратын биіктігінде Һһ, мұз түйіршіктерінің қалыңдығы 8 әртүрлі
болып беріліп отырды және науада сондай ағын жылдамдықтары орнатылды,
ол кезде алмағайып ағын жылдамдықтарының жоғарылауы байқалды
нәтижесіңде мұз түйіршіктері мұз жамылғысының астына өтіп отырды. Келесі
тәжірибе сериясында жаңа кедергі биіктігі беріліп мүз түйіршіктері
қалыңдығының әртүрлі мәндер біріліпі отырды содан, сондай алмағайып
жылдамдықтар орнатылды, ол кезде мүз түйіршіктері мұз жамылғысының
астына өту процесі орнады.
73
(40)
Мұнда: Һ, - мұз қалыңдығы; ).-ф, - мұз және су тығыздығы; һ- Мұз жиегі
алдындағы су тереңдігі.
Ұсынылған моделде есептеулер нәтижесі мұздың кептелісінің пайда
болуына әсер ететін факторларды анализдеуге мүмкіншілік алды. |Добольская
және т.б., 2004| жұмысынан мұздың кептелу процесітасталған толқын су
қуаттылығына байланысты мұздың кептелісіне әсер ететін негізгі факторлар:
тасталған толқын су ұзындығы, арна қисықтығы, жайылманыңкөлденең енісі
және мұз қалыңдығы болып табылады. Ескеретін жағдай, жоғарыда келесі
заңдылықтар айтылған ені үлкен өзендерде мұздың кептелсінің пайда
болуының басты себебі мұз жамылғысы жиегінің алдында мұздардың үймелеуі
болып табылады, ал олардың мұз астына өтуі емес.
Мұз жүрісін сипаттаған кезде В.А. Шлычков жобалық-стохастикалық
моделінде ұсынылған |Шлычков 2008| Бұл моделде өзен ағысының
гидравликалық параметрлерін есептегенде өзен ағысының екі өлшемді жобалық
модел қолданылады. Су бетімен жылжитын мүз түйіршіктері үзілмес
субстанция ретінде қарастырылмайды, ол әртүрлі масштабтық стохастикалық
мұз жүрісі ретінде қарастырылады. Сол себептен, мұз жүрісі еркін сумен
жүзетін, белгілі өлшемді мұз түйіршіктері ретінде қарастырылады. Белгілі бір
бөлек мұз түйіршігіне келесі күштер әсер етеді деп болжамдалады:
- судың тура қарсыластығы, элементтің қалындығына және сызықты
өлшемге пропорционалды;
- ағын жақтан жанама тартқыш күштер, мұздың астыңғы бетіне әсер
ететін;
-- өзен жағалауы жақтан реакция күштері және жанама үйкеліс күштері;
- мұздың кептелісі кезінде мұзға түсетін жанама қысым күші;
- мұздардың түпкі үйкеліс күші:
-- кездейсоқ қоздырушылар (жел, ағында турбуленттік пульсациялар).
Мұздың қалыңдығы Я,, сызықтық өлшем 4,, және аудан 5, мәндері
кездейсоқ беріледі. Әр мұздың жылжуыоның ортасының массасының жылжуы
ретінде қарастырылады. Төменде мұз жылжуының теңдеу жүйесі келтірілген.
жы далы а Ры -Ғ|ры-”)-
ЖХтатат, 0 -А.)- ыды а, қсы (4)
м-1
Ф

Ф,
а
68
с,222 38
ек Б даР (9)
Мұнда: 42, - Мұз жамылғысының бойлық бағытта максималды иілуі;
б. - мұзды майысуға зерттеген кезде мұздың беріктілігі; Е - мұздың
серпімділк модулі; 4 - тасқын су толқынының ұзындығы. Сондықтанмұз
жамылғысының жарылуында негізгі факторы мүз қалындығы, су деңгейінің
көтерілуі және еркін мұз жүрісі кезінде мұздардың қисықтығы болып таблады.
Су деңгейінің көтерілуі және мұздың қисықтығы су өтімінің өзгеру жағдайына
байланысты. Е.И. Долбольскаяның айтуы бойынша, мұз жамылғысының
қалыңдығын, тасқын су гидрографын және жарылмаған мүз жамылғысынан
жоғары мұздан таза өзен учаскесінің ұзындығын тағайындап, мұздың кептелісі
пайда болуын болжамдап, мұздың кептелісі кезінде болатын су деңгейінің
көтерілуін есептеуге мүмкіндік туады.
Мұздың кептеліс процесінің бір өлшем бойынша есептеуге ұсынылған,
ашық және мұз асты ағындарының негізгі айырмашылықтарын ғана ескеріп
отырады - мұздың астыңғы бетіндегі қосымша үйкеліс күшінің болуын. Бұл
мұздың кептелісі пайда болу процесінде су ағысында интегралды
сипаттамалардың өзгеруін анықтауға мүмкіншілік береді, су өтімі (қима
бойынша орташа жылдамдық және ағын тереңдігі) сияқты және т.б. Бір
өлшемді модел, ені үлкен өзендерде мұздың кептелу процесін сипаттауда ен
жақын әдістердің бірі болып табылады, бұл модел мұз кептелісінде су
деңгейінің ағыс бойынша жоғары қарай жылжуын анықтауға мүмкіншілік
береді.
Ені үлкен өзендерге тасталған судың толқындарының әсерінен пайда
болатын мұз кептелісінің пайда болуына жобалық модел ұсынылған.
Авторлармен, арнаның бұрылысын және арнаның ұзына бойы көлденең
қимасының формасы өзгеруін ескеріп, мүз жамылғысының астына мұз
түйіршіктерінің өту процесінің математикалық моделі жасалынған.
Мұз жамылғысының жойылуы процесінде қабылданған белгілер
пайдаланғанға сәйкес келеді; көлденең және жағалық мұздың жойылуы келесі
жағдайды қанағаттандырғанда орын алады:
94) 4 ,1| абаР (39)
д|,- Еһ 4Еһ,
Мұнда: ғ - толқын профилінің ординатасы; Е- мұздың беріктілік модулі;
Һһ, - Мұз қалыңдығы; В - арна ені; б,; - мұзды майысуға зерттеген кезде
мұздың беріктілігі.
Мұз жамылғысының астына мұз түйіршіктерінің өту жағдайы ретінде
жұмысынан алынған қатынас, мұз жиегінің алдында алмағайып тереңдігі үшін
пайдаланылады.
67
Кесте 4 - Мұз жымылғысының терендетуге байланысты зерттеу нәтижелері
төмендегі кестеде келтірілген

і ҮмА в І.
см 6 Һ/6 М/С І ІР
1 2 3
4 5 6
0,6 0,4 1,5
1,6 0,37
2,8 0,21
4 0,15
1 04 2,5
1,6 0,62
2,8 0,35
4 0,25
2 04 5
1,6 1,25
2,8 0,71 0,12 0,02-0,05 0,03-0,12
4 0,5
2,5 0,4 6,2
1,6 ЗІ
2,8 0,89
4 0,6
Кедергіге қарай мұз түйіршіктерін жіберген кезде олардың бүкіл науа
жазықтығы бойынша бірқалыпты жайылуы байқалды. Белгілі бір ағын
жылдамдығы кезінде кедергі биіктігіне байланысты алмағайып жылдамдыққа
жеткен кезде мұз түйіршіктері кедергі астына өту процесі байқалып отырды.
Есептеулерде судың тереңдігі мүз түйіршіктерінің ұзындықтарына
байланысты беріліп отырды (1-3-12см). Өйткені, анық болғандай, бір
өлшемнің беттік және ортанғы жылдамдықтары ағынның әртүрлі
тереңдіктерінде болуы мүмкін. Сол себептен, әртүрлі ағын тереңдіктерінде бір
тәжірибе жұмыстарын жүргізу барысында, Фруд саны бойынша бірқалыпты
Еу, -сопві өзара келіспейтін нәтижелер алынады.
Зерттеулерде кедергі биіктігінің мүз түйіршіктерінің кедергінің астына өту
кезінде алмағайып жылдамдыққа беретін әсерін зерттеген жоғарыдағы
графикте зерттеулер нәтижелері келтірілген. Кедергі биіктігінің мұз
қалыңдығына келесі қатынасы кезінде һ/58-6.2, мүз түйіршіктері кедергі
астына өтетін алмағайып жылдамдық Фруд санына байланысты РҒ%,-005
болғанда, яғни ағын жылдамдығы о-(0.12м/сек кезінде мұз түйіршіктері
кедергі астына өту процесін тоқтатады(82).
75
ажырататындай болу керек. Жылу беру орны, сеңге байланысты
температураның құлауы бойынша анықталады. Мұндай орындар бірнеше
болуы мүмкін. Жылу алу үшін арнайы жағалық немесе жүзетін құрылымда
қолданылуы мүмкін, сонымен қатар өндіріс сулардың тасталуы. Тәжірибеде
бұл әдіс әлі қолданыста жоқ(|83-88).
4.2 Мұздың кептелу процестерін реттеу және олармен күресу әдістері
Мұздың кептелістері әрдайым болатын учаскелерде мұзды жіберу және
мұздың жарылысын жылдамдату жұмыстарын жүргізген кезде аталған
учаскелерде мұздың әлсіреуіне мүмкіндік туғызады, бірақ кейбір жағдайларда
төмен учаскелерде мұздың жүрісіне және мұздың кептелісіне одан да ауыр
жағдайлар туғызуы мүмкін. Сондықтан мұздың кептелуін алдын алу

шараларын жобалау жұмыстары - өзеннің ұзына бойы мұздың жүрісі
жағдайын ескеріп, маңызды учаскелерінде жүзеге асырылуы керек, сонымен
қатар аталған учаскеде қарастырылып жатқан шараларды өзеннен төмен қарай
мұздың жүрісі жағдайына әсерін ескеру қажет. Тағы ескеретін жағдай,
солтүстіктен оңтүстікке қарай немесе соған жақын ағатын өзендер үшін,
мұздың кептелісі арнаның су және мұз өткізетін етіп бөліп және өзеннің ұзына
бойы мұз және су өтімдердің өзгеру жағдайына әкеледі.
Сурет 12 - Сырдария өзенінде Қызылорда су торабында ЖБ- ке өтетін
мұздарды майдалауға дайындалған қондырғы
Қарапайым біртармақты тік арна жағдайында су өткізу мүмкіншілігі
ағынның көлденең қимасында орташа жылдамдықтың %, осы қиманың
ор
ауданына көбейтіндісіне 6) тең, яғни 0, “6, ал мұз өткізу қабілеті келесі
туындымен жазылады: 1),,9,В, мұнда В - арна ені, 1,.,, - арна ені бойынша
ағынның орташа жылдамдығы, 6 - мұз қалыңдығы.
81
алмастыратын материал ретінде полистирол және полиэтилендерді көп
қолданады.
3.4.2 Зерттеу нәтижелерін талқылау. Мұздың кептелу моделі
Мұз жамылғысының астына мұз түйіршіктері өтудің моделдік зерттеулері.
Өзендерде мұз кептелісінің үлкен қиындығына және көпсатылығына
қарамастан мұздың кептелісі пайда болудың негізгі түрі келесідей. Мұз
түйіршіктердің мұз жамылғысының астына өту жолымен мұз кептелісінің
пайда болуы - «мұз астына өту арқылы пайда болатын кептеліс»
Теориялық зерттеулер бойынша кедергі алдында мұз түйіршіктерінің
алмағайып тұрақтылық жағдайы Фруд саны бойынша анықталады:
қ--а- (47)
ЕН,
Мұнда: 9, - орташа жылдамдық м/сек, Н., - орташа тереңдікм, в, - еркін
түсу үдеуі м/сек. Г. Кивисильд автордың зерттеуі бойынша, кедергі алдында
мұз түйіршіктердің тұрақтылықтарын жоғалту кезінде Фруд санының мәні
Е, - 0,08 Тен деп есептеді. Егер ғ, > 0,0в болса мұз жамылғысының астына мұз
түйіршіктерінің өтуі байқалады, ал егер г, <0,08 болса мұз түйіршіктері
тұрақтылықты сақтап қалып мүз жамылғысының алдында шоғырланады. Бірақ,
Е,-0,08 бірлігі орташаланған болып табылады, сондықтан ағынмен
тасмалданатын кез келген мұз түйіршіктерінің өлшемдерінде, тұрақтылық
сақтайды деп аиту мүмкін емес.
В.И. Синотин З.А. Генкин авторларының жұмысында биіктігі мұз
түйіршіктерінің кедергінің астына өтуде кедергі биіктігінің әсері зерттелген.
Зерттеу нәтижелері келесі қатынасы үшін Ша 0,37, 0,44, 0,62, 0,67 тен.
Жоғарыда келтірілген қатынастарда Фруд саны 0,035 болғанда мұз
жамылғысының астына мұз түйіршіктерінің өту процесі байқалады, бұл судын
алмағайып жылдамдығына әсер етпейді.
Бұл жұмыстын мақсаты - мұз жамылғысының биіктігі мүз түйіршіктерінің

мұз астына өту процесін Фруд саны бойынша әсерін тәжірибе түрінде анықтау,
бұл кезде алмағайып жылдамдықтын жоғарылауы байқалады.
Кесте 3 -Физикалық моделдің параметрлері
Параметрлер Өлшемдер
Масштаб (1 :4,) 1:20
Фруд саны 0.02-0,18
Ағын үшін Рейнольдс саны 9849--532280
72
энергияның концепциясымен байланыстылты - Мұз жүрісінің қалыңдығы; Н,
және у, - жиналған мұздың жоғарғы жиегінде ағынның тереңдігі және
жылдамдығы; а, - ағыстын беткі жылдамдығының ортаңғысына қатынасы.
Жоғарыдағы теңдеудің мағынасы - жиналған мұздың қалыңдығы мұз
жамылғысының астына мұз түйіршіктерінің өтуде Фруд санының жоғары
болуы кезінде тура пропорционалды болып келеді.
Ені үлкен өзендері үшін сеңнің моделдері, мұздың кептелісі моделдеріне
сәйкес. Бұл моделдермен қолданған кезде, ен басты мұздың физико-
механикалық жағдайының параметрлерін орнату болып табылады. Сең процесі
үшін мұздың физико-механикалық қасиеті басқаша болады өйткені, жиналған
мұздың фракциялық құрамы басқаша болады. Мұз жамылғысының алдындағы,
қабыршақ-мұзды жамылғының қалыңдығын А, білу маңызды. Келесі
автордың жұмысында бұл жағдайды келесі формула бойынша еесптеуді
ұсынады:
ш--- (45)
(46)
Мұнда: а - қабыршақ мұз жамылғысындағы мұз көлемі; С - Шези
коэффициенті; М-0.7С-6.
Мұздың кептелісін физикалық моделдеу
Лұздың кептелісінің теориялық механизмін анықтау және зерттеу
мақсатында 1968-1974 ж.ж. бірнеше моделдік зерттеулер жүргізілген,
қарастырылып жатқан жағдайға ұқсас көпфакторлық құбылстар жағдайында,
жеңілдетілген моделдерде ұқсастықты тек -жақындатып жасау мүмкін, бөлек
мәселелерді шешуге арналған физикалық моделде мұздың кептелісінде
қолданғанда келесі талаптарды орындау қажет:
І) Нақты моделдер бойынша моделдеу, зерттеліп жатқан обьектінің
белгілі жақтарын жасау үшін, оның бастапқы теориялық схемасын және табиғи
бақылаулар нәтижесін қанағаттандыру қажет;
2) Моделдеу кезінде тек бастапқы әсер ететін күштер және
деформациялар ескеріледі және осы міндетте қарастырылып жатқан процестің
жағдайын анықтайды;
3) Моделде көптеген мұздардан тұратын көп қабатты үйінділерді зерттеу
мүмкіншілігі, сонымен қатар олар өзінің жекелік қасиетін сақтап отырады;
ы) Мұздың кептелісінің зерттеу сипатының кезенділігін аралық белгілеу
мүмкіншілігі, үлкен бірқалыпсыз динамикалық процес кезінде.
Жоғарыда аталған талаптар тәжірибе түрінде орындалса айтарлықтай
қиындықтар туғызды, өйткені мұздың кептелісінің теориялық моделінің төмен

болғанына байланысты.
70
Мұнда: 1-1...М; М- есептік жердегі мұздың саны; Е, және У- масса
ортасының радиус-векторы және і-ші мұздың жылдамдық векторы; рл - Мұздың
тығыздығы; т,, - 1- ші мұздың массасы; 6, - мұзға кездейсоқ динамикалық
әсер.
Теңдеудегі бірінші қатр мұзға ағын жақтан әсерін көрсетеді (бүл жерде л,,
және л,арқылы мұздың астыңғы жағында жанама кернеу және алдынан
соқтығысу ескеріледі); Екінші - үлкен мұздармен соқтығысып майда
мұздардың импульсының өзгеруі. Матрица элементтері //,, нөлдік емес болып
табылады, тек мұзбен тікелей байланыс кезінде келесі мәнге ие
а
Р,- -тң-і 42
“Ун 2-2, (42
мі” Ямл
Үшінші теңдеудегі қатар, өзен жағасына үйкеліс күшін сипаттайды.
Әртүрлі үйкеліс күшінің ағын суға әсерін ескеру үшін (тік және жанама) В
матрицасы бар.
Автор |Шлычков, 2008| жұмысында қабыршақ мұз жүруінің динамикалық
моделіөзен учаскесінде мұздың кептелісін зерттеу үшін пайдаланылған. Модел
мұздың кептелісін сапалы түрде анықтайды және сонымен қатар болшақта
мұздың кептелісінің пайда болуын және су деңгейінің көтерілуін анықтауда
пайдалануы мүмкін.
3.2.3 Сең процестерін моделдеу
Сеңнің тоқтауы «тар» өзен схемасы бойынша моделденеді. Үлкен
өзендерде Нева сияқты, «кең» өзендер схемасы қолданылады. Мұздың кептелісі
моделінде «тар» өзенде Д. Татинклаукса, сең процесінде мұздың жиналуын
сипаттау, мұз жамылғысына жиегіне мұз түйіршіктерінің гидродинамикалық
келу жағдайымен шектеледі. Моделдің авторы есептейді, мұз түйіршігі мұз
жамылғысының жиегіне немесе сең болған жерге келгенде ағын су арқылы
берілген кинетикалық энергия арқылы, мұздың максималды бату тереңдігінің
және мұздың жиналу қалыңдығын анықтайды. Теориялық анализ және
тәжірибелік деректер бұл қатынасты келесі түрде көрсетті:
Ра 12 ФРАЫСт, |. 43
ГТ ы (ЕГЗГЕТЙ в 0.35) (43)
м; ҒА ЕТТІ
Е.-----Д1-| 11-ы.
ШЕН ( р; | рі) ү%)
Мұнда: 7,,, және Й,, кептелістің және бөлек мұздың қалыңдығы; р -
пропорционалдық коэффициентті тәжірибе жүзінде анықтау кинетикалық
69
4 МҰЗ КЕПТЕЛІСІМЕН КҮРЕСУДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН

ИНЖЕНЕРЛІК ШАРАЛАРДЫ ҰСЫНУ
4.1 Мұздың кептелу және сең процестеріне қолданылатын қарсы күрес
шаралары және олардың алдын алу жолдары
Өзендерде мұздың кептелу және сеңнің тоқтау процестерімен күресу
жолдары үш негізгі топқа бөлінеді:
) Мұздың кептелу және сеңнің тоқтау процестерінің болатын орнын
және қуатын алдын ала болжау;
2) Мұз материалдардың ағысын және пайда болу процесін басқару
жөңінде ескерту шараларын жүргізу (мысалы: халық шаруашылығына зиян
тимейтін жерде мұздың кептелуін жасанды түрде болдыру);
3) Мұздың кептелу және сеңнің тоқтау процесі пайда болған мезгілде
олармен тікелей күресу.
Мұздың кептелу және сеңнің тоқтау қуаттылығын (кептеліс болған кезде
су деңгейінің максималды көтерілуі) алдын ала болжау үшін ескерту
шараларын қабылдау арқылы тиімді күресу әдістерін қолданып, зиянды
жартылай қысқартуға мүмкіншілік бар. Өкінішке орай қазіргі гидрологиялық
ғылымның даму дәрежесінде мұздың кептелу немесе сеңнің тоқтау
процестерінің максималды су деңгейдің көтерілуін болжаубарлық жағдайда
мүмкін емес. Мұндай болжау түрі тек, мұздың кептелу немесе сеңнің тоқтау
орны жыл сайын белгілі болып тұрғанда, сонымен қатар мұздың кептелісі
болудын ең басты анықтайтын факторлар қыстың суық болуы, мұз
жамылғысының пайда болу жағдайы, көктемгі су тасқынының жоғарылау
белсенділігі және т.б. жағдайлар болу керек.
Өзендердің халық шаруашылығына пайда беру маңыздылығына
байланысты, мұздың кептелу және сеңнің тоқтау процестердің
ерекшеліктерінескеріп классификация жүргізу керек. Кез келген өзен үшін
мұздың кептелу және сеңнің тоқтау орнын түгелдеу керек. Ол үшін мұздық
авияциялық барлау жасап, алынған материалдарды гидрометриялық бекет және
станциялар арқылы өңдеу керек. Бұл жолмен жиналған материалдар - қыстын
суықтық дәрежесіне, мұз жамылғысының пайда болу жағдайына, көктемгі су
тасқынның белсенді көбейуі және басқа жағдайларға байланысты болатын
мұздың кептелу және сеңнің тоқтау қуаттылығы жайлы деректер жалпыланып,
арнайы кітап жинақтарында техникалық құжаттарда жариялануы керек.
Мұз кептелісімен күресуде, барлық алдын алу шаралардың негізгісі,
өзендегі мұз жарылу және мұз тасмалдау процестеріне әсер ету арқылы мұздық
ағынды реттеу болып табылады, яғни бір учаскелерде мұз жамылғысын
әлсіретіп жарылуын жылдамдатып, басқа учаскелерде мұз жамылғысын
күшейтіп жарылуын ұзарту арқылы, арнаның қажетті мұз өту мүмкіншілігін
қамтамасыз ету.
а) Мұз жамылғысын әлсірету және майдалау жұмыстары, мұздың кептелуі
пайда болған орыннан жоғары (тікелей мұздың кептелу қауіптілігі пайда болған
ауданда) және сонымен қатар, мұз кептелісінен айтарлықтай төмен
77
Сол себептен келтірілген қарапайым жағдайда, мүз өтімін кептеліссіз
өткізу үшін, арнаның қарастырылып жатқан учаскесі бойынша
Әр 9,7 В-сопві жағдайда болу қажет, табиғатта 1, - - сопзі жағдайында өзен
арнасы су ағынымен қалыптасады кей жағдайда тереңдіктің өзгеруі арқылы
алдыңғы шарт ұсталынбайды. Бұдан басқа, іс жүзінде тік бір тармақты
арналардың орнына, көп тармақты қисық арналар болады, бұл жерде мұзды
тасымалдауда қосымша қиындықтар туады. Сондықтан оңтүстікке ағатын

өзендерде мұздың кептелісі міндетті түрде пайда болады,бірақ, бұл жағдай
байқалмайды, өйткені О, ағын өтімі өзеннен төмен қарай жоғарылайды, ал мұз
өтімі О, мұз еруі барысында (өзеннен төмен қарай) төмендейді. Кей жағдайда
өзендерде немесе бөлек учаскелерде кептеліссіз мұзды өткізу мүмкін болады,
егер О,-Р(Т/) теңдеу қисығы қамтамасыз етілсе, мұнда І, - қайнардан сағаға
дейінгі өзен учаскесі, %;.,,, “б,,“В теңдеу қисығымен еш жерде қиылыспаса, яғни
соңғысынан төмен болса,осы жағдай орындалмаса мүз кептелісі пайда болу
керек. Солтүстіктен оңтүстікке қарай ағатын өзендерде басқа жағдай орын алып
жатыр.
Өзеннен төмен қарай ағатын мұз материалдардың көлемі азаймай көбейеді.
Бұдан басқа жоғарыдан келетін тасқын су және мұз материалдары бұзылмаған
мұздың жамылғысынасоқтығысып, мұздың кептелісі пайда болуына алып
келеді. Бірінші жағдайда мұздың кептелісін алдын алу шараларын
қарастырғандаа өзен бойынша мұзды кептеліссіз өткізу мәселесі
қарастырылатын болса, ал екінші жағдайда айтарлықтай зиян келтіретін жерде
мұздың кептелісін төмендететін немесе жоятын шараларды қарастырған жөн.
Сонымен қатар мұздың кептелісі басқа халық шаруашылығына зиян
келтірмейтін жерге ауыстыру, кей жағдайда мұздың кептеліс процесінен
пайдасы тиетін жерге ауыстыру қажет. Мысалы, Архангельск ауданында
солтүстік Двинадағы мұздың кептелісі айтарлықтай зиян әкелетін болса, ал
Вождеморок ауданында ол ауыл шаруашылығына пайдалы, өйткені жайылма
жерлерді ылғалдандырып тұрады. Вождеромки ауданындағы мұздың кептелісі
Архангельск ауданындағы мұздың кептелісін әлсіретеді, сондықтан пайдалы
шаралардың қатарына жатады.
Мұздың кептелісінен келетін зияннан толықтай арылу үшін, мұздың
кептелісін алдын алатын шараларды қолға алу керек. Алдын алу шараларына
қарағанда пайда болған мұздың кептелісімен күресу қиын әрі тиімділігі төмен
(89-911.
Қазіргі уақытта мұздың кептелісін алдын алу үшін келесі шаралар
қолданылуы мүмкін:
1) түзету жұмыстары;
2) мұзуатқыш кемелермен мұзды сындыру;
3) мұз кескіш машиналардың көмегімен мүз жамылғысын бөлшектерге
бөлу;
4) мұзды жарылыс арқылы сындыру;
5) мұзды ұнтақ тәрізді материалмен сепкеннен кейін беттік күн
радиациясы арқылы мұзды әлсірету;
82
арақашықтықта жүргізілуі керек, себебі жоғарыдан келген мұздардың өтуін
қауіпсіздендірумақсатында. Мұзды әлсірету жұмыстары жүргізілетін
учаскесінің ұзындығына, өзеннің қыстық режиміне, мұз жамылғысының
жағдайына, ауа райы болжамы және мұз жүру кезінде тасқын су басуы
факторларына байланысты анықталады.
6) Мұздың жарылуын жылдамдату үшін, мұз жарғыш жеңіл кемелерді
қолданған тиімді, ал саяз жерлерде - мұз кескіш машиналарды қолданған жөн.
Өзендерде мұздың жарылуын жылдамдату үшін, жарылыс күшін
қолдануға болады. Бұл жағдайда зарядтардың орналасуын учаскедегі ағын
жағдайын, аралдардың орналасуын, кайрандардың болуын, арна бұрылысын

ескеріп болжау керек. Сол себептен, мүз материалдары жылжу уақытында
бойлық тармақтарға бөлінген болу керек. Зарядтарды 1,0 - 1,5 м тереңдікте
орналастыру керек, ал жарылыстарды жиек сулар келген кезде іске асыру
қажет.
Мұз жамылғысының беріктілігін азайту үшін, мұзды қара ұнтақтармен
және химикаттармен себуге болады. Мұзды қаралаудан айтарлықтай нәтиже
тек қана күн ашық болып қар және жауын - шашын жоқ болғанда байқалады.
Мұз жамылғысын әлсіретудің тағы бір жолы, қар жамылғысын жасанды түрде
биіктету арқылы жүзеге асырады, сонымен қатар арзан жылу изоляциялық
пенольд материалдарын қолдануға болады, бірақ бұл әдіске сақтықпен қарау
керек, өйткені ол мұз жамылғысын алдынғы жағдайдан да қатырып мұздың
пайда болуына себеп болады.
Мұз жамылғысын жасанды түрде күшейту үшін, ағыннан жоғары қарай,
мұз кептелісі пайда болуы мүмкін болатын жерге мұз кептелісін жасанды түрде
болдырып, жергілікті мекенді тасқын су басудан зиян келтірмейтін етіп жасау
қажет. Мұндайшараны қолдану барысында біртіндеп немесе түгелдей жоғары
жақтан төменге қарай мұз жүрісін тоқтатады. Бұл жағдайда мұз
жамылғысының бетінен қарды алып тастау арқылымұз жарылысын тоқтату
мүмкін. Мұз бетінен қарды алып тастау әдісі бульдозерлер немесе қар
тазалағыш машиналар арқылы жүзеге асырылады. Мұзды қатыру жұмыстардың
механизімі бүгінгі күнге жақсартуды қажет етеді, ал үсірту (қатыру)
жұмыстардың механизациясы қиындық туғызбайды. Мұз жамылғысын
күшейту, кей жағдайда оны өзен жағаларына тростарды және ағаштарды
қатыружолыменжүзеге асырылады.
Кей жағдайларда ескерту шараларына қарамастан мұз кептелісі пайда
болатын болса оны тікелей жоюға тездетіп кірісу керек. Мұз кептелісін
жоюдын ең тиімді жолдарының бірі, мүз ішінде зарядты жару, сонымен қатар
бомбылау немесе аритилериялық немесе минометтық оқ жаудыру. Бомбылау
немесе минометтық оқ жаудыру тиімді шараларға жатпайды, сонымен қатар
олар тек қана халық шаруашылығына және халыққа тікелей қауіп төніп тұрған
кезде қолданылады.
Мұздыңкептелісін жару үшін оқ дәрілерді кептелістін басында
орналастырып, белгілібір уақыт аралығында жарылысты жүргізу қажет.
Жарылыс моментін судың өтімі көбейген уақытта жүргізген жөн. Мұз
78
Бұл жұмыста мұздың кептелісін моделдік зерттеуде белгілі тәжрибелер
қолданысқа алынды сонымен қатар, физикалық модел теориясының жалпы
жағдайлары ескерілді. Осыған сәйкес және тәжірибелік мүмкіншіліктерді
ескере отырып келесі әдіс колданылды: масштабтау, шектеулер және
меделдеудің құрамы.
) Моделдеу кезінде мұз құрамының бірқалыпсыздығы ескерілмей,
тек механикалық қатынас ескерілді мұзды алмастыратын материалдарды
қолдана отырып. Мұндай ретінде қатты парафин қолданылды, Н. Ройен айтуы
бойынша «мұзбен ұқсас және мұзға қарағанда үлкен жабысқақтықпен
ерекшеленеді» қаттылығы төмен болып келеді.
2) Мұздардың өлшемдерінің және формаларының табиғи
жағдаймен тура ұқсата алмағандықтан, мұздар квадратты формада ұқсатты(|75-
81.
3.4 Өзіндік зерттеулер
3.4.1 Зерттеу материалдары мен әдістері

Ғылыми зерттеу жұмысы М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік
университетінін «Су ресурстары» кафедрасының гидрометриялық
лабораториясында 2011-2013 жылдары аралығында жүргізілді.
Жұмыстын тәжірибелік бөлігі ұзындығы 8 м, ені 0,3 м және дуалдар
айнектен жасалған биіктігі 0,6 м гидрометриялық науада жасалды. Моделдегі
ағын жылдамдығының өзгеру айырмасы 0,1-0,35 м/сек құрады. Моделде
жылдамдық Пито құбыры арқылы өлшенді. Моделде табиғи майда мұз
түйіршіктері ретінде парафиндік бөліктер қолданылды (Парафинның меншікті
салмағы 0,9 г/см?, яғни табиғи жағдайда мұздың меншікті салмағымен тен).
Мұз жамылғысы суға батырылған және науанын дуалдарымен түйісіп тұратын
полистирол бөлігімен алмастырылды ені 0,3 м, ұзындығы 1,0 м. Моделдік
тәжірибелер жүргізілгенде мұз түйіршіктердің ұзындығы і- 3 тен 12 см,
қалыңдығы 6 - 0,4 тен 4 см аралығында қолданылды.
Ағынды моделдеу кезінде ұқсастық шектеуі ретінде негізінде өлшемсіз
бірлік Фруд және Рейнольдс сандары қолданылады, бірақ бірден екі шектеуді
орындау мүмкін болмағандықтан, мүз жүрісін моделдеген кезде анықтайтын
сан Фруд саны в, болып есептеледі, бұл сан ауырлық және инерция күшін
қарастырады. Мұз жүрісін моделдеген кезде, мұзды алмастыратын материалды
тандау қиындық туғызады. Парафин тіліктерінің меншікті салмағы, мұздың
меншікті салмағымен дәлме-дәл келеді У-029г/ см , Яғни динамикалық ұқсастық
заңы орындалып отыр. Парафин тіліктері сумен суланбайды, бұл олардың
кедергімен соқтығысы кезінде әсер береді, моделдің кіші масштабтарында
моделденіп жатқан құбылысқа, яғни мүз жамылғысының астына мұз
түйіршіктерінің өтуі кезінде айтарлықтай өзгеріс енгізуі мүмкін. Аталған
кемшілік, басқа да кең тараған мұз алмастыру материалдарын ағашты
таңдағанда пайдаланылады. Қазіргі уақытта басым көпшілік мұзды
71
бойынша - су ағып шығуы үшін диаметірі 30 мм тесігі бар, қысымы 200 кт/см?,
өнімділігі 6720 м/сағ. ИВ-9 суатқышы 200 кг/см? қысым кезінде, көлемі 2,5 Л
ағынды лақтырады, бір атқанда минутына 20 рет атады.
Мұз жамылғысын сындыруда электрогидравликалық эффектісін қолдану
перспективті болуы мүмкін, сұйықтық ішінде жоғарывольтты ұшқынды разряд
алуға негізделген, ол разряд жоғары гидродинамикалық күш береді. Қазіргі
уақытта электрогидравликалық атқыштардың тәжірибелік нұсқалары бар.
Мұңдайқондырғылар мұз уатқыштарға бекітілуі мүмкін. Қазіргі уақытта екі (У)
тәрізді аспабымен мұз уатқыштарды қолданып мұздан тазартып акваториларды
жасаса болады. Мұңдай мүз уатқыштарды су қоймалардағы тежелу қисығы
зонасындағы мұздармен куресу мақсатында пайдаланса болады.
Мұз кескіш машиналарды қолдану. Өз мақсатына сәйкес тек саяз жерлерде
ғана қолданылады. Мұз кескіш машинаның қазіргі түріне ЛМФ-ГПИ-41
маркасы жатады. Жарылыс жұмыстарын мұз кептелісін алдын алу мақсатында
қолданылады. Жарылысты пайдалану, балық шаруашылығы мекемесімен
рұқсат етілмегендіктен тек пайда болған мұздың кептелісімен куресуде
қолданылады.
Мұзға күн радиациясын сіңіру арқылы мұзды әлсірету. Бұл әдісі қара ұнтақ
тәрізді материалдарды себу арқылы жүзеге асырылады. Бұл кезде күн
радиациясын сіңіру 10-40 % дан 90-96 % ға дейін артады. Мұзды қаралау
материалдары ретінде көмір немесе күлді пайдаланған жөн, себу нормасы 100-
300 т/м? материалдың жағдайына және үлкендігіне байланысты. Мұздың
кептелісін алдын алу мақсатында бүкіл мұздың бетін 3-5 м бөлек жолдарды
қаралаған дұрыс.
Мұзды қаралауда ең тиімді нәтиже арктикада береді. Солтүстік Двинада
және Иртышта мұзды қаралау процесі мұз жүргенге дейін 10-15 күн бұрын

бастау керек. Қараланған мүз жамылғысының қалыңдығы, қараланбаған мұзға
қарағанда 10 см ге дейін қысқарады. Көктемде ауа температурасы жылып
жауын-шашын жауғаннан кейін мұзды қаралау, мұздың еруіне әсер етпейді.
Ауа температурасы суыған кезде, қараланған мұздың еру белсенділігі
төмендейді, қар еру нәтижесінде пайда болған су қату кезінде мұз
жамылғысының қалыңдығын жоғарылатуы мүмкін. Мұздың әлсіреу дәрежесі
оның құрамына байланысты болады. Мұз жамылғысы - мұздың жылжу және
шоғырлану нәтижесінде пайда болса, мұзды қаралау тиімділігі төмендейді.
Ауа температурасы төмен аудандарда мұзды қаралау, мүз уатқыш
қондырғылармен бірге көмекші әдіс ретінде қолданылады.
Химиялық заттар көмегімен мұзды әлсірету. Мұз жамылғысын ерітуді
жылдамдату үшін химиялық заттарды және тұздарды қолданады. Физико-
химиялық процесте мұзды бүзу әдісін қолданғанда мүзбен химиялық заттың
қатынасында пайда болған химиялық ерітіндінің қату температурасы 0%С- ден
төмен болып, мұздың еруіне алып келеді Мұздың еруі ерітіндінің
концентрациясының төмендеуімен және оның қату температурасының
жоғарылауымен болады. Мұздың еру процесі жылулық тепе-теңдік орнағанда
тоқтайды. Мұзды қаралау үшін ең тиімді материал ретінде хлор натрий және
85
6) модификаторлар арқылы мұзды әлсірету.
Пайда болған мұздың кептелісімен күресті келесі әдістердің көмегімен
жүргізсе болады:
І) жарылыс жұмыстары;
2) қоспаларды қолдану;
3) ұшақтан бомбылау;
4) миномен және қарулар арқылы ату;
5) мұзуатқыштарды пайдалану.
Су тораптарын құру нәтижесінде арнаның мұздық, термикалық,
гидрологиялық режимінің өзгеруі байқалады.
Бірнеше су торабын тұрғызу арқылы өзендегі мұздың кептелісін
толығымен жоюға болады, жеке су торабын салу салдарынан мұздың кептелісі
бұрын болмаған жерде пайда болуына әкеліп соғады.
Барлық аталған шаралар бір рет немесе көп рет жүргізілетін шаралар
болып бөлінеді, яғни жыл сайын орындалатындар.
Бір рет алдын алатын шаралар. Бір рет қаржы салуды талап ететін
шараларға жатады: су тораптарын салу және түзету жұмыстарын жүргізу
жатады.
Су торабын салу нәтижесінде мұздың кептелісі су қойманың тежелу
қисығының зонасына кірсе, мұз кептелісінің пайда болуы байқалмайды. Шағын
су қоймаларда тежелу қисығында мұздың кептелісі пайда болуын алдын алу
үшін, мұз уатқыштар көмегімен ені бойынша 100 м канал жүргізеді.
Сындырылған мұз төменгі бьефке тасталып, пайда болған каналға өзеннің
жоғарғы учаскесінен мұз келеді. Канал бойымен мұз тасымалдаудың ең тиімді
әдісі жоғарыдан келген мұзды өткізіп тазалау кезінде мұз уатқыштардың
жұмысын бөгет жапқыштарымен оңтайландыруды дұрыс байланыстырып
жүзеге асырылады. Жапқыштармен оңтайландырудың ең тиімді әдісі

бірқалыпты өтімді ұстап тұрмау болып табылады, жапқыштарды бірден 20 см
ашып, содан біртіндеп жоғарылату арқылыал бірқалыпсыз режимді ұстау
тиімді болып табылады. Мұңдай шараларды тәулігіне 3-4 рет қайталайды.
Үлкен су қоймаларда мұздың кептелісін алдын алу үшін тежелу қисығының
шығу зонасында мұз уатқыштар арқылы мұзды жарып оны тазалау арқылы таза
су акваториясын құру қажет. Жоғарыдан келген мұзды құрылған
акваторияларда аккумуляциялап мұз кептелісінің пайда болуына жол бермейді.
Төменгі бьефтегі мұз кептелісінің пайда болуын, су қойма көлемі арқылы
тасталатын өтімдерді дұрыс реттеу арқылы алдын алуғы болады, сонымен
тасқын деңгейі және мұз жамылғысының жылулық дайындығы арасындағы
байланысты қамтамасыз етіп, мұздың тиісті беріктілігін жоғалтып жарылуына
жол бермейді. Соңғысы оңтүстіктен солтүстікке ағатын өзендерге тән.
Тасқын болардан алдын немесе қыс мезгілінде су қоймадан суды көп
тастауға болмайды, өйткені сол себептен мұз жамылғысын түбіне түсіріп
жіберіп, ол жерде мұз болып қатып қалуы мүмкін, нәтижесінде мұздың
кептелісі пайда болады. Мұңдай жағдай 1967 жылы Дуббасар су қоймасында
көрініс алды. Су электр станцияларының жұмысына белгілі шектеулер қою
83
бірнеше су торабын қатарынан салу. Оңтүстіктен солтүстікке қарай ағатын
өзендерді бүкіл ұзына бойы толық шлюздеу, мұздың кептелісімен күресуде, ең
тиімді жолдардың бірі болып табылады.
Сеңнің тоқтауын алдын алу шаралары, қабыршақ мұздардың пайда болу
себептеріне байланысты тағайындалады олар - ағын термикасы, арнаның
морфометриялық ерекешеліктері және жылдамдық жағдайлары.
Ағынның термикалық жағдайы негізінен гидрометеорологиялық
факторларға байланысты, аталған факторларға тиімді әсер ету, әлі кез келген
адамзатқа қол жетімсіз. Ағындағы термикалық жағдайды өзгерту үшін арнаға
жылу беру арқылы жүзеге асырылады, ағынды суып кетуден сақтау үшін
(жылы суды ТЭЦ - тан тастау, суды жасанды түрде жылыту) арнайы шаралар
қолдану қажет. Біршама судың суып кетуінен сақтау үшін, ағында көлденең
циркуляцияны болдыру арқылы нәтижеге жетуге болады, нәтижесінде су бетіне
табиғи жылы сулар шығып беттік қабаттын суып кетуінен сақтайды.
Қабыршақ мұздың пайда болу процесі өзеннің қатпайтын учаскелерінің
және табалдырықтардың бар болуымен байланысты болады, сондықтан сеңнің
тоқтауын алдын алу мақсатында толық мұз жамылғысы пайда болуын
жылдамдату шараларын жүргізу керек. Бұл мақсат үшін жылымға көлденең
учаскенің тез қатуына себеп болатын мұздақтар, сырғауылдар бөгендер
орнатуға болады. Мұз жамылғысы жылдам пайда болуын қаматамасыз ету
үшін, өзендегі табалдырықты учаскелерінде түзету жұмыстарын жүргізу
арқылы жылдамдық режимін орнату көзделеді.
Сеңнің тоқтау процесін, алдын алудың тиімді мүмкіншіліктерінің бірі, су
электр станциясын құру болып табылады. Су электр станциясында өтімді
реттеу арқылы, арнаның жылдамдық және термикалық режимін өзгерте
отырып, қабыршақ мұздың пайда болуына жол бермейді.
Су электр станциясын пайдаланған кезде, төменгі бьефте жылым пайда
болып (бүкіл қыс бойы қатпайтын өзендегі шағын аралық) қабыршақ мұздар
пайда болуына себеп болады. Бұл кезде пайда болған сең, деңгейдің көтерілуіне
алып келіп, су электр станциясындағы жұмыс қуатын төмендетеді. Бұл
құбылыстармен күресу мақсатында жоғары бьефтін термикалық режиміне
назар аудару керек, яғни турбиналарды жобалаған кезде алынатын су неғұрлым
үлкен темперетурада болу қажет, осы шартты орындаған кезде төменгі бьефтегі
қатпайтын учаскенің максималды ұзындығы қамтамасыз етіліп, сеңнің пайда

болу жері су электр станциясынан алыстайды.
Пайда болған сеңнің процесімен қазіргі уақытта күресу шаралардың
тәжірибесі үлкен емес. Мұздың кептелісіндеқолданғанда тиімді болатын
жарылыс жұмыстарын, сеңнің тоқтауын жоюда қолдану мүмкін емес. Сеңнің
борпылдақ болуына байланысты, жарылыстың сеңге әсері тиімсіз қылады. Мұз
кептелісінде қолданылатын, мұз уатқыш шараларына қатысты да осыны айтса
болады. Бірақ, сеңнің тоқтау ерекшелігін ескеріп оны жою шараларын
қарастырса болады. Мұңдай шаралардың бірі, сеңнің тоқтауына жылу беру
болып табылады. Сонымен қатар, беріліп жатқан жылу мұз қабыршағын ерітіп
жібермеу керек, берілген жылу мұз қабыршақтардың арасындағы байланысты
80
кептелісінің орналасу ерекшеліктеріне байланысты зарядтарды жіктеп
орналастырады. Жарылыс жұмыстарын тікұшақтар арқылы жүргізсе болады,
олар адамдарды және оқ дәрілерді белгіленген орынға тез арада жеткізуге
мүмкіншілігі бар.
Мұздың кептелісін жою үшін, жарылыстардан басқа мұз уатқыштарды
қолданысқа қосса болады, олар өзен бойымен жоғары қарай жылжи отырып,
біртіндеп мұз кептелісінің бас жағын бұзып, ағын жағдайын жақсартып, мұз
кептелісінің жойылуын тездетеді. Екі мұз уатқыш арқылы жұмыс істеу әрі
тиімді әрі қауіпсіз.
Мұз кептелісін жою барысында бүкіл өзен бойында мұз қату жағдайын
ескеру керек. Егер бірнеше мұз кептелісі пайда болса, оларды жою
жұмыстарының төменнен жоғары қарай жүргізу керек, себебі кері жағдайда
жоғарыда орналасқан мұз кептелісін жою барысында төменде орналасқан
кептелістін күшейуіне әкеліп соғуы мүмкін. Реттелген өзендерде мұздың
кептелуімен ерекше күресу жағдайлары қолданылады. Бұл жерде кіші көлемді
су қоймалар жайлы айтылған, олар арқылы қысқа мерзім ішінде деңгейді
қажетті биіктікке дейін өзгертіп мұздың кептелісі және сеңнің тоқтауымен
тиімді күрес жүргізсе болады. Су торабы орналасқан өзенде, су қоймалар
жұмысына арналған су деңгейін реттейтін схема арқылы, ағыннан жоғары
қарай және су қойманың тежелу қисығы орындарында мұз кептеліс жағдайын
жеңілдетуге мүмкіндік туғызуға болады.
Аталған тәсіл, мұз уатқыштарды қолдану арқылы жүзеге асырылуы
мүмкін. Мұз уатқыштар - мұздарды өткізу үшін жолдар салып отрырады.
Аталған әдіс, Еуропаның біраз елдерінде қолданылады, сонымен қатар Дунай
өзенінде. Кей кезде мұздың кептелу орны, төменгі бьеф учаскесі болуы мүмкін,
су тасқыны болудан алдын аласу қоймадан тасталған су көлемі мұз
жамылғысын бұзып, төмен ағысында мұз жинала бастайды. Сондықтан, мұздың
беріктілігін және ауа температурасын ескере отырып, судың өтімін біртіндеп
көбейту арқылы жіберу қажет. Аталған ережелер орындалмаса, мұздың
кептелуімен қатар, ауыр зияндарға әкеліп соғады. Су торабы болған кезде,
төменгі ағыстағы мұз жамылғысының беріктілігін күшейтуге болады - мұз
жамылғысы кезінде, су өтімі жоғарылап мұз жүру процесі қиындаған жерлерде
(бұрылыстар, қайраңдар), мұз кептелуі пайда болып, өзеннің жоғарғы
учаскесінен келетін мұзды ағыстың жүруіне тосқауыл болады.
Мұздың кептелуімен күресу шараларының бірі, арнаны реттеу болып
табылады (жөңдеу жұмыстарын жүргізу). Арнаның мұз жіберу мүмкіншілігін
қамтамасыз ету үшін, шығанақтарды жоне аралдарды кесу, жартылай
тоғандарды орнату жұмыстарын жүзеге асыру арқылы, мұз кептелісінің пайда
болуына әкелетін себептерді толығымен немесе жартылай жоюға болады.
Негізінен аталған әдіс, солтүстіктен оңтүстікке қарай ағатын өзендерге,
мұздары төменнен жоғары қарай жарылатын өзендерге және бір уақытта
өзеннің бүкіл ұзына бойы ашылатын өзендерге тән.

Мұздың кептелуімен күресуде, ең тиімді әсер ететін әдістердің бірі, ол
өзеннің гидрологиялық және мұздық режимін реттеуге мүмкіншілік беретін
79
қажет, мұздың кептелісінің пайда болуын алдын алу мақсатында бұл шектеуді
су ресурстарын пайдалану міндеттеріне енгізу қажет.
Түзету жұмыстары. Түзету жұмыстары бір рет қаржы бөлуді қажет ететін
шараларға жатады. Түзету жолын жобалаған кезде, арнаның су өткізгіштік және
тасындыларды тасымалдау мүмкіншілігін ескеріп қана қоймай арнаның мұз
өткізгіштік жағдайын ескеру қажет.
Мына қатынастын О,<4),,,,, “В-д, жағдайын ескеріп біртіндеп бұрылатын
арнаны құруға ұмтылу керек. Өйткені арна бұрылыстарымен өтетін мұз.
Мысалы Дунай өзенінде түзету жұмыстарынан кейін, келесі нәтижелерге қол
жткізді: Түзету жұмыстарын жүргізгенге дейін жыл бойы максималды деңгей
ақпан айында болып 25,8 % құрады, 48,7 % қыс айларында келді. Түзету
жұмыстарын жүргізгеннен кейін бұл сандар сәйкесінше 8,6 % және 22,3 %
құрады, яғни максималды деңгейдің біраз бөлігі маусым-шілде айларында өтті,
бұл мезгілде өзен бойымен максималды өтімдер өтеді. Кез келген учаскеде
түзету жұмыстарын жүргізуге шешім қабылдаған кезде, бұл тәсіл біраз қаржы
жұмсауды қажет ететінің ескеріп отыру қажет. Көптеген өзендерде мұз
кептелісінің учаскелері болашақта су торабы салынатын учаскелерде
болатындықтан (назарға алып) түзету жұмыстарын жобалау тиімді болады, егер
арынды су торабын салғанға дейін өз құнын ақтаса. Мұздың кептелісі болатын
учаскелерден мұзды өткізу, басқа жол жұмыстарын жүргізген кезде де ескерілуі
керек, тесіктерге жол тартқанда және т.б.
Көп рет алдын алу шаралары.Мұздың кептелісін алдын алу мақсатында
мұз уатқыш кемелерді қолдану ең тиімді шаралардың біріне жатады. Мұз
уатқыштарды пайдаланудың мәні - мұздың кептеліс учаскесінің маңында, одан
сол жоғары және төмен мұз жамылғысын бөлшектеп бойлық сызыққа бөлу
жұмыстары жүргізіледі, олар деңгей және ағын жылдамдықтары жоғарылаған
кезде сынып, кептеліс учаскесінен төмен қарай жылжып өзеннің жоғары
учаскесінен келетін мүз массасына ашық жер қалдырады. Мұз уату жұмыстары
жүргізілетін учаскелердің шекарасы бөлек жағдайда арнаның морфологиялық
ерекшелігін ескеріп жүргізілу керек (бұл учаске ондаған шақырыммен
өлшенеді). Бұл әдістін кемшілігі кейбір алабтарда қуатты мұз уатқыштардың
жоқ болуы және мұз уатқыш машиналар мұзды сындырып оны жоймайды.
Қазіргі кездегі мұз уатқыштар қабыршақ мұздарда және сеңде жүре алмайды,
сондықтан бұрынғы сең болған жерде, мұздың кептелісін жоюға
қолданылмайды. Соңғы кезде мұз уатқыштарды жобалауда жетістіктер бар, мұз
уатқыштарға механикалық және гидравликалық тербелетін жетектері бар
қондырғыны орнатуды ұсынады. Нәтижесінде мұз уатқыштардың тиімділігі 50-
60% жоғарылайды және мүз уатқыштарды мұзда тіреліп қалудан сақтайды. Мұз
уатқыштарды қондырғылармен жабдықтаған кезде, сынған мұз түйіршіктерін
мұз жамылғысының астына итеріп тастайды.
Импульстік су атқыш машиналары арқылы мұзды бұзуды зерттеу
келешекті болып келе жатыр, олар импульстік ағындарды мындаған
атмосфералық қысым күшімен су арқылы жібереді, ИВ-9 импульстік
суатқыштар арқылы Новосибирск су қоймасында өткізілген зерттеулер
84

хлор магний ұнтактарын қолдану тиімді және арзан болып келеді. Химиялық
заттардың әсер ету тиімділігі олардың гранулометриялық құрамына, меншікті
өтімдеріне және мұз жамылғысының температурасына байланысты болады.
Химикаттарды себу ұшақтар арқылы жүзеге асырылады, мұз бетінен су
кеткеннен кейін мұз жарылуға дейін бірнеше күн қалғанда жасалады, тұздар
еріп кетпеуі үшін. Заттын шығын нормасы 200-300 г/м”, диаметірі 0,5 см ден
үлкен болғаны дұрыс.
Мұз құрылысы (құрамы) қабат-қабат болғанда химиялық заттар беттік
абатты ерітіп, пайда болған ерітінді әсерінен біртіндеп төмен жатқан мұз
абаттарын ерітеді. Мұздың біртекті кристалдық құрылысы болған кезде
рітінді тереңге барып мұзды ерітеді.
Кей жағдайларда экзотермиялық реакция туғызатын қатты әсер ететін
имикаттарды қолданса болады. Мұндай химиялық заттарға хлорланған
альцимен әктін қоспасы немесе алюминий ұнтағы жатады. Мысалы, екінші
рітіндіні қолданғанда граммоль затына 500 ккал жылу бөлінеді.
Модификаторлар арқылы мұзды әлсірету. Модификаторлар деп -
химиялық заттарды айтады, олар судың қатуы кезінде, суда кристаллдың пайда
болу процесін және жағдайын өзгертеді, сонымен қатар мұздың беріктілігін
әлсіретеді. Өкінішке орай модификаторларды пайдалану лабораториялық және
жартылай табиғи тәжірибелік зерттеуден ары қарай дамымаған. Францияда
модификаторлар ретінде альгинит натрия және стеорат цинк ұнтақтарының
ерітіндісін пайдаланады, олар мұздың беріктілігін өзгертеді. Бұл құралдарды
кең көлемде қолдану, арнайы тәжірибе жүргізбей еш нарсе аитуға болмайды.
Мұздың кептелісін жасанды түрде болдыру. Жасанды мұздың кептелісін
болдыру - мұз жарылудың алдын мұздың қалыңдығын және беріктілігін
жоғарылату арқылы жүзеге асырылады. Мұздың қалындығын жоғарылату үшін
мұз жамылғысының бетінен қар жамылғысын алып тастау арықылы жүзеге
асырылуы мүмкін. Бульдозерлер мұз жолдарын салған кезде табиғи мұз
жамылғысы бетіне қосымша мұз қабаттарын қатыру арқылы немесе қатыру
жүргізу арқылы мүздың қалыңдығын жоғарылатады. Бұл шаралар бүкіл учаске
бойына емес, тек арнаға көлденең 6-8 м ені бар жол-жол етіп, қырлы бет орнату
үшін қолданылады. Иілгіш әсеріне қарсы мұз жамылғысын берік қылу үшін,
мұз қалындығына талшықтар қосу арқылы жүзеге асырылады, мысалы тал
талшығы. Мұздың еруін тоқтату үшін, жарық түсті термоизоляциялық
материалды себу арқылы іске асырады (құм, опилка). Сонымен қатар мұз
жамылғысын шыңжыр, таяқ, ағаш материалдары арқылы анкерлеу керек.
Қазіргі уақытта мұздың кептелісін жасанды түрде болдыру жайлы
Деректер жоқтын қасы, сол себептен бүл бағытта ғылыми-зерттеу жұмыстары
жүргізілу қажет.
Пайда болған мұздың кептелісімен күресу. Пайда болған мұздың
кептелісіне қарсы күресте минометтар және қару-жарақтар арқылы оқ жаудыру
тиімді болып есептеледі. Өзеннің төменгі жағы мұздан таза болып үлкен
мұздан бөлініп шығу нәтижесіндемұздың кептелісі пайда болуы мүмкін. Сол
себептен қару-жарақты және минометті алдын ала мұздың кептелісі болуы
ж
ои
кож
о
86

электр ұшқыны (10) бар, мұз жойғыш қондырғының ішінде оқ-дәрі (11) бар,
сфералық корпусқа ауа-құбырлары (12) арқылы ауа жіберіледі,
қондырғыбасқару кабелі (13) және бейне камералар (14) арқылы басқарылады.
Сурет 13 - Мұз жарғыш қондырғының ішкі көрінісі
95
ЭЭпектрразрядтаушыға
арналған тесік
Сурет 22 - Полиурэтандық тығын
100
5.
2
)
1
ее:
1- Қатты рама; 2 - сфералық корпус; 3 - шахта; 4 - қосқыш муфта; 5-
корпус қақапағы; 6 - Мұз жойғыш қондырғы; 7 - жүргізгіштер; 8 - басқару
блогы; 9 - полиурэтандық тығын; 10 - электр ұшқыны; 11 - оқ-дәрі; 12- ауа
құбыры; 13 - электржабдықтау және басқару кабелі; 14- бейнекамера.
Сурет 14- Мұз жарғыш қондырғының сыртқы көрінісі
Мұз жарғыш қондырғының әрбір жеке бөлшектері бойынша құрылымы
төмендегі суреттерде көрсетілген:
96
7 “П
ЕТ
І
19- Қосқыш муфта
Сурет
20- Корпус қақпағы
Сурет
18

Бі ----
з
г ІН!
ы ЕЗ
ШЕ Ш
ШЕ Ш
ШЕ Ш
Натауратамдалы ! гП
тайырдандан ІНкнкынны
жжасапған ципиндь Мне---- --- з
2-2. -
эпектродтары
Сурет23 - Электр ұшқыны
72887
біз
Тоқты электржүргізгіш 4П4>1125Б04, сапмағы
45 кг.Габариттік және қосымша сапмақтары:
өндірушінің деректер Бойынша
Сурет 24- Жүргізгіш
101
Сурет 15 - Қатты рама көрінісі
Сурет 16 - Мұз жарғыш қондырғының қақпағы және қақпаны бекіту көрінісі
97
Сурет 17- Сфералық корпус және оны бекіту көрінісі
Ч1
озхоккгеккккегоконвка кекке
М
ЕЗ
Е
Сурет 18 - Мұз жарғыш қондырғының ішінде орналасқан шахта
98
Аталған қондырғы пайда болған мұздың кептелісінің астына онда
орнатылған бейне камералар және жүргізгіш құралдар арқылы (6) кіргізіледі,
иілгіш жүйе (4) арқылы газ құбыршегі және электржүргізгішпен жабдықталған
жылжымалы станциядан (10) басқарылады. Қондырғыны мұздың кептелісінің
астына орнатқаннан кейін станция (10) арқылы иілгіш жүйе арқылы (4) белгілі
көлемде газ қоспасы жіберіледі, ол газ қоспасы (1) және (2) стақан арасынан

астыңғы стақандағы (2) үнгіршектен (5) суды ығыстырып газ тірегі (11) пайда
болады. Содан кейін иілгіш жүйе арқылы (4) тұтатқыш білте жіпке (8) ұшқын
беріледі, нәтижесінде газқоспасы жарылады. Жарылыс нәтижесінде тіс
формасына ие жоғарғы стақан жоғарыға ұмтылып, мұздың жамылғысын немесе
мұздың кептелісін сындырады. Астыңғы стақанның төменге қарай жүруден
үнгіршекте (5) жарылған газдын себебінен пайда болатын қысым тосқауыл
болады. Жоғарғы стақан (1) астыңғы стақаннан (2) шығып кетпеуі үшін
стақандардың шетінде (1) және (2) тігінен жылжуды шектейтін жүйе бар.
Жарылыстан кейін газ шеткі стақан (1) тесіктерінен (9) шығып кетеді,
қондырғы алғашқы қалпына келіп жаңа орынға жылжиды.
1 - тіспен жабдықталған жоғарғы стақан; 2 -төменгі стақан фланцпен
жабдықталған; 3 - канал; 4 - иілгіш жүйе; 5 - үнгіршек; 6 - қозғалтқыш; 7 -
бейнекамера; 8 - тұтатқыш білте жіп; 9 - газдын шығуына арналған тесіктер; 10
- жылжымалы станция; 11 - газ қоспасы; 12- тігінен жүруге шектеу материалы
Сурет 26 - Мұздың кептелісін жоюға арналған тісті қондырғы
103
Сурет 27-2 бет
4 бөлім бойынша тұжырым
1.Өзендерде мұздың кептелу және сеңнің тоқтау процестерімен күресу
жолдары:Мұздың кептелу және сеңнің тоқтау процестерінің болатын орнын
және қуатын алдын ала болжау;Мұз материалдардың ағысын және пайда болу
процесін басқару жөнінде ескерту шараларын жүргізу (мысалы: халық
шаруашылығына зиян тимейтін жерде мұздың кептелуін жасанды түрде
болдыру); Мұздың кептелу және сеңнің тоқтау процесі пайда болған мезгілде
олармен тікелей күресу.
2.Мұздың кептелісі пайда болған кезде олармен тікелей күресу кезінде
жарылыс жұмыстары немесе түрлі қондырғылар арқылы мұзды жару әдістері
қолданылады. Бұл тарауда бірнеше мұзды жарғыш қондырғылары ұсынылып,
қондырғылардың тиімді нәтижелері дәлелденіп Қазақстан Республикасы әділет
министрлігі Ұлттық зияткерлік меншік институтында құқық комитетімен «Мұз
жарғыш қоңдырғы» /Х926244, 15.10.2012, бюл. Хе 10; Кептелістің түзілуін
жоюға арналған құрылғы Хо 25740, 15.05.2012, бюл. Хе 5; Тұтас мұзды және
кептелістің түзілуін жоюға арналған құрылғы Х2 25882, 16.07.2012, бюл. Хе 7.
инновациялық өнертабыспен бекітілген.
105
мүмкін учаскеде орнату керек, мұздың жылдам жайылуын қамтамасыз ету үшін
аталған учаскелерді квадраттарға бөлу керек.
Ұшақ арқылы тоқтатпай болмбылау қажеті болған жағдайда, мұздың
кептелісі болжам ретінде болатын жерде бомбылау әдісі ұсынылады. Пайда
болған мұздың кептелісімен күресу үшін авиацияны пайдалану тиімсіз болып
келеді. Өйткені өзеннің ені кіші болып, өзен жағасында жергілікті мекендер көп
болса, сақтық жағынан қарағанда ұшақтан бомбылау кезінде мұздың кептелісін
дәлдеу өте қиын болғандықтан бұл аталған әдіс тиімсіз болып келеді. Ені кең
өзендерде мұздың кептелісінің маңызды бөлігіне әсер ету мақсатында
бомбылау кезінде салмағы қауіпсіздік талаптарына жауап беретін оқ-дәрілерді
қолдану қажет. Тек осындай шараларды қолдану барысында, жоғарыда
айтылған әдістен тиімді әсер алынады. Белгілі жағдай, жоғарыдан тасталатын
оқ-дәрінің салмағы неғұрлым ауыр болған сайын, оны тастау биіктігі жоғары

болу керек, сонымен қатар оқ-дәріні мұздың кептеліс ошағына дәл тигізу
ықтималдығы төмендейді. Оқ-дәрі мұздың кептелісінің тек басты ошағына
немесе зонасына тиген жағдайда тиімді нәтиже береді. Тәжірибеге сәйкес
біршама салмағы төмен оқ-дәрілерді қолдану ешқандай әсер бермейді.
Мұз уатқыш машиналардың күш қуаты мұздың кептелісін жоюға
жеткілікті болса, онда пайда болған мұздың кептелісімен күресуде қолданса
болады. Егер жеткіліксіз болған жағдайда, мұздың кептелісін жою барысында
екі мұз уатқыш машиналарды пайдаланған жөн, қажет жағдайда бір біріне
жәрдем ету мақсатында. Мұз уатқыш машиналарды төменнен жоғары қарай
жылжыту қажет, нәтижесінде мұздың кептелсінің жеке бөлшектерін біртіндеп
бір-бірінен айырып оларды өзен бойымен төмен қарай жіберіп, кептелістің
басты ошағын жояды.
Жарылыстарды қолдану. Бомбылау әдісіне қарағанда жарылыстарды
қолдану артықшылығы келесіде, жарылысты ұйымдастыратын адам қай жерге
оқ-дәріні қоюды біледі және ол жарылыс тиімді дәлдікке жету үшін оқ-дәріні
тиісті жерде орналастыруға мүмкіндігі бар. Жарылысты
ұйымдастырушылардың қауіпсіздігі және белсенділігі тікұшақтарды
пайдалануға тікелей байланысты болады. Жарылыстын тиімділігін жоғарылату
мақсатында тез арада тиімді нәтиже алу үшін, ұңғымаларды механикалық түрде
жылдам бұрғылау арқылы жұмыс техникасын жақсарту және сәйкес
құралдарды құрастыру қажет. Бұл бағытта зерттеу жұмыстары жүргізілуі керек.
Жарылыс заттардың мұздың кептелісіне қолданылатын оқ-дәрілердің мөлшерін
қолданылатын есеппен анықталады, көп жағдайда 10-15 кг құрайды. Оқ
дәрілердің арасындағы арақашықтық 15-20 м, кей жағдайда 100-200 кг
құрайды.
Термиттік қоспаларды қолдану. Бұл әдісті қолданудың тиімділігі, мұздың
кептелісі тығыз орналасқан жағдайда және термиттік қоспаларды кептелістің
ішіне орналастыруға мүмкін болған жағдайда байқалады. Кейбір ғалымдардын
деректері бойынша оқ-дәрілердің салмағы 40-80 кг - нан 5 тоннаға дейін
салмағын қолданса болады. Негізі оқ-дәрілердің салмағы мұздың кептелісінің
қуатына байланысты болып келеді.
87
Сурет 25 - Басқару блогінің схемасы
Келесі мұздың кептелісіне қарсы қолданылатын инженерлік шараларға
жататын қондырғының аты «түтас мұздың және кептелістің түзілуін жоюға
арналған құрылғы». Бұл мұз жарғыш қондырғы мұз техникасына жатыды және
көктемгі мұздың жүрісі кезінде болатын мұздың кептелісімен күресуге
бағытталған. Мұз жамылғысының астына динамикалық күшпен әсер ету
арқылы мұз кептелісін жою технологиясына жатады. Қатты жүзгіш рамадан
тұрады, жүзу және жылжу жүйесімен жабдықталған.
Бұл мұз жарғыш қондырғының мақсаты және техникалық нәтижесі мүз
жару әдісінің тиімділгін жоғарылату болып табылады, бұл мүз жамылғысының
астынға бөлігіне табиғи газдың жарылысы арқылы динамикалық әсерді
жоғарлату арқылы жүзеге асырылады
Мұз жарғышқондырғы қатты тісті корпустан тұрады, сол себептен мұз
жамылғысын және мұздың кептелісін тиімдірек жоюға мүмкіншілік береді.
Қондырғы төмендегі сызбалармен түсіндіріледі Сур. 26 және І-І қимада
ұсынылатын қондырғы сипатталған.
Мұз жарғышқондырғының корпусы бір-бірінің үстіне киілген үтсінгі тісті
стақаннан (1) және астыңғыстақаннан (2) тұрады. Үстінгі тісті стақан(1) ішкі
диаметрі үлкен және түбімен мұзға қарап орналасқан. Астыңғыстақан(2)
фланцпен істелінген және түбімен төменге қарай бағытталған, канал (3) бар,
онда иілгіш жүйе (4) өтеді. Астыңғыстақан(2) сырт жағында үнгіршек (5)

орналасқан газды аккумуляциялау үшін. Қондырғыныңжылжымалығын және
жүзу қабілетін жүргізгіштер (6) және бейнекамералар арқылы жүзеге
асырылады, ол сумен немесе ауамен толуға мүмкіншілігі бар. Үнгіршектін(5)
жоғарғы жағында тұтатқышбілте жіп(8) бар газ қоспасын тұтандыру үшін.
Сонымен қатар тұтатқыш білте жіп (8) үстінгі стақанның (2) беткі жағында
орналасқан газ қосапасын тұтандыру үшін. Жоғарғы стақанның (1) шет
жақтарында (9) тесіктер жасалынған газ қоспасын шығарып тастау үшін.
102
Келесі мұз жарғыш қондырғының аты «кептелістің түзілуін жоюға
арналған құрылғы». Бұл құрылғы алдынғы мүз жарғыш қондырғыға ұқсайды,
тек құрылысында кішкене ерекшелігі бар. Аталған құрылғы мұз техникасына
жатады. Мұздың кептелісінің түзілуін жоюға арналған құрылғы төмендегі
суретте (жоғарыдан қарағанда, қима!-!) көрсетілген.
Мұздың кептелісінің түзілуін жоюға арналған құрылғысы тісті қатты
стақан (1) тқрады, ол түбімен мұздың төменгі бетіне қарай бағытталған және
қабырғаның сыртқы жағында (3) фланцпен (2) жабдықталған. Қабырғада (3)
және фланцта (2) канал (4) бар. Каналға (4) иілгіш жүйе (5) жүргізілген бұл
арқылы құрылғыға электр энергияның және газдын келуін қамтамасыз етеді.
Стақан қабырғасында тесіктер (6) орнатылған, жанған газ қоспасын сыртқа
шығаруға арналған. Стақан қабырғасының жоғарғы жағында түтатқыш білте
жіп (7) орнатылған газ қоспасына ұшқын беру үшін. Құрылғының
жылжымалығы және суда жүзуі қозғалтқыштармен (8) және камерамен (9)
жүзеге асырылады. Құрылғы жылжымалы станция (10) арқылы басқырылады.
Қондырғыға берілген газ стақан түбінде газ кеңістігін түзеді (11).
Аталған қондырғы пайда болған мұздың кептелісінің астына онда
орнатылған бейне камералар және жүргізгіш құралдар арқылы (8) кіргізіледі,
иілгіш жүйе (5) арқылы газ құбыршегі және электржүргізгішпен жабдықталған
жылжымалы станциядан (10) басқарылады. Қондырғыны мұздың кептелісінің
астына орнатқаннан кейін станция (10) арқылы иілгіш жүйе арқылы (5) белгілі
көлемде газ қоспасы жіберіледі, ол газ қоспасы стақан (1) арасынан суды
ығыстырып газ тірегі (11) пайда болады. Содан кейін иілгіш жүйе арқылы (3)
тұтатқыш білте жіпке (8) ұшқын беріледі, нәтижесінде газқоспасы жарылады.
Жарылыс нәтижесінде стақан жоғарыға ұмтылып, мұздың жамылғысын немесе
мұздың кептелісін сындырады. Жарылыстан кейін газ шеткі стақан (1)
тесіктерінен (6) шығып кетеді, қондырғы алғашқы қалпына келіп жаңа орынға
жылжиды.
1-тісті қатты тұрқыдан тұратын стақан; 2 - фланц; 3 - стақан қабырғасы;
4 - канал; 5 - иілгіш жүйе; 6 - тесіктер; 7 - білте жіп; 8 - қозғалтқыш; 9 -
бейнекамера; 10 - жылжымалы станция; 11- газ тірегі І113-1181.
Сурет 27- Кептелістің түзілуін жоюға арналған құрылғы, 1 бет
104
Пайда болған мұздың кептелісімен күресуге келетін болсақ, бұл жерде
уақыт факторының үлкен маңыздылығын ескерген жөн, сондықтан ең басты
шаралардың бірі кептелісті іздеп табу және оны жою үшін жылдам шешім
қабылдау болып табылады. Мұздың кептелісін іздеп табу үшін мұздың
кептелісі пайда болуы мүмкін болатын учаскеде жүйелі авиобақылау жүргізу
қажет. Егер тікұшақпен қопарғыштар отрядын тез арада қажетті орынға
жеткізіп салтын және оларды кептеліс ауданында түсіру мүмкіншілігі болса,
мұздың кептелісін жоюда ең тиімді әдістердің бірі жарылыс жұмыстарын

жүргізу болып табылады. Егер мұздың кептелісінің пайда болу кезеңі өтіп
кетсе, онда жарылыстармен бірге тереңдік жеткілікті болса мүз уатқыш
машиналарды қолданған жөн (92-99).
4.3 Мұздың кептелісімен күресудің негізгі түрлері
Мұздың кептелісіне қарсы жарылыс жұмыстарын жүргізіп жұмыс
жоспарын құрған кезде қорғалатын обьектілерді және соған жақын учаскелер
зерттеледі, гидрологиялық деректер жиналып талданады және алдынғы жылы
болған болжамдалған мұздың кептелістері ескеріледі. Осы жоспарға сәйкес
белгіленген учаскелер бойынша жауапты тұлғалар және кезекшілік бекітіледі,
кезекшілік. топ құрылады. Кезекшілік топтар тасқынды бақылау
комиссиясымен тікелей байланыста олар ерекше жағдайларда қауіп төніп
тұрған учаскелерге жәрдем беру шараларын қарастырады.
Жарылыс жұмыстарын жүргізу негізінен екі кезеңге бөлінеді:
І) мұздың жамылғысы жылжығанға дейін;
2) мұздың жамылғысы жылжыған кезде.
Бірінші кезеңге бүкіл дайындық жұмыстары кіреді - олар мұздың кептелісі
пайда болуын алдын алу, қорғалатын обьектілерді және басқа да мұз
кептелісінің зиянды әсерлерінен сақтауға бағытталған. Бұл шараға жататындар:
қорғалатын обьектілер айналасында көлдерде, тоғандарда және қорғалатын
обьектілердің маңында мұз жамылғысын сындыру, яғни үлкен мұз бөлшектері
пайда болуы мүмкін болатын жерлерде, мұздың үлкен қалыңдығы кезінде
жарықшалардың пайда болуын болдырмау, кемелерді, көпірлерді және басқа да
жүзетін заттарды қауіпсіз жерлерге шығаруды қамтамасыз ету, өзен жағасына
қатқан мұздарды сындыру, сеңді жою, мұзға қатқан ағаштарды шабу және т.б.
Мұз жүрісі барысында басқа да зиянд заттардың қауіп төңдірмеу үшін оларды
жою көзделеді. Жаралыс жұмыстардың көлеміне және өзеннің мұздық
ерекшеліктеріне байланысты дайындық жұмыстарын 7 - 10 күн бұрын
жасалады.
Мұз жүрісі кезінде үлкен жүзіп бара жатқан мұзды жару,өзен жағасында
мұздарды бөлу, жүзгіш құралдардың астынан мұздарды алып, сонымен қатар
салдарды, жүзгіш ағаштарды, ағаштар кептелісін және мұздарды жою
жұмыстары жүргізіледі.
Мұздың кептелісіне аз қаржы жұмсап тез жоюда табысқа жету үшін,
кептелістің құлпын дұрыс табу және оны жарылыспен жою болып табылады.
Кептелістің құлпы негізі мұздың кептелісінің бас жағында (өзен ағысының
88
жамылғысын мұздың кептелісінен төмен жару қажет. Ені кең өзендерде мұздың
кептелісін жарған кезде, ені қысқа өзендердегі кезектілікті сақтап жарылыс
жұмыстарын жүргізу қажет. Егер кептелістен төмен орналасқан мұздың
жамылғысын жойғаннан кейін мұздың кептелісі орнында қалып тығыздала
бастаса, өзен жағасын жағалай немесе өзен ортасында төменгі жақ аралығында
кептелістің ең тығыздалған жерінде топтама жарылыс жұмыстарын жүргізу
қажет. Жарылыстарды бір уақыт аралығында жүргізген дұрыс.
Ескеретін жағдай, егер мұздың кептелісі қалыптасқан болса, көп жағдайда
мұздың кепетелісі алдында мұздың жамылғысын жару қажет емес, сонымен
қатар ол мұздың жамылғысы кептелістің пайда болуына қатысы жоқ болып өз
беріктілігін жоғалтқан болса. Мұздың кептелісінің төменгі берік тығыздалған
жерін жарған кезде, көп жағдайда мұздың кептелісін шаюға әкеледі. Іркін
мұздар, ағыс барысында араласып мұздың жамылғысын сындырады. Егер
мұндай іркін мұздар тоқтап мұздың кептелісінің пайда болуына әкелсе, бірден

бомбылау жұмыстарын жүргізу қажет.
Арналы су қойманың тежелу қисығында мұздың кептелсін жойған кезде,
жарылыс жұмыстарымен қатар ЖБ - те су деңгейін белгілеу қажет. Су қойма
мұз қабылдауға алдын ала дайындалу қажет |1031.
4.5 Ұсынылатын мұз жарғыш қондырғылар
Солтүстіктен оңтүстікке ағатын өзендрде,солтүстік жер шарында көптеген
өзендерінде мұздың кептелісі пайда болады.
Мұз кептелісінің ең жағымсыз салдарының бірі: тасқын су басу,
гидротехникалық құрылымдарды және кеме жолдарын қирату. Қазіргі уақытта
мұздың кептелісін жою үшін басым көпшілік жарылыс әдістерін қолданады.
Мұздың кептелісінен келетін зияннан толықтай арылу үшін, мұздың
кептелісін алдын алатын шараларды қолға алу керек. Пайда болған мұздың
кептелісімен күресу, мұз кептелісін алдын алу шараларына қарағанда қиын әрі
тиімділігі төмен.
Қазіргі уақытта мұз кептелісін алдын алу үшін келесі шаралар қолданылуы
мүмкін:
1. түзету жұмыстары;
2. мұз уатқыш кемелермен мұзды сындыру;
3. мұз кескіш машиналардың көмегімен мұз жамылғысын бөлшектерге
бөлу;
4. мұзды жарылыс арқылы сындыру;
5. мұзды ұнтақ тәрізді материалмен сепкеннен кейін беттік күн радиациясы
арқылы мұзды әлсірету;
6. модификаторлар арқылы мұзды әлсірету;
7. ағыннан жоғары қарай жасанды түрде мұз кептелісін болдыру.
Пайда болған мұздың кептелісімен күресуде, келесі әдістердің көмегімен
жүзеге асырса болады:
1. жарылыс;
2. қоспалар;
93
салмағы кіші оқ-дәрілерді қолданған жөн. Пайда болған мұздың кептелісін жою
үшін салмағы 250 - 500 кг оқ-дәрілерді қолданады.
Мұздың кептелісін жару жұмыстары. Жарылыс жұмыстары кезінде
кептелістің жағдайын (ерекшелігін) тиімді түрде ескеруге болады, оқ-
дәрілердің керекті салмағын оптималды тереңдікке орнатуға мүмкіндік бар.
Осының барлығы аталған әдісті бомбылау әдісіне қарағанда жарылғыш
заттардың әсер ету тиімділігі, жұмсау көлемі және қоршаған мекеннің
қауіпсіздігі бойынша тиімді етеді.
Мұздың кептелісін болдырмай мұзды өткізу мақсатында, мұз жамылғысын
жару жұмыстарын өзендегі мұздың жарылуы (өзендегі көктемгі мұздың
жарылысы) кезінде кептелістің пайда болатын жерінде жүргізілуі қажет, атап
айтсақ:

) мұздың қалындығы жоғары болған учаскелердің; мұздарды өзен
жағаларына кернеулік беріп тұрған жерден және сол учаскеден төмен қарай
жару қажет;
2) арнаның шұғыл бұрылысында, мұзды бұрылс арлығында
жағалардың қасында жару қажет;
3) арнаның тарылуында; мұзды жаға бойында өзеннің тарылған
жерінде және келесі кеңейген жерде жару қажет;
4) өзеннің иірімі және саяз жерінде; мұзды өзен жағаларында судың
саяз жерінен төмен және өзеннің иірімінде жару қажет;
5) кіші аралдарда; мұзды кіші аралдың периметрі бойынша жару
қажет, негізінен оның жоғарғы және төменгі жағына қарап;
6) құмдақ мүйісте; мұздың мүйісі аралығында өзен жағасында жару
қажет, сонымен қатар мүйістің өзінде;
Өзеннің еніне байланысты мұздың кептелісін жарудың бірнеше әдістері
келтірілген:
1. Енісі кіші өзендер.Егер қорғалатын өзен учаскесінде мұздың кептелісі
жылжымайтын мұз жамылғысының астына мұз түйіршіктерінің кіруі арқылы
немес мұздардың тірелу, ығыстырылу себебінен пайда бола бастаса, онда мүз
жамылғысын ағыс бойынша төменнен жоғары қарай мүз кептелісінің пайда
болуы айтарлықтай зиян әкелмейтін учаске маңында жару қажет.
Егер мұздың кептелісі пайда болып орнында қалған болса, төменде
орналасқан мұздың жамылғысы жойылған немесе болмаған болса мұздың
жамылғысын кептелістің төменгі жағында жару қажет. егер бұдан кейін мұздың
кептелісі орнында қалатын болса, мұз кептелісінің бас учаскесінде әр 15-20 м
аралығында (оқ-дәрі салмағы 20 кг) ұзына бойы топтама жарылыстарын
жүргізу қажет. бұл кейбір жағдайда мұздың кептелісінде каналдың пайда
болуына алып келеді, сол канал арқылы су өтімі жоғары учаскеден төменгі
учаскеге кетеді, мұздың кептелісіндегі кептеліс деңгейі төмендеп мұздың
кептелісі жойылады.
2. Ені кең өзендер. Егер қорғалатын өзен учаскесінде мұздың кептелісі
жылжымайтын мұз жамылғысының астына мұз түйіршіктерінің кіруі арқылы
немес мұздардың тірелу, ығыстырылу себебінен пайда бола бастаса, мұз
92
116Пат. 25740 РК.Устройство для ликвидации заторообразования/ М.Г.
Умирханов, С.К. Джолдасов; опубл. 15.05.2012, Бюл. Х95.-3с.
117Пат. Хә 26244 РК.Ледобойная установка / М.Г. Умирханов; опубл.
15.10.2012, Бюл. Хә10.-3с.
118Пат. Хо 25882 РК.Устройство для ликвидации сплошного льда и
заторообразования / М.Г. Умирханов, Р.К. Нусипали; опубл. 16.07.2012, Бюл.
Х97.-3с.
114
төменгі жағынан бастап) орналасады, сонымен қатар мұздың кептелісі қысқа
және ондағы мұздар қалың боған сайын кептелістін құлпы анық болады.

Оқ-дәріні есептеу, жарылыс жұымстарын жүргізу технологиясы және
оларды орындау қауіпсіздігі «күндіз жарылыс жұмыстарын жүргізуде
техникалық ереже» және «жарылыс жұмыстары кезінде жалпы қауіпсіздік
ережесі» бойынша жүргізіледі.
Жарылыс жұмыстарын жүргізген кезде суға төзімді (аммониттер,
тротилгранулиттер) жарылыс заттарын қолданады. Жарылғыш заттарды
мұздың кептелісі орнына жеткізу кезінде тікұшақ, амфибия, қайықтарды
қолданады.
Мұздың кептелісін жару арқылы жою жұмыстарыныңнегізгі кемшіліктері
апатты жұмыстарды жүргізу қауіптілігі және кептелістің құлпына жету
қиындығы. Бұл әдістін тиімділігі мұздың кептелуін жою жұмыстарын
орындаудағы ұтқырлықта және шұғылдықта, қаржы жұмсалмайтындығында,
сонымен қатар кез келген жағдайда әдістің тиімділігінде болып табылады.
Көптеген жылдар бойы мұздың кептелісін жару жұмыстары арқылы жою
әдісі ең тиімді және негізгі болып келеді. Жарылыс жұмыстарын одан әрі
жақсарту үшін гидромет қызмет жүйесін ұлғайту қажет және өз уақытында
шараларды қолдану мақсатымен, мүз жағдайын болжауды терен зерттеу қажет
П00-1021.
4.АМұздың кептелісімен күресуде жарылыс және бомбылау әдістерін
қолдану негіздері
Қазіргі уақытта, белгілі болғандай мұз кептелісі болуы мүмкін жерінде
мұздың жамылғысын алдын ала механикалық бүзу, сонымен қатар мұздың
кептелісімен күресуде негізінен мұзды жару және бомбылау әдістері
қолданлады. Бомбылау әдісі өзінің жылдамдық жағынан кең қолданыста.
Негізінде жарылыс жұмыстарын қолдану лазым емес, өйткені ол балықтардың
өлімімен және жергілікті мекеннің қирау қауіпімен байланысты. Бұл әдістердің
тиімділігі әрдайым бірқалыпты емес, ол негізінен мұздың құбылысын дұрыс
бағалауына, кептелістің ерекшелігіне, жарылғыш заттарды орналастыратын
орынға және кептелістегі мұзды жару әдісіне байланысты. Мұздың кептелісін
жоюдағы қарастырылған әдістер жарылыс жұмстарынада артықшылығын
білдіру қажет, өйткені бұл әдістің ерекшелігі мұз құбылыстарының
қалыптасқан жағдайын жылдам ескереді және тиімділігі жоғары болады.
Ескеретін жағдай, кез келген мұздың кептелісін жарылыс жұмыстары және
бомбылау арқылы жоюға болмайды. Мысалы, судың өтімі төмен кезінде
айтарлықтай созылған мұздың кептелісі үлкен тұрақтылыққа иа болады,
мұндай мұздың кептелісін жасанды түрде жарылыстар арқылы жою мүмкн
емес.
Мұзды жару әдісін дұрыс таңдап жарылыс жұмыстарынан және бомбылау
әдістерінен қажетті нәтиже алу үшін, мұз жарылысы кезінде мұз құбылысының
жағдайын, қарастырылып жатқан өзен учаскесінде мұз кептелісінің пайда болу
себебін, пайда болып жатқан немесе пайда болған кептелістің түрін білу қажет.
89
ТӘЖІРИБЕЛІК ҰСЫНЫСТАР
Мұздың кептелісін болдырмау мақсатында мұздың кептелісі пайда
болғанда онымен күресуде инженерлік шараларды қарастыра отырып, келесі
инженерлік шараны, яғни мұздың кептелісімен тікелей байланыс арқылы
күресетін мұз жарғыш қондырғыларды мұздың кептелісімен күресуде жаңа
әдісі ретінде ұсынып отырмын. Бұл қондырғылар Қазақстан Республикасы
әділет министрлігі Ұлттық зияткерлік меншік институтында құқық комитетімен
«Мұз жарғыш қоңдырғы» Х926244, 15.10.2012, бюл. Хе 10; Кептелістің түзілуін
жоюға арналған құрылғы Хе 25740, 15.05.2012, бюл. Хе 5; Тұтас мұзды және

кептелістің түзілуін жоюға арналған құрылғы УХ? 25882, 16.07.2012, бюл. Хе 7.
инновациялық өнертабыстарымен бекітілген.
107
Ені кіші өзендерде мұздың кептелісі пайда болған кезде (өзен ені 200 м
төмен) мүз тоқтағаннан кейін оның өзен жағасына керілуі бүкіл кептелістің
ұзындығына жалғасады, сол себептен кептеліс үлкен гидродинамикалық
күштерге қарсы тұрады. Мұндай пайда болған мұздың кептелісін жару
ешқандай нәтиже бермейді. Ені кең өзендерде (ені 200 м жоғары) мұз
тоқтағаннан кейін мұздың кептелісі өзен жағасына керілуі ұлғайып бара жатқан
гидродинамикалық күшке қарсы тұра алмайды, нәтижесінде кептелістің бас
жағы тығыздалып ондағы қысым өсе бастайды. Мұздың кептелісінің бас жағын
жою нәтижесінде кептелістің толық жойылуына әкеліп соғады. Мұздың
құбылысын терең зерттеу, кептеліс учаскесінде арна морфологиясын және оны
сол уақытта бақылау жүргізу нәтижесінде жоюға арналған учкскені анықтауға
мүмкіндік береді.
Мұздың кептелісі кезінде өзендерде және су қоймаларда мұз зерттеулердің
құрамы мен көлемі:
) Авиобақылаудың деректері немесе жергілікті мұзды бақылау
деректері;
2) Өзендердің көлденең және бойлық Пішіні, онда енгізілген су
деңгейлерінің максималды белгілерімен, максималды мұз және қабыршақ мұз
қалындықтарымен;
3) Өзен картасы, онда енгізілген мұздың кептелу және сеңнің пайда
болу орындары, өзеннің мұзбен қатпайтын учаскесімен;
4) Өзендегі мұздың жарылуы кезінде негізгі гидрометеорологиялық
элементтердің біріккен хронологиялық графигі (судың және ауаның
температурасы, су деңгейі, су өтімі, мұздың құбылыстары).
Бұл материалдар мұздың кептелсімен күресу үшін тиімді әдістерді таңдау
мақсатында немесе кептеліс кезінде судың деңгейін төмендету үшіннегізгі
құжаттар болып есептеледі, сол себептен олардың дәлдігі және толықтығы өте
маңызды орын алады.
Бомбылау әдісі. Мұздың кептелісін жою әдісі ретінде, кептелістің алғашқы
пайда болу кезінде қолданғанда тиімді болып есептеледі. Бұл үшін мұздың
кептелсі болатын жерде үздіксіз өзен учаскесінде авиобақылау жүргізу қажет.
Мұздың кептелісі пайда болған кезден бастап бірден бомбылау жұмыстарын
жүргізу қажет, бірақ оны мұздың алғашқы жылжуы кезінде қолдану қажет емес.
Тығыздалған және пайда болған мұздың кептелісін жою үшін бомбылау әдісін
қолдану тиімсіз болып келеді, оны тек басқа инженерлік шараларды аз уақыт
ішінде қолдануға мүмкін болмаған кезде қолданады. Бомбылау әдісі тек
салмағы үлкен және көп көлемде қолданған кезде нәтиже беруі мүмкін.
Тәжірибе көрсеткендей аз көлемде бомбылауға оқ-дәрілерді қолданған кезде
ешқандай нәтиже бермейді.
Ені кіші өзендемүз жамылғысының жиегінде, айтарлықтай беріктілігі бар
арналық мұздың кептелісі пайда болған кезде, бомбылау әдісін қолдану
нәтижесі ең алдымен кептелістен төмен жатқан учаскеде мұз жамылғысын
жаруға мүмкіншілік беру қажет. Сонымен қатар бомбылау әдісін төменнен
жоғары қарай жүргізу қажет, мұздың кептелісі үлкен қауіп төндірмейтін
90

ҚОРЫТЫНДЫ
Бұл жұмыста өзендерде қыстық режимі кезінде мұздың кептелу
процестерінің проблемасы зерттелген. Мұздың кептелісінің процестері жайлы
гидрологиялық жылдықтарды, мұздың кептелісінің табиғи бақылау және
лабораториялық зерттеу нәтижелерін анализдеу арқылы антропогендік
жағдайға ұқсас бірнеше факторлар анықталды.
Мұз кептелісінің пайда болу проблемасы және онымен күресу жолдары
келесідей:
1.Өзендерде мұз кептелісінің үлкен қиындығына және көпсатылы болуына
қарамастан мұздың кептелісі пайда болудың екі негізгі түрін ажыратады:
) мұз түйіршіктердің мұз жамылғысының астына өту жолымен мұз
кептелісінің пайда болуы - «мұздың астына мұз түйіршіктердің өтуі арқылы
пайда болатын мұздың кептеліс».
2) мұздың жамылғысыжарылу, шоғырлану және мұздардың қысылуы,
жылжуы, үймелеу нәтижесінде пайда болатын мұздың кептелісі -
«шоғырланған мұздың кептелісі деп аталады».
Мұздың кептелісі пайда болуының бірде-бір себебі ретінде (мұз
түйіршіктердің мұз жамылғысының астына өту) мүз түйіршіктердің кедергі
астына өту кезінде фруд саны бойынша алмағайып жылдамдықтын
өзгеруінтәжірибе түрінде анықталды.
2.В.И. Синотин және З.А. Генкин ғалымдарымен мұз жамылғысының
астына мүз түйіршіктерінің өту кезінде моделдік жұмысын Рейнольцстын 8,
автомоделдік жағдайында жүргізді. Зерттеулер нәтижелері көрсетті: мұздың
ұзындығы және ағын тереңдігі өлшемдес болғандамұздың түйіршіктерімұз
жамылғысының астына өту кезінде ағынның алмағайып жалдамдығы мұз
түйіршіктерінің ұзындығына байланысты болады», >10.03501. Мұздың
кептелісін физикалық моделдеу барысында автомоделдік жағдайда табылған
қатынасты Сырадария өзеніндегі табиғи жағдаймен салыстырылды.
3.Мұздың кептелісіне қарсы жарылыс жұмыстарын жүргізіп жұмыс
жоспарын құрған кезде қорғалатын обьектілерді және соған жақын учаскелер
зерттеледі, гидрологиялық деректер жиналып талданады және алдынғы жылы
болған болжамдалған мұздың кептелістері ескеріледі. Мұздың кептелу және
сеңнің тоқтау процесі пайда болған мезгілде олармен тікелей күресу. Осы
жағдайлардың барлығы ескеріп, мұздың кептелісін алдын алу және жою
мақсатында жаңа инженерлік шаралар ұсынылды. Яғни, Мұз жарғыш
қондырғысы, бұл қондырғы Қазақстан Республикасы әділет министрлігі
зияткерлік меншік құқық комитетімен берілген өнертабыстармен бекітілген.
Мұздың кептелісі пайда болғанда онымен күресуде инженерлік шараларды
қарастыра отырып, келесі инженерлік шараны, яғни мұздың кептелісімен
тікелей байланыс арқылы күресетін мұз жарғыш қондырғысын мұздың
кептелісімен күресуде жаңа әдісі ретінде ұсынылды.
106
3. ұшақтан бомбылау;
4. минометпен және қарулар арқылы ату;
5. мұз уатқыш.

Мұз жарғыш қондырғы. Мұздың кептелісі пайда болғанда онымен
күресуде инженерлік шараларды қарастыра отырып, келесі инженерлік шараны,
яғни мұздың кептелісімен тікелей байланыс арқылы күресетін мұз жарғыш
қондырғысын мұздың кептелісімен күресуде жаңа әдісі ретінде ұсынып
отырмын. Бұл қондырғы Қазақстан Республикасы әділет министрлігі Ұлттық
зияткерлік меншік институтында құқық комитетімен «Мұз жарғыш қондырғы»
Х926244, 15.10.2012, бюл. Хә 10 инновациялық өнертабыспен бекітілген.
Мұз жарғыш қондырғының сипаттамасы: Мұз жарғыш қондырғы мұз
техникасына жатады, мұздың кептелісін, яғни мұз жамылғысының астына
динамикалық әсер ету арқылы жою технологиясына қатысты болып келеді.
Қатты рама және мұз жойғыш қондырғыдан тұрады, жүзу және жылжу
жүйесімен жабдықталған.
Мұз жарғыш қондырғының мақсаты және техникалық нәтижесі мұз жару
әдісінің тиімділгін жоғарлату болып табылады, бүл мұз жамылғысының
астыңғы бөлігіне жарылыс арқылы динамикалық әсерді жоғарлату арқылы
жүзеге асырылады.
Мұз жарғыш қондырғы қатты рамадан және мұз жойғыш қондырғыдан
тұрады, олар мүз жару тиімділігін жоғарлатуға себеп болады.
Мұз жарғыш қондырғының жұмыс істеу принципі Мұз жойғыш
қондырғының үштен бір бөлігіне оқ-дәрі толтырылады (Мұз жойғыш
қондырғыны көп рет пайдалануға болады), мұз жойғыш қондырғы
герметикалық затпен бекітіліп тығынға кигізіледі, тығынның өзі майланып мұз
жарғыш қондырғыға салынады. Мұз жойғыш қондырғы шахтаға салынады.
Мұз жарғыш қондырғыны суға түсіріп, корпуста тұтқа ашылады. Содан,
корпусқа су кіріп, ішіндегі ауаны ығыстырып қондырғы су астына кетеді. Еңді,
қондырғыны жүргізгіштер арқылы басқарып, мұз кептелісінің керекті нүктесіне
әкеліп, корпус тұтқасын толығымен ашамыз, сонда қондырғы толығымен өзен
түбіне батады. Мұз жойғыш қондырғының ішінде оқ-дәріні тұтандыру үшін,
электржабдықтар арқылы электр ұшқынын беру арқылы мұз жойғыш қондырғы
атылып шығады. Содан кейін компрессорды қосып, қондырғы корпусына ауа
беріп суды айдап шығарады, содан қондырғы су бетіне шығып процесті қайта
қайталап отырамыз(|104-112).
Мұз жарғыш қондырғының жалпы құрылысы төмендегі екі суретте
көрсетілген Сурет 13 және Сурет 14. Мұз жарғыш қоңдырңының құрылсы
төменде сипатталады:
Мұз жарғыш қондырғы қатты рамадан (1), сфералық корпус (2), ол қатты
рамаға бекітілген, қатты раманың ішінде шахта (3) бар ол сфералық корпустын
ішінде орналасқан, арасына қосқыш муфта (4) киілген, сфералық корпусқа(2)
корпус қақпағы (5) бекітіледі, шахтаға(3) мұз жойғыш қондырғы(б) киіледі,
қатты рамаға қозғалтқышатар (7) бекітілген, корпуста басқару блогі (8)
орнатылған, мұз жойғыш қондырғының астында полиуретандық тығын (9)және
94
жерден бастап. Мұндай бомбылауды жүргізгеннен кейін кептелістің басты
жерін (ошағын) жару жұмыстарына кірісу қажет.
Егер мұздың кептелісі су қойманың тежелу қисығында орналасып, су
қоймада мұз жамылғысы ерімеген болса кептелісті бомбылау тиімсіз болып
келеді, өйткені мұздың жүрісіне қолайлы жағдай жоқ болған себептен. Өзеннің
сағасында орналасқан мұздың кептелісіне бомбылау әдісін қолданау да тиімсіз
болып келеді. Мұндай мұздың кепетеліс түріне, өзен тармақтарын мұздан
тазартып өзен жағасындағы мұздарды сындыру қажет, ол кептелістегі жиналған
мұздарды қабылдауға мүмкіндік береді.

Ені үлкен өзенде арналық мұздың кептелісі пайда болған кезінде,
жоғарыда айтып кеткендей кептелістің төменгі жағы тығыздалып бүкіл
кептеліс ұсталып тұрады. Бұл учаскені бомбылау кезінде мұздың кептелісінің
жойылуына әкеледі. Бұл жағдайда егер өзеннің төменгі учаскесі мұздан
тазарған болса мұндай мұздың кептелісін бомбылауға кіріскен жөн. Кептелістің
төменгі жиегінен бастап өзен бойымен жоғары қарай канал құру мақсатымен
бір бойлық сызықпен бомбылау жұмыстары жүргізіледі. Оқ-дәрілер түсуі қажет
учаскелер арнайы белгілермен белгіленеді немесе қара бояғыш заттармен
боялады. Ұшақ кептелістің ошағы жағынан кіріп, кептелістің төменгі жиегінен
20-50 м арақашықтықта алғашқы оқ-дәріні тастайды, ал басқаларын кезекпен
бірінен кейін бірін тура сол арақашықтықта тастайды. Егер учаскеде
бомбылағаннан кейін мұздың жүрісі байқалмаса, бомбылау әдісін қайталайды,
тасталып жатқан оқ-дәрілердің арасын қысқартып отырады. Мұздың жүрісі
байқалған кезде бомбылау жұмысы тоқтатылады, егер мұз жүрісі қайта тоқтаса
жоғарыдағы кезектілікепен процес қайталанып отырады.
Ені кіші өзендерде, үлкен ара қашықтықта арналық мұздың кептелісі пайда
болған жағдайда, кептелістің ұзына бойы жоғарыдан төмен қарай бомбыланған
жағдайда кептелісте каналдың пайда болуына себеп болады, нәтижесінде канал
бойынша су өтімі кептелістің жоғарғы жағынан төменге қарай ағып кептелістің
жойылуына және су деңгейінің түсуіне әкеледі.
Егер өзеннің ұзына бойына бірінен кейін бірі орналасқан мұздың кептелісі
пайда болған жағдайда, оларды бомбылау әдісімен жою кезінде әр кептелістің
қауіптілігін ескеріп жою жұмыстары төменгі жақтан жүргізілу қажет.
Жоағарыда орналасқан мұздың кепетелісінің қауіптілігі төмен болған жағдайда,
төменде жаңа кептелістің пайда болмауы үшін аталған кептелісті жоюға асығу
қажет емес.
Бомбылау жұмыстарын көп жағдайда жергілікті уақытпен сағат 12 % ден
13 % дейінгі аралықта жүргізу қажет, өйткені күн радиациясы әсерінен мұз
арасындағы кристал заттар әлсіреп мұздың тығыздығын төмендетіп беріктігін
әлсіретеді. Сонымен қатар бомбылау жұмыстарын кептелістің беріктілігі
төмендеген кезде, яғни судың өтімі көбейген жағдайға жүргізген дұрыс.
Бомбылау жұмыстарында ең қиын жағдай оқ-дәрілердің тиімді
қуаттылығын анықтау болып табылады.Бұл әдіс тәжірибе бойынша үлкен емес,
кейбір жағдайларда мүлдем тіркелмеген. Мұздың кептелісі енді басталған кезде
91
38 Берденников В.П. Методы расчета давления заторных и зажорных
массльда на сооружения // Труды ГГИ. - 1967. -Вып. 148. -С. 3-28.
39 Букина Л.А. Распределение по размерам кристаллов внутриводного
льда в турбулентоном потоке // ДАН СССР. Физика атмосферы и океана. -
1967. -Т.3,- вып. -С. 58-65.
40 Бузин В.А., Лазаревская В.И. Методика оценки изменений сроков
вскрытия реки при изьятии части стока // Труды ГГИ. - 1980. -Вып. 270. -С. 20-
32.
А1ТУмирханов М.Г, Нусипали Р.К., Хронологический обзор ледовых
явлений на реке Сырдарья // Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік
университетінің хабаршысы. -2013. - Хә60(1).-С.- 220-223.
42 Готлиб Я.Л., Кузьмин И.А., Сокольников Н.М., Раззоренов Ф.Ф.
Натурные гидрологические исследования при проектировании ГЭС. - Л.
Гидрометеоиздат. - 268 с.
43 Донченко Р.В. Физические свойства внутриводного льда (шуги) //
Труды ГГИ. - 1956. -Вып. 55. -С. 5-40.

44 Карлыханов О.К., Шонбаева К.А. Особенности распространения волны
пропусков в низовьях реки Сырдарья // Материалы Международной научно-
практической конференции «Научное обеспечение развития АПК стран
Томоженного Союза». - Астана, 2010. - С. 380-383.
45 Богородский В.В., Гаврило В.П., Недошивин О.А. Лед. Физические
свойства. Современные методы гляциологии.- Л.: Гидрометеоиздат, 1981. - 384
(с.
46 Умирханов М.Г, Нусипали Р.К., Прогнозирование заторов льда //
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің хабаршысы. -2013. - Хә
60(1).- С.-227-229.
47 Отчеты Арало Сырдарьинского БВУ.- 2002-2010. - Кызылорда, - С. 5-
69.
48Рымша В.А., Донченкр Р.В. Метод расчета (прогноза) условий
образования внутриводного льда // Труды ГГИ. - 1962. -Вып. 93. -С. 52-67.
4ОСавельев Б.А. Термика и механика природных льдов. - М.: Наука, 1983.
-224 с.
5ОАлексеенко И.Е. Ледовые затруднения на Днестровской ГЭС им. В.И.
Ленина // Гидротехническое строительство. - 1971. - Х81.-С. 28-32.
51Алексеенко Р.Я. Влияние стока притоков на формирование заторов на
реках Лене и Амуре // Труды ГГИ. - 1985. -Вып 309. - С. 52-58.
52Бибиков Д.Н. Петруниче Н.Н. Ледовые затруднения на
гидроэлектростанциях.- М.; Л.: Госэнергоиздат, 1950. - 159 с.
53Бибиков Д.Н. Термический и ледовый режим незамерзаюших водных
потоков: автореф. ““док.техн. наук.- Л., 1954.- 20 с.
54Бузин В.А. Факторы, определяюшие максимальный заторный уровень
воды // Труды ГГИ, 1980. - Вып. 270. - С. 33-39.
55Донченко Р.В. Методы расчета зажорных и заторных уровней воды на
зарегулированных участках рек // Труды ГГИ. - 1986. - Вып. 323. - С. 3-19.
10
97Проскуряков Б.В. Берденников В.П. Винников С.Д. Расчет
напряженного состояние и толшины заторного льда на реках // Меж-вуз. сб.
ЛГМИ. - 1981. - 974. -С. 128-137.
98Руднев А.С. Типизация заторов льда на реке Лене // Сб. Работ. Якутской
00
01
967.-4
02
99с.
04
реках и
всесоюз.
ГМО, 1969. - Хә2. -С. 63-69.
99 Бутягин И.П. Прочность льда и ледяного покрова // Новосибирск:
Наука. 1966. - 154 с.

Козицкий И.Е. О механизме разрушения ледяного покрова рек и
каналов // Труды ГГИ. - 1982. -Вып 10. -С. 32-42.
есчанский И.С. Ледоведение и ледотехника. - Л..Гидрометеоиздат,
62 с.
ехович А.И. Основы гидроледотермики. - Л.:Энергоиздат. - 1983. -
О0ЗНежиховский Р.А., Ардашева Г.В., Бузин В.А., Саковская Н.П.
Прогнозы заторов льда на крупных реках Сибири и дальнего Востока // Труды
ГГИ. - 1978. -Вып. 248. -С. 98-125.
Пиотрович В.В., Аминева В.Я. Расчет толшины ледяного покрована
водохранилишах для целей прогноза ледовых явлений // Труды ГУ
Гидрол. Сьезда. Л.: 1975. -Т. 7.-С. 288-295.
05Гинзбург Б.М., Забелина Е.Ф., Дреновская Т.Я. Об учете уменшения
прочности льда в весенний период при расчете воздействия на сооружения //
Материалы конференций и совешаний по гидротехнике. Л., 1984. -С. 219-222.
Напохег,
06Кепледу ТЕ. Ісе |ат шесһапісв. // ТАНЕЮ Әутіровіші оп ісе ргоМІеіп5,
975.р. 143-164.
07Умирханов М.Г.,Ледобойная установка // Материалы 7 международной
научно практической конференций // Актуальные проблемы современных наук.
- Полыпа,- 2011. -С. 5-9
08Умирханов М.Г, Нусипали Р.К., Устройство для ликвидации
заторообразования // Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің
хабаршысы. -2013. - Хг60(1).-С.-233-235.
09
0
1960, -102с.
--
Вейнберг Б.П. Лед. - М.; Л.: Гостехиздат, 1940. - 472 с.
Войтковский К.Ф. Механические свойства льда. М.: Изд. АН СССР,
Берденников В.П. Шматков В.М. Натурные и лабораторные
исследования образования заторов льда // Труды ІУ Всесоюз. Гидрол. Сьезда.
Л., 1976.
2
Методы.
Е)
- 1986.
4
ӛсіепсез
5
Ангары.

-Т. 6. -С. 361-370.
Богородский В.В., Гаврило В.П., Недошивин О.А. Разрушение льда.
Технические средства.- Л., Гидрометеоиздат. - 1983.-232 с.
Болотников Г.И. Расчет параметров волн прорыва затора // Труды ГГИ.
Вып.323. -С. 28-31.
Коіһакоу 85.М., ІЛөиКһапоу М.С. ІсемеаКег шай /ЛУоГа АррПеа
Тошта. - Раһніяап, 2013. - Хе25(8).-Р. 1251-1254.
Готлиб Я.Л., Займин Е.Е., Раззоренов Ф.Ф., Цейтлин Б.С. Ледотермика
- Л.Гидрометеоиздат, 1964. - 154 с.
113
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Умирханов М.Г. Борьба с заторами льда на реке Сырдарья,
//«Приоритетныеб направления развития науки, технологий и техники»,
Материалы международной научной конференций. (Италия, Рим, 10-17 апреля
2012 гу// Международный журнал экспериментального образования. -2012. -
95. -С. 103-105.
2 Нежиховский Р.А. Типы замерзания рек и типы зажоров льда //
Метеорология и гидрология. - 1974. - Уә2. -С. 87-93.
3 Панов Б.П. Зимний режим рек СССР. - Л.: Изд. ЛГУ, 1960. -240с.
4 ДонченкоР.В. Образование заторов и зажоров льда на реках. - Л.
Гидрометеоиздат,- 1974. -С. 1-93.
5 Донченко Р.В., Чачина Н.С. Оценка зажорных явлений в нижних бьефах
ГЭС гидравлическим методом // Труды ГГИ. - 1972. -Вып. 192.- С. 53-66.
6 Донченко Р.В., Баюсова М.И. Оценка изменений условий формирования
зажоров в нижнем бьефе Волжской ГЭС им. ХХП сьезда КПСС // Труды ГГИ.-
1973. -Вып. 201.- С. 65-91.
ТБаланин В.В. Изменение ледового режима водотоков в результате
строительства гидроузлов и вопросы продления навигации // Труды
координационных совешаний по гидротехнике. - Л., 1968.- Вып. 42. -С. 46-70.
8Бейлинсон М.М. Методика расчета проникаюшей в ледяной покров
солнечной радиации // Вопросы теоретической и эксперементальной физики. -
Алма-Ата, 1979. -С. 83-95.
ОБраславский А.П. Исследования и расчет гидрологического режима озер
и водохранилицш:автореф. “док. техн. наук.- Алма-Ата, 1966. - 255 с.
ОБраславский А.П., Шергина К.Б. Потери воды на испарение из
водохранилиш засушливой зоны Казахстана. - Алма-Ата: Наука, 1965.- 228 с.
Быдин Ф.И. Зимний режим рек и методы его изучения. Исследования
ССР.- Л.: Изд. ГГИ, - 1933.-237 с.
2 Готлиб Я.Л., Жидких В.М., Сокольников Н.М. Тепловой режим
р
3
р
рекС

водохранилиш гидроэлектростанций. - Л.:Гидрометеоиздат, 1979. - 202 с.
Готлиб Я.Л., Донченко Р.В., Пехович А.И., Соколов И.Н. Лед в
нилишах и нижних бьефах ГЭС.- Л.: Гидрометеоиздат, 1983. - 200 с.
АГотлиб Я.Л., Коржавин К.Н., Кореньков В.А. Пропуск льда при
строительстве и эксплуатации гидроузлов. -М.:Энергия, 1973. - 160 с.
5Чижов А.Н. Особенности зажорообразования на горных реках // Труды
ГГИ. - 1972. -Вып. 192. - С. 44-52.
бКолесников А.Г., Беляев В.И. К расчету процесса кристализации
переохлажденной воды при ее турбулентном перемешивании // Изв. Ан СССР.
Сер. Геофиз. - 1956. - Хе 11. -С. 1322-1331.
ТНежиховский Р.А. Расчет и прогноз стока льда и шуги в период
замерзания рек // Труды ГГИ. - 1968. -Вып. 103. -С. 18-26.
ӘДонченко Р.В. Закономерности формирования зажоров льда в нижних
бьефах ГЭС // Труды ГГИ. - 1974. -Вып. 219. -С. 56-72.
водо:
108
56Авакян А.Б., Шаралов В.А. Водохранилиша гидроэлектростанций
СССР.-М.: Энергия, 1968. - 384 с.
5?Панфилов Д.Ф. О силах взаимодействия потока и воды с движушимися
ледяными образованиями // Труды Координ. совеш. по гидротехнике, Л., 1968.
- Вып 42. - С. 75-82.
5ЗӘПасторс А.А. Заторы льда на Заподной Двине (Даугаве) в районе
Вайкуляны: сб. Работ. Рижской ГМО. - 1965. - Хә6. - С. 86-102.
5ОКивисильд Г. Исследования образования зажоров // Труды 9 Конгресса
МАГИ. - Монреаль, Л. - 1959. -С 1-47.
60 Паризе Е., Хауссер Р. Образование ледяного покрова на реках // Труды
9 Конгресса МАГИ, Монреаль, Л. - 1959. - С. 209-210.
б1Мишель Б. Критерий гидродинамической устойчивости фронтальной
кромки ледяного покрова // Труды 11 Конгресса МАГИ. Л. - 1965.- С. 17-24.
62Синотин В.И., Генкин З.А. Исследования подныривания льдин под
преграду // Труды ГГИ, 1972. -Вып. 192. - С. 37-45.
63Синотин В.И. Гидравлика русловых потоков в периоды ледостава и
ледохода:автореф. докт. техн. наук.- Л.- 1979.-52с.
6АЦиликин В.Ф. Вопросы вовлечения плаваюших тел в заглубленные
отверстия в условиях плоской и пространственной задач: автореф.док.техн.
наук.-Л.,-1967. С- 1-35.
65Леви И.И. Моделирование гидравлических явлений, - Спб.: - Изд. -
«Энергия». - 1967. -С. 61-184.
66 Винников С.Д. Гидравлический метод оценки заторных фаз льда //
Метеорология и гидрология. - 1978. - Х96. - С. 62-70.
6ТМашуков П.М. Заторы и зажоры на р. Амударье //Труды Среднеаз.
регионального науч-исслед. Спб.: -Вып. 47 (128). - 1977. -С.16-80.
68Альтберг В.Я. Подводный лед.- Л.: ГОНТИ, 1939.- 160 с.
6ОАполлов Б.А., Калинин Г.П., Комаров В.Д. Курс гидрологических

прогнозов.- Л.: Гидрометеоиздат. - 1974.- 420 с.
ТоКозуб Г.Я. вопросу о шероховатости ледяного покрова // Труды
Новосибирского ин-та инж. ж.-д. Транспорта. - 1965. -Вып. 44. - С. 18-22.
ТІШаундэр Э.Р. Физика льда. - М.: Мир. - 1967.- 189с.
72СоколоваА.А. Каталог заторных и зажорных участков рек СССР. - М.
Гидрометеоиздат, 1976. - Т.1.-260с; Т.2.-288с.
73 Донченко Р.В., Шеголева Е.В. Закономерности образования и
распространения зажоров на реках СССР // Труды ГГИ. - 1985. -Вып. 309. -С.
3-15.
74 Естифеев А.М. Регулирование шугового потока на ГЭС. М. Л.
Госэнергоиздат, - 1958. - 3ГІ с.
75 Абраменко Н.М. Моделирование процесса замерзания шугоносных рек.
- М:Гидрометеоиздат. - 1984. - 100 с.
76 Берденников ВІ. Модельные исследования механизма
заторообразования для обоснования схемы ледозадержания на р. Днестре и
определение ледовых нагрузок // Труды ГГИ. - 1974. -Вып. 219. -С. 31-56.
11
77 Болотников Г.И. Полуэмперическая модельпроцесса формирования
заторов льда // Труды ГГИ. - 1985. -Вып.309. -255 с.
78 Филиппов А.М. Модельные иследования вовлечения льда под
кромкуледяного покрова // Туды ГГИ. - 1973. -Вып. 201. -С. 107-114.
ТоВасильев. О.Ф. Бочаров О.Б. Зиновьев. А.Т. Математическое
моделирование гидротермических процессов в глубоководных водохранилишах
/ТТС.- 1991. Х87.-С. 3-5.
80БузинВ.А., ЗиновьевА.Т. Ледовые процессы и явления на реках и
водохранилицах // Барнаул: 2009. -58 с.
81БузинВ. А.Заторы льда и заторные наводнения на реках. -Санкт-
Петербург: Гидрометеоиздат. - 2004. - С. 50- 120.
82Коіһакоу 5.М., ТЛлаш һапоу М.С. Моде1 Кебеагеһ оҒ Ісе Таш /ЛУога
АррПей ӛсіепсез Тошта!. - РаЮһап, 2013. - Х925(8).-Р. 1158-1160.
83 Шуляковский Л.Г. К модели процесса вскрытия рек // Труды
Гидрометцентра СССР. - 1972. -Вып. 49. -С. 3-10.
84Сливка П.Д. Условия образования зажоров льда на обводнительных
каналах // В кн. Гидромелиораци и гидротехническое строительство. Львов:
978. - Вып. 6. -С. 35-57.
85Сроки замерзания и вскрытия рек и водохранилиц СССР.
Вероятностные характеристики. - М.: Изд. Гидрометцентр СССР, 1970. - 121 с.
86Баланин В.В. Регулирование процессов заторообразования и методы
борыбы с заторами льда // Труды координационных совешаний по
гидротехнике. - Л., 1970. -Вып. 56. -С. 25-36.
87Берденников В.П. Расчет некоторых элементов зажоров на реках Ангаре
и Енисее // Труды ГГИ, 1958. -Вып. 65. -С. 100-121.
88Берденников В.П. Динамические условия образования заторв льда на
реках // Труды ГГИ. - 1964. -Вып. 110. -С. 3-11.
8О9Чижов А.Н. О механизме формирования заторов льда и их типизация //
Труды ГГИ. - 1975. -Вып. 227. -С. 3-17.

90Филиппов А.М. Экспериментальные иследования динамики образования
заторов льда в нижних бьефах ГЭС // Туды ГГИ. - 1975. -Вып 227. -С. 45-54.
91Воеводин А.Ф., Гранкина Т.Б. Численное моделирование роста ледяного
покрова в водоеме // Сибирский журнал индустриальной математики. - 2006. -
Т.9,Х%1(25).-С. 47-54.
92Деев Ю.А., Попов А.Ф. Весенние заторы льда на русловых потоках. - Л.:
Гидрометеоиздат. - 1978. - 110 с.
9ЗДонченко Р.В. Интенсивность нарастания толшины льда на реках и
водохранилишах // Труды ГГИ. - 1968. -Вып. 159. -С. 42-55.
94Донченко Р.В. Ледовый режим водохранилиш СССР // Труды ГГИ. -
1971. -Вып. 187. -С. 3-108.
95Донченко Р.В. Условия образования заторов льда в нижних бьефах //
Труды ГГИ. - 1975. -Вып. 227. -С. 31-45.
96Попов Е.Г. Заторы льда и проблемы борьбы с ними // Метеорология и
гидрология. - 1968. - Х98. -С. 12-16.
12
19Донченко Р.В.,
Филиппов А.М., Баюсова М.И., Чачина Н.С.
Исследования и расчеты интенсивоности шугообразования и зажорных явлений
на зарегулированных участках рек // Труды ІУ Всесоюз. Гидрол. Сьезда. - Л.,
1976. -Т. 6. -С. 351-360.
20Шостакович В.
замерзанием и высотой
21 уляковский Л
водохранилишах. Расч
216 с.
22 Рымша В.А. Л
Б.О вскрытии и замерзании рек и о зависимости между
й уровня // Сборник Спб, ПС. - 1906. -Вып. 8. -С. 104-110.
.Г. Появление льда и начало ледостава на реках, озерах и
еты для целей прогнозов. - Л.: Гидрометеоиздат 1969. -
едовые исследования на реках и водохранилицшах. - Ло
Гидрометеоиздат. 1959. - 190 с.
23 Бузин В.А. Опасные гидрологические явления. - Санкт-Петербург, 2008.
-С. 3-136.
24 БейлинсонМ.М.
Формирование и разрушение ледяного покрова. - Алма-
Ата:Наука КазССР, 1989. - С 1-46.
25 Руководство по гидрологическим прогнозам, прогноз ледовых явлений
на реках и водохранилицах. - Госкомгидромет СССР. - 1989. - Вып. 3.- С 1-67.

26 Шльчков В.А.
плановая динамико-стохастическая модель ледохода /
Вычислительные технологии. - 2008. Т.-13,292.-С. 131-137.
27 Бузин В.А. Оценкавероятных значений прочности льда при вскрытии
рек // Труды ГГИ.- 19
28 Булатов С.Н.
82. -Вып. 287. -С. 42-47.
Расчет прочности таюшего ледяного покрова и начало
дрейфа льда.- Л.: Гидрометеоиздат, 1970.- 11 с.
29 Булатов С.Н. К расчету таяния ледяного покроварек и водохранилиц //
Труды Гидрометцентра СССР. - 1972. -Вып. 49. -С. 14-29.
30 Гинзбург Б.М. Вероятность характеристики сроков замерзания и
вскрытия рек и водохр:
110%,
31 Гинзбург Б.М.
вскрытия рек // Труды
32 Гинзбург Б.М.
анилишц Советскго Союза. - Л.: Гидрометеоиздат, 1973. -
Естественные составляюшие полей сроков замрзания и
Гидрометцентра СССР. - 1981. - Вып. 236.- С. 72-82.
Прогнозы ледовых явлений на реках и водохранилицах.
Состояние вопроса // Материалы конференций и совецаний по гидротехнике. -
Л., 1984. -С. 200-208.
33 Машуков П.М.Г
35 Шумский П.А.
1955.-490 с.
идрометеорологические условия зимних наводнений на
реке Сырдарье. -Гидрометеоиздат, 1969. - С5- 100.
34 Умирханов М.Г. Борьба с заторами в низовьях р. Сырдарья. - //
звестия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. - 2011. - Т. -26.-С. 137-139
Основы структурного ледоведения. - М.: Изд. АН СОСР,
36 Умирханов М.Г.,Ледовые явления в низовьях реки Сырдарья, //
т
С. 284-285.
37 Белконь Н.Н.
«НАУКА И СОВРЕМЕННОСТЬ 2011» ТарГУ им. М.Х.Дулати. -Тараз, 2011. -
нженерная гидравлика потоков под ледяным покровом.-
М. Л.: Госэнергоиздат. - 1940. - 160 с.
109