Басуға 24.02.2004ж. қол қойылған.
Пішімі 60х84 1/|;. Есепті б.т, 1,0. Шартты б.т. 0,9.
Таралымы 100. Тапсырыс 437.
М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің
“Тараз университеті” баспасы
484039, Тараз қаласы, Сүлеймен көшесі, 7 үй
(4122254 ШӨ 22 7
ЭОК 539.4.584.1 Қолжазба құқығында
ы?
Бекмұратов Мұрат Мүсабекұлы
КОМПОЗИТТІ МАТЕРИАЛДАН ЖАСАЛЫНҒАН
ТЕТРОГОНАЛДЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАҒЫ
ПЛАСТИНАНЫҢ ТЕРБЕЛІСІ
01.02.06 - машиналардың, приборлардың
және аппаратуралардың динамикасы, беріктігі
Техника ғылымдарының кандидаты ғылыми
дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның
авторефераты
Шымкент 2004:
Жұмыс М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінде
(Тараз қ.) орындалған.
Ғылыми жетекшілері: техника ғылымдарының докторы,
профессор Т.М.Жүнісбеков;
техника ғылымдарының кандидаты,
доцент М.Н.Немеребаев.
Ресми оппоненттер: техника ғылымдарының докторы,
профессор Т.П.Райымбердиев;
техника ғылымдарының кандидаты,
“Қ.З.Сартаев.
Жетекші ұйым: Қарағанды мемлекеттік техникалық
университеті.
Қорғау 2004 жылы 31 наурызда сағат 149 де М.О.Әуезов атындағы. Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік университетінде, бас ғимараттың 342 аудиториясында, мекен
жайы: 486050, Шымкент қаласы, Тауке хан данғылы 5, Д14.23.01 диссертациялық
кеңес мәжілісінде өтеді.
Диссертациямен М.Ауезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік
университетінің кітапханасында танысуға болады. Шымкент қаласы, Тауке Хан
даңғылы, 5.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ АКАДЕМИЯЛЫҚ КІТАПХАНАСЫ
Автореферат “ 28 » ОЖ таратылды.
ТАН |
КАСЫНЫН
ҚА
РЕСПУБ
Ұлттық
Диссертациялық кеңестің 7-7 777----
Ғалым хатшысы, т.ғ.д.. профессор
м|
Б.Р.Арапов
“1-кесте - Үлгілердің серпімділік тұрақтылары.
Үлгінің аттары және
сипаттамалары
Екі қабатты шыны пластиктің Һ -- 0,146
18,18/12,15
-8- 9,45/9,38 12,28
3,36/8,86 |
0,236/0,218
Бұл тәсіл бойынша қарастыратын қомпозит материалдардан
цилиндр қабыршақ ұзындығы 4-17,5-10% м радиусы 10,3-10% м
қалындығы 2,5-10% м дайындалып өзара перпендикуляр екі бағытта
Ш-“і1 резонансты тербеліс тудырып л-і, 2, 8, 4, 8 мәндерінде
қабыршықтың еркін тербелісінің жиілік мәндері анықталған.
Әксперименттен табылған серпімділік қатынастарының мәні
2-кестеде келтірілген.
2-кесте - Серпімділік тұрақтылары.
Осы тәсілмен алынған серпімділік: қатаңдық мәндері әдебиетте
арнайы сынақтармен алынып, қолданып жүрген мәндермен сәйкес
екендігі байқалады.
Топсалы бекітілген төртбұрышты пластинаның тік жүктелген,
жүктемеден ендік иілуін қарастырамыз. :
Бұндай жүктеме кезіндегі пластинаның деформациялық жағ-
дайын негізінде төменгідей теңдеулер жүйесімен өрнектеуге болады”
Ж 2.
ЕЗЕЕЕ ІШ 0;
де Әх Әу!
г әз Әзу, 9%
КМБ КАК (10)
2,
дер Әзу. 5.72

-қ ш.у, ) %(р, -ка) чу, тайы! 42 %Ба 32 -0.
Пп
Үш қабатты құрылымның орта сызығындағы моменттермен күштер-
дің мәндерін өрнектеу үшін төмендегідей теңдеулер қорытындыланды:
Ей
кек сов? 9, -0р шім); ҺО м2;
іш
",-З/м, еш Шал на ер, жм; ӘЛГІ
1 4;
Та?
Ма- Зм, шад, ео, 466, Ф һ ме жм?)
ігі і
біп 20,
Мат Дм 24, 5.
М- БІм, сов Ф; км; віп2Ф, ылүыеы ы Ажы.
ы "са 4 !
й біп", ше, ур, ауФ;
4,
г 20, 27972
ІЗ "т? В
м, 5) м, іп %, -мі біп 20, өмрйты -мәйЕ. ) а)
г “а; 6 2а, 2
кі В віп20 соз соз?ф Ақы ШЕйла )
НазУ)|МЬ------Мі жМз---о т. ыт
Ə М ДЕРГЕ а 2 ? о яжыл-
Н -у мі, віп2р, м, біп?ф шы? дал
а 2а, а; 2 2
4 С050, зіп Ф,,
о.-59, ж. о-30, 5%, ;
К/і С080) біп,
м,-Умұ-Ы Му -Уи 5
і 3 і
Ол теңдеудің классикалық теңдеулерден айырмашылығы қиманың
орта сызығына жанама жазықтығындағы М; және М,, момент-
терінің есепке алынуында.
Трефтца тәсілімен, конструкцияның жабындысы мен қабырғала-
рында әсер ететін күшшпен, моменттермен және екінші жағынан орта
орынауыстыру и, Ә, те сонымен бірге орта бұрылу бұрыштары %Ұ;, “Рр, Рв
арқылы, олардың энергия, тепе-теңдік теңдеуін және статикалық қаты-
настар арқылы кіші мәнге келтіріліп ара қатысының теңдеуі алынған.
Функционалдың ең кіші мәніне келтіру төменгі түрде қабылданды:
Әм, 9М,, жі, ды,
1- «В.М, М,.М.аөыз М.Е, ыз (9)
Пар ««Мә«Мавз-» М, е-е ой.

7
КҮ)
2 (0) функционалының әкетрималдық мәнінің шарты, оның бірінші
вариациясының нөлге тең болуы қажет: 8./-0.
Табылған шектік жағдайында:
иб М,-0, 88 М, -0, иб М, -0. (8)
(8Я)-ші шешу арқылы статикалық және кинематикалық шектік
шарттарды алуға болады.
і Қарастырылып отырған конструкциямызда топсалы бекітілген бір
түрінің төменгі шектік жағдайында: М,-0; М,,-б0 М,-0;
о-0; у, 0; М.-0.
Шекті шарттарды қолданып қорытылған теңдеулер арқылы
конструкцияның қабырғаларындағы, жабындыдағы, күшпен
моменттерді анықтаймыз. )
7 “Тетрогоналды конструкцияның қабырғалары жасаушы өсімен іш
бұрышын жабап орналасқандықтан қортынды қатаңдықтарының:
ӘзлңдузОа-Әу -“Әу-фа-бу-бтдуб-0О мәндері нөлге тең.
Бұл жағдайда негізгі қатынастардың оқайлатылған түрі алынады.
Екінші тарауда Грин функциясына математикалық үйлес боп
келетін динамикалық икемділік функциясын пайдалана отырын
пластинаның тербелістерінің меншікті жиілігін анықтау қарастырыған.
Жүйенің тербелісін келесі қоординаталар жүйесінде қарас-
“тырамыз (1-бурет). :
Кезкелген (і) номерлі сырықтың бойлық өсіндегі А координатасының
мәні жасаушысынан басталып Үү бұрышымен анықталынады. Қарасты-
рылып отырған пластинадағы (2-сурет) сырықтардың бұрышы ү/-:%.
1-сурет - Пластина сырық- 2-сурет - Пластинаны есептеу
тарының нобайы. нобайы.
)
Сырықтың кезкелген 9 нүктесінде бірлік ғармоникалық күштің
әсерінен Х өсіндегі еріксіз тербелісін төменде келтірілген белгілі
теңдеулермен өрнектейміз:
РІЛ “аа А ді
тб(х- еды Әди ет) 2.-6(-е)іпоБ
) дх әг 39% ән
р 9% 9% ди 97 Қ
: ЕУ, 3: --і- ЕҮЗ -Ө(х-ө)іпі; өзг -рА ҮН -д(х-«)іпшіг. 9)
7 Шектік жағдайын төменгі мәнде қабылдаймыз: х-0 мәнінде:
ӘЗ/, ӘЧу, 9%,
Ц,-0 52-5%0,-6--%-0 0-0; 22:90 -0. (5)

1%) тендеудің шешімін төменгі түрде іздейміз
П,- Уа Етурші
ті
Х іш тн іш Фе. (6)
ле
Сырықтың икемділігінің динамикалық функциясының (Ад?)
матрицасының (анықтауышы) негізгі бөліктері алынған амплитудалық
орын ауыстыруы.
ДЕЛЕ ЕЯ
Ә.(хзо7) ж Хо. зат қ а ) ) (7)
Пластинаның қаңқасында жұмыс істейтін і номерлі сырықтың
орын ауыстыру, жүктеменің әсерінен пайда болған және Ф бағытындағы
сырықпен түйісуіндегі байланыс реакциясының менимен, пайда
болатын орын ауыстырудың қосындысымен тең.
Қаңқаның бөліктеріндегі (ИДФ) мәніне қиылысу нүктелерінің
координаталарын және 4,,П мәндерін қойып, синустың периодикалық
функция екенін ескеріп орын ауыстыруының бірлестігі шартына
сүйеніп төменгі теңдеуді аламыз
2 ЕСІК 8)
оДх.,8, ” а)ы 1 Еееже шы (
хе40 ыл озса) е 1
Сонымен еркін орналасқан ісырығының Ф бұрыштарымен байланы-
сындағы Х өсіндегі еріксіз тербелісінің теңдеуі шешілген деп есептейміз
Кезкелген күштен тетрогоналды пластинаны тербеліске есептеу
оның икемділігінің динамикалық функциясын анықтаумен шектеледі.
Әр бірлік гармоникалық күштерден тетрогональды пластинаның
ИДФ-сы жеке-жеке анықталған.
ИДФ- ы ҚМ жасалған тетрогоналды пластинаны жалпы күштің
әсерінен тербеліс жиілігін анықтауға арналған алгоритмі құрылды.
9
РЕЗЮМЕ
Бекмуратов Мурат Мусабекович
“Колебания пластины из композитного материала
с тетрогональной структурой”
Диссертация на сосикание ученой степени
кандидата технических наук
01.02.06. - динамика, прочность машин,
приборов и аппаратуры
ж
В качестве обьектов исследования принята трехслойная пластина, средняя
часть имеет тетрагональную структуру.

Целью данной работы является разработка методов расчета колебаний
пластин из композиционных материалов с тетрагональной структурой,
полученных методом непрерывной намотки, а также создание эффективных
методов определения их динамических характеристик и решения ряда
практических задач динамики таких пластин.
Для достижения поставленной цели в работе получена разрешаюшая система
ураннений для деформации конструкция из композитных материалов с
тетрагональной структурой, описываюшей весь класс оболочек врашения,
включая цилиндрическую оболочку и пластину, представлена в удобном виде
для численного решения задачи, допускает формулировку граничных условий в
условиях моментов, перемецениях и в смешанном виде. Предпожен алгоритм
численного метода. Достоверность обеспечивается математической и физической
корректностью постановки задач, соответствуюшцих современным научным
представлениям механики композитных материалов, сравнением с результатами
экспериментальных исследований, а также соответствием отдельных результатов
с аналогами, имеюшимися в литературе.
Рассмотрено определение собственных частот колебаний пластины из КІМ с
использованием функции динамической податливости (ФДП), являюшейся
математическим аналогом функции Грина.
С учетом особенности геометрии пластины из КІІМ получены: Частотные
уравнения на основе использования ФДП от произвольных единичных
тармонических усилий; разработан алгоритм программы определения частоты
собственных колебаний в зависимости от угла Ф. На основе сравнительных
результатов, полученных по:данному алгоритму с решениями, полученными на
основе континентуальной модели, выявлена область применения данного алгоритма.
Осушествлено прогнозирование упругих жесткостных характеристик: пластины из
КПІМ с учетом их компонентов. :
16
КЕЗГМЕ
ВеКктшгаіоу Мигаб Миваһекоуісһ
"Ріміев” Илсішаһбоп Ітоп
сотрове пааегізі ч/НҺ (еігаропа! өітисіше”
Тһесіз ог өсіесшіНс бергее
оҒІһе сапдійаіе о есітісда! өсіепсе
01.02.06 - аупатпісв, гевізіапсе оҒ пасһінев,
іпзігшпелі апсі аррагашө
Ав оБесі оҒ вішіу із ассерісд а 1ігес-Іауегей різіе, 1һе шібіе Іауег ә/ісһі Ғогтав
іеігаропа! бігісіне. Тһе айтп оҒ а діуеп У/огЕ 18 а Әеуеіюртепі оҒ шейһобв оғ
саісшаноп оҒ шсішабопв оҒ різісв, шабе оҒ сопровіноп таіегілі зуНһ (ешгасопа!
вігісішге, оМігіпесі Бу Гһе шейһой оҒ сопіпшов у/пбӛ 25 үуеШ 25 Іһе сғеаноп оҒ еЙісіепі:
тейповв оҒ дегегпіпайоп оҒ Інеіг 4упатіс Гезішгев апа воіуіпе а шипһег оғ ргасіса!і
ргоБІетав оп 4упаттіс оғ вис різіев.
Бог іһе асііеуетеі оҒ Іһе ршрове іп жогК іне зеШіпр едпайоп ву4ет Жог
Яеіюгтайоп оҒ (һе сопровйе тәлегізін Ұ/Нһ Чейтавепе 5ігісіше ууав тесеіуей
девсііЫпе 1һе мһо1е сіа55 оҒ гоһайіпр вһеПв, іпсіздіпе суйіпсігісді өһей алд різіе,
м/нсһ із ргезепеді іп 1һе вшаМе хғау бог ішпегісгі о1уіне (һе ргоМетп апві аЙоуу5
е могаіпе оҒ Богбег сопФііопв іп сопФіНопв оҒ шотелпіз Фізрізсетепі апа іп іһе
шіхей іуре. Тһе аірогИЕта оҒ пштпегіса! тейосі ів о”егей. УаПату ів ргоуідей Бу
шаШетайса! апа рһувіса! соггесіпевв оҒ бізіпе (һе ргоШІстів, согтевропдіпо (і
тодйегп өсіспііс ійеав аһоші (һе тесһапісв оҒ сопровШе ша/егізіс, сопарагіпр үй

Ше гезшів оғ ехрегітпепі, аз меШ ав сошрагізоп оғ зерагабе гевшів ууИһ апаорцев
ауаПаМе іп һе ІШегайшге.
Тһе деіегшіпайоп оҒ оу Жедшепсіев оҒ різіе Ншсіпайопв бош сотровйе
ша(егіз!5 УШ ивіпр іһе Міпсіопв, оҒ дупашіс вобпевв (5), ӛһожілпе: таетайса!
апаһоеме 1% бтееп”5 Нітейіопв ів сопвідегей,
Іш ргоуізіоі оҒ рапісшагііев оҒ беотеігу оҒ ріМе Шот сошровіе та!егізі,
бедчепсу едчатіопв аге гесеіуей оп (һе Баве өҒ иве о Ер8 бош геге віпріг һагтотіс
еЙог, е аірогМіпі оҒ ргоргат оҒ дейегтпіпайоп. ОҒ оууп Иасішайоп Бедчепсу
Әерелдіпе оп 1е алгіе 0.
Ол һе Баве оҒ соппрагайіуе гевшів оМаіпей Ғош (е ріуеп аірогііт ууйһ (һе
гевші8, оМіаіпейі оп (Не Баве оҒ солбіпелшеі төдеі (ле аррЫсабоп оғ Біуел аІрогИһтп із
теуегіеді. Богесавітр оҒ вргіпеу Әт ісапшев оҒ 1не ріше Жоп сопровйе тііегізіз
баКіпе іпо ассошпі Іһейс сотропеті із шаде.
КЕ Ұапын Амдұнишын 1тапаны.
Нәиионицывазиданязескал бнблисаны Р6
18 ШІНШІ
21003003728:
Бекмуратов М.М., Немеребаев М.Н., Жүнісбеков Т.М. Тор көзді
композит материалдан жасалған пластинаны иілуге есептеу
// МТПҮ. Тараз, 2002, 252, Б.124-129.
Керштейн И.М., Джунисбеков Т.М., Немеребаев М.Н., Бекмура-
тов М.М. Прогнозированив упругих характеристик, рулонных
етеклопластиков радиационного отверждения на основе модельных
предетавлений // ММПТ. Тараз, 2002, 7%1, С.З0-40.
Немеребаев М.Н., Джунисбеков Т.М., Арапов Б., Бекмуратов М.М.,
Джунисбеков О.Т. Прочность и деформируемость стеклотекстолита
фольгированного электронного отверждения // Междунар. симпоз.,
посвяіц. 70-летию академика НАН РК Е.М.Шайхутдинова. Вестн.
КазНУ. Алматы, 2003, Х>2(80), С.882-885.
Жүнісбеков Т.М., Немеребаев М.Н., Бекмуратов М.М., Мадали-
ева Ә. Бір қалыпты таралған сыртқы қысымнан композит мате-
риалдан жасалған тор көзді. цилиндр тәрізді қабыршықтың
орнықтылығы // УІ Междунар. науч. конф., посвяш. 50-летию ун-
та. Тр.1. КГТУ, Караганда, 2008, С.342-844.
Патент РК 2888227. Способ определения характеристик упругости
композиционного материала Немеребаев М,, Тусупов А.Т.,
Бекмуратов М.М., Джунисбеков Т.М. Выдан 14.05.2001.
Бекмуратов М.М. Тор көзді композит пластинаның тербелісі
/Ғ/. Междунар. науч.-практ. конф., посвяшю 60-летию техн.
образования. Тр.1. ЮКГУ, Шымкент, 2008, С.140-141.
, Жүнісбеков Т.М., Немеребаев М.Н., Бекмуратов М.М., Мадалиева Э.
Өстік сығушы күштен композит материалдан жасалған тор көзді
цилиндр тәрізді қабыршықтың орнықтылығы // Междунар. науч.-
практ.конф., посвяш.60-летию техн.образонания. Тр.1. ЖЮҚГУ,
Шымкент, 2008, С.157-161.
15

Жасалынған .ұсыныстар және нәтижелерді пайдаланудағы бастапкы
берілгендері.
Жұмыстың нәтижелері мен қортындылары композит материал-
дардан жеңіл, берік және орнықтылықты талап ететін пластиналы
элементтерден тұратын аппараттарды жасайтын ғылыми зерттеу және
жоба жасау мекемелеріне, ұшақтар, машина оасау, химиялық
өндірістерге пайдалануына ұсынылады.
Орындалған жұмыстың технико-экономикалық деңгейінің осы
бағыттағы жоғарғы жетістіктермен салыстырғандағы бағасы. Жұмыстағы
жасалынған есептеу әдістемелер мен тәсілдерді найдадану,
композиттен тұратын тетроқұрылымды пластинаны құрайтын конст-
рукцияларды жобалағанда, бұрынғы әдістерге қарағанда тәжірибие
жүзінде берік бұйымдарды жасайтын нақты конструкцияның және
үлгілердің санын азайтады. Сондықтан ұсынылып отырылған әдістер,
осы уақытқа дейінгі әдістерден технико-экономикалық тұрғыда
ұтымды.
Негізгі шартты белгілеулер:
Е - серпімділік модулі; 6 - ығысу; р - материалдың көлемдік
салмағы; А - қиманың ауданы; «;, “, - қиманың момент инерциясы,
екінші, үшінші өстер арқылы; «ы - сырықтың бұралу инерция
моменті; ІЛ, 0, ГА, 1,2,8 - бағыттағы орын ауыстыру; ІЛ - бұралу
бұрышы; 6(х-9) - бірінші дәрежедегі Дирак функциясы; В; - ішкі
және сыртқы жабынды қабатының қортынды қатандығы; 8» Ә Ср
а, Е, Е, - пластинаны құрайтын тетрогоналды құрылымының
қортынды қатандығы; Г/х,ө,07) - ИДФ-наң мәні; Ұну - Пуассон
коэффициентті; "-Е; 1,5 - плаетинаның ұзындығы мен ені; )),, К,-
ы” ;
иілу қатаңдықтарының мәндері; і- жабындының қалыңдығы.
Диссертация тақырыбы бойынша
жарияланған жұмыстар тізімі
Жүнісбеков Т.М., Немеребаев М.Н., Бекмұратов М.М. Тор көзді
композит материалдан жасалған пластинаның тербелісі // МТПҮ.
Тараз, 2001, 2%1, Б.З4-36.
“2. Жүнісбеков Т.М., Немеребаев М.Н., Бекмұратов М.М. Сығылған
композит материалдан жасалған тор көзді пластинаның
орнықтылығы // МТПҮ. Тараз, 2001, Х%1, Б.45-47.
Немеребаев М.Н., Джунисбеков О.Т., Бекмуратов М.М., Рахмано-
ва 2Қ.С. Анизотропия механическик свойств стеклотекстолита
Флектролебте отверждения СТӘО(с) // ММПТ. Тараз, 2001, 292,
14
Прогнозирование эффективных упругих характеристик рулонных стек-
лопластиков на основе компонентов осушествлено с использованием различных
моделей включаюших факторы: искривление нитей, трехмерность напряженно-
деформированного состояния на микроуровне, противо- или однофазность
искривлений соседних нитей, взаимодействие между основными и утковыми

нитями на перекрытиях, несбалансированность структуры композита
относительно срединной плоскости.
Мозаичная модель “последовательного соединения, волновая модель,
монослоев могут быть рекомендованы для проведения расчетов в первом
приближений с погрешностью до 20-50%.
Предложен новый способ определения динамических характеристик КПМ.
При этом в образце возбуждают резонансные изгибные колебания в двух взаимно
перпендикулярных направлениях, измеряют пять собственных частот колебаний,
вычисляют динамический модуль упругости и сдвига. Данный способ позволяет
повысить точность определения характеристик упруғости композитных
материалов при одном колебании и исключить влияние разброса, связанного с
геометрическиямия размерами/ и физико-технологическими | свойствами
материалов. Произведен расчет прямоугольной пластины из КПМ с
тетрагональной структурой на изгиб и устойчивость.
УУстановлена зависимость максимального перемешения пластин өт се
геометрических параметров, коэффициентов жесткости и частоты колебания.
Произведен анализ изменения частоты колебания в зависимости от угла
армирования ф. Характерной особенностью поведения рассматриваемых пластин
с тетрогональной структурой по сравнению со сплошными ортотропными
являются их сушественные отличия по форме и по значениям критических
частот. . .
Получена расчетная формула критической силы для пластины с
тетроструктурой учитываюшей совместное действие изгиба и кручения В двух
плоскостях.
Разработана математическая модель пластины тТетрагональной структуры,
позволяюшая определить рациональные параметры ее составляюших.
Использование разработанных методик при проектировании позволяет
сокрашение количества моделей | нИ/| натурных конструкций | при
экспериментальной отработке прочности изделий.
Разработанные методики по определению “механических характеристик
пластин с тетроструктурой и: их программа представлены для внедрения АО
«Коммунмаш» и учебный процесе ТарГУ имени М.Х.Дулати.
17
Оның шектік жағдайы төменгідей түрде болады.
х-0, х-ӛ, у-0, уу-0, М,-0;
х-0, ха, м-0,у,-0, М,-09.
Мұндай шектік жағдайда (10) иілудің дифференциалдық тең-
деуінің шешімін екі тригонометриялық қатармен іздейміз.
Пластинаның өлшемдерінің өзгеруіне байланысты талдау жасалып
торкөздің қырларының Иілу жазықтығы ху - те және бұралу қа-
таңдыкқтарын ескеріп ең үлкен иілудің мәнін ықшамды түрде аламыз:
т%п-2
164 ыс Сіуз”
сар ЭР -
л% 2421 тп(С, ті 56С,тіғіҢ ЕС, ғ)

Мак ш
Тор көзді КМ жасалған пластинаны үлкен екпінді толқын
кезіндегі тербеліс жиілігін анықтап Ф бұрышына байланысты
өзгерістерін байқауға толық болады (8-сурет). Орнықтылықты
сызықтық байланыстығы теңдеуін, пластинаның иілуін қиюшы
күш (4,) мәні арқылы (10) теңдеуді қарастырып анықтаймыз. Топ-
салы бекітілген пластинадағы (10) туындылық теңдеулер жүйесін
шешуді тригонометриялық қатарлар түрінде қарастырамыз.
Жоғарыдағы теңдеудің анықтауышын нөлге теңестіріп,
пластинаның мәнін білдіретін күштін шамасын аламыз.
2
Я 3
гв ыы лар) а?)
Ут жете кенеттен
«Детжата|
4-суретте. сығылған пластинаның қырларының мәндеріне
байланысты дағдарыс күшті (Ғ,,). білдіретін қисықтар келтірілген.
Алынған қисықтар сырықтардың арасындағы оңтайлы бұрыштың
мәнінің, пластинаның өлшемдеріндегі тәуелділікті білдіреді.
2
! айыға : Ғдағ аһ?
ен БЕР анды
4а
Р
р ЖЕҢ ТИ тыны ы
мес-- ЫН штеры? с ірртелк ЕЗ
18 зо 35 %6 с» 12 6 ҰЗ 3 1207
8-сурет - Тербеліс жиілігінің ф 4-сурет - Дағдарыс күштің 0
бұрышымен байланысы. бұрышына тәуелділігі.
12
Богесавіпр оҒ еНісіеті өргіпе Геаішгев оҒ тоПей ріавврілвйсв оп Іһе Баве ой
сошропепів ів таде ууібз ініпр Гһе 6ШНегеші тюодсі, іпсішдіпр Ғасіюте: Өмізі оГ (йгеа45,
фтес-<ішепіоп оғ Чепве-деіогтпедйі сопаійоп оп “һе тпісго!еуеі, дізривбіпр ог віпріе-
рһазе оҒ Імізів оҒ пеагру Іһгезбв, іегасбоп ашопв тізіп апд диск (һгеайв оп
оуегізрріпбв; һоп-Ба1псе оғ сошровИе вігісішгев сопрагабуеу ууШһ тідфе ріапе.
Моваіс -тюдеі оҒ сопведделі соппесіоп, хғауе шосісі о? шопоһауегв сап Ве
гесоштпелйей Жог таКіпе саісшайопв іл (е Ягві віғаупр пеаг хуйһ іпассиғасу Беіоге
20-50%.
А пеуг ғау оҒ дейтіпе оҒ 4упашіс ісайшев оғ сотровИе тпзіегізіз ів ой егей.
Әзшіле Әніз-ргосевв (һе гевопапсе апд іпдіпр ПисшаНопв аге арізіс( іп (һе бөшріе
іп (мо ташшайу регрепбісшаг (ігесбопв, Нуе опа Ншсішабоп Ігедиепсіев аге
теавигей, дупатіс шо4ше оҒ Бошасе апа өһій 15 саісшізісі. Сіуеп уау айоуу5 іо үйізе
ассшасу оҒ дебегтіпабоп о? ісайшев об Воипсе оҒ сотпровИе шайегігіз өпдег опе
Яасшайоп ате ехсінде ап іпЙшепсе оғ всайег, соппесбей ҰН реошеігіс 5ігев апФ
рһувіс-бесһпоіоріса! сһагасіегібісв оҒ төліегілів. Саісшайоп ОҒ вочаге-зуауе різіе
бот сошровИе плаіегізіз ууһ (ейғаропа! өігисішге бог әйілмдіне ап4 ва Б1Ну із тай,
Тһе бдерепдепсу оҒшахіташа шоуіпр оҒ іе різіев Жтоті Ив сеошеігіс рагаттеіегв,

әсегзіку Ғасфюгв апа Тисшайоп Жедиепсіев ів іпв4а еб. Тһе апаһувів оҒ сһандіпв а
Яисшабоп Бесшепсу дерепйіпе оп е агшіпр апфіе ( ів шайе. Пізіпсіуе
рагісшагіу оҒ һе БҺеһауіог оҒ Ше сопвібісгей рімев УИ ісітаропа! 5ігісішге іп
сөлігане үн шіег огіһойтор аге іһсіг езвепніз! 4 Ғегепсев іп (һе Жол апс іп уаішев оҒ
егісі! Кедмепсісв.
Ассошайпр Ғогтша оҒ сгігісгі роуғег Ғог Өне різіе »/НІһ (егавігісішге ізКіпр іп(о
ассоштпі |ойпе аспоп ОҒ әуіпдіпр алі іогвіюп”5 іп (мо ріліев-і гесеіуед.
Майһетайса! тойеі оҒ ріліе оҒ (е/таропа! 5ітісішге, аЙозтіпр; (9 дебпе гайопа!і
рағате(егв оҒ Ив сошропелі ів девірлеі.
Чзіпе (пе деуеіоред өігайеріев чһеп 4евіспіпе аПоу/5 а тейисіоп ОҒ ағпоши. оғ
тюдсів анд пашге девірпе шідбег (не ехрегітелігі могКіпр о” Юопеһпевв о ргоісіз.
Пеуеіорегі зіга/едісв ой Өзе дәегтіпабоп об тпесһапіса! Ғедішев об рімев уһ
тейавігсішге ап( іһеіг рговғатп аге ргезеліед Тог іпігобәсіпр 5С "СопипиптасВ” апй
іп ісасһіпе ргосевв оҒ Тағ латей аҢег М.КҺ.Әшініу.
19
ҚОРЫТЫНДЫ
: Үш қабатты, ортасы тетрогоналды құрылымнан тұратын конст-
рукцияның бөлшегінің негізгі теңдеулері қортылып алынып,
ортаңғы “бөлігінің сырақтарындағы және жабындыдағы күштер
арқылы кернеулерді анықтау, мүмкін кернеумен салыстыру
жолдары берілген.
Жабындымен ортаңғы “қабаттың симметриялық жағдайында
теңдеулердің ықшамдалу жолдары алынған.
Композит материалдан жасалған тетрогоналды құрылымдағы
пластинаның бөліктерінің ерекшелігін ескеретін еркін тербелісін
есептеу тәсілі берілген. Бұл тәсіл икемділің динамикалық
функциясына негізделген. Пластинаның > барлық координата
бағытындағы икемділік динамикалық функциясы тұрғызылған.
Пластинаның ерекшелігін ескеріп иілу бағытындағы бірлік (8;))
күшінен тербеліс жиілігін анықтайтын алгоритм құрылып,
бағдарлама жасалып есептелінген мәндердің әдебиеттегі мәндерімен
үйлесімділігі келтірілген.
Үш. қабаттан тұратын тетроқұрылымды пластинаның негізгі
теңдеулері континуалді үлгіде анықталынып, жабынды мен
ортасындағы сырықтардың күштерімен кернеулері анықталып, орта
қабаттың жабаушысының Ф бұрышына байланысты серпімділік
қатаңдық мәндерінің өзгеру шамалары алынған.
Тетроганалды құрылымдағы пластинаның ең үлкен иілу, орын
ауыстыру анықталынып, Ф бұрышына байланысты өзгеру шамасы
келтірілген.
Тетроганалды құрылымдағы пластинаның еркін тербелісі мен
орнықтылығының теңдеулері қортылың, Ф бұрышына байланысты
өзгеретін мәндері алынған.
Әр түрлі үлгіде сынақтар жүргізіліп жабындыға қолданылатын
шыңы пластиктердің серпімділік қатаңдықтары анықталған.
Цилиндр тәрізді композит материалдан жасалған үлгінің еркін
тербеліс -жиілік теңдеуі негізінде серпімділік тұрақтыларды

анықтайтын сынақ жүргізілетін қондырғылар жиналып, КМ-нің,
динамикалық тұрақтыларын анықтайтын жаңа әдіс жасалынған.
Қойылған есептердің шешімдерінің толық бағасы.
Жұмыста композитты материалдардан жасалған тетрақұрылымды
пластинаның шешуі теңдеулері алынған. Қойылған шектік шарттар
арқылы иілу кезендегі майысудың жоғарғы мәні мен дағдарыс
күшінің сол пластинаның геометриялық өлшемдеріне, икемділігіне
қатандылықтарына байланысты заңдылықтары тұжырымдалынған.
Композиттің динамикалық серпімді сипатамаларын анықтайтын
жаңа әдіс ұсынған.
Жасалынған тетрақұрылымды пластинаны есептейтін әдістер қой-
ылған есептерге сәйкес және оларды толығымен қамтыйды.
13
негізделінген есептеу тәсілі берілген; пластинаға әсер ететін барлық
күштен; координаттар бағытындағы икемділік динамикалық функциясы
тұрғызылған.
Пластинаның ерекшілігін ескеріп тербеліс экиілігін анықтайтын
алгоритм. құрылған, бағдарлама жасалып есептелген мәндердің
тәжірибелік мәндермен үйлесімділігі келтірілген;
- “цилиндр тәрізді КМ-нен жасалынған үлгінің еркін тербеліс
жиілік тендеуі негізіңде динамикалық серпімділік тұрақтыларды
анықтайтын жаңа әдіс жасалынған;
- оралған шыны пластикті композиттың қатаңдық
сипаттамалары оны құраушысының негізінде әртүрлі факторларды
ескеретін үлгілері қолданылып болжау жасалынған;
- тетрогоналды құрылымда пластинаның еркін тербелісі, иілу,
орнықтылығының теңдеулері қорытылып, Ф бұрышына байланысты
өзгеретін мәндері алынған.
Қорғауға ұсынылатын ғылыми нәтижелері:
1. Тетрогоналды құрылымнан тұратын пластинаның динамикалық
серпімділік тұрақтыларын анықтайтын жаңа әдіс.
2. Үш қабатты ортасы тетрогоналды құралымнан тұратын
конструкцияның бөлшегінің шешуші теңделер жүйесін
тұжырымдайтын математикалық үлгісі.
8. Тетрогоналды құрылымды пластинаның еркін тербелісі, иілуі,
орнықтылығының, Ф бұрышына байланысты өзгеретіні қорытылып
алынған теңдеулері, сандық шешімдері.
4, Тетрогоналды құрылымды пластинаның ерекшелігін ескеріп еркін
тербелісін, икемділік динамикалық функциянына . негізделген,
есептеу тәсілі мен алгоритмі.
5. Оралған шыныпластикті композиттың қатаңдық сипаттамалары, оны

құраушысының негізінде әртүрлі үлгілерді (мазайкалық, алақұла,
толқынды, көп қабатты анизотронты және т.б.) қолданып болжауы.
Практикалық құндылығы. “Диссертацияда жасалған тетрақұрылы-
мының математикалық үлгісі жаңадан жасалған құрылмалардың
ұтымды параметрлерін анықтайды. Қымбатқа түсетін конструк-
цияның өзіндік және жартылай өзіндік тәжірибелерінің көлемін
азайтып, ол бұйымды өндеудің құны мен оны жобалау мерзімін
қысқартуға мүмкіндік береді.
Накты мысалдар негізінде әр түрлі құрылма параметрлерінің
тетрақұрылымды пластинаның жұмысына тигізетін әсері зерттеліп,
ірі жобалаушыларға арналған кейбір ұсыныстар берілген.
Енгізу. Диссертацияда зерттелген тетрақұрылымды пластинаның
материалдарының физико-механикалық сипаттамасын анықтауға
арналған тәшірибелік-теориялық әдістеме мен бағдарламалар
топтамасы М.Х.Дулати атындағы ТарМУдың оқу жүшйесіне және сол
материалдардан бұйымдар жасайтын мекемелерге ААҚ “Қоммунмаш”
ұсынылған.
Айқындылығы. Полимерлі композитті материалдардан жасалған
торлы пластинаның қасиетін жақсы бейнелейтін дискретті есептеу
үлгісін пайдалана отырып алынғандықтан, алынған нәтиженің
ақиқаттығына көз жеткізуге болады. Зерттеу дұрыстығын композитті
материалдар механикасының математикалық және физикалық
жағына сүйеніп, тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерімен салысты-
рылуы, сондай-ақ жекеленген нәтижелердің әдебиетте қолданылып
жүрген ұқсас нұсқаларымен қатар қойылып, сәйкестендірілуінде.
Жұмысты тәжірибеде байқау. Диссертация тақырыбы бойынша
негізгі нәтижелер мына орындарда баяндалып, талқыланды: Әл-
Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінде өткен
“Композициялық материалдар және кәсіби білім беруді жетілдіру
жолдары” Халықаралық симпозиумында 14-16 мамыр 2008ж;
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде
өткен техникалық білім берудің “ХХІ Ғасырдың басындағы ғылым,
білім мәселесі және қоғамның тұрақты дамуы”. 80-81 қазан 2003ж;
Қарағанды мемлекеттік унинерситеттінің 50 жылдығына арналған
“Былым және білім” “Қазақстан-2080” стратегиясының жетекші
факторы, УІ халықаралық ғылыми конференциясы 24-95 мамыр
2003ж. ҚарМУ.” және ТарМУ өткен конференциялар 2001-2003ж.
Жариялау. Зерттеу нәтижелері бойынша (9) баспа жұмысы 1 патент
жарияланды.
Жұмыстың құрылымы мен көлемі. Диссертация, құрамында: кіріспе 6
бет, тарау - 8, қорытынды - 1 бет, қосымша - 8, суреттер - 17,
библиография - 159. Жұмыстың жалпы көлемі - 124 беттен тұрады.
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
Кіріспеде жұмыстың жалпы сипаттамалары, тақырыптың маңызды-
лығы жұмыстың мақсаты, одан шығатын есептерді қарастыру, зерттеу
әдістері ғылыми жаңалықтары, қорғауға ұсынылатын ғылыми
нәтижелері, практикалық құндылығы, енгізу, айқындылығы, жариялау
және әр тараудың түйіні берілген.
Бірініші тарауда торлы құрылмалардың динамикасын зерттеуге
арналған әдебиеттерге соңғы жылдары орындалған есептеулердің
қолданылын жүрген әдістеріне қысқаша талдау жасалынған.

Бұл жұмыста үш қабаттан тұратын композит материалдан
жасалған - конструкцияны қарастырамыз. Ортанғы бөлігі тетро-
гоналды құрылым құрайтын биіктіі й тең өзара байланысқан
бірнеше қабаттан тұратын сырықтар жүйесі.
Қабырғалардың өстері құрылымның орта сызығында тор көз
құрайды. Тор көз құрушы қабырғалар бір бағыттағы өзара
байланыстырушысы бар көп талшықтардан тұратын композит материал.
Қарастырып отырған құрылымды бір тұтас деп алып, бұл
жағдайда қимадағы моментпен -:күштер бір қалыпты үзіліссіз
таралған деп есептейміз.
Үшінші тарауда күштердің тетрогоналды құрылымдағы км
жасалған пластинаның негізгі теңдеулер жүйесі алынған.
Үш теңдеуден тұратын, үш белгісізді І(х, у», Ә(к, у) және ұ,Д(ху>.
ті байланыстыратын жазық кернеулік күй жағдайының жүйесіне
келтірілген. Ң
Қалған үш белгісізден и(ху), ш(ху) және ф/(ху) тұратын -
тетроғоналды пластинаның иілуін суреттейтін жүйеге ауыстырылған .
Алынған теңдеудеулерді шешу арқылы пластинаның орта орын,
ауыстыруы мен бұрылу бұрышы анықталады. Табылған мәндерді”
негізгі теңдеулер жүйесіне қойып пластинаның қабырғаларындағы
және жабындыдағы күштермен моментерді анықтау арқылы олардағы
кернеулердің мәнін тауып, пластинаның беріктігін болжамдауға болады.
Қарастырып отырған тетрогоналды конструкцияның мате-
риалының тиімді сершімділік тұрақтыларын анықтау үшін, -
М.зМ,-0, М,-М, жағдайды қарастырамыз. Бұл жағдайда тұрақты .
тетрогоналды конструкциядағы орта серпімділік модулі
(а,%7,%28,Ха,% ,%28,)- (а...) «25,7 ) (0)
(а,.,%28,Хһ--21)
Жабындының қортынды қатаңдығы В,-0.
Қарастырып отырған пластинамыздың жасаушысының қабырға-
лары, симметриялық сырықтардан х осіне %д бұрышпен орналасқан.
Е, мәнін анықтау үшін симметриялы құрылымдағы тор көзді
пластина өлшемдері 307 - 15% тең Й - 2,5-10% м.а - 2,4-107 м.
Ж өсіндегі Е”” -3,5ГПа (9) теңдеуімен анықталып, сынақпен
Е-
тексергенде оның мәні Е/““--ЗГПа тең болып шықты.
Жұмыстарда ширатылып оралған шыныпластиктердің қатаңдық
сипаттамалары оны құраушысының негізінде болжаған.
Зерттеу материалы ретінде бір-екі бағытта мата пластик, полотно
тәрізді 92-62 В (90) маркелі шыны талшықтар арматуралы өрілген
(прг-2) эпоксиполиэфиракрилатты (ӘПА) байланыстырушы негізіндегі
үлгілер әзірленген.
Екі қабатты мата пиластиктің, қалыңдықтары әртүрлі демек

арматуралау коэффициенттері өзгертілген екі үлгі алынған.
1-кестедегі эксперимент мәндерінің үлкен ауытқуы арматуралау
коэффициенттерін немесе байланыстырушылардың сапалық құрамын
дұрыс анықтамағандықтан.
ЗКеңілдетілген үлгі және келтірілген үлгілер мәндері эксперименттен
50-100% ауытқу берді. Бұл үлгілерді бірінші жуықтау мағанасында
қолданған жөн.
Белгілі тәсілдердің кемшілігі, үлгілерді дайындау мен сынақтардың
көптігі сонымен бірге аса үлкен үлгілердің керекті аймағындағы
өлшемнің дәл еместігі. Төменде ұсынып отырған тәсіл осы кемшіліктерді
толықтырады деп есептейміз.
ю
КІРІСПЕ
Тақырыптың маныздылығы. Ел Президентінің Қазақстан халқына
Жолдауы Қазақстан-2080 ұзақ мерізімді басымдылығына байланысты
машина эжәңе кеме, авиация, әуе зымыранын жасау, сонымен қатар,
техниканың басқа да салалары бойынша қолға алып отырған негізгі
мәселелерінің бірі жаңа композитті материалдарды (КМ) кеңінен
қолдану болып табылады.
Әуе, ғарыш зымыранының және техниканың қарқынды дамуына
байланысты олардың конструкциясының бөлшектеріне негізінен әсер
ететін тұрақсыз екпінді күштерге, соққы күштерінің әсерін қосқанда,
жұмыс істейтін КМ-ның динамикалық қасиеттерін зерттеу ерекше
мәселе болып табылады.
К.М-ның механикалық қасиеттерінің өзіндік ерекшеліктері: айқын
білінетін анизотропиясы, ығысу кезіндегі жанама кернеуі. Олардың
өзгерісінің әсерін есепке алудың практикалық қажеттілігіне алып
келетін полимерлік байланыстырушыларының қасиеттерімен анықта-
латын төменгі ығысу қатандығы мен беріктігі болып табылады.
КМ-ның композит материалдан жасалған конструкцияны зерттеу
кезінде пайдаланылатын есептеу сызбаларын салу әдістері екі бағытта
дамыған.
Біріншісі КМ-ның изотропты байланыста орналасқан арматуралған
бөлшектердің (талшық, жіп, мата) жиынтығы түрінде қарастыратын
арматуралған орталар механикасына негізделеді. Шетел әдебиетінде
“торлы талдау” деп аталып жүрген арматуралған құрылмаларды
(конетрукция) есептеу әдісінде байланыстырушының жұмысын есепке
алмай, қабыршықтардың бетін өте мілгіш, өзара байланыссыз
жіптердің торымен ауыстыруға негізделген.
Екінші елеулі әртекті ортамен, белгісіз бір шартты біртекті
анизотропты ортамен немесе механикалық сипаттамалары есептеу,
тәжірибелік әдіспен табылатын біртекті анизотропты қабаттарды
туынды санды көп қабатты ортамен ауыстыру.
Қабатталған конструкцияларды есептеу кезінде пайдаланылатын
қолданбалы қос өлішемді теориялар әрбір қабат немесе түгелдей
жиынтық үшін конструкцияны Кирхгоф-Ляв теориясы бойынша
есептеудің классикалық жорамалын жинақтайтын әр түрлі кинемати-
калық немесе статикалық болжамдарын енгізумен сипатталады. Бұл
бағытта елеулі нәтижелерге қол жеткізген ғалымдар: С.А.Амбарцумян,

В.Л.Бидерман, В.В.Бологин, А.Е.Богданович, В.А.Бунаков, В.В.Васильев,
И.Ф.Образцов, Э.И.Григалюк, В.Д.Протасов, Э.И.Тарнопольский,
Б.Л.Пелех, Р.Б.Рикардс, Г.А.Тетере, П.П.Чулков, Э.Рейснер,
П.Нагди, Г.К.Фридрикс, М. Джонсон, А.Калнинсе, Р.Миндлин,
Ж.С.Ержанов, ІШ.М.Айтаәлиев, А.И.Айнабеков, Ж.Б.Бакиров,
Ж.К.Масанов, Т.М.Жүнісбеков, А.М.Төреходжаев, О.Н.Нуржумаев
еңбектерін атап өтпеске болмайды.
3
“Жаңа полимерлік КМ-нен дайындалған тетрогоналді немесе торлы
құрылымдардың қазіргі түріндегі динамикалық сипаттамаларын, олар-
дан дайындалған конструкция бөлшектерінің тұрақсыз тәртібін есептеу
әдістерін жасаумен байланыстыра отырып зерттеу дер кезінде қойылған.
Диссертациялық жұмыстың орындалуы КСРО мемлекеттік комитет-
тің ОЦ. 017.16.5 және Қазақстан Республикасының білім және ғылым
министірлігінің )90199 РК 00807 2000-2008. ғылым мен техникаға
арнайы бағытталған бағдарламалар жоспары бойынша орындалды.
Диссертацияның мақсаты. Үздіксіз орау арқылы полимерлік
композиттерден жасалынған тетрагоналды құрылым пластинаның
еркін тербелістерін зерттеудің тәжірибелік-теориялық әдістерін жасап
шығару механикалық сипаттамаларын анықтаудың тиімді әдістерін
жасау және конструкцияның динамикасының бірқатар практикалық
есептерін шешу.
Қойылған мақсатты орындау үшін төменгідей есептер
қарастырылған:
- динамикалық күш түсіру жағдайында жұмыс істейтін тетра-
құрылымды композитті пластинаның материалдарының сернімді
сипаттамасын анықтау әдістемесін жасау;
- тетрақұрылымды пластинаның меншікті тербелістерінің жиі-
лігін динамикалық шветкі есептің, Грин функциясына ұқсас боп
келетін динамикалық икемділік функциясы әдісін пайдалану арқылы
анықтау есебін шешу;
- тетрақұрылымды пластинаның меншікті тербеліс жиілігін
анықтауға арналған арнайы тәжірибелерді өткізу мен оның
әдістемесін жасау;
- тетрақұрылымды пластинаны Иілуге және орнықтылыққа
есептеу.
Зерттеу әдістері.: і :
Тетрогональды құрылым пластинаның еркін тербелісін, зерттеу үшін
композиттерден жасалынған конструкцияның өстік симметриялық
деформациясын анықтайтын шешуші теңдеулер жүйесі қолданылған.
Бұл теңдеулер барлық қабыршықтар класын (цилиндрлі қабыршық,
дөңгелек пластина) қамтитын, сандық шешімге ыңғайлы түрде
келтірілген. Қарыстырылған әдістің ерекшілігі қабыршықтың тендеуінен
композитті пластинаны есептеуге көшу жолдары талданып тәжірибе
жүзінде іске асырылған.
Комнозит материалдан жасалған үлгінің серпімділік тұрақты-
ларын анықтау үшін қондырғылар жиналып сынақтар жүргізгілген.

Ғылыми жаңалықтары:
- үш қабатты, ортасы тетрогоналды құралымнан тұратын конотрук-
циясының бөлшегінің шешуші теңдеулері қорытылып тұжырымдалған;
- жабындымен ортаңғы қабаттың симметриялық жағдайында
теңдеулердің ықшамдалу жолдары алынған;
- композит материалдан жасалған тетрогоналды құрылымдағы
пластинаның еркін тербелісі икемділік динамикалық функциясына
4